Einführung der Gesundheitskarte

Spezifikation

Konfigurationsdienst

| Version: | 2.0.0 |
| --- | --- |
| Revision: | \main\rel_online\rel_ors1\rel_opb1\rel_ors2\16 |
| Stand: | 02.08.2017 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | gemSpec_KSR |

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Überarbeitung zum Online-Rollout (Stufe 2.1)

Dokumentenhistorie

| Version | Stand | Kap./ Seite | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Initialversion Online-Rollout (Stufe 2.1) |  |
| 2.0.0 | 02.08.17 |  | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

1	Einordnung des Dokumentes	5

1.1	Zielsetzung	5

1.2	Zielgruppe	5

1.3	Geltungsbereich	5

1.4	Abgrenzungen	5

1.5	Methodik	6

2	Systemüberblick	7

3	Systemkontext	8

3.1	Akteure und Rollen	8

3.2	Nachbarsysteme	10

4	Zerlegung des Produkttyps	12

4.1	KSR-Upload	14

4.2	KSR-Download	14

4.3	KSR-Management	15

4.4	Schnittstellen	15

5	Übergreifende Festlegungen	17

5.1	Inhalt von Firmware-Update-Paketen	17

5.2	Hersteller-Update-Informationen	20

5.3	Behandlung von Firmware-Gruppen im Konfigurationsdienst	28

5.3.1	Signatur der Datei „FirmwareGroupInfo.xml“	34

5.4	Behandlung von Konfigurationsdatenfiles	36

5.5	Kommunikation	36

5.5.1	TLS Transport Layer Security (TLS)	36

5.5.2	IP Version	37

5.5.3	DNS Resource Record	37

5.6	Logging	39

5.7	Statistische Daten	41

5.8	Kryptographische Festlegungen	43

6	Funktionsmerkmale	44

6.1	Basisdienste	44

6.1.1	Schnittstelle I_KSRS_Download (Provided)	44

6.1.1.1	I_KSRS_Download::listUpdates	44

6.1.1.1.1	I_KSRS_Download::listUpdates Request	46

6.1.1.1.2	I_KSRS_Download::listUpdates Response	47

6.1.1.2	I_KSRS_Download::getUpdates	49

6.1.1.3	I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config	51

6.1.1.4	TUC_KSR_001 „Get File“	53

6.1.1.5	KSR Download Cache	55

6.2	Organisatorische Schnittstellen	56

6.2.1	Registrierung berechtigter Nutzer	56

6.2.2	Berechtigungs- und Rollenkonzept	57

6.2.3	Uploadschnittstelle P_KSRS_Upload	58

6.2.3.1	Schnittstellendefinition	58

6.2.3.2	Eingangsprüfung durch den Konfigurationsdienst	60

6.2.3.3	Pfadreferenzen	64

6.2.3.4	Verfahren zum Erstellen eines signierten Update-Paketes	65

6.2.4	Managementdienste P_KSRS_Operations	66

6.2.4.1	Schnittstellendefinition	67

7	Anhang A – Verzeichnisse	73

7.1	A1 – Abkürzungen	73

7.2	A2 – Glossar	73

7.3	A3 – Abbildungsverzeichnis	73

7.4	A4 – Tabellenverzeichnis	74

7.5	A5 – Referenzierte Dokumente	76

7.5.1	A5.1 – Dokumente der gematik	76

7.5.2	A5.2 – Weitere Dokumente	76

8	Anhang B – Nutzungsbeispiel I_KSRS_Download	78

9	Anhang C – Konfigurationsdatenfile zur Anbindung von Bestandsnetzen	80

# Einordnung des Dokumentes

## Zielsetzung

Das Dokument definiert die Anforderungen an den Konfigurationsdienst, inkl. der durch diesen Dienst bereitgestellten Schnittstellen.

## Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter eines Konfigurationsdienstes der TI sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

## Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des Deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Abgrenzungen

Spezifiziert werden in diesem Dokument die vom Produkttyp Konfigurationsdienst bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen Produkttyps beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch Anhang A5).

Die vollständige Anforderungslage für den Produkttyp Konfigurationsdienst ergibt sich aus weiteren Konzept- und Spezifikationsdokumenten, diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps Konfigurationsdienst verzeichnet.

## Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

TIP1-A_xxxx <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

# Systemüberblick

Der Konfigurationsdienst der TI ist ein betriebsunterstützendes System und speichert Update-Pakete für dezentrale Produkte der TI (z. B. Konnektoren und eHealth-Kartenterminals). Unabhängig vom Konfigurationsdienst können Updates der dezentralen Komponenten auch über lokale Mechanismen geladen werden.

Der Konfigurationsdienst stellt zugelassene Update-Pakete zum Download bereit.

Darüber hinaus stellt der Konfigurationsdienst zentrale Konfigurationsdatenfiles für Konnektoren bereit.

Das Dokument spezifiziert neben den Anforderungen Interfaces hinsichtlich:

der Bereitstellung der für den Wirkbetrieb zugelassenen Firmware-Versionen für dezentrale Produkte  auf dem Konfigurationsdienst,

der Bereitstellung der Firmware-Versionen der dezentralen Produkte für die Referenzumgebung und die Testumgebung auf dem Konfigurationsdienst,

dem Download von Update-Paketen für dezentrale Produkte ,

Update-Informationen, welche die Hersteller dezentraler Komponenten den Firmware-Versionen beilegen müssen,

Statistiken über Firmware-Downloads für die Hersteller dezentraler Komponenten für ihre Produkte,

Statistiken und Loginformationen über Firmware-Down- und Uploads, welche dem Gesamtbetriebsverantwortlichen zu Verfügung gestellt werden,

dem Download von zentralen Konfigurationsdaten-Files für Konnektoren.

Die Aktivierung der Firmware-Versionen erfolgt mittels der Gerätefunktionen der dezentralen Produkte.

Aktuell wird der Konfigurationsdienst zur Verteilung von Update-Paketen für folgende dezentrale Komponenten genutzt:

Konnektor

eHealth-Kartenterminals (der Konnektor ruft für seine eHealth-Kartenterminals die Update-Pakete vom Konfigurationsdienst ab)

LE-AdV-Terminals (die LE-AdV-Terminals rufen über das Konnektor-AdV-Fachmodul ihre Update-Pakete vom Konfigurationsdienst ab)

# Systemkontext

## Akteure und Rollen

Die Abbildungen Abb_KSR_001 und Abb_KSR_011 geben einen Überblick über die externen Akteure und Use Cases des Konfigurationsdienstes.

Abbildung 1: Abb_KSR_001 Überblick externe Akteure Konfigurationsdienst

Abbildung 2: Abb_KSR_011 Überblick Use Cases Konfigurationsdienst

Der Konfigurationsdienst wird für jede Umgebung (Referenzumgebung, Testumgebung, Produktivumgebung) bereitgestellt. Für die Skalierung des Konfigurationsdienstes für die jeweilige Umgebung ist der Anbieter des Konfigurationsdienstes verantwortlich.

Die Akteure zur Erteilung von Aufträgen zum Freigeben und Löschen von Update-Paketen etc. sind abhängig von der Umgebung und werden wie folgt festgelegt:

Referenzumgebung (RU): der Testbetriebsverantwortliche der RU

Testumgebung (TU): der Testbetriebsverantwortliche der TU

Produktivumgebung (PU): der Servicebetriebsverantwortliche der TI-Plattform (SBV-TIP)

Die Bereitstellung der Update-Pakete auf dem Konfigurationsdienst kann durch den Hersteller der jeweiligen dezentralen Komponente oder die oben aufgezählten Akteure der Umgebungen erfolgen. Mit der Bereitstellung der Update-Pakete werden diese noch nicht automatisch in die TI (bzw. RU/TU/PU) geladen. Dies erfolgt erst nach Freigabe durch die jeweils verantwortliche Instanz.

Aufträge zum Bereitstellen von zentralen Konfigurationsdaten im Konfigurationsdienst werden durch die verantwortliche Instanz der jeweiligen Umgebung erteilt und durch den Anbieter des Konfigurationsdienstes ausgeführt. Für diese Konfigurationsdaten erfolgt ebenfalls eine Freigabe durch die jeweils verantwortliche Instanz.

Die Anlässe, auf Grund derer berechtigte Akteure Aufträge zur Aufnahme oder Löschung von Update-Paketen an den Anbieter des Konfigurationsdienstes stellen, sind unterschiedlicher Natur und ergeben sich aus vorgelagerten Prozessen, wie beispielsweise Zulassung, Test, Release- und Changemanagement.

Die einzige Ausprägung eines zentralen Konfigurationsdatenfiles ist zu diesem Zeitpunkt das Konfigurationsdatenfile zur Anbindung von Bestandsnetzen (siehe Anhang C).

## Nachbarsysteme

Die Abbildung Abb_KSR_002 zeigt die Nachbarsysteme und Akteure des Konfigurationsdienstes.

Abbildung 3: Abb_KSR_002 Kontextdiagramm Konfigurationsdienst

# Zerlegung des Produkttyps

Im Folgenden wird die Zerlegung des Konfigurationsdienstes dargestellt, welche für die Übersicht der funktionalen Leistungsmerkmale in vorliegender Spezifikation nötig ist.

Abbildung 4: Abb_KSR_003 Zerlegung Konfigurationsdienst

Die Abbildung Abb_KSR_003 zeigt die Einbettung des Konfigurationsdienstes in die Produktivumgebung (PU).

Abbildung 5: Abb_KSR_012 Verteilungsprozess Update-Paket (PU)

Abbildung Abb_KSR_012 gibt einen Überblick über die Verteilung eines Update-Pakets in der Produktivumgebung (PU):

- Der Hersteller der jeweiligen dezentralen Komponente transferiert das Update-Paket in den Upload-Bereich des Konfigurationsdienstes (siehe Kapitel 4.1 und 6.1.1).

Die Prozesse bis zur Freigabe des Update-Pakets durch den SBV-TIP werden in dieser Spezifikation nicht betrachtet.

- Der SBV-TIP erteilt nach entsprechender Prüfung die Freigabe für die PU mit einem Auftrag an den Konfigurationsdienst (siehe Kapitel 4.3 und 6.2.4).

- Der Freigabeauftrag wird im Konfigurationsdienst geprüft (siehe Kapitel 4.3 und 6.2.4).

- Falls auch die Eingangsprüfung des Update-Paketes erfolgreich war, erfolgt der Transfer in den Downloadbereich der PU (siehe Kapitel 4.3 und 6.2.4).

Vor dem Transfer in die jeweilige Umgebung muss die Eingangsprüfung erfolgreich durchgeführt werden und das Update-Paket darf nach dieser Prüfung nicht manipulierbar sein.

- Der Konnektor fragt bei dem Konfigurationsdienst nach verfügbaren Updates und erhält eine Liste der aktuell verfügbaren Update-Pakete (siehe Kapitel 4.2 und 6.1.1).

- Der Konnektor selektiert (entweder automatisch die höchste Version oder manuell durch den Administrator) ein Update-Paket und lädt es vom Konfigurationsdienst (siehe Kapitel 4.2 und 6.1.1.2).

- Der Administrator des Konnektors wird informiert, wenn ein neues Update-Paket auf dem Konnektor vorliegt (siehe [gemSpec_Kon]).

- Der Administrator des Konnektors installiert das Update-Paket (siehe [gemSpec_Kon]).

Für die Referenzumgebung (RU) und die Testumgebung (TU) gelten vom Prinzip her die gleichen Abläufe, jedoch erfolgt die Freigabe durch die jeweils verantwortende Instanz der Umgebung. Die Installation eines Update-Pakets auf einem Kartenterminal wird in diesem Beispiel nicht gezeigt (wäre eine Variante von Schritt 8).

## KSR-Upload

Die Komponente KSR-Upload stellt folgende Funktionalitäten bereit:

Schnittstelle zur Annahme der Update-Pakete

Übermittlung der freigegebenen Update-Pakete an die Komponente KSR-Download

Logging von Upload-Aktivitäten

## KSR-Download

Während KSR-Upload einen direkten Zugang für die Hersteller – außerhalb der TI – bereitstellt, wird KSR-Download innerhalb der zentralen TI-Plattform der jeweiligen Betriebsumgebung angeboten. Da der Konfigurationsdienst einen Informationsfluss zwischen KSR-Upload und KSR-Download realisiert, müssen die Übergänge zwischen diesen Komponenten so geschützt werden, dass keine zusätzlichen Bedrohungen für die Betriebsumgebungen der TI entstehen (siehe [TIP1-A_3312] und [TIP1-A_3313]). Der Schutz dieser Übergänge wird auf Basis der in [gemProdT_KSR] verzeichneten Anforderungen (z.B. Anforderungen aus [gemSpec_SiBetrUmg] und [gemSpec_Net]) realisiert.

TIP1-A_3312 Nur zugelassene Update-Pakete im Downloadbereich der PU

Der Konfigurationsdienst MUSS sicherstellen, dass nur Update-Pakete in den Downloadbereich der Produktivumgebung der TI (PU) gelangen

- deren Bereitstellung im Downloadbereich der PU durch den SBV-TIP beauftragt wurde und

- die eine Zulassung durch die gematik besitzen.

TIP1-A_5157 Nur freigegebene Konfigurationsdatenfiles im Downloadbereich der PU

Der Konfigurationsdienst MUSS sicherstellen, dass nur Konfigurationsdatenfiles in den Downloadbereich der Produktivumgebung der TI (PU) gelangen

- deren Bereitstellung im Downloadbereich der PU durch den SBV-TIP beauftragt wurde.

TIP1-A_3313 Anzahl Update-Pakete pro dezentralem Produkt

Der Konfigurationsdienst MUSS für alle dezentralen Produkte mindestens die Update-Pakete speichern können, die der Hersteller in der aktuellen Firmware-Gruppen-Informationen referenziert. Der Speicherplatz für die Update-Pakete muss skalierbar sein.

TIP1-A_6129 Bereitzustellende Dateien pro Update-Paket

Der Konfigurationsdienst MUSS für jedes freigegebene Update-Paket die folgenden Dateien im KSR Downloadbereich zur Übertragung mit Operation I_KSRS_Download::getUpdates für den KSR Client bereitstellen:

- Die in UpdateInfo.xml referenzierten Dateien

- Die optionale detached Signatur „UpdateInfo.sig

## KSR-Management

KSR-Management stellt die Funktionalitäten für das Management der Update-Pakete bereit. Dazu gehören die Schnittstelle zum Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform sowie zu den Testbetriebsverantwortlichen der RU und TU.

Die ausführliche Beschreibung von KSR-Management inklusive Anforderungen enthält Kapitel 6.2.4.

## Schnittstellen

Die Tabelle Tab_KSR_001 erläutert die Schnittstellen des Konfigurationsdienstes.

Tabelle 1: Tab_KSR_001 Schnittstellen des Konfigurationsdienstes

| Bereitgestellte Schnittstellen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schnittstelle | Nutzer | Spezifikation |
| I_KSRS_Download | Konnektor | [gemSpec_KSR] |
|  | Der KSR-Client im Konnektor nutzt den Konfigurationsdienst zur Aktualisierung der Firmware von dezentralen Komponenten. |  |
| P_KSRS_Upload | Hersteller, SBV-TIP, Testbetriebsverantwortlicher RU/TU | [gemSpec_KSR] |
|  | Für die dezentralen Komponenten werden Update-Pakete auf dem Konfigurationsdienst bereitgestellt. |  |
| P_KSRS_Operations | SBV-TIP, Testbetriebsverantwortlicher RU/TU | [gemSpec_KSR] |
|  | Der Servicebetriebsverantwortliche der TI-Plattform [gemKPT_Betr#3.1] überwacht und steuert den Betrieb der TI-Komponenten und gibt Update-Pakete für den Download in der PU frei. Für die RU und TU übernimmt diese Aufgabe der jeweilige Testbetriebsverantwortliche. |  |
| Benötigte Schnittstellen |  |  |
| Schnittstelle | Anbieter | Spezifikation |
| I_NTP_Time_Information | Zeitdienst | [gemSpec_Net] |
|  | Über den Zeitdienst wird innerhalb der TI die Zeit aller Komponenten synchronisiert. |  |
| I_DNS_Name_Resolution | Namensdienst | [gemSpec_Net] |
|  | Der Namensdienst löst Hostnamen zu IP-Adressen auf. |  |
| I_IP Transport | Zentrales Netz TI | [gemSpec_Net] |
|  | Das Zentrale Netz TI stellt die Transportmechanismen in der zentralen TI bereit. |  |
| I_Monitoring_Update | Störungsampel | [gemSpec_St_Ampel] |
|  | Über diese Schnittstelle werden Verfügbarkeits- und Performancedaten an die Störungsampel gesendet. |  |

Die Tabelle Tab_KSR_002 zeigt die Abbildung der – in vorliegender Spezifikation definierten – Spezifikationsschnittstellen des Konfigurationsdienstes auf die konzeptionellen Schnittstellen aus [gemKPT_Arch_TIP].

Tabelle 2: Tab_KSR_002 Schnittstellenabbildung Konfigurationsdienst

| Spezifikationsschnittstelle [gemSpec_KSR] | Konzeptionelle Schnittstelle [gemKPT_Arch_TIP] |
| --- | --- |
| I_KSRS_Download | I_KSRS_Download I_KSRS_Net_Config |
| P_KSRS_Upload | P_KSRS_Maintenance |
| P_KSRS_Operations | P_KSRS_Maintenance |

# Übergreifende Festlegungen

Durch den Konfigurationsdienst werden Firmware-Update-Pakete für die dezentralen Komponenten bereitgestellt.

In den folgenden Kapiteln werden die notwendigen übergreifenden Festlegungen zur Verteilung dieser Daten beschrieben.

## Inhalt von Firmware-Update-Paketen

Hersteller dezentraler Komponenten stellen Firmware-Update-Pakete bereit. Neben der Möglichkeit lokale Firmware-Updates durchzuführen werden durch den Konfigurationsdienst den dezentralen Komponenten zugelassene und geeignete Firmware-Update-Pakete zum Download bereitgestellt. Zur Verwaltung und Auswahl der geeigneten Pakete im Konfigurationsdienst sind Festlegungen zum Inhalt von Update-Paketen nötig. Dieser Inhalt muss vom Hersteller der Komponenten geliefert werden, deren Update-Pakete über den Konfigurationsdienst verteilt werden.

Abbildung 6: Abb_KSR_004 Inhalt von Firmware-Update-Paketen

Die Tabelle Tab_KSR_003 zeigt den Schutz der Update-Pakete und der enthaltenen Informationen. Dabei stellt der Konfigurationsdienst zusammen mit dem Hersteller einer dezentralen Komponente, die den KSR nutzt, die Integrität und Authentizität des gesamten Update-Pakets sicher. Der Schutz von enthaltenen Teilinformationen ist für den Konfigurationsdienst transparent und wird von ihm nicht geprüft.

Tabelle 3: Tab_KSR_003 Schutz der Firmware-Update-Pakete

| Informationsobjekt |  | Schutzanforderungen | Prüfung durch | KSR Anforderungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Updatepaket |  | Integritäts- und Authentizitätsschutz Gesamtpaket durch Hersteller | Konfigurationsdienst | TIP1-A_3347 |
|  | UpdateInformation | Integritäts- und Authentizitätsschutz durch Hersteller | Konnektor | TIP-A_3896 TIP-A_3897 |
|  | Firmwarefiles | Integritäts- und Authentizitätsschutz durch Hersteller | dezentrale Komponenten, die den KSR nutzen | siehe [gemSpec_Kon], [gemSpec_KT] |
|  | DocumentationFiles | Keine | - | Keine |
|  | Firmware-Gruppen Information | Integritäts- und Authentizitätsschutz durch Hersteller | Konfigurationsdienst | TIP1-A_3322 |
| Konfigurationsdatenfile |  | Keine | - | - |

TIP1-A_3314 Inhalt Update-Paket – Hersteller-Update-Informationen

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, MÜSSEN in jedem Firmware-Update-Paket ein File mit Namen UpdateInfo.xml mit Hersteller-Update-Informationen gemäß Element UpdateInformation aus Konfigurationsdienst.xsd (siehe auch Abbildung Abb_KSR_005 und Tabellen Tab_KSR_004-009, Tab_KSR_012-020) liefern.

TIP1-A_3895 Inhalt Update-Paket – Konnektor FirmwareFiles

Hersteller von Konnektoren MÜSSEN in jedem Firmware-Update-Paket 0 bis maximal 999 Firmwarefile(s) liefern.

TIP1-A_5158 Inhalt Update-Paket – Kartenterminal FirmwareFiles

Hersteller von Kartenterminals MÜSSEN in jedem Firmware-Update-Paket genau ein Firmware File liefern.

TIP1-A_3315 Inhalt Update-Paket – DokumentationFiles

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN in jedem Firmware-Update-Paket bis maximal 999 Files mit Dokumentationen für das Update liefern.

TIP1-A_5159 Inhalt Update-Paket – Firmware-Gruppen-Information

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN in jedem Firmware-Update-Paket ein File mit der aktuell gültigen Firmware-Gruppen-Information gemäß „Abb_KSR_007 Firmware-Gruppen-Informationen“ liefern. Diese Firmware-Gruppen-Information muss der im Firmwarefile enthaltenen Information entsprechen.

TIP1-A_3347 Integrität und Authentizität

Der Konfigurationsdienst MUSS die Integrität und Authentizität der durch den Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, übermittelten Update-Pakete (Gesamtpaket) bis zur Übertragung an den KSR-Client durch die Prüfung der Update-Paket – Signatur (TIP1-A_6123) gewährleisten.

TIP1-A_6777 KSR, Hersteller von Konnektoren, Deadline und alternative URL

Hersteller von Konnektoren MÜSSEN im Update-Paket in der Datei UpdateInfo.xml im Element KSR:FirmwareReleaseNotes eine URL für einen separaten Downloadpunkt des Update-Pakets im Internet angeben und, wenn das Element KSR:Priority den Wert „Kritisch“ hat, im Element UpdateInformation das Element KSR:Deadline mit einem gültigen Wert befüllen.

TIP1-A_6778 KSR, SBV-TIP, Deadline und alternative URL

Der SBV-TIP MUSS im Rahmen der Freigabe eines Konnektor-Update-Pakets für die PU prüfen, dass das Update-Paket in der Datei UpdateInfo.xml im Element KSR:FirmwareReleaseNotes eine URL für einen separaten Downloadpunkt des Update-Pakets im Internet enthalten ist und, wenn das Element KSR:Priority den Wert „Kritisch“ hat, im Element UpdateInformation das Element KSR:Deadline mit einem gültigen Wert enthalten ist.

Wenn die Deadline (bei KSR:Priority = „Kritisch“) oder die URL nicht enthalten sind, muss die Freigabe abgelehnt werden.

## Hersteller-Update-Informationen

In diesem Kapitel werden die enthaltenen Hersteller-Update-Informationen erläutert. Die Befüllung und Prüfung der Hersteller-Update-Informationen (UpdateInfo.xml) erfolgt

initial durch den Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, ,

durch den Anbieter des Konfigurationsdienstes erfolgt eine Eingangsprüfung und

durch den Test in der Referenz- und Testumgebung.

TIP1-A_3896 Signatur der Update-Informationen durch Konnektorhersteller

Konnektorhersteller MÜSSEN die Update-Informationen (UpdateInfo.xml) signieren. Dazu kann er das Element UpdateInformationSignature in den Update-Informationen oder eine detached Signatur nutzen.

TIP1-A_6994 Signatur der Update-Informationen durch LE-AdV-Terminal Hersteller

LE-AdV-Terminal Hersteller MÜSSEN die Update-Informationen (UpdateInfo.xml) signieren. Dazu kann er das Element UpdateInformationSignature in den Update-Informationen oder eine detached Signatur nutzen.

TIP1-A_3897 Keine Signatur der Update-Informationen durch Kartenterminalhersteller

Kartenterminalhersteller SOLLEN die Update-Informationen (UpdateInfo.xml) NICHT signieren.

Kartenterminals erhalten die Update-Informationen nicht und der Konnektor kann diese Kartenterminalherstellersignatur nicht prüfen.

Die UpdateInformation der Hersteller setzen sich aus folgenden Daten zusammen:

Abbildung 7: Abb_KSR_005 Hersteller-Update-Informationen (UpdateInfo.xml)

Tabelle 4: Tab_KSR_004 Hersteller-UpdateInformation – Element UpdateID

| Bezeichnung | UpdateID |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert das Update eindeutig. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit Pattern "[a-zA-Z0-9]{1,24}_[a-zA-Z0-9]{1,7}". Maximale Länge: 32 Zeichen Syntax: <eindeutiger Teil, max. 24 Zeichen>_<OPB oder Name der Erprobung, max. 7 Zeichen> Die UpdateID ist vom Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, so zu generieren, dass sie für diesen Hersteller eindeutig ist und in eine URL eingebunden werden kann, d.h. die Pfadangabe zusammen mit der Hostadresse des Download-Bereiches muss eine gültige URL ergeben. Der Suffix OPB gibt an, dass es sich um ein Update-Paket für den Online-Produktivbetrieb handelt. Andere Suffixe geben an, dass es sich um ein Update-Paket für eine Erprobung handelt. Der Hersteller muss die zulässigen Erprobungs-Suffixe vor der Verwendung mit dem GBV abstimmen. Eine einmal benutzte ID für einen Upload kann auch im Falle einer nicht bestandenen Eingangsprüfung mit anschliessender Löschung des Paketes nicht ein weiteres mal genutzt werden. |

Tabelle 5: Tab_KSR_005 Hersteller-UpdateInformation – Element ProductVendorID

| Bezeichnung | ProductVendorID |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert den Hersteller des Produkts, für welches das Update geeignet ist. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element unter der Bezeichnung „Hersteller-/Anbieter-ID“ ausführlich. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML Datentyp „string“ mit Pattern "[a-zA-Z0-9_]*". Maximale Länge 5 Zeichen. |

Tabelle 6: Tab_KSR_006 Hersteller-UpdateInformation – Element ProductCode

| Bezeichnung | ProductCode |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert das Produkt zusammen mit dem ProductVendorID, für welches das Update geeignet ist. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element unter der Bezeichnung „Produktkürzel“ ausführlich. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML Datentyp „string“ mit Pattern "[a-zA-Z0-9_]*". Maximale Länge 8 Zeichen. |

Tabelle 7: Tab_KSR_007 Hersteller-UpdateInformation – Element HWVersion

| Bezeichnung | HWVersion |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert zusammen mit ProductCode und ProductVendorID die Hardware, für welche das Update geeignet ist. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element ausführlich. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht genau einem Eintrag mit dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit Pattern „[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}“ |

Tabelle 8: Tab_KSR_008 Hersteller-UpdateInformation – Element ProductName

| Bezeichnung | ProductName |
| --- | --- |
| Beschreibung | Name des Produkts, für welches das Update geeignet ist. Dies ist der ausgeschriebene Produktname. Dieses Element kann vom Client zur Auswahl des Updates genutzt werden, wenn ein sprechender Name benötigt wird. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element ausführlich. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. Maximale Länge 256 Zeichen. |

Tabelle 9: Tab_KSR_009 Hersteller-UpdateInformation – Element CreationDate

| Bezeichnung | CreationDate |
| --- | --- |
| Beschreibung | Datum der Firmware. Es dient der Information des Clients zur Auswahl des Updates. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „date“. |

Mit den Unterelementen von DeploymentInformation kann der Hersteller Hinweise zum Aktivierungszeitraum geben:

Tabelle 10: Tab_KSR_012 Hersteller-UpdateInformation – Element DeploymentInformation.StartDate

| Bezeichnung | DeploymentInformation.StartDate |
| --- | --- |
| Beschreibung | Frühestes Aktivierungsdatum. Falls nicht vorhanden, kann sofort aktiviert werden. Diese Information ist zur Information der dezentralen Komponente gedacht. Durch den Konfigurationsdienst wird dieser Wert nicht ausgewertet. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | ja |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „date“. |

Tabelle 11: Tab_KSR_013 Hersteller-UpdateInformation – Element DeploymentInformation.Deadline

| Bezeichnung | DeploymentInformation.Deadline |
| --- | --- |
| Beschreibung | Zeigt an, bis wann das Update aktiviert werden sollte. Falls nicht vorhanden, gibt es keine derartige Empfehlung. Diese Information ist zur Information der dezentralen Komponente gedacht. Im Element UpdateInformation muss dieses Element enthalten und mit einem Wert ausgefüllt sein, wenn das Element FWPriority den Wert „Kritisch“ hat. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | ja |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „date“. |

Die Unterelemente von Firmware enthalten die Informationen zum Firmware-Update selbst:

Tabelle 12: Tab_KSR_014 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.FWVersion

| Bezeichnung | FWVersion |
| --- | --- |
| Beschreibung | Die Firmware-Version des vorliegenden Updates. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element ausführlich. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit Pattern "[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}" |

In den „Files“-Unterelementen können mehrere FirmwareFiles und DocumentationFiles angegeben werden.

Tabelle 13: Tab_KSR_040 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.FWPriority

| Bezeichnung | FWPriority |
| --- | --- |
| Beschreibung | Mit diesem Element definiert der Hersteller der dezentralen Komponente die Kritikalität des Firmware Updates. Auf kritische Updates wird der Administrator des Konnektors besonders hingewiesen. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | „Normal“, „Kritisch“ |

In den „Files“-Unterelementen können mehrere FirmwareFiles und DocumentationFiles angegeben werden.

Tabelle 14: Tab_KSR_015 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Firmwarefiles.Filename

| Bezeichnung | Files.Firmwarefiles.Filename |
| --- | --- |
| Beschreibung | Filename inklusive absolutem Pfad. Dieser Wert wird in der Operation getUpdates HTTP Request als Parameter <filename> genutzt. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen (z.B. „/ProductVendorID/ProductCode/UpdateID/KonFW123.fw“) Der Pfad muss der Definition in TIP1-A_6122 Pfadreferenz genügen und am Ende einen Filename enthalten, der im Update-Paket eindeutig zu finden ist. |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. |

Tabelle 15: Tab_KSR_041 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Firmwarefiles.FileSize

| Bezeichnung | Files.Firmwarefiles.FileSize |
| --- | --- |
| Beschreibung | Größe des Files in Byte. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit Pattern "[0-9]{1,10}". |

Tabelle 16: Tab_KSR_016 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Firmwarefiles.Notes

| Bezeichnung | Files.Firmwarefiles.Notes |
| --- | --- |
| Beschreibung | Kurze Erläuterung zum Inhalt/Zweck des zugehörigen Files. Diese Information dient der Information der dezentralen Komponente. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. Maximale Länge 256 Zeichen. |

Tabelle 17: Tab_KSR_017 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Documentationfiles.Filename

| Bezeichnung | Files.Documentationfiles.Filename |
| --- | --- |
| Beschreibung | Filename inklusive absolutem Pfad. Dieser Wert wird in der Operation getUpdates HTTP Request als Parameter <filename> genutzt. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen . (z.B. „/ProductVendorID/ProductCode/UpdateID/KonFW123.pdf“) |
| Optional | Ja |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. |

Tabelle 18: Tab_KSR_042 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Documentationfiles.FileSize

| Bezeichnung | Files.Documentationfiles.FileSize |
| --- | --- |
| Beschreibung | Größe des Files in Byte. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit Pattern "[0-9]{1,10}". |

Tabelle 19: Tab_KSR_018 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Documentationfiles.Notes

| Bezeichnung | Files.Documentationfiles.Notes |
| --- | --- |
| Beschreibung | Kurze Erläuterung des zugehörigen Files. Diese Information dient der Information der dezentralen Komponente. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein, falls zugehörigen File vorhanden. |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. Maximale Länge 256 Zeichen. |

Tabelle 20: Tab_KSR_019 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.FirmwareReleaseNotes

| Bezeichnung | FirmwareReleaseNotes |
| --- | --- |
| Beschreibung | Durch den Hersteller erstellte Beschreibung des Updates. Hersteller von Konnektoren müssen innerhalb dieses Elements eine URL mit einem alternativen Downloadpunkt im Internet für das Update-Paket angeben. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. Maximale Länge 2048 Zeichen. |

Tabelle 21: Tab_KSR_020 Hersteller-UpdateInformation – Element UpdateInformationSignature

| Bezeichnung | UpdateInformationSignature |
| --- | --- |
| Beschreibung | Dieses Element kann ein Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, zur Signatur der UpdateInformation nutzen. Die Signatur kann auch als „Detached-Signature“ in einer eigenen Datei übermittelt werden. Das Signaturverfahrenen liegt in Verantwortung des Herstellers, der Konfigurationsdienst wertet dieses Feld nicht aus. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Ja. |
| Wertebereich | Any (vom Hersteller festzulegen) |

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine ausgefüllte UpdateInfo.xml. Die Datei definiert eine Firmware-Datei und eine Dokumentations-Datei. Eine Signatur ist nicht eingefügt.

Abbildung 8 Abb_KSR_006 Beispiel UpdateInfo.xml

## Behandlung von Firmware-Gruppen im Konfigurationsdienst

Über das Firmware-Gruppenkonzept für dezentrale Komponenten wird gesteuert, welche Firmware lokal auf der Komponente installiert werden darf. Das Firmware-Gruppenkonzept für dezentrale Komponenten wird in der Übergreifenden Spezifikation
Operations und Maintenance [gemSpec_OM#2.5] beschrieben.

Die nötigen Daten für das Firmware-Gruppenkonzept sind in der Firmware der jeweiligen dezentralen Komponenten enthalten und können durch den Konfigurationsdienst nicht ausgewertet werden. Deshalb liefern die Hersteller von  diesen dezentralen Komponenten in einer separaten Datei die aktuellen Firmware-Gruppen-Informationen in einem vom Konfigurationsdienst vorgegebenen Format (siehe unten). Die vom Hersteller  gelieferten Firmware-Gruppen-Informationen müssen immer den Informationen, die auch in der aktuellsten Firmware selbst enthalten sind, entsprechen. Der Hersteller kann die Firmware-Gruppen-Informationen auch unabhängig von einem Firmware-Update liefern, um z. B. eine fehlerhafte Firmware-Version von der Verteilung über den Konfigurationsdienst zu entfernen. (In diesem Fall erhält zunächst nur der Konfigurationsdienst die neuen Firmware-Gruppen-Information. Zur Aktualisierung der Firmware-Gruppe in der dezentralen Komponente muss die neue Firmware-Gruppen-Information in das nächste Firmware-Update einfließen.)

Abbildung 9: Abb_KSR_013 Verteilungsprozess Firmware-Gruppen-Informationen

Abbildung Abb_KSR_013 gibt einen Überblick über die Verteilung von Firmware-Gruppen-Informationen in der Produktivumgebung (PU) am Beispiel für einen Konnektor:

- Der Hersteller integriert die aktuell gültige Firmware-Gruppe in das Firmwarefile und die gleichen Informationen in die Firmware-Gruppen-Information für den Konfigurationsdienst.

- Der Hersteller transferiert das Firmware-Update-Paket zum Konfigurationsdienst.

- Der SBV-TIP erteilt eine Freigabe für das Firmware-Update-Paket (inklusive Firmware-Gruppe).

- Der Konfigurationsdienst übernimmt die Firmware-Gruppen-Information falls sie eine höhere Versionsnummer hat als die aktuell gültige Firmware-Gruppen-Information und die Prüfung der Integrität und Authentizität erfolgreich war.

- Der Konnektor lädt das Firmware File.

- Der Administrator des Konnektors startet das Firmware Update. Der Konnektor prüft  Integrität und Authentizität des Firmware Files und übernimmt die Firmware-Gruppe falls sie eine höhere Versionsnummer hat als die aktuell gültige  Firmware-Gruppe.

Der Hersteller kann die Firmware-Gruppen-Information auch ohne Firmware Update liefern. Dann gilt der Ablauf bis zum Schritt 4 mit folgenden Abweichungen:

Es wird nur die Firmware-Gruppen-Information erstellt und zum Konfigurationsdienst übertragen.

Der SBV-TIP erteilt die Freigabe für die Firmware-Gruppen-Information.

TIP1-A_3316 Firmware-Gruppenkonzept Informationen für den Konfigurationsdienst

Der Hersteller einer dezentralen Komponente, welche das Firmware-Gruppenkonzept unterstützt und Firmware an den Konfigurationsdienst liefert, MUSS dem Konfigurationsdienst Informationen über die aktuelle Firmware-Gruppe bereitstellen.

Der Hersteller MUSS für die aktuelle Firmware-Gruppe folgende Informationen bereitstellen:

Abbildung 10: Abb_KSR_007 Firmware-Gruppen-Informationen

Tabelle 22: Tab_KSR_021 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupID

| Bezeichnung | FirmwareGroupID |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert die Firmware-Gruppe eindeutig. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit dem Pattern „[a-zA-Z0-9_]*“. Maximale Länge: 32 Zeichen |

Tabelle 23: Tab_KSR_022 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupVersion

| Bezeichnung | FirmwareGroupVersion |
| --- | --- |
| Beschreibung | Die Versionsnummer der aktuellen Firmware-Gruppe. Laut GS-A_4868 [gemSpec_OM] muss die Firmware-Gruppe mit aufsteigenden ganzzahligen Nummern versioniert werden. Der Inhalt wird als nummerisches Feld interpretiert. |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit dem Pattern „[0-9]*“ (ganzzahlige Zahlen). Maximale Länge 5 Zeichen. |

Tabelle 24: Tab_KSR_023 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupReleaseNotes

| Bezeichnung | FirmwareGroupReleaseNotes |
| --- | --- |
| Beschreibung | Durch den Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, erstellte Beschreibung der Firmware-Gruppe. Falls es Abhängigkeiten zwischen den referenzierten Produktversionen (Update-Paketen) gibt, MUSS der Hersteller sie hier beschreiben. |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“. Maximale Länge 2048 Zeichen. |

Tabelle 25: Tab_KSR_024 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupSignature

| Bezeichnung | FirmwareGroupSignature |
| --- | --- |
| Beschreibung | Dieses Element kann der Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, zur Signatur der Firmware-Gruppen-Information nutzen. Die Signatur wird in TIP1-A_6133 definiert. Der Hersteller kann die Signatur auch als „Detached“-Signature nach dem in 5.3.1 definierten Verfahren im Update-Paket speichern. Sofern dieses Feld durch den Hersteller verwendet wird, entspricht der Inhalt des Feldes einer Detached-Signature in einem Base64-Codierten String. |
| Befüllung | Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen |
| Optional | Ja. |
| Wertebereich | Any (vom Hersteller festzulegen) |

Die Parameter ProductVendorID, ProductCode, HWVersion, CreationDate und FWVersion entsprechen den Definitionen in Tabellen Tab_KSR_005, Tab_KSR_006, Tab_KSR_007, Tab_KSR_009 und Tab_KSR_014.

Die Parameter ProductVendorID, ProductCode, HWVersion identifizieren zusammen die Hardware, für welche die Firmware-Gruppen-Information gilt.

Das Element FWVersion enthält die Liste der aktuell durch den Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  unterstützten und zugelassenen Firmwareversionen. Es können bis zu 999 FWVersionen in der Liste enthalten sein.

TIP1-A_6131 FirmwareGroupInfo.xml und UpdateInfo.xml - Format

Der Konfigurationsdienst und Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN die Datei FirmwareGroupInfo.xml und UpdateInfo.xml nach folgenden Vorgaben prüfen bzw. bereitstellen:

- Die Datei verwendet das charset-encoding „UTF-8“

- Die Datei definiert den Namespace http://ws.gematik.de/ksr/v1.1 als Default-Namespace.

- Es ist keine „schemaLocation“ enthalten. Die Validierung erfolgt ausschließlich mit lokalen Schemadateien im jeweiligen System.

- Die Datei kann erfolgreich gegen das XSD-Schema „Konfigurationsdienst.xsd“ validiert werden.

TIP1-A_3317 Firmware-Gruppenkonzept – Lieferung mit Firmware

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN die Firmware-Gruppen-Information zusammen mit dem Firmware-Update, welches die neue Firmware-Gruppe enthält an den Konfigurationsdienst übergeben.

Mit der Eingangsprüfung der Updatepakete (siehe Anforderung TIP1-A_3346) wird die korrekte Lieferung von Firmware-Gruppen-Informationen sichergestellt.

TIP1-A_3908 Firmware-Gruppenkonzept – Streichung Firmware

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN eine aktualisierte Firmware-Gruppen-Information an den Konfigurationsdienst übergeben, wenn eine bisher enthaltene Firmwareversion ungültig (z.B. Sicherheitsproblem, fehlerhafte Firmware, nicht mehr unterstützte Firmware,…) wird.

TIP1-A_3318 Firmware-Gruppenkonzept – Lieferung ohne Firmware

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  KÖNNEN die Firmware-Gruppen-Information ohne Zusammenhang zu einem Firmware-Update an den Konfigurationsdienst übergeben, falls zu dieser Firmware-Gruppen-Information kein Firmware-Update gehört.

Dies kann z.B. der Fall sein, wenn eine fehlerhafte Firmware von der Download-Liste gestrichen werden soll.

TIP1-A_3319 Firmware-Gruppenkonzept – Aktive Firmware-Gruppen-Information

Der Konfigurationsdienst MUSS für jedes Produkt vom Produkttyp Konnektor und eHealth-Kartenterminal genau eine „aktive“ Firmware-Gruppen-Information verwalten.

Ein Produkt ist eindeutig identifiziert über die Attribute

- Hersteller-/Anbieter-ID

- Produktkürzel

- Hardwareversion.

TIP1-A_3320 Firmware-Gruppenkonzept - Übernahme Firmware-Gruppe

Der Konfigurationsdienst MUSS die in einem Update enthaltene bzw. einzeln gelieferte Firmware-Gruppen-Information übernehmen, wenn

- eine Freigabe für das Update-Paket, welches die Firmware-Gruppen-Information enthält, bzw. die einzeln gelieferte Firmware-Gruppen-Information vorliegt und

- die Firmware-Gruppen-Information eine höhere Versionsnummer hat als die der aktuell vorliegenden Firmware-Gruppen-Information und

- Integrität und Authentizität der Firmware-Gruppen-Information erfolgreich geprüft wurde.

TIP1-A_3321 Firmware-Gruppenkonzept – Unterstützte Firmware Versionen

Der Konfigurationsdienst MUSS für jedes Produkt ausschließlich die Firmware-Versionen der „aktiven“ Firmware-Gruppen-Information zum Download anbieten.

TIP1-A_3322 Firmware-Gruppenkonzept – Integritäts- und Authentizitätsschutz

Der Konfigurationsdienst MUSS – zusammen mit dem Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  – die Integrität und Authentizität der Firmware-Gruppen-Information für die gesamte Lebenszeit dieser Informationen gewährleisten.

Das nachfolgende Beispiel zeigt den Inhalt einer ausgefüllten FirmwareGroupInfo.xml.

Abbildung 11 Abb_KSR_016 Beispiel aus FirmwareGroupInfo.xml

### Signatur der Datei „FirmwareGroupInfo.xml“

Das Element „FirmwareGroupSignature“ kann der Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen, zur Signatur der Firmware-Gruppen-Information nutzen.

Für die Signatur der Datei „FirmwareGroupInfo.xml“ sind die in [gemSpec_Krypt#3.1] definierten Standards bindend. Dazu gehört u.a. der Signatur-Standard [ETSI-XAdES].

TIP1-A_6108 FirmwareGroupInfo.xml Signatur

Der Konfigurationsdienst und Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN die Detached-Signature der FirmwareGroupInfo.xml und das in TIP1-A_6133 definierte FirmwareGroupInfo.xml - Element „FirmwareGroupSignature“ unterstützen bzw. prüfen.

TIP1-A_6132 Detached-Signature der FirmwareGroupInfo.xml

Bei Verwendung einer Detached-Signatur MÜSSEN Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  und der Konfigurationsdienst eine Detached-Signature (UTF-8-kodierte XML-Datei) zur Datei „FirmwareGroupInfo.xml“ mit folgenden Eigenschaften bereitstellen bzw. prüfen:

- Die Signatur hat die XAdES-Form. Optionale XAdES-Attribute sind erlaubt, werden aber bei der Signaturprüfung ignoriert.

- Die Signatur erfolgt über das gesamte XML-Dokument nach Kanonisierung. Ein etwaig angegebenes URI-Attribut des zugehörigen Reference-Elements wird bei der Signaturprüfung akzeptiert, aber nicht geprüft.

- Es werden alle Kanonisierungsverfahren gemäß [XML-DSIG] unterstützt.

- Eine Transformationsvorschrift im Reference-Element über das Dokument

<ds:Transform Algorithm=""http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature""></ds:Transform>

wird akzeptiert, aber nicht verlangt und bei der Prüfung ignoriert.

- Die Signatur enthält das Signierer-Zertifikat im XML-Block des XML-Elementes KeyInfo.

- Die Signatur ist konform mit der Anforderung [gemSpec_Krypt# GS-A_4370] und verwendet den Signatur-Algorithmus "RSASSA-PKCS1-v1_5 mit SHA256" oder "RSASSA-PSS mit SHA256". Die Signatur-Algorithmen sind in der [gemSpec_Krypt# GS-A_4371] definiert.

- Für die Signatur ist das gleiche Zertifikat zu verwenden mit dem auch das Update-Paket signiert ist.

Hinweis zur Möglichkeit zum Erzeugen der Detached-Signature:

Erstellung einer enveloped-signature als letzter Kind-Knoten des Wurzel-XML-Elementes im Eingabe-XML-Text nach [XMLDSig] und anschließend Verschieben (Kopie und Löschen) des XML-Blockes des resultierenden XML-Elementes signature in eine neue UTF-8-kodierte XML-Datei der Detached-Signature.

TIP1-A_6133 FirmwareGroupInfo.xml - Element „FirmwareGroupSignature“

Bei Verwendung des Elements „FirmwareGroupSignature“ in der Datei „FirmwareGroupInfo.xml“ MÜSSEN Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  und der Konfigurationsdienst den Inhalt nach folgender Vorgabe bereitstellen bzw. prüfen:

- Die Signatur wurde als Detached-Signature [TIP1-A_6132] erstellt.

- Die erstellte Signatur wurde in einer UTF-8 kodierte XML-Datei gespeichert und diese als Base64-Codierter String in das Feld „FirmwareGroupSignature“ geschrieben.

## Behandlung von Konfigurationsdatenfiles

Die einzige Ausprägung eines zentralen Konfigurationsdatenfiles ist das Konfigurationsdatenfile zur Anbindung von Bestandsnetzen.

TIP1-A_5154 Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS für die über Aufträge bereitgestellten Konfigurationsdaten zur Anbindung von Bestandsnetzen Konfigurationsdatenfiles erstellen. Die Konfigurationsdatenfiles MÜSSEN auf dem XML-Schema [InfrastrukturKonfig.xsd] entsprechend Abb_KSR_014 basieren und den Vorgaben aus Tabelle Tab_KSR_045 genügen.

Hinweis: Abb_KSR_014 und Tab_KSR_045 befinden sich im Anhang C.

TIP1-A_6134 Konfigurationsdatenfile - Format

Der Konfigurationsdienst DARF NICHT von folgenden Vorgaben abweichende Formate akzeptieren:

- Die Datei verwendet das charset-encoding „UTF-8“

- Es ist keine „schemaLocation“ enthalten. Die Validierung erfolgt ausschließlich mit lokalen Schemadateien im jeweiligen System.

- Die Datei kann erfolgreich gegen das XSD-Schema „InfrastrukturKonfig.xsd“ validiert werden.

## Kommunikation

### TLS Transport Layer Security (TLS)

Wie in [gemKPT_Arch_TIP] dargestellt, wird die Verbindung zwischen Konnektor und Konfigurationsdienst durch TLS abgesichert, um dem Schutzbedarf der übertragenen Informationen (Operationen listUpdates und getUpdates) zu entsprechen.

TIP1-A_3323 Konfigurationsdienst TLS-Authentisierung

Der Konfigurationsdienst MUSS bei der Absicherung der Verbindung zum Konnektor durch TLS die einseitige Serverauthentisierung unter Nutzung des X.509-Komponentenzertifikats mit der TLS-Server-Identität ID.ZD.TLS_S zur Serverauthentisierung umsetzen.

TIP1-A_3324 Konfigurationsdienst TLS-Zertifikatserstellung

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS beim zuständigen PKI-Registrierungsdienst über die Schnittstelle I_Cert_Provisioning [gemKPT_Arch_TIP] das X.509-Komponentenzertifikat mit der TLS-Server-Identität ID.ZD.TLS_S zur TLS Serverauthentisierung beantragen.

TIP1-A_3325 Konfigurationsdienst Keine Verbindungen ohne TLS

Der Konfigurationsdienst MUSS an der Schnittstelle zum Konnektor ausschließlich Verbindungen mit TLS akzeptieren.

### IP Version

TIP1-A_3326 IPv4 und Ipv6 Unterstützung

Der Konfigurationsdienst MUSS IPv4 und IPv6 parallel unterstützen (Dual-Stack-Modus).

### DNS Resource Record

Die Schnittstelle I_KSRS_Download stellt Funktionen bereit, die über URLs aufgerufen werden können.

TIP1-A_6130 Bereitstellung DNS Resource Records

Der Anbieter des KSR MUSS SRV und optional TXT Resource Records im DNS bereitstellen. Wenn die TXT Resource Records nicht existieren MÜSSEN die <PFAD1> und <PFAD2> Anteile der URL leere Strings sein.

Im DNS sind dazu folgende Einträge durch den KSR Anbieter einzutragen:

Owner                                  TTL Class Type Data

_ksrfirmware._tcp.ksr.<TOP_LEVEL_DOMAIN_TI> <TTL1> <IN> <SRV> <Priorität1>  <Gewicht1>  <Port1>  <FQDN1>

_ksrfirmware._tcp.ksr.<TOP_LEVEL_DOMAIN_TI> <TTL2> <IN> <TXT> "txtvers=<VERSION1>" "path=<PFAD1>"

_ksrkonfig._tcp.ksr.<TOP_LEVEL_DOMAIN_TI> <TTL3> <IN> <SRV> <Priorität2>  <Gewicht2>  <Port2>  <FQDN2>

_ksrkonfig._tcp.ksr.<TOP_LEVEL_DOMAIN_TI> <TTL4> <IN> <TXT> "txtvers=<VERSION2>" "path=<PFAD2>"

TOP_LEVEL_DOMAIN_TI: in der PU = telematik.; in der RU/TU = telematik-test.

Die URLs werden vom Konnektor automatisch durch Abfrage der DNS SRV und TXT Resource Records ermittelt. Vom Konnektor werden immer die SRV und TXT Resource Records abgefragt. Wenn die TXT Resource Records nicht existieren sind die <PFAD1> und <PFAD2> Anteile der URL leere Strings.

Die URLs werden wie folgt gebildet:

URL für I_KSRS_Download::listUpdates:  https://<FQDN1>:<PORT1><PFAD1>/

URL für I_KSRS_Download „Get File“: https://<FQDN1>:<PORT1><PFAD1>/<relativer_Pfad_und_Dateiname_der_Firmware>

URL für I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config: https://<FQDN2>:<PORT2><PFAD1>/Bestandsnetze.xml

Beispiele

DNS-Abfragen in der TU

[root@srv02 ~]# dig _ksrfirmware._tcp.ksr.telematik-test. SRV +noall +answer

; <<>> DiG 9.10.2-RedHat-9.10.2-0.el6 <<>> _ksrfirmware._tcp.ksr.telematik-test. SRV +noall +answer

_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik-test. 86400 IN SRV 10 10 443 download-test.ksr.telematik-test.

[root@srv02 ~]# dig _ksrfirmware._tcp.ksr.telematik-test. TXT +noall +answer

; <<>> DiG 9.10.2-RedHat-9.10.2-0.el6 <<>> _ksrfirmware._tcp.ksr.telematik-test. TXT +noall +answer

_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik-test. 86400 IN TXT "txtvers=1" "path=/"

[root@srv02 ~]# dig _ksrkonfig._tcp.ksr.telematik-test. SRV +noall +answer

; <<>> DiG 9.10.2-RedHat-9.10.2-0.el6 <<>> _ksrkonfig._tcp.ksr.telematik-test. SRV +noall +answer

_ksrkonfig._tcp.ksr.telematik-test. 86400 IN SRV 10 10 443 download-test.ksr.telematik-test.

[root@srv02 ~]# dig _ksrkonfig._tcp.ksr.telematik-test. TXT +noall +answer

; <<>> DiG 9.10.2-RedHat-9.10.2-0.el6 <<>> _ksrkonfig._tcp.ksr.telematik-test. TXT +noall +answer

_ksrkonfig._tcp.ksr.telematik-test. 86400 IN TXT "txtvers=1" "path=/"

## Logging

Die Spezifikation [gemSpec_OM] beschreibt die allgemeinen Anforderungen an das Logging und Tracing. Im Folgenden werden die spezifischen Anforderungen an das Logging des Konfigurationsdienstes beschrieben.

TIP1-A_3328 Logging Datenänderungen im Konfigurationsdienst

Der Konfigurationsdienst MUSS für alle Aktionen (sowohl intern wie auch an den Außenschnittstellen) mit Update-Paketen und Firmware-Gruppen-Informationen und Konfigurationsdatenfiles Log-Informationen erfassen. Dabei MUSS mindestens folgende Information gespeichert/bereitgestellt werden:

- Wer hat etwas getan

- Was hat er getan

- Mit welchem Informationsobjekt

- Zeitpunkt der Aktion

TIP1-A_6135 Löschen der Logging-Daten

Der Konfigurationsdienst MUSS die gesammelten Logging-Daten nach einer konfigurierten Zeitspanne, spätestens aber nach 90 Tagen aus dem Konfigurationsdienst entfernen.

TIP1-A_6136 Umfang der gespeicherten Logdaten

Der Konfigurationsdienst MUSS die in Tabelle 26 „Logdatenformat“ enthaltenen Felder entsprechend ihrer Definition füllen und persistent speichern.

Tabelle 26 Tab_KSR_048 Logdatenformat

| Position | Feld | Beschreibung | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp | Zeitpunkt, zu dem die Aktion gestartet wurde. | String, Timestamp-Format „YYYY-MM-DD HH:mm:SS,SSS”, Beispiel: „2014-01-08 09:46:18,780“. Die Zeitzone ist UTC |
| 2 | UserID | Eindeutiger Identifikator des eingeloggten Users, bzw. des ausführenden Herstellers (z.B. beim Upload oder Download einer Datei). Sofern das System selbst die Aktion gestartet hat (z.B. durch einen Timer), wird das Feld mit der ID „SYSTEM_KSR“ belegt. | String, max. 32 Zeichen |
| 3 | InfoID | Identifiziert das Informationsobjekt, mit dem die Aktion ausgeführt wurde. Z.B. UpdateID, FirmwareGroupId | String, max. 255 Zeichen |
| 4 | Action | Bezeichner der durchgeführten Aktion, z.B. „FREIGABE“, „UPLOAD“, | String, max. 32 Zeichen |
| 5 | State | Status-Ergebnis der durchgeführten Aktion. | String, entweder „ERFOLG“, „FEHLER“ oder „REMOTE-FEHLER“ |
| 6 | Description | Textuelle Beschreibung des Ergebnisses der ausgeführten Aktion. Kann leer sein, wenn die Aktion korrekt ausgeführt wurde, enthält in einem Fehlerfall, die Fehlerbeschreibung. | String, max. 2048 Zeichen |

Der Inhalt im Feld InfoID ist abhängig von dem Wert im Feld Action nach den Angaben der folgenden Tabelle. Das Operator-Zeichen „|“ im Feld InfoID steht für ENTWEDER ODER der Parameter des Feldes. Ein Feld hat den Wert des linken Operands, wenn dieser nicht leer ist und damit gültig ist und hat andernfalls den Wert des rechten Operands.

Tabelle 27 Tab_KSR_049 Werte im Feld InfoID zu Action

| Action | InfoID |
| --- | --- |
| FILE_UPLOAD | FILE-IDENTIFIER |
| INSERT_CONFIG | FILE-IDENTIFIER |
| PROZESS_FREIGABE_UPDATE_PAKET_AKZEPTIERT | UPDATE-ID ¦ FIRMWAREGROUP-ID |
| PROZESS_FREIGABE_UPDATE_PAKET_FREIGEGEBEN | UPDATE-ID ¦ FIRMWAREGROUP-ID |
| PROZESS_FREIGABE_UPDATE_PAKET_AKTIVIERT | UPDATE-ID ¦ FIRMWAREGROUPID |
| PROZESS_FREIGABE_UPDATE_PAKET_ABGELEHNT | FILE-IDENTIFIER |
| PROZESS_FREIGABE_UPDATE_PAKET_DEAKTIVIERT | UPDATE-ID ¦ FIRMWAREGROUP-ID |
| get_Updates | UPDATE-ID ¦ Bestandsnetze.xml |
| list_Updates | FIRMWAREGROUP-ID |
| BESTANDSNETZE_UPLOAD | Bestandsnetze.xml |
| BESTANDSNETZE_CONFIRM | Bestandsnetze.xml |
| BESTANDSNETZE_REJECT | Bestandsnetze.xml |

TIP1-A_6102 Datei-Format Logging- und Statistik-Daten

Der Konfigurationsdienst MUSS die Logging- und Statistik-Daten im CSV-Format bereitstellen.

- Die Datei verwendet UTF-8 Codierung

- Die Zeilenenden schließen mit dem LF-Zeichen (0x10) ab.

- Das Trennzeichen zwischen den Werten ist „;“

TIP1-A_5038 FehlerLog

Der Konfigurationsdienst MUSS lokal erkannte Fehler und Remote-Fehler im lokalen Protokollspeicher (FehlerLog) protokollieren.

TIP1-A_5039 Remote-Fehlerbehandlung

Der Konfigurationsdienst MUSS für empfangene Fehlermeldungen von anderen Komponenten folgende allgemeine Vorgaben berücksichtigen:

- Empfangene Fehlermeldungen sind als Remote-Fehler zu protokollieren.

- Durch empfangene Fehlermeldungen resultierende Folgefehler KÖNNEN an die Fehlermeldung angefügt werden.

## Statistische Daten

TIP1-A_3353 Inhalt der statistischen Daten

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS in den statistischen Daten des Konfigurationsdienstes, die pro Produkt im Downloadbereich angefragten Updates (Operation I_KSRS_Download::listUpdates inklusive aller Parameter des Requests) und bereitgestellten Updates (Operation I_KSRS_Download::getUpdates inklusive UpdateID und Filename) inklusive aller Anfragen bei KSR Download Cache Servern, aufgeschlüsselt nach Produkt und Update-Paket (Element „UpdateID“) im zeitlichen Verlauf entsprechend Tab_KSR_046 auflisten.

Tabelle 28: Tab_KSR_046 Statistikdatenformat

| Position | Feld | Beschreibung | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timestamp | Zeitpunkt, zu dem der Download gestartet wurde. | String, Timestamp-Format „YYYY-MM-DD HH:mm:SS,SSS”, Beispiel: „2014-01-08 09:46:18,780“. Die Zeitzone ist UTC |
| 2 | ProductVendorID | Identifiziert den Hersteller des Produkts. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element unter der Bezeichnung „Hersteller-/Anbieter-ID“ ausführlich. | String, max. 5 Zeichen Wenn „listUpdates“ aufgerufen wurde, enthält dieses Feld den entsprechenden Parameter des Requests, beim Aufruf von „getUpdates“ die ProductVendorID der gesendeten Datei. |
| 3 | ProductCode | Identifiziert das Produkt zusammen mit der ProductVendorID. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element unter der Bezeichnung „Produktkürzel“ ausführlich. | String, max. 8 Zeichen Wenn „listUpdates“ aufgerufen wurde, enthält dieses Feld den entsprechenden Parameter des Requests, beim Aufruf von „getUpdates“ den ProductCode der gesendeten Datei. |
| 4 | HWVersion | Identifiziert zusammen mit ProductCode und ProductVendorID die Hardware. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element ausführlich. | String „[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}“) Wenn „listUpdates“ aufgerufen wurde, enthält dieses Feld den entsprechenden Parameter des Requests, beim Aufruf von „getUpdates“ die Hardware-Version der gesendeten Datei. |
| 5 | FWVersion | Firmware Version des heruntergeladenen Updates. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element ausführlich. | String „[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}“) Wenn „listUpdates“ aufgerufen wurde, enthält dieses Feld den entsprechenden Parameter des Requests, beim Aufruf von „getUpdates“ die Firmware-Version der gesendeten Datei. |
| 6 | Action | Ausgeführte Aktion | String, “listUpdates” für einen Aufruf der Operation “listUpdates”. “getUpdates“, wenn die Operation „getUpdates“ aufgerufen wurde. |
| 7 | UpdateID | Eindeutige Bezeichnung des Updates. | String, wenn „listUpdates“ aufgerufen wurde, ist dieses Feld leer, ansonsten enthält es die UpdateID des Paketes. |
| 8 | Filename | Dateiname des heruntergeladenen Paketes. | String, wenn „listUpdates“ aufgerufen wurde, ist dieses Feld leer, ansonsten enthält es den Filename der aufgerufenen Datei ohne den Pfad. |

TIP1-A_3354 KSR-Statistiken – Format

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS alle Download-Berichte und Berichte über die listUpdates Abfragen im CSV-Format bereitstellen. Die CSV-Datei MUSS im durch TIP1-A_3353 definierten Format vorliegen.

## Kryptographische Festlegungen

TIP1-A_5040 Schlüssel sicher speichern

Der Konfigurationsdienst MUSS Schlüssel sicher speichern und ihr Auslesen verhindern.

# Funktionsmerkmale

## Basisdienste

### Schnittstelle I_KSRS_Download (Provided)

Das vorliegende Kapitel spezifiziert das technische Interface I_KSRS_Download.

Über diese Schnittstelle können die zur Verfügung stehenden Update-Pakete vom Konfigurationsdienst abgefragt und heruntergeladen werden.

Im vorliegenden Kapitel werden die Operationen der Schnittstellen detailliert beschrieben. Zu jeder Operation gibt es ein Request- und ein Response-Element.

TIP1-A_3909 Bereitstellung I_KSRS_Download

Der Konfigurationsdienst MUSS für Clients den Dienst I_KSRS_Download entsprechend der Tabelle Tab_KSR_025 bereitstellen.

Tabelle 29: Tab_KSR_025 Konfigurationsdienst

| Name | I_KSRS_Download |  |
| --- | --- | --- |
| Version (KDV) | gemäß Produkttypversion |  |
| Namensraum | http://ws.gematik.de/ksr/v1.1 |  |
| Namensraum-Kürzel | KSR |  |
| Operationen | Name | Kurzbeschreibung |
|  | listUpdates | Auflisten verfügbarer Updates |
| WSDL | Konfigurationsdienst.wsdl |  |
| Schema | Konfigurationsdienst.xsd |  |

TIP1-A_6103 SOAP-Version

Der Konfigurationsdienst und der Konnektor (KSR-Client) MÜSSEN ausschließlich „SOAP über http“, Version 1.1 für ihre Kommunikation verwenden.

#### I_KSRS_Download::listUpdates

Über diese Operation können zur Verfügung stehende Update-Pakete vom Konfigurationsdienst abgefragt werden.

Als Technologie wird für diese Operation SOAP genutzt.

TIP1-A_3330 I_KSRS_Download::listUpdates

Der Konfigurationsdienst MUSS die logische Operation listUpdates entsprechend der Tabelle Tab_KSR_026 implementieren.

Tabelle 30: Tab_KSR_026 Operation I_KSRS_Download::listUpdates

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | I_KSRS_Download::listUpdates |
| Beschreibung | Die Operation listet die auf dem Konfigurationsdienst verfügbaren Update-Pakete für eine dezentrale Komponente der TI-Plattform auf. |
| Initiierender Akteur | Konnektor |
| Weitere Akteure | Keine |
| Auslöser | Konnektor |
| Berechtigungen | Konnektor |
| Vorbedingungen | Aufgebaute TLS-Verbindung vom Konnektor zum Konfigurationsdienst entsprechend Kapitel 5.5.1. |
| Nachbedingungen | Konfigurationsdienst hat Log-Daten der Abfrage gespeichert und KSR-Client hat UpdateInfos vorliegen sowie gespeichert. |
| Aufruf | Der Aufrufer (Konnektor) ruft über die hier definierte Schnittstelle den Konfigurationsdienst mit den in Kapitel 6.1.1.1.1 definierten Parametern auf. Aufruf der Operation listUpdates mit der URL https://<host>:<port><path> (<host>:<port> wird durch Abfrage des DNS SRV Resource Record „_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik“ ermittelt. <path> wird durch Abfrage des DNS TXT Resource Record „_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik“ ermittelt.) |
| Antwort | Die Liste der auf dem Konfigurationsdienst verfügbaren Update-Pakete für die dezentrale Komponente entsprechend Beschreibung in Kapitel 6.1.1.1.2. |
| Standardablauf | Der Konfigurationsdienst MUSS die Liste der verfügbaren Updates für die dezentrale Komponente der TI-Plattform zusammenstellen. Diese Liste entspricht dem Element Firmware-Version der „aktiven“ Firmware-Gruppe (siehe Kapitel 5.3) für die Komponente. Der Konfigurationsdienst MUSS im Response die Liste der verfügbaren Updates (Parameter UpdateInformation) sowie die FirmwareGroupReleaseNotes (entspricht Element FirmwareGroupReleaseNotes der „aktiven“ Firmware-Gruppe) an den Client senden. Der Konfigurationsdienst MUSS – entsprechend Festlegungen in Kapitel 5.6 – Log-Daten von dieser Operation speichern. |
| Fehlerfälle | Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, so MUSS der Konfigurationsdienst die Webservice-Anfrage mit einem SOAP-Fault entsprechend [gemSpec_OM] beantworteten. Die Fehlercodes sind entsprechend Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM] zu nutzen. |

##### I_KSRS_Download::listUpdates Request

TIP1-A_3331 I_KSRS_Download::listUpdates Request

Für den Konfigurationsdienst MUSS die Operation I_KSRS_Download::listUpdates Request mit folgenden Parametern bereitstellen:

Abbildung 12: Abb_KSR_008 Operation I_KSRS_Download::listUpdates Request

Tabelle 31: Tab_KSR_027 I_KSRS_Download::listUpdates Request

| Bezeichnung | I_KSRS_Download::listUpdates Request |
| --- | --- |
| Beschreibung | Operations-Element des Request der Operation I_KSRS_Download::listUpdates |

Tabelle 32: Tab_KSR_028 Hersteller-Update-Informationen – Element ProductVendorID

| Bezeichnung | ProductVendorID |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert den Hersteller des Produkts, für welches auf Updates geprüft werden soll. |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string““ mit Pattern „[a-zA-Z0-9_]*“. Maximale Länge 5 Zeichen. |

Tabelle 33: Tab_KSR_029 Hersteller-Update-Informationen – Element ProductCode

| Bezeichnung | ProductCode |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert das Produkt zusammen mit dem ProductVendorID, für welches auf Updates geprüft werden soll. |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string““ mit Pattern „[a-zA-Z0-9_]*“. Maximale Länge 8 Zeichen. |

Tabelle 34: Tab_KSR_030 Hersteller-Update-Informationen – Element HWVersion

| Bezeichnung | HWVersion |
| --- | --- |
| Beschreibung | Identifiziert die Hardware zusammen mit ProductCode und ProductVendorID, für welches auf Updates geprüft werden soll. [gemSpec_OM] beschreibt dieses Element ausführlich. |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML Datentyp „string“ mit Pattern „[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}“. |

Tabelle 35: Tab_KSR_031 Hersteller-Update-Informationen – Element FWVersion

| Bezeichnung | FWVersion |
| --- | --- |
| Beschreibung | Die FirmwareVersion des Produkts, für welches auf Updates geprüft werden soll. |
| Optional | Nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom XML-Datentyp „string“ mit Pattern „[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}“. |

##### I_KSRS_Download::listUpdates Response

TIP1-A_3332 I_KSRS_Download::listUpdates Response

Der Konfigurationsdienst MUSS die Operation I_KSRS_Download::listUpdates Response mit folgenden Parametern (siehe Abb_KSR_009, Tab_KSR_032, Tab_KSR_033, Tab_KSR_034) bereitstellen:

Abbildung 13: Abb_KSR_009 Operation I_KSRS_Download::listUpdates Response

Tabelle 36: Tab_KSR_032 I_KSRS_Download::listUpdates – Response

| Bezeichnung | I_KSRS_Download::listUpdates Response |
| --- | --- |
| Beschreibung | Operations-Element des Response der Operation I_KSRS_Download::listUpdates |

Tabelle 37: Tab_KSR_033 I_KSRS_Download::listUpdates – Element FirmwareGroupReleaseNotes

| Bezeichnung | FirmwareGroupReleaseNotes |
| --- | --- |
| Beschreibung | Dieses Element enthält die Release Notes der Firmware-Gruppen-Information. Es beschreibt die Update-Pakete bzw. Firmware der Firmware-Gruppe. |
| Optional | Ja (falls keine Update-Pakete auf dem Konfigurationsdienst vorhanden sind) |

Tabelle 38: Tab_KSR_034 I_KSRS_Download::listUpdates – Element UpdateInformation

| Bezeichnung | UpdateInformation |
| --- | --- |
| Beschreibung | Dieses Element liefert eine Liste mit bis zu 999 verfügbaren Updates für den im Request spezifizierten Client. Jedes Element der Liste beschreibt ein Update mit allen Elementen der Hersteller-Update-Informationen (siehe Kapitel 5.2). |
| Optional | Ja (falls keine Update-Pakete auf dem Konfigurationsdienst vorhanden sind) |

TIP1-A_3333 Konfigurationsdienst SOAP-Fehlercodes

Der Konfigurationsdienst MUSS für seine SOAP-Schnittstelle die generischen Fehlercodes

- Code 2: Verbindung zurückgewiesen

- Code 3: Nachrichtenschema fehlerhaft

- Code 4: Version Nachrichtenschema fehlerhaft

- Code 6: Protokollfehler

aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM] im SOAP-Fault verwenden. Erkannte Fehler auf Transportprotokollebene müssen auf gematik SOAP Faults (Code 6 aus Tabelle Tab_Gen_Fehler aus [gemSpec_OM]) abgebildet werden.

Tabelle 39 Tab_KSR_047 I_KSRS_Download::listUpdates Fehlercodes

| Code | ErrorType | Severity | ErrorText | Auslösende Bedingung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Technical | Fatal | Verbindung zurückgewiesen | Die Verbindung wurde vom angefragten System zurückgewiesen |
| 3 | Technical | Fatal | Nachrichtenschema fehlerhaft | Das Nachrichtenschema war inkorrekt |
| 4 | Technical | Fatal | Version Nachrichtenschema fehlerhaft | Die Version des Nachrichtenschemas stimmt nicht mit der geforderten Version überein |
| 6 | Technical | Fatal | Protokollfehler | Genauere Aufschlüsslung des Protokollfehlers werden in den Details erfasst |

#### I_KSRS_Download::getUpdates

TIP1-A_3334 I_KSRS_Download::getUpdates

Der Konfigurationsdienst MUSS die Operation I_KSRS_Download::getUpdates für die Übertragung von Aktualisierungspaketen an dezentrale Komponente der TI-Plattform durch den Konfigurationsdienst entsprechend Tabelle Tab_KSR_035 bereitstellen.

Tabelle 40: Tab_KSR_035 Operation I_KSRS_Download::getUpdates

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | I_KSRS_Download::getUpdates |
| Beschreibung | Mit dieser Operation ruft der Konnektor verfügbare Updates für eine dezentrale Komponente der TI-Plattform vom Konfigurationsdienst ab. Die Auswahl der Files zum Download erfolgt auf Grundlage der zurückgegebenen Werte in Operation listUpdates Response. Die optionale detached Signatur „UpdateInfo.sig“ kann ebenfalls mit dieser Operation übertragen werden. Mit jedem Aufruf dieser Operation wird ein File übertragen. |
| Initiierender Akteur | Konnektor |
| Weitere Akteure | keine |
| Auslöser | Konnektor |
| Vorbedingungen | Aufgebaute TLS-Verbindung vom Konnektor zum Konfigurationsdienst entsprechend Kapitel 5.5.1. |
| Nachbedingungen | Konfigurationsdienst hat Log-Daten gespeichert und der Konnektor hat die Update-Datei vorliegen und gespeichert. |
| Aufruf | Aufruf von TUC_KSR_001 „Get File“ mit der URL https://<host>:<port><path>/<filename> (<host>:<port> wird durch Abfrage des DNS SRV Resource Record „_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik“ ermittelt. <path> wird durch Abfrage des DNS TXT Resource Record „_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik“ ermittelt. <filename> entspricht dem Filename der Firmwaredatei inklusive absoluten Pfad (siehe z.B. Tab_KSR_015).) |
| Standardablauf | Der KSR sendet die angeforderte Datei an den aufrufenden Konnektor. |
| Fehlerfälle | Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases können keine weiteren Fehlercodes auftreten. |

Der Konnektor kann das Vorhandensein von Updatepaketen mit folgendem Beispielablauf prüfen:

- Der Konnektor ruft vom KSR mit Operation I_KSRS_Download::listUpdates die Liste der vorliegenden Updatepakete ab (TIP1-A_3331, TIP1-A_3332 ) ab.

- Der Konnektor prüft für jedes im listUpdates Response vorhandene Konnektor Updatepaket die Signatur ([gemSpec_Kon#TAB_KON_664] Punkt 1, Tab_KSR_003).

2.1 Falls das Konnektor Updatepaket die Signatur im XML Element UpdateInformationSignature enthält wird UpdateInformation mit dieser Signatur validiert (TIP1-A_3896, Tab_KSR_020).

2.2  Falls das Konnektor Updatepaket die Signatur nicht im XML Element UpdateInformationSignature enthält wird es mit seiner detached Signatur validiert (TIP1-A_3896, TIP1-A_6120).

2.2.1 Mit Operation I_KSRS_Download::getUpdates wird die detached Signatur vom KSR geladen (TIP1-A_3334):

2.2.1.1 Zum Aufruf der Operation werden die - noch nicht vorhandenen - Elemente zur Bildung der URL ermittelt:

2.2.1.1.1 Dem Konnektor Updatepaket werden aus UpdateInformation die Werte der XML-Elemente <ProductVendorId>, <ProductCode> und <UpdateID> entnommen (TIP1-A_3332, Tab_KSR_004 , Tab_KSR_005, Tab_KSR_006).

2.2.1.1.2 Für die detached Signatur des Elementes „UpdateInformation“ ist der Dateiname „UpdateInfo.sig“ festgelegt (TIP1-A_6120).

2.2.1.1.3 <host>:<port> wird durch Abfrage des DNS SRV Resource Record „_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik“ ermittelt (TIP1-A_3334).

2.2.1.1.4 <path> wird durch Abfrage des DNS TXT Resource Record „_ksrfirmware._tcp.ksr.telematik“ ermittelt (TIP1-A_3334).

2.2.1.2 Aus diesen Werten wird für Operation I_KSRS_Download::getUpdates die URL nach folgendem Schema gebildet:  https://<host>:<port><path>/<ProductVendorId>/<ProductCode>/<UpdateID>/UpdateInfo.sig  (TIP1-A_3334, Tab_KSR_015)

2.2.1.3 Mit der über diese URL aufgerufenen Operation I_KSRS_Download::getUpdates wird die detached Signaturdatei UpdateInfo.sig auf den Konnektor geladen.

2.2.2 Der Konnektor validiert die UpdateInformation des Konnektor Updatepaketes mit dieser detached Signatur  ([gemSpec_Kon#TAB_KON_664] Punkt 1, Tab_KSR_003).

2.3  Falls das Konnektor Updatepaket (UpdateInformation) nicht validiert werden kann wird es nicht weiter verarbeitet  ([gemSpec_Kon#TAB_KON_664], TIP1-A_3896).

#### I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config

Für den Download von Konnektor-Konfigurationsdatenfiles wird der technische Use Case TUC_KSR_001 „Get File“ (Kapitel 6.1.1.4) genutzt. Die Konnektor-Konfigurationsdatenfiles erhalten im Gegensatz zu Firmware-Update-Paketen feste URLs. Deshalb können die Konnektor Clients zum Download diese URL direkt – ohne Aufruf von I_KSRS_Download::listUpdates (Kapitel 6.1.1.1) – zum Download nutzen. Die Konnektor-Konfigurationsdatenfiles enthalten immer die aktuellen Konfigurationsdaten, d.h. es gibt jeweils nur eine Version des Konfigurationsdatenfiles im Konfigurationsdienst. Die Aktualisierung der Konnektor-Konfigurationsdaten erfolgt über die organisatorischen Schnittstellen (Kapitel 6.2).

TIP1-A_5160 I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config

Der Konfigurationsdienst MUSS die Operation I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config für die Übertragung von Konfigurationsdatenfiles an dezentrale Komponenten der TI-Plattform durch den Konfigurationsdienst entsprechend Tabelle Tab_KSR_044 bereitstellen.

Tabelle 41: Tab_KSR_044 Operation I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config |
| Beschreibung | Mit dieser Operation ruft der Konnektor verfügbare Konfigurationsdatenfiles vom Konfigurationsdienst ab. Die Auswahl der Konfigurationsdatenfiles zum Download erfolgt auf Grundlage ihrer fest vorgegebenen Filenamen. Mit jedem Aufruf dieser Operation wird ein File übertragen. |
| Initiierender Akteur | Konnektor |
| Weitere Akteure | keine |
| Auslöser | Konnektor |
| Vorbedingungen | Aufgebaute TLS-Verbindung vom Konnektor zum Konfigurationsdienst entsprechend Kapitel 5.5.1. |
| Nachbedingungen | Konfigurationsdienst hat Log-Daten gespeichert und der Konnektor hat das Konfigurationsdatenfile vorliegen und gespeichert. |
| Aufruf | Aufruf von TUC_KSR_001 „Get File“ mit der URL https://<host>:<port><path>/<filename> (<host> und <port> werden durch Abfrage des DNS SRV Resource Record „_ksrkonfig._tcp.ksr.telematik“ ermittelt. <path> wird durch Abfrage des DNS TXT Resource Record „_ksrkonfig._tcp.ksr.telematik“ ermittelt und enthält den Pfad des Konfigurationsdatenfiles.) |
| Standardablauf | Der KSR sendet das angeforderte Konfigurationsdatenfile an den aufrufenden Konnektor. |
| Fehlerfälle | Neben den Fehlercodes der aufgerufenen technischen Use Cases können keine weiteren Fehlercodes auftreten. |

TIP1-A_5375 Filename des Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen

Der Konfigurationsdienst MUSS das Konfigurationsdatenfile zur Anbindung von Bestandsnetzen unter dem Filenamen „Bestandsnetze.xml“ zum Download bereitstellen.

#### TUC_KSR_001 „Get File“

TIP1-A_5161 TUC_KSR_001 „Get File“

Der Konfigurationsdienst MUSS den technischen Use Case für die Übertragung von Files an dezentrale Komponente der TI-Plattform durch den Konfigurationsdienst entsprechend Tabelle Tab_KSR_043 TUC_KSR_001 „Get File“ bereitstellen.

Tabelle 42: Tab_KSR_043 TUC_KSR_001 „Get File“

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | TUC_KSR_001 „Get File“ |
| Beschreibung | Dieser technische Use Case wird von den Operationen zum Abruf von Files durch den Konnektor vom Konfigurationsdienst genutzt. Mit jedem Aufruf dieser Operation wird ein File übertragen. |
| Initiierender Akteur | Konnektor (bzw. I_KSRS_Download::getUpdates, I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config) |
| Weitere Akteure | keine |
| Auslöser | Konnektor (bzw. I_KSRS_Download::getUpdates, I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config) |
| Vorbedingungen | Aufgebaute TLS-Verbindung vom Konnektor zum Konfigurationsdienst entsprechend Kapitel 5.5.1. |
| Eingangsdaten | filename (Filename welches vom KSR geladen werden soll) |
| Nachbedingungen | Konfigurationsdienst hat Log-Daten gespeichert und der Konnektor hat die Update-Datei vorliegen und gespeichert. |
| Aufruf | http GET entsprechend TIP1-A_3335. |
| Standardablauf | Der Konfigurationsdienst MUSS dem Client das angegebene File mit dem Bezeichner filename entsprechend http 1.1 [RFC2616] übertragen. Der Konfigurationsdienst MUSS Log-Daten von dieser Operation speichern (siehe Kapitel 5.6). |
| Fehlerfälle | Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, so MUSS der Konfigurationsdienst im http-Response einen entsprechenden http Status Code senden (siehe TIP1-A_4120). |

TIP1-A_3335 Konfigurationsdienst File Transfer HTTP Request

Der Konfigurationsdienst MUSS den Download eines Files mit einem http GET unterstützen. Dafür MUSS ein http URL-Schema entsprechend [RFC1738] sowie Tabellen Tab_KSR_036 und Tab_KSR_037 unterstützt werden:

https://<host>/<path>

Tabelle 43: Tab_KSR_036 File Transfer HTTP Request – Element host

| Bezeichnung | host |
| --- | --- |
| Beschreibung | Der FQDN (fully qualified domain name) des Konfigurationsdienstes und optional eine Portnummer. |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom Datentyp „string“. |

Tabelle 44: Tab_KSR_037 File Transfer HTTP Request – Element path

| Bezeichnung | path |
| --- | --- |
| Beschreibung | Absoluter Pfad (siehe z.B. Tab_KSR_015, Tab_KSR_017. |
| Optional | nein |
| Wertebereich | Entspricht dem Wertebereich vom Datentyp „string“. |

TIP1-A_3336 File Transfer HTTP Response

Der Konfigurationsdienst MUSS in das http-Response die notwendigen http-Header-Datenfelder gemäß [RFC2616] aufnehmen. Im http-Body MUSS der Konfigurationsdienst das angeforderte File zurückgeben.

TIP1-A_4120 File Transfer HTTP Status Codes

Der Konfigurationsdienst MUSS die http Status Codes entsprechend [RFC2616] unterstützen.

TIP1-A_5162 http Status Code „Retry After“

Wenn der Konfigurationsdienst den getUpdates Request wegen temporärer Überlast oder Maintenance nicht verarbeiten kann, MUSS er den http Status Code 503 Server Unavailable an den Client zurückgeben. Falls dem Konfigurationsdienst der Zeitraum der Nichtverfügbarkeit bekannt ist, SOLL er den Retry-After Header zur Information des Clients nutzen. Der Retry-After Header KANN ebenfalls bei Überlast zur zeitlichen Lastverteilung genutzt werden.

TIP1-A_3910 Konfigurationsdienst File Transfer http Komprimierung

Der Konfigurationsdienst MUSS die Komprimierung des File Transfers über http unterstützen. Dazu muss er das „Content Coding“ [RFC2616] „gzip“ implementieren.

#### KSR Download Cache

Zur Entlastung des zentralen Netzes von häufigen Update-Paket-Übertragungen wird im SZZP (Sicherer Zentraler Zugangspunkt) der VPN-Zugangsdienste ein KSR Download Cache Server vorgesehen.

TIP1-A_6104 KSR Download Cache Server

Der Konfigurationsdienst MUSS für jeden SZZP der VPN-Zugangsdienste einen KSR Download Cache Server vorsehen. Jeder einzelne dieser KSR Download Cache Server MUSS dabei autark laufen und sich eigenständig synchronisieren. Für die zentralen Komponenten des Konfigurationsdienstes MUSS das Vorhandensein und die Anzahl von KSR Download Cache Servern transparent sein.

Die KSR Download Cache Server MÜSSEN folgende Eigenschaften haben:

- Jede Instanz MUSS separat in den Umgebungen deploybar sein.

- Jede Instanz MUSS eine eigene lokale Datenhaltung besitzen.

- Jede Instanz MUSS die Anfragen dezentraler Komponenten ohne die Kommunikation mit anderen Instanzen beantworten können.

TIP1-A_6105 KSR Download Cache Server Transparenz

Der Konfigurationsdienst MUSS für die dezentralen Komponenten die Transparenz der KSR Cache Server sicherstellen. Mit den KSR Download Cache Servern MUSS die gleiche Schnittstelle I_KSRS_Download bereitgestellt werden wie sie der KSR selbst unterstützt. Der Konfigurationsdienst MUSS sicherstellen, dass Hinzufügen, Entfernen und Ausfall (Redundanzfall) eines KSR Download Cache Servers keinerlei Anpassungen in dezentralen Komponenten erfordert.

TIP1-A_6106 KSR Download Cache Server Redundanz

Der Konfigurationsdienst MUSS für die KSR Download Cache Server eine redundante Lösung vorsehen. Der Konfigurationsdienst MUSS sicherstellen, dass Aktivieren und Deaktivieren der Redundanzlösung keinerlei Anpassungen in dezentralen Komponenten erfordert.

TIP1-A_6125 KSR Störungsampel Monitoringdaten

Der Konfigurationsdienst MUSS für alle seine Komponenten inklusive der KSR Download Cache Server Monitoringdaten an die Störungsampel senden [gemSpec_St_Ampel] (Schnittstelle I_Monitoring_Update).

TIP1-A_6109 KSR Nutzung des zentralen Netzes während Redundanz

Der Konfigurationsdienst KANN während des Ausfalls eines KSR Download Cache Servers für die Übertragung der Update-Pakete zu den dezentralen Komponenten das zentrale Netz verwenden.

## Organisatorische Schnittstellen

Das vorliegende Kapitel spezifiziert die organisatorischen Interfaces P_KSRS_Upload und P_KSRS_Operations auf Basis der konzeptionellen Schnittstelle P_KSRS_Maintenance (siehe [gemKPT_Arch_TIP#TIP1-A_2394]). Dieses Interface kann vom Anbieter des Konfigurationsdienstes durch technische Schnittstellen und/oder organisatorische Prozesse umgesetzt werden.

Die organisatorischen Schnittstellen ermöglichen es berechtigten Akteuren, Update-Pakete in den Download-Bereichen der unterschiedlichen Umgebungen (RU, TU, PU) verfügbar zu machen beziehungsweise zu löschen. Dies wird durch Aufträge der berechtigten Akteure an den Anbieter des Konfigurationsdienstes realisiert.

### Registrierung berechtigter Nutzer

Hersteller (und TBV/SBV-TIP) müssen sich für den Zugang zu den organisatorischen KSR-Schnittstellen registrieren. Nach der erfolgreichen Einrichtung werden die Zugangsdaten dem Anwender mitgeteilt und für den Konfigurationsdienst freigeschaltet. Erst nach Freischaltung kann der Anwender sich beim Konfigurationsdienst anmelden und z.B. Update-Pakete einspielen. Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  bekommen nur die Berechtigung sich im Upload-Bereich anzumelden, Update-Pakete hochzuladen und Statistikdaten herunterzuladen. Die TBV/SBV-TIP der jeweiligen Umgebung erhalten Berechtigung für den Upload- und dem Konfigurationsbereich. Die TBV/SBV-TIP können damit Update-Pakete im Upload-Bereich einspielen und die hoch geladenen Pakete im Konfigurationsbereich bearbeiten, d.h. Aufträge zum Löschen oder zur Freigabe des Update-Paketes erteilen. Die jeweilige Berechtigung wird bei Nutzung der organisatorischen KSR-Schnittstellen durch den Konfigurationsdienst durch die Zugehörigkeit eines Anwenders zu einer Berechtigungsgruppe des Konfigurationsdienstes ermittelt.

TIP1-A_6107 Bereitstellung Registrierungsinterface

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS berechtigten Akteuren die Registrierung für die Nutzung der organisatorischen KSR-Schnittstellen ermöglichen und ihnen die nötigen Zugangsdaten bereitstellen.

TIP1-A_6110 Authentisierung und Autorisierung

Der Konfigurationsdienst MUSS Akteure der organisatorischen KSR-Schnittstellen authentisieren und autorisieren.

### Berechtigungs- und Rollenkonzept

Im vorliegenden Dokument werden Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  TBV, SBV-TIP oder allgemein Akteure (außer Konnektoren) aus technischer Sicht als Anwender mit einer oder mehreren Rollen betrachtet. Jede Rolle besitzt unterschiedliche Berechtigungen innerhalb des Konfigurationsdienstes.

TIP1-A_6111 Gruppen und Berechtigungen

Der Konfigurationsdienst MUSS den Akteuren der organisatorischen KSR-Schnittstellen jeweils Rollen gemäß ihrer Gruppenzugehörigkeit und Umgebung entsprechend Tab_KSR_011 zuweisen.

Tabelle 45 Tab_KSR_011 Gruppen und Berechtigungen

| Rolle / Gruppe | Berechtigung |
| --- | --- |
| Hersteller_RU | Die Rolle kann sich an der Web-Applikation des Upload-Bereichs in RU anmelden, Pakete hochladen, den Status einsehen und Statistikdaten herunterladen. |
| Hersteller_TU | Die Rolle kann sich an der Web-Applikation des Upload-Bereichs in TU anmelden, Pakete hochladen, den Status einsehen und Statistikdaten herunterladen. |
| Hersteller_PU | Die Rolle kann sich an der Web-Applikation des Upload-Bereichs in PU anmelden, Pakete hochladen, den Status einsehen und Statistikdaten herunterladen. |
| TBV_RU | Die Rolle kann sich an der Web-Applikation des Konfigurationsbereichs in RU anmelden, die Auftragsliste einsehen, Pakete ablehnen, freigeben oder deaktivieren, Statistik- und Logdaten herunterladen sowie Konfigurationsdatenfiles für RU hochladen, freigeben oder ablehnen. |
| TBV_TU | Die Rolle kann sich an der Web-Applikation des Konfigurationsbereichs in TU anmelden, die Auftragsliste einsehen, Pakete ablehnen, freigeben oder deaktivieren, Statistik- und Logdaten herunterladen sowie Konfigurationsdatenfiles für TU hochladen, freigeben oder ablehnen. |
| SBV_PU | Die Rolle kann sich an der Web-Applikation des Konfigurationsbereichs in PU anmelden, die Auftragsliste einsehen, Pakete ablehnen, freigeben oder deaktivieren, Statistik- und Logdaten herunterladen sowie Konfigurationsdatenfiles für PU hochladen, freigeben oder ablehnen. |

Im vorliegenden Dokument wird von folgenden Rollenzugehörigkeiten ausgegangen. Die Zuordnung dient ausschließlich als Beispiel für dieses Dokument.

Tabelle 46 Tab_KSR_038 Beispiel Gruppenzuordnung

| Akteur | Mitgliedschaft in Gruppe |
| --- | --- |
| Hersteller | Hersteller_PU, Hersteller_TU und Hersteller_RU |
| TBV | Hersteller_TU, Hersteller_RU, TBV_RU, TBV_TU |
| SBV-TIP | Hersteller_PU, SBV_PU |

### Uploadschnittstelle P_KSRS_Upload

Diese Kapitel beschreibt die organisatorische Schnittstelle des Konfigurationsdienstes zum „Befüllen“ des Konfigurationsdienstes (Upload-Bereich) durch die Hersteller dezentraler Komponenten.

#### Schnittstellendefinition

Über KSR-Upload können Hersteller dezentraler Komponenten Update-Pakete für die Verteilung über den Konfigurationsdienst bereitstellen.

KSR-Upload stellt folgende Funktionalitäten bereit:

Schnittstelle zur Annahme der Update-Pakete

Kontrollierte Übermittlung der Update-Pakete zur Eingangsprüfung

Protokollierung von Upload-Aktivitäten

TIP1-A_3342 Bereitstellung P_KSRS_Upload

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS berechtigten Herstellern dezentraler Komponenten der TI, dem Servicebetriebsverantwortlichen TI-Plattform (PU) und den Testbetriebsverantwortlichen TU/RU eine Möglichkeit zum Übermitteln von Update-Paketen und zugehörigen Firmware-Gruppen-Informationen entsprechend Tabelle Tab_KSR_039 zur Verfügung stellen (P_KSRS_Upload).

Tabelle 47: Tab_KSR_039 P_KSRS_Upload Schema

| Name | P_KSRS_Upload |  |
| --- | --- | --- |
| Version (KDV) | gemäß Produkttypversion |  |
| Namensraum | http://ws.gematik.de/ksr/v1.1 |  |
| Namensraum-Kürzel | KSR |  |
| Informationsobjekte | Name | Kurzbeschreibung |
|  | UpdateInformation | Metainformationen zum Update-Paket |
|  | FirmwareGroupInformation | Liste der aktuell freigegebenen Firmware-Versionen eines Produkts. |
| Schema | Konfigurationsdienst.xsd |  |

TIP1-A_3343 Berechtigung P_KSRS_Upload

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS sicherstellen, dass nur berechtigte Akteure (berechtigte Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  Servicebetriebsverantwortlicher TI-Plattform (PU), Testbetriebsverantwortlicher TU und Testbetriebsverantwortlicher RU) auf P_KSRS_Upload der jeweiligen Umgebung zugreifen können.

TIP1-A_3348 Form und Inhalt Upload-Interface

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS die Form  des Upload-Interfaces  definieren und mit den berechtigten Akteuren abstimmen.

TIP1-A_5042 P_KSRS_Upload parallel nutzbar

Der Konfigurationsdienst SOLL die Kommunikationsschnittstelle von KSR-Upload so implementieren, dass sie parallel durch mehrere Aufrufer nutzbar ist.

TIP1-A_3345 KSR Logging – Upload-Interface

Der Konfigurationsdienst MUSS mindestens für folgende Vorgänge Logging-Daten erfassen:

- Upload von Update-Paketen und Firmware-Gruppen-Informationen

- Ergebnis der Eingangsprüfung

Ein Log-Eintrag MUSS mindestens folgende Informationen erfassen:

- Wer hat etwas getan

- Was wurde getan

- Zeitpunkt

- Updatepaket.UpdateInformation.UpdateID bzw. FirmwareGroupInformation.FirmwareGroupID

TIP1-A_6065 KSR Fortschrittsinformation im Interface P_KSRS_Upload

Der Konfigurationsdienst MUSS während des Übermittelns von Update-Paketen den Nutzer über den Fortschritt des Filetransfers informieren.

#### Eingangsprüfung durch den Konfigurationsdienst

TIP1-A_3346 Eingangsprüfung

Der Konfigurationsdienst MUSS die übermittelten Update-Pakete und Firmware-Gruppen-Informationen einer Eingangsprüfung unterziehen.

Die Eingangsprüfung MUSS folgende Prüfungen enthalten:

- Prüfung der Integrität und Authentizität

  - Die Signatur des Update-Paketes muss beim Übergang zwischen Upload-Bereich und Konfigurationsbereich geprüft werden. Die Prüfung muss mindestens die folgende Schritte umfassen:

    - Prüfung der Gültigkeit des Zertifikats über den zuständigen OCSP-Responder,

    - Prüfung der Zertifikatstyp-OID auf Zulässigkeit,

    - Prüfung der mathematischen Korrektheit des Zertifikats.

  - Die Integrität des ZIP-Containers

  - Der Konfigurationsdienst MUSS – im Sinne Integrität und Authentizität - fehlerhafte Update-Pakete ohne weitere Prüfung ihrer Inhalte  ablehnen.

- Prüfung auf syntaktische Korrektheit (Update-Informationen und Firmware-Gruppen-Informationen)

  - Sofern die Datei UpdateInfo.xml im Container enthalten ist, wird die XML-Struktur validiert. Die in dem Element „Files“ angegebenen Dateien müssen im Container enthalten sein, die Pfadangaben müssen dem in Anforderung „TIP1-A_6122 Pfadreferenz“ definiertem Format entsprechen. Alle Pflichtfelder müssen mit korrekten Werten belegt sein, die angegebene ProductVendorID muss mit der ID des übertragenden Herstellers identisch sein, außer es handelt sich um ein Update-Paket, das durch den TBV/SBV-TIP eingestellt wurde.

  - Die Datei „FirmwareGroupInfo.xml“ wird mit dem XSD-Schema validiert und sichergestellt, dass die Version aktueller ist, als die bereits vorhandene.

- Prüfung auf Vollständigkeit (Vorhandensein aller aus den Update-Informationen referenzierten Files)

  - Das Update-Paket wird geöffnet und festgestellt, dass alle notwendigen Dateien im ZIP-Container enthalten sind. (FirmwareGroupInfo.xml, optional UpdateInfo.xml)

  - Es dürfen nicht mehr Dateien im Container enthalten sein, als die in 6.2.3.1 definierten Elemente. Die Firmware- und Dokumentationsdateien müssen alle durch UpdateInfo.xml referenziert werden. Update-Pakete mit Dateien ohne Referenz werden abgelehnt. Die optionalen detached Signaturen „UpdateInfo.sig“ und „FirmwareGroupInfo.sig“ können – ohne Referenz - im Update-Paket enthalten sein.

- Prüfung ob der eingeloggte Nutzer die Berechtigung hat das Update-Paket zu übermitteln. Der Nutzer muss zu der Organisation gehören welche das Update-Paket signiert hat oder die TBV bzw. SBV Rolle für die jeweilige Umgebung besitzen.

Der Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  erstellt das entsprechende Update-Paket für seine Komponente. Das Update-Paket für eine Komponente entspricht genau einer Datei. Zur Übertragung des Update-Paketes an den Konfigurationsdienst wird ein ZIP-Container verwendet. Der ZIP-Container ist nach dem Standard [ZIP-APP] formatiert und ist nicht mit einem Passwort geschützt.

Der Konfigurationsdienst soll das Update-Paket in der Eingangsprüfung möglichst vollständig prüfen. Nur bei fehlgeschlagener Prüfung von Integrität und Authentizität muss die Prüfung sofort abgebrochen werden.

TIP1-A_6112 Name des Update-Paketes

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN den Dateinamen so wählen, das er dem Pattern „[A-Za-z0-9_-.]*“ entspricht und nicht länger als 32 Zeichen ist und der Konfigurationsdienst MUSS die Einhaltung dieser Definition prüfen.

TIP1-A_6113 Definition Update-Paket-Struktur

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN Update-Pakete mit den in Tab_KSR_010 (Struktur Update-Paket) definierten Elementen in Form eines ZIP-Containers nach dem Standard [ZIP-APP] erzeugen und der Konfigurationsdienst MUSS die Einhaltung dieser Definition prüfen.

TIP1-A_6114 Passwort des Update-Paketes

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  DÜRFEN NICHT den ZIP-Container mit einem Passwort schützen und der Konfigurationsdienst DARF NICHT passwortgeschützte ZIP-Container akzeptieren.

TIP1-A_6115 Größe des Update-Paketes

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  DÜRFEN NICHT Update-Pakete hochladen, deren entkomprimierte Paketgröße den abgestimmten Maximalwert übersteigt und Konfigurationsdienst DARF NICHT Update-Pakete akzeptieren welche diesen Maximalwert übersteigen.

Der maximale Wert ist durch das Mengengerüst in [gemSpec_Perf#3.1.4] auf 750Mb spezifiziert.

Das Update-Paket enthält folgende Elemente im Wurzel-Verzeichnis des Containers:

Tabelle 48: Tab_KSR_010 Struktur Update-Paket

| Element | Beschreibung | Anzahl |
| --- | --- | --- |
| UpdateInformation | XML- Datei mit den Metadaten des Update-Paketes. Der Dateiname des Elementes „UpdateInformation“ ist festgelegt auf „UpdateInfo.xml“. Der Typ „UpdateInformation“ wird in dem Schema „Konfigurationsdienst.xsd“ spezifiziert. | 0..1 |
| UpdateInfo_Signature | Optionale „Detached Signature“ für das Element „UpdateInformation“. Der Dateiname ist auf „UpdateInfo.sig“ festgelegt. Die Datei darf höchstens einmal im Paket vorhanden sein. | 0..1 |
| FirmwareFiles | Firmware Dateien zum späteren Download. Maximal dürfen 999 Firmware-Dateien enthalten sein. Sofern eine UpdateInformation im Paket enthalten ist, muss mindestens eine Firmware-Datei enthalten sein. | 0..999 |
| DocumentationFiles | Dokumentationsdateien zum späteren Download. Maximal dürfen 999 Dokumentationsdateien enthalten sein. | 0...999 |
| Firmware-Gruppen-Information | XML-Datei mit den Firmware-Gruppen-Informationen. Der Typ „FirmwareGroupInformation“ wird in dem Schema „Konfigurationsdienst.xsd“ spezifiziert. Der Dateiname des Elementes „Firmware-Gruppen-Information“ ist festgelegt auf „FirmwareGroupInfo.xml“. Das Element „Firmware-Gruppen-Information“ muss in jedem Update-Paket genau einmal vorhanden sein. | 1 |
| FirmwareGroupInfo_Signature | Optionale „Detached Signature“ für das Element „Firmware-Gruppen-Information“. Der Dateiname ist auf „FirmwareGroupInfo.sig“ festgelegt. Die Datei darf höchstens einmal im Paket vorhanden sein. | 0..1 |

TIP1-A_6116 Update-Paket - Dateinamen und Unterverzeichnisse

Der Konfigurationsdienst und Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN folgende Vorgaben im ZIP-Container gewährleisten und fehlerhafte Update-Pakete MÜSSEN abgelehnt werden:

- Die Dateinamen innerhalb des Paketes sind eindeutig.

- Es existieren keine Unterverzeichnisse innerhalb des ZIP-Containers.

TIP1-A_6117 Referenzierungen des Update-Paketes

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN Update-Pakete erstellen, in denen alle Firmware- und Dokumentationsdateien in der Datei UpdateInfo.xml referenziert werden.

Der Konfigurationsdienst MUSS die Update-Pakete auf die Referenzierung aller Firmware- und Dokumentationsdateien in der Datei UpdateInfo.xml prüfen und fehlerhafte Update-Pakete ablehnen.

TIP1-A_6118 Zusätzliche Dateien im Update-Paket

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN das Update-Paket so erstellen, das nur die in Tab_KSR_010 definierten Elemente in ihr enthalten sind.

Der Konfigurationsdienst MUSS prüfen, dass Update-Pakete nur die in Tab_KSR_010 definierten Elemente enthalten und fehlerhafte Update-Pakete ablehnen.

TIP1-A_6119 Update-Paket – Übertragung „Firmware-Gruppen-Information“

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN, sofern es sich um ein Update einer Firmware-Gruppen-Information ohne neue Firmware handelt, das Update-Paket ausschließlich mit dem Element „Firmware-Gruppen-Information“ und dem optionalen Element „FirmwareGroupInfo-Signature“ füllen.

Der Konfigurationsdienst MUSS die Einhaltung dieser Definition prüfen und fehlerhafte Update-Pakete ablehnen.

TIP1-A_6120 Update-Paket – Dateinamen der UpdateInformation Detached-Signatur

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  und der Konfigurationsdienst MÜSSEN, sofern das Update-Paket eine Detached-Signatur der Datei UpdateInfo.xml enthält, die Signatur in der Datei mit dem Namen „UpdateInfo.sig“ erstellen bzw. prüfen und fehlerhafte Update-Pakete ablehnen.

TIP1-A_6121 Update-Paket – Dateinamen der FirmwareGroupInfo Detached-Signatur

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  und der Konfigurationsdienst MÜSSEN, sofern das Update-Paket eine Detached-Signatur der Datei FirmwareGroupInfo.xml enthält, die Signatur in der Datei mit dem Namen „FirmwareGroupInfo.sig“ erstellen bzw. prüfen und fehlerhafte Update-Pakete ablehnen.

Abbildung 14 Abb_KSR_017 Beispiel Struktur Update-Paket

TIP1-A_6128 Vollständige Update-Pakete

Der Konfigurationsdienst DARF unvollständige Update-Pakete NICHT verarbeiten.

#### Pfadreferenzen

Für den Download der Dateien des Update-Paketes über die Schnittstelle I_KSRS_Download::getUpdates muss das Update-Paket mit der Pfadreferenz eindeutig bestimmt werden. In der Datenstruktur der Datei „UpdateInfo.xml“ müssen die Felder „Filename“ die Pfadangabe und den Dateinamen enthalten.

TIP1-A_6122 Pfadreferenz

Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN alle Pfadangaben nach folgenden Vorgaben erstellen, der Konfigurationsdienst MUSS die Einhaltung dieser Definition prüfen und fehlerhafte Update-Pakete ablehnen:

- Schema: /<ProductVendorId>/<ProductCode>/<UpdateID>/<Filename>

- Als Trennzeichen muss das Zeichen „/“ verwendet werden.

- <Filename> entspricht dem Pattern „[A-Za-z0-9_-.]*“  und ist nicht länger als 32 Zeichen.

Die Pfadangabe dient als Referenz auf das Update-Paket beim Download. Innerhalb des Paketes liegen die Dateien im Wurzel(root)-Verzeichnis (siehe Kapitel 6.2.3.1) und werden mit dem <Filename> am Pfadende eindeutig referenziert.

Damit wird es notwendig die UpdateID so zu generieren, dass sie für diesen Hersteller eindeutig und in eine URL eingebunden werden kann, d.h. die Pfadangabe zusammen mit der Hostadresse des Download-Bereiches muss eine gültige URL ergeben.

#### Verfahren zum Erstellen eines signierten Update-Paketes

Der Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  hat ein - entsprechend den Vorgaben des Konfigurationsdienst-Anbieters beantragtes - X.509-Zertifikat mit einem Private-Key zum Signieren der Dateien erhalten. Mit dem privaten Schlüssel dieses Zertifikats kann der Hersteller mit Hilfe eines Tools die Update-Pakete signieren. Die Grundlage des Signaturverfahrens ist in [gemSpec_Krypt#3.7] definiert. Darin ist der Signaturstandard [ETSI-CAdES] vorgegeben.

Der Konfigurationsdienst verwendet die Signatur des Herstellers  zum Verifizieren der Gültigkeit und des Zertifikates.

Folgendes Verfahren wird angewendet zur Verifikation der Signatur der Datei:

- Der Hersteller   erstellt ein Update-Paket.

- Der Hersteller signiert das Update-Paket mit dem privaten Schlüssel seines X.509-Zertifikats und erstellt eine PKCS#7 Signatur-Datei des Update-Paketes.

- Das Update-Paket und die Signatur-Datei werden über das Web-Frontend des Upload-Bereiches durch den Hersteller hochgeladen.

- Der Konfigurationsdienst verifiziert die Signatur und gibt das Update-Paket zur weiteren Bearbeitung frei.

TIP1-A_6123 Update-Paket – Signatur

Der Konfigurationsdienst und Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN die detached PKCS#7-Signatur zum Update-Paket mit Signatur-Algorithmus Algorithmus "RSASSA-PKCS1-v1_5 mit SHA256"  oder "RSASSA-PSS mit SHA256" unterstützen. Das Feld certificates des Feldes signedData der Signatur MUSS das Zertifikat der Signatur enthalten (Validation Policy zu [ETSI-CAdES#5.4]). Das Feld signedAttrs der Signatur MUSS die Attribute content-type (OID 1.2.840.113549.1.9.3), message-digest (OID 1.2.840.113549.1.9.4) und ESS signing-certificate-v2 (OID 1.2.840.113549.1.9.16.2.47) enthalten laut [ETSI-CAdES#5.7]. Die Signatur-Algorithmen MÜSSEN entsprechend [gemSpec_Krypt#GS-A_5080] unterstützt werden.

TIP1-A_6124 Bereitstellung KSR Update-Paket Zertifikat

Der KSR-Anbieter MUSS für die Hersteller dezentraler Komponenten X.509-Zertifikate und zugehörige private Schlüssel zum Signieren der Update-Pakete bereitstellen und ihnen Vorgaben machen wie diese Zertifikate beantragt werden können. Hersteller von Komponenten, die den KSR nutzen,  MÜSSEN den privaten Schlüssel des bereitgestellten X.509-Zertifikats zum Signieren ihrer Update-Pakete verwenden.

TIP1-A_6127 Fehlerhafte Signaturen

Der Konfigurationsdienst DARF Pakete mit einer fehlerhaften oder nicht verifizierten Signatur NICHT weiter verarbeiten.

TIP1-A_6066 KSR Bereitstellung "Signier-Tool"

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS berechtigten Herstellern dezentraler Komponenten der TI, dem Servicebetriebsverantwortlichen TI-Plattform (PU) und den Testbetriebsverantwortlichen TU/RU ein Tool zur Signatur von Update-Paketen bereitstellen.

### Managementdienste P_KSRS_Operations

Dieses Kapitel beschreibt die organisatorische Schnittstelle des Konfigurationsdienstes zum Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform und zu den Testbetriebsverantwortlichen der RU und TU.

Abbildung 15: Abb_KSR_010 Beispiel Auftragsabarbeitung (P_KSRS_Operations)

#### Schnittstellendefinition

KSR-Management bietet für den Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform Funktionalität zur Steuerung und Kontrolle der Verteilung von Update-Paketen.

TIP1-A_3349 Organisatorische Schnittstelle zur Erteilung von Aufträgen

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS eine Schnittstelle bereitstellen, über die berechtigte Akteure Aufträge zur Aufnahme und Löschung von Update-Paketen und Konfigurationsdatenfiles in die Download-Bereiche der von ihnen verantworteten Umgebungen erteilen können.

TIP1-A_3350 Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Aufnahme-Aufträgen

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS Form und Inhalt eines Auftrags zur Aufnahme eines Update-Pakets/Firmware-Gruppen-Informationen und Konfigurationsdatenfiles in den Download-Bereich definieren und mit den berechtigten Akteuren abstimmen. Folgende Informationen MÜSSEN zwingend enthalten sein:

- Auftraggeber

- Umgebung, in der der Auftrag ausgeführt werden soll

- Eindeutige Referenz auf das bereitzustellende Update-Paket „UpdateID“, Firmware-Gruppen-Informationen „FirmwareGroupID“ bzw. die Konfigurationsdaten.

TIP1-A_6126 Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt Ergebnisse von Aufnahme-Aufträgen

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS Form und Inhalt des Ergebnisses eines Auftrags definieren und mit den berechtigten Akteuren abstimmen. Folgende Informationen MÜSSEN mindestens zwingend enthalten sein:

- Umgebung, in der der Auftrag ausgeführt wurde.

- Eindeutige Referenz des verarbeiteten Update-Pakets „UpdateID“, Firmware-Gruppen-Information „FirmwareGroupID“ bzw. Konfigurationsdaten.

- Status des verarbeiteten Update-Pakets „UpdateID“, Firmware-Gruppen-Information „FirmwareGroupID“ bzw. Konfigurationsdaten nach Auftragsabarbeitung entsprechend Tab_KSR_050.

- Datum und Uhrzeit der Auftragsabarbeitung.

- Ergebnis der Auftragsabarbeitung.

Tabelle 49: Tab_KSR_050 Status Definition

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| Neu | Das Paket wurde an den Konfigurationsbereich übergeben und wartet auf den Start der Eingangsprüfung. Der Start erfolgt automatisch. |
| Test | Die Eingangsprüfung wird gerade durchgeführt (für Update-Pakete). |
| Akzeptiert | Die Eingangsprüfung wurde erfolgreich durchgeführt. Das Paket wartet auf die Freigabe. |
| Abgelehnt | Die Eingangsprüfung meldete einen Fehler, das Update-Paket wird zurückgewiesen. |
| Freigegeben | Das Paket wurde zum Download freigegeben und wird an den Download-Bereich übertragen. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird das Paket automatisch aktiviert. |
| Aktiviert | Das Update-Paket ist in Download-Bereich übertragen und steht dort zum Download durch die Konnektoren bereit. |
| Deaktiviert | Das Update-Paket wurde deaktiviert und ist nicht mehr im Download-Bereich verfügbar. |

TIP1-A_5163 Organisatorische Schnittstelle zur Übergabe von Konfigurationsdaten

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS Form und Inhalt eines Auftrags zur Übergabe von Konfigurationsdaten definieren und mit den berechtigten Akteuren abstimmen. Folgende Informationen MÜSSEN zwingend enthalten sein:

- Auftraggeber

- Umgebung, in der der Auftrag ausgeführt werden soll

- Name des Konfigurationsdatenfiles

- Format für die Übergabe der zugehörigen Konfigurationsdaten

Die übergebenen Konfigurationsdaten ersetzen (nach Freigabe durch die verantwortliche Instanz) die aktuellen Konfigurationsdaten.

TIP1-A_3913 Organisatorische Schnittstelle Form und Inhalt von Lösch-Aufträgen

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS Form und Inhalt eines Auftrags zur Löschung eines Update-Pakets/Firmware-Gruppen-Informationen aus dem Download-Bereich definieren und mit den berechtigten Akteuren abstimmen. Folgende Informationen MÜSSEN zwingend enthalten sein:

- Auftraggeber

- Umgebung, in der der Auftrag ausgeführt werden soll

- Eindeutige Referenz auf das bereitzustellende Update-Paket „UpdateID“ bzw. Firmware-Gruppen-Informationen „FirmwareGroupID“

TIP1-A_3355 Schutz Managementschnittstelle

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS die Kommunikationsschnittstelle P_KSRS_Operations gegen unberechtigte Nutzung schützen. Dazu muss der Anbieter des Konfigurationsdienstes den Auftraggeber identifizieren und authentisieren. Der Anbieter des Konfigurationsdienstes kann weitere Schutzmaßnahmen definieren.

TIP1-A_3914 Berechtigungen für Aufträge PU-Download-Bereich

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes DARF NICHT Aufträge für den Download-Bereich der PU von anderen Auftraggebern als dem Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform verarbeiten.

TIP1-A_3915 Berechtigungen für Aufträge TU-Downloadbereich

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes DARF NICHT Aufträge für den Download-Bereich der TU von anderen Auftraggebern als dem Testbetriebsverantwortlichen der TU verarbeiten.

TIP1-A_3916 Berechtigungen für Aufträge RU-Downloadbereich

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes DARF NICHT Aufträge für den Download-Bereich der RU von anderen Auftraggebern als dem Testbetriebsverantwortlichen der RU verarbeiten.

TIP1-A_3917 Keine Aufnahme von invaliden Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen

Ist ein zur Aufnahme beauftragtes Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen technisch nicht valide (siehe Eingangsprüfung), so DARF der Anbieter des Konfigurationsdienstes es NICHT in den entsprechenden Download-Bereich einstellen.

TIP1-A_3918 Aufnahme von validen Update-Paket bzw. Firmware-Gruppen-Informationen

Ist ein zur Aufnahme beauftragtes Update-Paket bzw. eine Firmware-Gruppen-Information technisch valide, so MUSS der Anbieter des Konfigurationsdienstes es nach erfolgreicher Prüfung des Auftrags in den entsprechenden Download-Bereich einstellen.

TIP1-A_3919 Durchführungsbestätigung eines Auftrags

Nach Ausführung eines Auftrags MUSS der Anbieter des Konfigurationsdienstes den Auftraggeber die erfolgreiche Durchführung des Auftrages bestätigen bzw. über aufgetretene Fehler informieren.

TIP1-A_3920 Form und Inhalt der Durchführungsbestätigung eines Auftrags

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS Form und Inhalt der Durchführungsbestätigung eines Auftrags definieren und mit den berechtigten Akteuren abstimmen.

TIP1-A_3921 Logging der Auftragsbearbeitung

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS die Durchführung des Prozesses einschließlich der Beauftragung und Bestätigung in Log-Dateien dokumentieren.

TIP1-A_3351 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von PU-Log-Daten

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform auf Anforderung die Log-Dateien des Upload- und Download-Bereiches der Produktivumgebung (PU) übermitteln.

TIP1-A_3922 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von RU-Log-Daten

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Testbetriebsverantwortlichen RU auf Anforderung die Log-Dateien des Upload- und Download-Bereiches der Referenzumgebung (RU) übermitteln.

TIP1-A_3923 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von TU-Log-Daten

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Testbetriebsverantwortlichen TU auf Anforderung die Log-Dateien des Upload- und Download-Bereiches der Testumgebung (TU) übermitteln.

TIP1-A_3352 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der PU

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform zyklisch jeden Monat und zusätzlich auf Anfrage adhoc einen Bericht mit den statistischen Daten der Produktivumgebung (PU) übermitteln.

TIP1-A_3924 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der RU

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Testbetriebsverantwortlichen RU zyklisch jeden Monat und zusätzlich auf Anfrage adhoc einen Bericht mit den statistischen Daten der Referenzumgebung (RU) übermitteln.

TIP1-A_3925 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von statistischen Daten der TU

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Testbetriebsverantwortlichen TU zyklisch jeden Monat und zusätzlich auf Anfrage adhoc einen Bericht mit den statistischen Daten der Referenzumgebung (TU) übermitteln.

TIP1-A_5043 Organisatorische Schnittstellen parallel nutzbar

Der Konfigurationsdienst SOLL die organisatorischen Schnittstellen so realisieren, dass sie parallel durch mehrere Aufrufer nutzbar sind.

TIP1-A_6067 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR Statusberichten der PU

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS dem Servicebetriebsverantwortlichen der TI-Plattform einen Statusbericht im XML-Format mit den Informationen aller auf dem KSR vorliegenden Firmware-Pakete der Produktivumgebung (PU) übermitteln. Dieser Statusbericht MUSS bei jeder Änderung der enthaltenen Daten übermittelt werden.

TIP1-A_6074 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR Statusberichten der PU – Inhalt

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS in dem Statusbericht zu jedem Firmware-Paket mindestens folgende Informationen liefern:

  - Timestamp (Zeitstempel des Hochladens auf den KSR)

  - Kurzbeschreibung (beim Hochladen auf den KSR eingegebene Kurzbeschreibung)

  - FirmwareGroupInformation

    - FirmwareGroupID

    - ProductVendorID

    - ProductCode

    - HWVersion

    - FirmwareGroupVersion

    - CreationDate

    - FirmwareGroupReleaseNotes

    - Liste von Firmwareversionen (FWVersion)

    - Aktive FG (Kennzeichen ob diese Firmwaregruppe aktiv ist)

  - UpdateInformation

    - UpdateID

    - ProductVendorID

    - ProductCode

    - HWVersion

    - ProductName

    - CreationDate

    - DeploymentInformation

      - StartDate

      - Deadline

    - Firmware

      - FWVersion

      - FWPriority

      - FirmwareReleaseNotes

    - Status

    - Status-Beschreibung

TIP1-A_6075 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR- Statusberichten der PU – Anhänge

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS mit dem Statusbericht als Anlage alle weiteren aktuell gültigen Konfigurationsdateien hinzufügen, welche die Auswahl von Update-Paketen beeinflussen.

TIP1-A_6076 Organisatorische Schnittstelle zur Bereitstellung von KSR- Statusberichten der PU – Excel-Import

Der Anbieter des Konfigurationsdienstes MUSS den Statusbericht in einem XML-Format liefern, welches den Excel-Import und die weitere Analyse des Reports in Excel ermöglicht.

# Anhang A – Verzeichnisse

## A1 – Abkürzungen

| Kürzel | Erläuterung |
| --- | --- |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name |
| KSR | Konfigurations- und Software Repository |
| PU | Produktivumgebung |
| RU | Referenzumgebung |
| SOAP | Simple Object Access Protocol |
| TLS | Transport Layer Security |
| TU | Testumgebung |

## A2 – Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

## A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_KSR_001 Überblick externe Akteure Konfigurationsdienst	8

Abbildung 2: Abb_KSR_011 Überblick Use Cases Konfigurationsdienst	9

Abbildung 3: Abb_KSR_002 Kontextdiagramm Konfigurationsdienst	11

Abbildung 4: Abb_KSR_003 Zerlegung Konfigurationsdienst	12

Abbildung 5: Abb_KSR_012 Verteilungsprozess Update-Paket (PU)	13

Abbildung 6: Abb_KSR_004 Inhalt von Firmware-Update-Paketen	17

Abbildung 7: Abb_KSR_005 Hersteller-Update-Informationen (UpdateInfo.xml)	20

Abbildung 8 Abb_KSR_006 Beispiel UpdateInfo.xml	27

Abbildung 9: Abb_KSR_013 Verteilungsprozess Firmware-Gruppen-Informationen	28

Abbildung 10: Abb_KSR_007 Firmware-Gruppen-Informationen	29

Abbildung 11 Abb_KSR_016 Beispiel aus FirmwareGroupInfo.xml	33

Abbildung 12: Abb_KSR_008 Operation I_KSRS_Download::listUpdates Request	44

Abbildung 13: Abb_KSR_009 Operation I_KSRS_Download::listUpdates Response	46

Abbildung 14 Abb_KSR_017 Beispiel Struktur Update-Paket	61

Abbildung 15: Abb_KSR_010 Beispiel Auftragsabarbeitung (P_KSRS_Operations)	63

Abbildung 16: Abb_KSR_015 Beispielablauf für ein Firmware Update	75

Abbildung 17: Abb_KSR_014 Schema InfrastrukturKonfig.xsd	76

## A4 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_KSR_001 Schnittstellen des Konfigurationsdienstes	15

Tabelle 2: Tab_KSR_002 Schnittstellenabbildung Konfigurationsdienst	16

Tabelle 3: Tab_KSR_003 Schutz der Firmware-Update-Pakete	18

Tabelle 4: Tab_KSR_004 Hersteller-UpdateInformation – Element UpdateID	20

Tabelle 5: Tab_KSR_005 Hersteller-UpdateInformation – Element ProductVendorID	21

Tabelle 6: Tab_KSR_006 Hersteller-UpdateInformation – Element ProductCode	21

Tabelle 7: Tab_KSR_007 Hersteller-UpdateInformation – Element HWVersion	22

Tabelle 8: Tab_KSR_008 Hersteller-UpdateInformation – Element ProductName	22

Tabelle 9: Tab_KSR_009 Hersteller-UpdateInformation – Element CreationDate	22

Tabelle 10: Tab_KSR_012 Hersteller-UpdateInformation – Element DeploymentInformation.StartDate	22

Tabelle 11: Tab_KSR_013 Hersteller-UpdateInformation – Element DeploymentInformation.Deadline	23

Tabelle 12: Tab_KSR_014 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.FWVersion	23

Tabelle 13: Tab_KSR_040 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.FWPriority	23

Tabelle 14: Tab_KSR_015 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Firmwarefiles.Filename	24

Tabelle 15: Tab_KSR_041 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Firmwarefiles.FileSize	24

Tabelle 16: Tab_KSR_016 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Firmwarefiles.Notes	24

Tabelle 17: Tab_KSR_017 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Documentationfiles.Filename	25

Tabelle 18: Tab_KSR_042 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Documentationfiles.FileSize	25

Tabelle 19: Tab_KSR_018 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.Documentationfiles.Notes	25

Tabelle 20: Tab_KSR_019 Hersteller-UpdateInformation – Element Firmware.FirmwareReleaseNotes	25

Tabelle 21: Tab_KSR_020 Hersteller-UpdateInformation – Element UpdateInformationSignature	26

Tabelle 22: Tab_KSR_021 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupID	30

Tabelle 23: Tab_KSR_022 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupVersion	30

Tabelle 24: Tab_KSR_023 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupReleaseNotes	30

Tabelle 25: Tab_KSR_024 Firmware-Gruppen-Information – Element FirmwareGroupSignature	30

Tabelle 26 Tab_KSR_048 Logdatenformat	38

Tabelle 27 Tab_KSR_049 Werte im Feld InfoID zu Action	38

Tabelle 28: Tab_KSR_046 Statistikdatenformat	40

Tabelle 29: Tab_KSR_025 Konfigurationsdienst	42

Tabelle 30: Tab_KSR_026 Operation I_KSRS_Download::listUpdates	43

Tabelle 31: Tab_KSR_027 I_KSRS_Download::listUpdates Request	44

Tabelle 32: Tab_KSR_028 Hersteller-Update-Informationen – Element ProductVendorID	44

Tabelle 33: Tab_KSR_029 Hersteller-Update-Informationen – Element ProductCode	44

Tabelle 34: Tab_KSR_030 Hersteller-Update-Informationen – Element HWVersion	44

Tabelle 35: Tab_KSR_031 Hersteller-Update-Informationen – Element FWVersion	45

Tabelle 36: Tab_KSR_032 I_KSRS_Download::listUpdates – Response	46

Tabelle 37: Tab_KSR_033 I_KSRS_Download::listUpdates – Element FirmwareGroupReleaseNotes	46

Tabelle 38: Tab_KSR_034 I_KSRS_Download::listUpdates – Element UpdateInformation	47

Tabelle 39 Tab_KSR_047 I_KSRS_Download::listUpdates Fehlercodes	47

Tabelle 40: Tab_KSR_035 Operation I_KSRS_Download::getUpdates	48

Tabelle 41: Tab_KSR_044 Operation I_KSRS_Download::get_Ext_Net_Config	50

Tabelle 42: Tab_KSR_043 TUC_KSR_001 „Get File“	51

Tabelle 43: Tab_KSR_036 File Transfer HTTP Request – Element host	52

Tabelle 44: Tab_KSR_037 File Transfer HTTP Request – Element path	52

Tabelle 45 Tab_KSR_011 Gruppen und Berechtigungen	54

Tabelle 46 Tab_KSR_038 Beispiel Gruppenzuordnung	55

Tabelle 47: Tab_KSR_039 P_KSRS_Upload Schema	56

Tabelle 48: Tab_KSR_010 Struktur Update-Paket	59

Tabelle 49: Tab_KSR_050 Status Definition	64

Tabelle 50: Tab_KSR_045 Attribute des Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen	76

## A5 – Referenzierte Dokumente

### A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

| [Quelle] | Herausgeber: Titel |
| --- | --- |
| [gemGlossar] | gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur |
| [gemKPT_Arch_TIP] | gematik: Konzept Architektur der TI-Plattform |
| [gemKPT_Betr] | gematik: Betriebskonzept |
| [gemSpec_Kon] | gematik: Konnektorspezifikation |
| [gemSpec_KT] | gematik: Spezifikation eHealth-Kartenterminal |
| [gemSpec_Net] | gematik: Spezifikation Netzwerk |
| [gemSpec_OM] | gematik: Spezifikation Operations und Maintenance |
| [gemProdT_KSR] | gematik: Produkttypsteckbrief Konfigurationsdienst |
| [gemSpec_Krypt] | gematik. Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec_Perf] | gematik: Performance und Mengengerüst TI-Plattform |
| [gemSpec_StAmpel] | gematik: Spezifikation Störungsampel |
| [gemSpec_SiBetrUmg] | gematik: Spezifikation der Sicherheitsanforderungen an die Betriebsumgebung für zentrale Produkte der TI |

### A5.2 – Weitere Dokumente

| [Quelle] | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| [RFC1738] | Uniform Resource Locators (URL) |
| [RFC2119] | RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://tools.ietf.org/html/rfc2109 |
| [RFC2616] | Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 |
| [ZIP-APP] | http://www.pkware.com/documents/casestudies/APPNOTE.TXT |
| [XMLDSig] | XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) W3C Recommendation 10 June 2008 http://www.w3.org/TR/2008/PER-xmldsig-core-20080326/ |
| [ETSI-CAdES] | ETSI TS 101 733 V1.7.4 (2008-07), Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS AdvancedElectronic Signatures (CAdES) |
| [ETSI-XAdES] | ETSI TS 101 903 V1.4.2 (2010-12), Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) |

# Anhang B – Nutzungsbeispiel I_KSRS_Download

Im Folgenden wird ein Beispiel für die Aktualisierung einer dezentralen Komponente beschrieben.

Das Update-Paket besteht im Beispiel aus

Hersteller UpdateInformation ‚AdminInfo.xml’,

Firmwarefile ‚Firmware.fw’ und

PDF Dokumentation ‚Documentation.PDF’.

Der Administrator / Konnektor befragt zuerst den Konfigurationsdienst nach verfügbaren Updates (Operation listUpdates). Der Konfigurationsdienst gibt eine Liste von verfügbaren Update-Paketen inklusive Release Notes für den angefragten Client zurück. Falls weitere Informationen benötigt werden, können die Dokumentation der Update-Pakete vom Konfigurationsdienst geladen werden.

Der Administrator wählt aus der Liste ein Update-Paket aus und startet das Update (Operation do_Update) für ein ausgewähltes Firmwarefile.

Abbildung 16: Abb_KSR_015 Beispielablauf für ein Firmware Update

Wahlweise kann sich der Administrator vor dem Download der Firmware die Dokumentation ansehen. Der Administrator kann dann den Download der Firmware ausführen oder den Ablauf ohne Firmware-Download beenden.

# Anhang C – Konfigurationsdatenfile zur Anbindung von Bestandsnetzen

Abbildung 17: Abb_KSR_014 Schema InfrastrukturKonfig.xsd

Tabelle 50: Tab_KSR_045 Attribute des Konfigurationsdatenfiles zur Anbindung von Bestandsnetzen

| Datenelement | Typ | Beschreibung | Wertebereich |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | string | Version des Konfigurationsdatenfiles | entsprechend gemSpec_OM# GS-A_3695 |
| InventoryNetworks | complex type | Netzwerkinformation zu einem oder mehreren Bestandsnetzen |  |
| InventoryNetwork | complex type | Netzwerkinformation für ein Bestandsnetz |  |
| ID | string | Identifier des Bestandsnetzes |  |
| Name | string | Name des Bestandsnetzes |  |
| Networks | complex type | Netzwerkinformation zu einem oder mehreren Netzwerken |  |
| Network | complex type | Netzwerkwerkinformation zu einem Netzwerk |  |
| NetworkAddress | string | Netzwerkadresse | Darstellung entsprechend RFC791 |
| NetworkPrefix | string | Netzwerkpräfix | Entsprechend RFC 4632 (1-32) |
| DNS | complex type | DNS-Information zu einer |  |
| Domain | complex type | Domaininformation zu einer Domain |  |
| DomainName | string | Domain Name | Darstellung entsprechend RFC1035 |
| Servers | complex type | Liste von einem oder mehreren DNS-Servern |  |
| Server | string | Host-Adresse für einen DNS-Server | Darstellung entsprechend RFC791 |
| History | complex type | Informationen zum Gültigkeitsdatum und Änderungsdatum |  |
| ValidFromDate | string | Gültig ab | YYYY-MM-DD |
| ValidTilDate | string | Gültig bis | YYYY-MM-DD |
| LastChangeDate | string | Änderungsdatum | YYYY-MM-DD |