Einführung der Gesundheitskarte

Spezifikation
KTR-AdV

| Version: | 1.1.0 |
| --- | --- |
| Revision: | \main\rel_ors2\325 |
| Stand: | 18.12.2017 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | gemSpec_KTR-AdV |

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Die Einarbeitungen gemäß der Änderungsliste P15.1 sind grün markiert.

Dokumentenhistorie

| Version | Stand | Kap./ Seite | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 02.08.17 |  | Überarbeitung Online-Produktivbetrieb (Stufe 2.1) | gematik |
| 1.1.0 | 18.12.17 |  | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

1	Einordnung des Dokumentes	9

1.1	Zielsetzung	9

1.2	Zielgruppe	9

1.3	Geltungsbereich	9

1.4	Abgrenzungen	9

1.5	Methodik	10

2	Systemüberblick	11

2.1	Einordnung des Produkttyps in die Telematikinfrastruktur	11

2.2	Leistungen der TI-Plattform	12

3	Systemkontext	14

3.1	Akteure und Rollen	14

3.2	Nachbarsysteme	16

3.3	Ablaufumgebung	17

4	Zerlegung des Produkttyps	20

5	Übergreifende Festlegungen	23

5.1	Datenschutz und Sicherheit	23

5.1.1	Verarbeitung personenbezogener Daten	23

5.1.2	Absicherung der AdV-Komponenten	24

5.2	Logging	28

5.3	Nicht-funktionale Anforderungen	31

6	Funktionsmerkmale	33

6.1	Implementation der AdV Anwendungsfälle	33

6.1.1	AdV-Sitzung des Versicherten	35

6.1.1.1	eGK-Sitzung initialisieren	35

6.1.1.2	eGK-Sitzung beenden	39

6.1.2	Übergreifende Vorbedingungen	40

6.1.3	Hinweistext zu Fachanwendung	42

6.1.4	Generische Anwendungsfälle	43

6.1.4.1	Anwendung auf eGK deaktivieren	44

6.1.4.2	Anwendung auf eGK reaktivieren	46

6.1.4.3	PIN-Verwaltung	49

6.1.4.3.1	PIN ändern	49

6.1.4.3.2	PIN auf eGK entsperren	51

6.1.4.3.3	PIN für Fachanwendung einschalten	53

6.1.4.3.4	PIN für Fachanwendung ausschalten	56

6.1.5	Verwaltung der eGK	58

6.1.5.1	VSD von eGK anzeigen	58

6.1.5.2	Zugriffsprotokoll anzeigen	60

6.1.5.3	Versicherten-PIN ändern	63

6.1.5.4	Versicherten-PIN entsperren	63

6.1.5.5	Datenübertragung bei Kartentausch	65

6.1.6	Verwaltung der NFD	70

6.1.6.1	NFD auf eGK verbergen	70

6.1.6.2	Verborgenen NFD auf eGK sichtbar machen	71

6.1.6.3	PIN für NFD einschalten	72

6.1.6.4	PIN für NFD ausschalten	72

6.1.7	Verwaltung des DPE	73

6.1.7.1	Persönliche Erklärung (DPE) von eGK anzeigen	73

6.1.7.2	Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK ändern	75

6.1.7.3	Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK löschen	78

6.1.7.4	PIN für DPE einschalten	80

6.1.7.5	PIN für DPE ausschalten	80

6.1.7.6	Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK verbergen	81

6.1.7.7	Verborgene DPE auf eGK sichtbar machen	81

6.1.8	Verwaltung eMP/AMTS	82

6.1.8.1	AMTS-Vertreter-PIN ändern	82

6.1.8.2	AMTS-Vertreter-PIN entsperren	83

6.1.8.3	eMP/AMTS Datensatz verbergen	84

6.1.8.4	Verborgenen eMP/AMTS Datensatz sichtbar machen	84

6.1.8.5	PIN für AMTS einschalten	85

6.1.8.6	PIN für AMTS ausschalten	86

6.1.9	Fachanwendungsunabhängige Anwendungsfälle	86

6.1.9.1	Mit eGK verschlüsseln	86

6.1.9.2	Mit eGK entschlüsseln	88

6.1.9.3	Authentisierungsrequest mit eGK signieren	90

6.1.9.4	Zertifikat von eGK lesen	92

6.1.10	Anwendungsfälle außerhalb von eGK Sitzungen	94

6.1.10.1	VSD aktualisieren ohne PIN-Eingabe	94

6.2	Realisierung der Leistungen der TI-Plattform	97

6.2.1	Transportschnittstelle für Kartenkommandos	97

6.2.1.1	Kartenterminals der Sicherheitsklasse 1	98

6.2.1.2	Kartenterminals der Sicherheitsklasse 2	99

6.2.1.3	Kartenterminals der Sicherheitsklasse 3	100

6.2.2	Schnittstelle für PIN-Operationen und Anbindung der Karten der TI	101

6.2.3	Schnittstelle zur Freischaltung der eGK	102

6.2.4	Schnittstelle zu Diensten der zentralen TI-Plattform	103

6.3	Schnittstelle zwischen App und AdV-Server	106

6.4	Identitäten der KTR-AdV	106

7	Informationsmodell	109

8	Verteilungssicht	110

9	Anhang A – Verzeichnisse	111

9.1	A1 – Abkürzungen	111

9.2	A2 – Glossar	112

9.3	A3 – Abbildungsverzeichnis	112

9.4	A4 – Tabellenverzeichnis	113

9.5	A5 – Referenzierte Dokumente	116

9.5.1	A5.1 – Dokumente der gematik	116

9.5.2	A5.2 – Weitere Dokumente	117

9.6	A6 – Hinweistexte der Fachanwendungen	117

10	Anhang B – Leistungen der dezentralen TI-Plattform	121

10.1	B1 – Systemprozesse für den Zugriff auf Smartcards der TI	123

10.1.1	B1.1 Die Realisierungsumgebung des CardProxy	123

11	B1.1.1 ENV_TUC_CARD_SECRET_INPUT – Realisierung Eingabe PIN-Geheimnis	124

12	B1.1.2 ENV_TUC_CARD_TO_CARD – Realisierung Card-2-Card	125

13	B1.1.3 ENV_TUC_CARD_APDU_TRANSPORT – Realisierung APDU-Transport	126

13.1.1	B1.2 Konfiguration und Statusinformationen	126

14	B1.2.1 Konfiguration des CardProxy	127

15	B.1.2.2 Initialisierung CardProxy für eGK	128

16	B1.2.3 Initialisierung CardProxy für SM-B	129

17	B1.2.4 PL_TUC_CARD_INFORMATION – Gesammelte Statusinformationen zu einer Karte	130

18	B1.2.5 PL_TUC_EGK_STATUS – Gültigkeit der eGK prüfen	135

19	B1.2.5 PL_TUC_CARD_RESET – Rücksetzen einer Karte	137

19.1.1	B1.3 – Zugriff auf Smartcards der TI	137

20	B1.3.1 PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN – PIN Ändern	138

21	B1.3.2 PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN – PIN-Schutz einschalten	139

22	B1.3.3 PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN – PIN-Schutz abschalten	140

23	B1.3.4 PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN – PIN mit PUK entsperren	141

24	B1.3.5 PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN – Benutzer verifizieren	143

25	B1.3.6 PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION – Anwendung aktivieren	144

26	B1.3.7 PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION – Anwendung deaktivieren	145

27	B1.3.8 PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE – Auslesen einer Zufallszahl	146

28	B1.3.9 PL_TUC_CARD_READ_FILE – Lesen von Daten aus einer SmartCard	147

29	B1.3.10 PL_TUC_CARD_WRITE_FILE – Schreiben von Daten auf eine SmartCard	149

30	B1.3.11 PL_TUC_CARD_UPDATE_FILE – Aktualisieren von Daten in einer transparenten Datei einer SmartCard	150

31	B1.3.12 PL_TUC_CARD_DELETE_FILE – Löschen von Daten auf einer SmartCard	152

32	B1.3.13 PL_TUC_CARD_ERASE_FILE – Rücksetzen des Inhalts einer transparenten Datei	153

33	B1.3.14 PL_TUC_CARD_READ_RECORD – Lesen von Daten aus einer strukturierten Datei	155

34	B1.3.15 PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL – Auslesen des Zugriffprotokolls der eGK	157

35	B1.3.16 PL_TUC_CARD_WRITE_RECORD – Schreiben von Daten in eine strukturierte Datei	158

36	B1.3.17 PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD – Anfügen von Daten an eine strukturierte Datei	160

37	B1.3.18 PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL – Zugriff auf der eGK protokollieren	162

38	B1.3.19 PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD – Löschen von Daten in einer strukturierten Datei	164

39	B1.3.20 PL_TUC_CARD_ERASE_RECORD – Rücksetzen eines Datensatzes in einer strukturierten Datei	166

39.1.1	B1.4 – Transparenter Zugriff auf eine SmartCard	167

40	B1.4.1 PL_TUC_CARD_TC_OPEN	168

41	B1.4.2 PL_TUC_CARD_TC_SEND	169

42	B1.4.3 PL_TUC_CARD_TC_CLOSE	170

42.1	B2 – Kommunikation und Vernetzung	170

42.1.1	B2.1 PL_TUC_TLS_SECURE_CHANNEL – Kartenbasierte TLS-Verbindung	170

42.1.2	B2.2 PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION	173

42.1.3	B2.3 PL_TUC_NET_SYNC_TIME	173

42.2	B3 – Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität	173

42.2.1	B3.1 PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES – mit Karten-Identität signieren	173

42.2.2	B3.2 PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER – Hybrid verschlüsseln	174

42.2.3	B3.3 PL_TUC_HYBRID_DECIPHER – Hybrid entschlüsseln	176

42.2.4	B3.4 PL_TUC_SIGN_DOCUMENT_nonQES – Dokument signieren	178

42.3	B4 – Leistungen der PKI	178

42.3.1	B4.1 PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE – Prüfung eines Zertifikats der TI	178

# Einordnung des Dokumentes

## Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen zu Herstellung, Test und Betrieb des Produkttyps KTR-AdV.

## Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter einer KTR-AdV sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen der TI, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

## Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungs- oder Abnahmeverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Abgrenzungen

Spezifiziert werden in dem Dokument die von dem Produkttyp bereitgestellten (angebotenen) Schnittstellen. Benutzte Schnittstellen werden hingegen in der Spezifikation desjenigen Produkttypen beschrieben, der diese Schnittstelle bereitstellt. Auf die entsprechenden Dokumente wird referenziert (siehe auch Anhang A5).

Die vollständige Anforderungslage für den Produkttyp ergibt sich aus weiteren Konzept- und Spezifikationsdokumenten, diese sind in dem Produkttypsteckbrief des Produkttyps KTR-AdV verzeichnet.

## Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

AdV-A_0000 <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

# Systemüberblick

## Einordnung des Produkttyps in die Telematikinfrastruktur

Für die eigenständige Verwaltung der Anwendungen des Versicherten auf der elektronischen Gesundheitskarte steht dem Versicherten in einer Umgebung im Auftrag der Kostenträger und @home die KTR-AdV zur Verfügung.

Mit dieser wird der Versicherte in die Lage versetzt, eigenständig seine persönlichen Daten auf der eGK einzusehen, seine freiwilligen Anwendungen zu verwalten, sowie administrative Anwendungsfälle der PIN-Verwaltung auszuführen. Die folgende Abbildung zeigt die Einordnung des Produkttyps in die Telematikinfrastruktur.

Abbildung 1: ABB_ADV_300 – Überblick AdV in einer Umgebung im Auftrag der Kostenträger

Die KTR-AdV gliedert sich in die beiden blau dargestellten Komponenten App und Server sowie eine Komponente zur sicheren Speicherung der Kostenträgeridentitäten und des dazugehörigen kryptografischen Schlüsselmaterials (z.B. in einem HSM). Auf einem Gerät für die Benutzung durch den Versicherten wird die AdV-App zur Anbindung der eGK bereitgestellt. Diese AdV-App baut über eine produkttyp-interne Schnittstelle eine Verbindung zum zugehörigen AdV-Server auf, der im Auftrag einer Krankenkasse in einem Rechenzentrum betrieben wird.

Zur Freischaltung der eGK des Versicherten für die Umgebung der Kostenträger wird ein CV-Zertifikat des Kostenträgers mit einem Profil „KTR-AdV“ mit entsprechendem Schlüsselmaterial verwendet, das über ein Card-to-Card-Verfahren den Zugriff für die Anwendungsfälle auf der eGK gewährt.

AdV-A_2532 Freischaltung der eGK

Die KTR-AdV MUSS für die Freischaltung der eGK ein CV-Zertifikat mit dem Profil „KTR-AdV“ verwenden.

Daraus folgt, dass kein anderes Zugriffsprofil keine anderen Identitäten für die Freischaltung der eGK verwendet werden darf dürfen.

## Leistungen der TI-Plattform

Im Gegensatz zur AdV-Lösung in einer Umgebung der Leistungserbringer stehen dem Dem Produkttyp KTR-AdV stehen keine dedizierten, benachbarten Produkttypen zur Realisierung der Leistung der TI-Plattform (z.B. Konnektor) zur Verfügung. Die KTR-AdV muss die Verfahren und Systemprozesse der TI-Plattform, wie den Zugriff auf Smartcards und Zugriffe auf zentrale Dienste, implementieren.

Über die logische Komponente TIP-Consumer-Adapter stehen die Schnittstellen und Dienste der zentralen TI-Plattform zur Verfügung. Die Anbindung der eGK des Versicherten an die AdV-App und die kryptografische Verwendung der Identitäten der Kostenträger im AdV-Server erfolgen über eine logische Zugriffsschicht zur Kapselung plattformspezifischer Aspekte in Systemprozessen der TI-Plattform (vgl. Abbildung ABB_ADV_304).

Zur Anbindung der eGK an die AdV-App soll auf Geräten des Versicherten ein einfaches USB-Kartenterminal angenommen werden, das seinerseits nicht notwendigerweise über Sicherheitsmerkmale verfügt. Wird die AdV-App in einem KTR-AdV-Terminal betrieben, dann erfolgt die Anbindung der eGK über ein Kartenterminal mit Sicherheitsmerkmalen (Display und PIN-Pad).

Zur Bildung eines Vertrauensraumes steht der KTR-AdV die PKI der TI zur Verfügung. Sie setzt die Mechanismen der PKI zum Aufspannen eines Vertrauensraums um. Die zertifikatsbasierte Authentisierung in Verbindung mit den kryptografischen Verfahren der TI dient der Sicherstellung des Datenschutzes, der Integrität und der Vertraulichkeit der Daten des Versicherten.

In der AdV in einer Leistungserbringerumgebung stellt der Konnektor den Fachmodulen der Fachanwendungen Schnittstellen und Dienste der TI-Plattform bereit, welche diese zur Abbildung fachlicher Anwendungsfälle nutzen. Der Konnektor kapselt zusätzlich den Zugriff auf Smartcards und steuert die Kommunikation mit den entsprechenden Kartenterminals. Im Gegensatz dazu wird die Fachlogik der Fachanwendungen in der KTR-AdV mit der für die Umsetzung notwendigen Logik der dezentralen TI-Plattform in einem einzigen Produkttyp realisiert. Die Umsetzung der Fachlogik der Fachanwendungen kann sich auf AdV-App und AdV-Server verteilen.

Die von den Fachanwendungen benötigte Logik der dezentralen TI-Plattform wird in Form von Systemprozessen beschrieben. Diese stellen eine Leistungsbeschreibung dar, ohne Vorgaben an konkrete Realisierungsdetails zu machen. Sie setzen sich aus Logik-Bausteinen der verschiedenen Domänen der TI-Plattform (Karten, PKI, Kryptografie, etc.) zusammen und beschreiben fachliche Zusammenhänge. Die Fachmodule der Fachanwendungen setzen ihre fachanwendungsspezifischen Operationen in der KTR-AdV um, in dem sie auf die entsprechenden Systemprozesse verweisen. Die folgende Abbildung ABB_ADV_304 zeigt diesen Zusammenhang, ohne eine Vorgabe an die Modularisierung einer KTR-AdV-Software zu machen.

Abbildung 2: ABB_ADV_304 – Zusammenhang Systemprozesse und Fachanwendung

In Abhängigkeit von der Ablaufumgebung, z.B. dem verwendeten Kartenterminal, sind für das Funktionieren der Systemprozesse zusätzliche Umgebungsparameter oder umgebungsspezifische Operationen erforderlich. Diese werden als Eingabe- bzw. Ausgabeschnittstellen in den Systemprozessen aufgerufen und führen zu einem Tayloring (Zuschnitt) der Leistung der TI-Plattform auf eine an die Umgebung der Kostenträger angepasste „AdV-Plattform.“ Die KTR-AdV muss diese Schnittstellen als Umgebung zur Realisierung der Leistungen der TI-Plattform implementieren (Realisierungsumgebung).

Die Spezifikation der Systemprozesse findet sich in diesem Dokument in Anhang B. Es werden Anforderungen an die zu erbringende Leistung gestellt, ohne Vorgaben zu den zu verwendenden Technologien zu machen. Die Ausgestaltung und Modularisierung zwischen logischer Plattformebene, Kapselung von Fachlogik der weiteren Fachanwendungen sowie der gesicherten Schnittstelle zwischen AdV-App und AdV-Server obliegt dem Hersteller einer Lösung der KTR-AdV.

# Systemkontext

## Akteure und Rollen

Im Systemkontext der KTR-AdV interagieren verschiedene Akteure (aktive Komponenten) in unterschiedlichen Rollen mit der KTR-AdV. Die folgenden Akteure interagieren mit der KTR-AdV:

- Nutzer
Ein Nutzer ist eine natürliche Person, die Anwendungsfälle in der KTR-AdV startet

- Ausführungsumgebung 
wird durch ein Gerät mit einem Betriebssystem gebildet, das die Teilkomponente AdV-App auf Seiten des Versicherten ausführt

- Kartenterminals
ist eine technische Komponente zur Anbindung der eGK des Versicherten, um mit dieser die KTR-Anwendungsfälle auszuführen

- Smartcards
Smartcards der TI sind Teil der dezentralen TI-Plattform und sind an die KTR-AdV zur Unterstützung der KTR-AdV-Anwendungsfälle angeschlossen

- Zentrale TI-Plattform
Die Dienste der zentralen TI-Plattform unterstützen die KTR-AdV in der Ausführung der KTR-AdV-Anwendungsfälle.

- Fachdienste
sind technische Komponenten, die im Rahmen fachanwendungsspezifischer Anwendungsfälle des Versicherten aufgerufen werden

Die folgende Tabelle TAB_ADV_300 listet diejenigen Akteure auf, die in verschiedenen Rollen mit der KTR-AdV interagieren.

Tabelle 1: TAB_ADV_300 – Akteure und ihre Rollen

| Akteur | Rolle | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Nutzer | Versicherter | Primärer Anwender, Nutzung von fachlichen Anwendungsfällen für Zugriff auf Daten der eGK Hinweis: Der Vertreter des Versicherten für AMTS ist kein Akteur in AdV. Ihm werden keine Anwendungsfälle bereitgestellt. |
|  | Rollen für Administration und Betrieb Administrator | Sekundärer Anwender, führt Administrations- und Betriebsaufgaben für die KTR-AdV durch, wie z. B. - Installation des Systems und von Updates, - Konfiguration des Systems, - Administration von Nutzern (jedoch nicht von Versicherten), - täglicher Betrieb, - Herstellen und Wahren der Betriebsbereitschaft (z. B. Freischaltung der SM-B(s)). Nutzung von technischen Anwendungsfällen zum Herstellen und Wahren der Betriebsbereitschaft Die Ausführung dieser Anwendungsfälle muss mit gesonderten Zugriffsrechten erfolgen. |
| Ausführungsumgebung | KTR-AdV-Terminal | Interaktives Gerät für Zugang zu mittels eGK gespeicherten Daten des Versicherten durch den Versicherten zur Wahrnehmung der Rechte auf informationelle Selbstbestimmung |
|  | Gerät des Versicherten | Gerät des Versicherten, dass u.a. für Zugang zu mittels der eGK gespeicherten Daten zur Wahrnehmung der Rechte auf informationelle Selbstbestimmung ermöglicht |
| Anbieter | Organisatorische Rolle, kein Akteur in der Ausführung von Anwendungsfällen | Ein Hersteller bzw. Herausgeber eines Produkts des Produkttyps KTR-AdV (und ggfs. KTR-AdV-Terminals) |
| Betreiber |  | Der Betreiber eines konkreten Produkts, in dessen Betriebsumgebung die Teilkomponente KTR-AdV-Server (und ggfs. KTR-AdV-Terminals) betrieben werden |

Der Nutzer kann in verschiedenen Rollen aktiv werden. Als Versicherter nimmt der Nutzer seine Datenschutzrechte auf informationelle Selbstbestimmung wahr, indem er fachliche Anwendungsfälle zum Anzeigen und ggfs. Bearbeiten der mittels seiner eGK gespeicherten Daten startet. Der Administrator ist derjenige Nutzer, der die technische Betriebsbereitschaft der KTR-AdV herstellt, d.h. das System für die Inbetriebnahme konfiguriert und während des Betriebs die Betriebsbereitschaft sicherstellt. Die Nutzer mit den Rollen Administration und Betrieb stellen die technische Betriebsbereitschaft der KTR-AdV her, d. h. sie konfigurieren das System für die Inbetriebnahme und stellen während des Betriebs die Betriebsbereitschaft sicher.

AdV-A_2571 Rollen- und Berechtigungskonzept der KTR-AdV

Der Anbieter einer KTR-AdV MUSS – als Teil des Sicherheitskonzepts – ein Rollen- und Berechtigungskonzept erstellen, welches die Administrations- und Betriebsaufgaben der KTR-AdV abdeckt.

AdV-A_2533 Kartenbezogene Benutzerrollen der KTR-AdV

Die KTR-AdV MUSS für die Benutzerverifikation für den Zugriff auf eine Karte der TI ein entsprechendes PIN-Objekt der passenden Rolle der folgenden Benutzer verwenden:

- Versicherter, für den Zugriff auf Objekte einer eGK

- Berechtigte Nutzer für Administrations- und Betriebsaufgaben Administrator, für den Zugriff auf privates Schlüsselmaterial der SM-B-Identitäten

Andere, nicht zu diesen Rollen passende PIN-Objekte, DÜRFEN NICHT verwendet werden.

Gemäß den Festlegungen in [gemSpec_eGK_ObjSys#5.3.10] darf die MRPIN.home nur außerhalb der TI verwendet werden. Im Produkttyp KTR-AdV als Teil der TI findet sie somit keine Verwendung.

Für die Benutzerverifikation der Rolle des Versicherten wird die PIN.CH verwendet.

Die Ausführungsumgebung kann zwei verschiedene Ausprägungen haben und bezieht sich auf die Ausführung der Teilkomponente AdV-App. Als KTR-AdV-Terminal wird sie von einem Betreiber verantwortet und muss eine bestimmte Sicherheitsleistung erbringen, um die mittels der eGK gespeicherten Daten des Versicherten zu schützen. Das KTR-AdV-Terminal wird als separater Produkttyp der TI spezifiziert. Im Gegensatz dazu ist ein Gerät des Versicherten ein beliebiges Gerät im Zugriff des Versicherten. Hier obliegt es dem Versicherten, die mittels seiner eGK gespeicherten Daten durch geeignete Maßnahmen zu schützen, da die hier spezifizierten Sicherheitsaspekte nur bis in die beim Versicherten ausgeführte Softwarekomponente AdV-App durchgesetzt werden können.

## Nachbarsysteme

Die von der KTR-AdV erreichbaren Produkttypen der TI sind

- SM-B-Identitäten der KTR-AdV,

- eGK (G2 und höher),

- SZZP,

- Dienste der zentralen TI-Plattform und

- Fachdienste.

Die SM-B-Identitäten werden in der KTR-AdV benötigt, um auf der eGK des Versicherten erweiterte Zugriffsrechte freizuschalten und Verbindungen zu Fachdiensten und zu Diensten der zentralen TI-Plattform aufzubauen. Die Dienste der zentralen TI-Plattform und Fachdienste sind beispielsweise an den Anwendungsfällen zur Gültigkeitsprüfung und Aktualisierung der eGK des Versicherten beteiligt. Die Einbeziehung der SM-B-Identitäten der KTR-AdV muss unter Verwendung eines sicheren Speichers des kryptografischen Schlüsselmaterials der verwendeten Identitäten erfolgen.

Die Außenschnittstellen des Produkttyps KTR-AdV sind in der Abbildung ABB_ADV_301 dargestellt und im Folgenden aufgelistet:

- Die Schnittstelle zu einem Kartenterminal, wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben.

- Die Schnittstellen des Consumer Adapters zu den zentralen Diensten der TI, wie in Abschnitt 6.2.4 beschrieben.

- Eine grafische Benutzeroberfläche, deren Aspekte in den jeweiligen Anwendungsfällen in Abschnitt 6.1 beschrieben sind.

Abbildung 3: ABB_ADV_301 – Kontextdiagramm

## Ablaufumgebung

Die Komponenten der KTR-AdV werden in verschiedenen Umgebungen betrieben, die in ABB_ADV_303 dargestellt sind.

Abbildung 4: ABB_ADV_303 – Verteilungsdiagramm

Die Komponente „AdV-Server“ wird in einem Rechenzentrum betrieben:

AdV-A_2403 AdV-Server: Betrieb in Rechenzentrum im Auftrag der Krankenkassen

Der Anbieter einer AdV in einer Umgebung im Auftrag der Kostenträger MUSS den AdV-Server in einem Rechenzentrum im Auftrag der Krankenkassen betreiben.

Der Komponente „AdV-App“ stehen zwei verschiedene Ablaufumgebungen zur Verfügung.

Im nicht-öffentlichen zugänglichen Bereich (@home) wird die AdV-App auf einem Gerät des Versicherten betrieben. An diese Umgebung können keine Sicherheitsanforderungen gestellt werden. Der Schutz des eingesetzten Gerätes liegt in der Verantwortung des Versicherten. Durch geeignete Hinweise und Empfehlungen soll der Versicherte aufgeklärt werden, wie die AdV-App sicher genutzt werden kann und dass auch der Versicherte selbst hierzu beitragen kann. Im Rahmen dieser Informationen sollen insbesondere die Vorteile eines Kartenterminals mit Sicherheitsmerkmalen (bspw. Display, PIN-Pad) beschrieben und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen werden.

AdV-A_2404 AdV-App: Information zum sicheren Betrieb

Der Anbieter einer KTR-AdV MUSS den Versicherten informieren, welche Maßnahmen zum sicheren Betrieb der AdV-App auf dem Gerät eines Versicherten beitragen.

Im öffentlichen zugänglichen Bereich wird die AdV-App in einem KTR-Terminal betrieben.

AdV-A_2405 AdV-App: Betrieb in KTR-Terminal

Der Betreiber einer KTR-AdV MUSS die AdV-App, falls sie innerhalb eines öffentlich zugänglichen Bereichs zur Verfügung gestellt wird, in einem KTR-AdV-Terminal betreiben.

Das KTR-AdV-Terminal ist ein Produkttyp der TI. Anforderungen an den Produkttyp sind in [gemSpec_KTR-AdV-Terminal] spezifiziert.

# Zerlegung des Produkttyps

Der Produkttyp KTR-AdV besteht aus den Teilsystemen AdV-Server und AdV-App.

Im Folgenden wird die Zerlegung des Produkttyps KTR-AdV dargestellt, welche für die Übersicht der funktionalen Leistungsmerkmale in vorliegender Spezifikation nötig ist.

Abbildung 5: ABB_ADV_329 – Komponentendiagramm der KTR-AdV

In Tabelle TAB_ADV_329 werden die Komponenten, ihre Verantwortlichkeit und spezifische Funktionalitäten dargestellt.

Tabelle 2: TAB_ADV_329 – Komponenten, Verantwortung und Funktionalitäten

| Komponente | Verantwortung und Funktionalität | Spezifiziert in |
| --- | --- | --- |
| AdV-App | Diese Komponente stellt die clientseitige Funktionalität zur Verfügung. - Darstellung der Benutzeroberfläche für den Versicherten | Kap. 6 |
| Fachlogik (App) | In dieser Komponente wird die gesamte Fachlogik in Form von fachanwendungsspezifischen Modulen gebündelt. Daten werden - soweit möglich - ausschließlich lokal verarbeitet. | Kap. 6.1 |
| FLA-AdV | Dieses Modul setzt die Anwendungsfälle der Fachanwendung AdV um. Das Modul stellt generische Funktionalitäten bereit, welche durch die Fachanwendungen für ihre Anwendungsfälle genutzt werden können. | Kap. 6.1.4 |
| FLA-AMTS | Dieses Modul setzt die Anwendungsfälle der Fachanwendung AMTS um. Aktuell können alle AMTS-Anwendungsfälle durch generische AdV-Operationen umgesetzt werden. Deshalb enthält dieser Modul derzeit keine fachanwendungsspezifischen Abläufe. | Kap. 6.1.8 |
| FLA-NFDM | Dieses Modul setzt die Anwendungsfälle der Anwendung DPE um. Wenn sich die Anwendungsfälle aufgrund fachanwendungsspezifischer Abläufe nicht durch generische AdV-Operationen umsetzen lassen, dann werden Leistungen von fachanwendungsspezifischen Operationen genutzt. Diese sind in [gemSpec_FLA_NFDM] spezifiziert. | Kap. 6.1.6 Kap. 6.1.7 [gemSpec_FLA_NFDM] |
| FLA-VSDM | Dieses Modul setzt den Anwendungsfall der Fachanwendung VSDM um. Für den Ablauf wird eine fachanwendungsspezifische Operation genutzt, welche in [gemSpec_FM_VSDM] spezifiziert ist. | 6.1.5 [gemSpec_FM_VSDM] |
| Plattformbausteine (App) | In dieser Komponente sind sämtliche Plattformbausteine, die in der App benötigt werden, enthalten. Diese Komponente wird von der Fachlogik angesteuert und stellt Funktionalitäten der TI-Plattform zur Verfügung: - Zugriff auf die eGK | Kap. 6.1.10 |
| ServerProxy | Diese Komponente stellt die Verbindung zum AdV-Server her. - Sichere Verbindung mit dem AdV-Server Diese Verbindung ist eine Innenschnittstelle an die nur Sicherheitsanforderungen im Abschnitt 5.1.2 gestellt werden. | Kap. 5.1.2 |
| AdV-Server | Diese Komponente stellt die Funktionalitäten zur Verfügung, die eine AdV-App benötigt, um mit den Diensten der zentralen TI und Fachdiensten in der TI zu kommunizieren. | Kap. 6 |
| Fachlogik (Server) | In dieser Komponente wird die gesamte Fachlogik in Form von fachanwendungsspezifischen Modulen gebündelt, die im AdV-Server benötigt wird. | Kap. 6.1 |
| FLS-VSDM | Dieses Modul setzt die Fachlogik um, die zwischen dem Modul FLA-VSDM in der AdV-App und den Fachdiensten VSDM in der TI benötigt wird: - Aufbau der Verbindung zum Intermediär VSDM Festlegungen zum Verbindungsaufbau und die entsprechenden Schnittstelle der Fachdienste sind in [gemSpec_SST_VSDM] und [gemSpec_SST_FD_VSDM] spezifiziert. | Kap. 6.1.5 [gemSpec_SST_VSDM] [gemSpec_SST_FD_VSDM] |
| Plattformbausteine (Server) | In dieser Komponente sind sämtliche Plattformbausteine, die der AdV-Server benötigt, enthalten. Diese Komponente wird von der Fachlogik angesteuert und stellt Funktionalitäten der TI-Plattform zur Verfügung: - Einbeziehung der Identitäten der Kostenträger mit kryptografischen Operation auf deren geheimen Schlüsselmaterial in die AdV-Anwendungsfälle - Prüfung von Zertifikaten - Zugriff auf zentrale Dienste / Fachdienste über den Consumer Adapter | Kap. 6.1.10 |
| Consumer Adapter | Diese Komponente wird durch die TI-Plattform spezifiziert. Der Consumer Adapter stellt Leistung der TI-Plattform innerhalb des Produkttyps KTR-AdV bereit. Die Anforderungen an diese Komponente finden sich in übergreifenden Spezifikationen und sind im Produkttypsteckbrief zur KTR-AdV aufgeführt. Folgende Funktionalitäten erfüllt diese Komponente: - Anbindung zu den relevanten zentralen Diensten der TI - Anbindung zu den relevanten Fachdiensten der TI - Prüfung von Zertifikaten der TI - Verwaltung des lokalen Truststores Diese Leistungen können durch Plattformbausteine oder Module mit Fachlogik genutzt werden. | Kap. 6.2.4 |
| AppProxy | Diese Komponente stellt die Verbindung zur AdV-App her. - Sichere Verbindung mit der AdV-App Diese Verbindung ist eine Innenschnittstelle an die nur Sicherheitsanforderungen im Abschnitt 5.1.2 gestellt werden. | Kap. 5.1.2 |

# Übergreifende Festlegungen

## Datenschutz und Sicherheit

In diesem Kapitel werden übergreifende Anforderungen beschrieben, die sich aus den Themenfeldern Datenschutz und Sicherheit ergeben.

### Verarbeitung personenbezogener Daten

Um den Datenschutz des Versicherten zu gewährleisten, werden folgende Anforderungen gestellt:

AdV-A_2407 Keine persistente Speicherung von Daten des Versicherten

Die KTR-AdV DARF personenbezogene Daten von Versicherten, mit Ausnahme der ICCSN der betroffenen eGK bei eGK-bezogenen Fehlern, NICHT persistent speichern.

AdV-A_2409 Löschen der Daten nach Abmeldung

Die KTR-AdV MUSS alle Daten des Versicherten, mit Ausnahme der ICCSN der betroffenen eGK bei eGK-bezogenen Fehlern, aus seinem Speicher löschen, sobald die AdV-Sitzung des Versicherten beendet wird.

AdV-A_2410 Abmeldung des Nutzers nach 5 Minuten Inaktivität

Die AdV-App MUSS den Versicherten nach spätestens fünf Minuten Inaktivität von der AdV-App automatisch abmelden und die Sitzung beenden. Eine Aktivität binnen der maximalen Inaktivitätsdauer MUSS die Ablaufzeit für die Inaktivitätsdauer erneut starten.

AdV-A_2568 Warnung des Nutzers vor Abmeldung nach Inaktivität

Die AdV-App KANN dem Versicherten vor der Abmeldung wegen Inaktivität einen Hinweis einblenden, der es dem Nutzer ermöglicht die Sitzung fortzuführen.

Es kann vor der Abmeldung des Versicherten ein Hinweis eingeblendet werden, der es dem Nutzer ermöglicht die Session fortzuführen.

AdV-A_2534 Ausführung von Anwendungsfällen mit lokalen Mitteln

Die AdV-App DARF NICHT Daten des Versicherten an den AdV-Server übertragen, wenn sich der Anwendungsfall auch mit lokalen Mitteln ausführen lässt. Dies betrifft die KVNR und alle medizinischen Daten nach § 291a Abs.2 und Abs.3 SGB V, eGK-Protokolldaten, die Information über genutzte Fachanwendungen, den DPE, die VSD, die PIN und Zertifikate außer C.CH.AUTN und C.eGK.AUT_CVC.

Hiermit soll erreicht werden, dass die AdV-App nur dann mit dem AdV-Server kommuniziert, wenn dies für den Anwendungsfall unbedingt notwendig ist. Beispiele hierfür sind die Gültigkeitsprüfung beim Sitzungsstart oder die Kommunikation zu den Fachdiensten VSDM für die Onlineprüfung und -aktualisierung der Versichertenstammdaten. Die Änderung einer PIN oder das Anzeigen von Protokolldaten der eGK hingegen lässt sich mit lokalen Mitteln durchführen und darf nicht über den AdV-Server umgesetzt werden.

AdV-A_2411 Keine Protokollierung medizinischer Daten

Die KTR-AdV DARF NICHT medizinische Daten protokollieren.

AdV-A_2412 Keine Protokollierung personenbezogener Daten

Die KTR-AdV DARF NICHT personenbezogene Daten von Versicherten, mit Ausnahme der ICCSN der betroffenen eGK bei kartenbezogenen Fehlern, protokollieren.

### Absicherung der AdV-Komponenten

Um die verarbeiteten Daten zu schützen, werden folgende Anforderungen zur Absicherung der AdV-Komponenten erhoben:

AdV-A_2413 AdV-Server: Keine unberechtigten Zugriffe

Der AdV-Server MUSS unberechtigte Zugriffe auf die dort gespeicherten und verarbeiteten Daten und das zentrale Netz der TI verhindern.

Hierzu zählen bspw. der Zugriff über externe Schnittstellen zum Internet oder der TI, das Ausnutzen von Schwachstellen der installierten Software bzw. des Betriebssystems / der Firmware oder das Einbringen von Schadsoftware. Je nach Ausgestaltung und Funktionsumfang können geeignete Maßnahmen bspw. sein:

Härtung des Betriebssystems (nur notwendige Software / Dienste)

Schließen nicht verwendeter Ports

Einsatz einer Statefull Packetinspection / Firewall

Einsatz von Intrusion Detection/Prevention Systemen

Validierung von eingehenden Anfragen

Einsatz einer Antiviren-Software inklusive regelmäßiger Aktualisierung dieser Software

ggf. logische Trennung von anderen Anwendungen (Virtualisierung).

AdV-A_2546 AdV-App: Sichere Verteilung

Der Anbieter der KTR-AdV MUSS die AdV-App so an die Nutzer verteilen und diese darüber informieren, dass sie in der Lage sind, die Quelle und damit auch die Integrität und Authentizität der AdV-App zu prüfen.

Mit dieser Anforderung soll erreicht werden, dass die AdV-App über den offiziellen Weg des Herstellers bzw. die technologischen Standardmechanismen einer Plattform verteilt wird. Bspw. sollte der Play-Store für die Verteilung einer Android-Variante der AdV-App verwendet werden und für PC-Installationen sollte die Anwendung von der offiziellen Website des Anbieters herunterladbar sein. Nutzer müssen ausreichend informiert werden. Zum Beispiel könnte auf der Website des Anbieters der Name und der Hersteller der AdV-App genannt werden, damit diese im jeweiligen App-Store leicht zu identifizieren ist. Ziel ist es, dem Nutzer der AdV-App Sicherheit zu geben, dass er die richtige AdV-App nutzt.

AdV-A_2414 AdV-App: Bereitstellen von Softwareaktualisierungen

Der Anbieter der AdV-App MUSS zeitnah Softwareaktualisierungen zur Beseitigung von Schwachstellen der AdV-App bereitstellen.

Die Reaktionszeiten auf Schwachstellen sind vom Hersteller für die einzelnen Softwarekomponenten anzugeben und werden im Rahmen der Sicherheitsprüfung bewertet.

AdV-A_2415 AdV-App: Vertrauliche PIN-Eingabe erlauben

Die AdV-App MUSS die vertrauliche PIN-Eingabe des Versicherten erlauben.

Für die Umsetzung sind bspw. folgende Maßnahmen sinnvoll:

Die AdV-App implementiert ein virtuelles PIN-Pad um eine externe Softwaretastatur zu umgehen, falls das Kartenterminal kein PIN-Pad besitzt.

Die PIN wird nicht im Klartext angezeigt.

Die Verbindung zwischen AdV-Server und AdV-App wird mittels TLS gemäß den Vorgaben aus [gemSpec_Krypt] abgesichert.

AdV-A_2416 TLS-Verbindung zwischen AdV-Server und AdV-App

Die AdV-App MUSS mit dem AdV-Server nur über TLS kommunizieren.

Die AdV-App muss dabei in der Lage sein, auch ohne Verwaltung einer aktuellen TSL einen AdV-Server zu authentisieren. Daher benötigt sie einen Truststore, in dem sich bereits vor dem Verbindungsaufbau die TLS-Zertifikate der AdV-Server befinden, mit denen sie sich verbinden kann. Die TLS-Zertifikate müssen den Vorgaben von [gemSpec_Krypt] entsprechen.

AdV-A_2417 AdV-App: lokaler Truststore

Die AdV-App MUSS Zugriff auf einen lokalen integer geschützten Truststore besitzen, der die TLS-Zertifikate der AdV-Server enthält, mit denen die AdV-App sich verbinden kann.

AdV-A_2572 AdV-App: interner Truststore

Die AdV-App SOLL den lokalen Truststore enthalten.

Ein möglicher Grund, die Anforderung AdV-A_2572 nicht umzusetzen, ist die Verwendung einer Plattform für die Ausführung der AdV-App, die einen eigenen Truststore anbietet und dessen Verwendung verlangt.

AdV-A_2418 AdV-App: unzulässige TLS-Verbindungen ablehnen

Die AdV-App MUSS bei jedem Verbindungsaufbau den Server anhand seines TLS-Zertifikats mittels des lokalen Truststores authentifizieren und MUSS die Verbindungen ablehnen, falls die Authentifizierung fehlschlägt.

AdV-A_2573 AdV-App: Initialisierung und Aktualisierung des TLS-Vertrauensankers

Der Anbieter der KTR-AdV MUSS für die AdV-App ein Verfahren zur initialen Auslieferung sowie Aktualisierung des Vertrauensankers für die AdV-Server-TLS-Zertifikate implementieren, das die Integrität und Authentizität des Vertrauensankers wahrt.

Damit die AdV-App stets aktuelle Zertifikate der AdV-Server erhält, ist ein Verfahren notwendig, den lokalen Truststore der AdV-App initial zu befüllen und mit Hilfe des AdV-Servers zu aktualisieren. Dies kann zum Beispiel durch neue Versionen der AdV-App – welche einen aktualisierten Truststore enthalten – realisiert werden. Es sind aber auch andere Verfahren denkbar.

In ABB_ADV_333 wird der TLS-Verbindungsaufbau und die anschließende Authentifizierung dargestellt.

Abbildung 6: ABB_ADV_333 TLS-Verbindungsaufbau

AdV-A_2419 AdV-App sichert den lokalen TrustStore

Die AdV-App MUSS sicherstellen, dass eine Aktualisierung des lokalen Truststores nur unter Wahrung der Authentizität und Integrität der gespeicherten Zertifikate mit Hilfe eines AdV-Servers möglich ist.

AdV-A_2420 AdV-Server: Schnittstelle Internet - Authentifizierung TLS-Client gegen C.CH.AUTN und C2C

Der AdV-Server MUSS nach dem TLS-Verbindungsaufbau an der Schnittstelle zum Internet die AdV-App anhand des Zertifikats C.CH.AUTN der eGK des Versicherten authentifizieren und die eGK durch ein beidseitiges Card2Card freischalten.

AdV-A_2421 AdV-Server: Schnittstelle Internet - Ablehnung unzulässiger Verbindungen

Der AdV-Server MUSS Verbindungen an der Schnittstelle zum Internet ablehnen, wenn keine TLS-Verbindung aufgebaut werden kann oder die nachgelagerte Authentifizierung gemäß ABB_ADV_333 fehlschlägt.

AdV-A_2574 ISM-Meldung direkt an die gematik

Der Betreiber des AdV-Servers MUSS alle Meldungen im Rahmen des Informationssicherheitsmanagements (Schwachstellen, Risiken, Vorfälle) direkt an die gematik tätigen

## Logging

Der AdV-Server und die AdV-App auf dem KTR-AdV-Terminal sollen Protokolldateien schreiben, die eine Analyse technischer Vorgänge erlauben. Diese Protokolldateien sind dafür vorgesehen, aufgetretene Fehler zu identifizieren, die Performance zu analysieren und interne Abläufe zu beobachten. Bei der Erstellung von Einträgen in ein Protokoll bzw. Log sind die Anforderungen aus Kapitel 5.1.1 Verarbeitung personenbezogener Daten umzusetzen.

Ein Logging auf Geräten des Versicherten ist nicht vorgesehen.

AdV-A_2437 AdV-App: Kein Logging auf Geräten des Versicherten

Die AdV-App DARF auf Geräten des Versicherten NICHT Log- bzw. Protokolldaten speichern.Die AdV-App MUSS als Standardkonfiguration das Logging deaktiviert haben und auf dem KTR-Terminal die Aktivierung dieser Option durch einen berechtigten Nutzer ermöglichen.

Es gelten die übergreifenden Anforderungen zum Logging aus [gemSpec_OM].

AdV-A_2422 AdV-Server: Erzeugung von FehlerLog-Einträgen

Der AdV-Server MUSS bei lokal erkannten Fehlern und Remote-Fehlern ein Fehlerprotokoll schreiben, welches dem berechtigten Nutzer für Administrations- und Betriebsaufgaben autorisierten Administrator Rückschlüsse auf die aufgetretenen Fehler ermöglicht.

AdV-A_2423 AdV-App: Erzeugung von FehlerLog-Einträgen

Die AdV-App MUSS, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, bei lokal erkannten Fehlern und Remote-Fehlern ein Fehlerprotokoll schreiben, welches dem berechtigten Nutzer für Administrations- und Betriebsaufgaben autorisierten Administrator Rückschlüsse auf die aufgetretenen Fehler ermöglicht.

AdV-A_2424 Speichern der ICCSN zur Fehleranalyse

Die KTR-AdV MUSS die ICCSN der eGK im Protokoll speichern, wenn ein eGK-bezogener Fehler aufgetreten ist.

AdV-A_2426 Löschen der ICCSN aus Fehlerprotokoll

Die KTR-AdV MUSS jede ICCSN nach maximal 180 Tagen aus dem Fehlerprotokoll löschen.

AdV-A_2428 AdV-Server: Ablaufprotokoll

Der AdV-Server MUSS ein Ablaufprotokoll schreiben, das geeignet ist, die ausgeführten Abläufe nachzuvollziehen. Das Ablaufprotokoll erfasst für jeden ausgeführten Vorgang: Vorgangsbezeichner, Datum mit Uhrzeit von Beginn und Ende, vollständiger Name des Vorgangs, Beschreibung des Vorgangs inkl. des Ergebnisses: Erfolg oder Fehlermeldung (Returnwert/Fehlercode).

AdV-A_2429 AdV-App: Ablaufprotokoll

Die AdV-App MUSS, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, ein Ablaufprotokoll schreiben, das geeignet ist, die ausgeführten Abläufe nachzuvollziehen. Das Ablaufprotokoll erfasst für jeden ausgeführten Vorgang: Vorgangsbezeichner, Datum mit Uhrzeit von Beginn und Ende, vollständiger Name des Vorgangs, Beschreibung des Vorgangs inkl. des Ergebnisses: Erfolg oder Fehlermeldung (Returnwert/Fehlercode).

AdV-A_2430 AdV-Server: PerformanceLog

Der AdV-Server SOLL ein Performanceprotokoll schreiben, welches geeignet ist, die Ausführungszeit von Operationen auf dem AdV-Server zu überprüfen.

AdV-A_2431 AdV-App: PerformanceLog

Die AdV-App SOLL, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, ein Performanceprotokoll schreiben, welches geeignet ist, die Ausführungszeit der Operationen der AdV-App zu überprüfen.

AdV-A_2432 AdV-Server: DebugLog

Der AdV-Server KANN im Testbetrieb unter Verwendung des Severity Codes "Debug" ein DebugLog schreiben, welches eine erweiterte Protokollierung für Testzwecke ermöglicht.

AdV-A_2433 AdV-App: DebugLog

Die AdV-App KANN, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, im Testbetrieb unter Verwendung des Severity Codes "Debug" ein DebugLog schreiben, welches eine erweiterte Protokollierung für Testzwecke ermöglicht.

AdV-A_2434 AdV-Server: SecurityLog

Der AdV-Server KANN ein SecurityLog zur Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse implementieren.

AdV-A_2435 AdV-App: SecurityLog

Die AdV-App KANN, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, ein SecurityLog zur Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse implementieren.

AdV-A_2436 Verfügbarkeit interner Logdaten

Der Betreiber der KTR-AdV MUSS im Rahmen von Testmaßnahmen dem Testbetriebsverantwortlichen auf Anforderung die Log-Dateien übermitteln.

Die Rolle des Testbetriebsverantwortlichen ist im Testkonzept [gemKPT_Test] beschrieben.

AdV-A_2438 AdV-Server: Erweiterte Loglevel zur Bezeichnung der Granularität des FehlerLog

Der AdV-Server SOLL die Fehleranalyse durch eine mit Logleveln konfigurierbare Speicherung der aufgetretenen Fehlerfälle unterstützen.

AdV-A_2439 AdV-App: Erweiterte Loglevel zur Bezeichnung der Granularität des FehlerLog

Die AdV-App auf dem KTR-AdV-Terminal SOLL die Fehleranalyse durch eine mit Logleveln konfigurierbare Speicherung der aufgetretenen Fehlerfälle unterstützen.

AdV-A_2440 AdV-Server: Art der Protokollierung

Der AdV-Server MUSS Protokolleinträge so anlegen, dass eine Analyse der Einträge unterstützt wird:

- Protokolleinträge zum selben Vorgang (der ausgelöst werden kann z.B. durch eine Außenoperation, eine Administrations- oder Betriebs- Administrator-Interaktion, ein Ereignis, …) MÜSSEN entlang der Aufrufkette über Protokollgrenzen hinweg dem Vorgang zugeordnet werden können (gleiche Vorgangsbezeichner).

- Die Protokolleinträge MÜSSEN eine patternbasierte Filterung unterstützen. Protokollwert/-texte sowie Attribute MÜSSEN in ihren Namensstrukturen hierauf abgestimmt sein.

AdV-A_2441 AdV-App: Art der Protokollierung

Die AdV-App MUSS, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, Protokolleinträge so anlegen, dass eine Analyse der Einträge unterstützt wird:

- Protokolleinträge zum selben Vorgang (der ausgelöst werden kann z.B. durch eine Außenoperation, eine Administrations- oder Betriebs- Administrator-Interaktion, ein Ereignis, …) MÜSSEN entlang der Aufrufkette über Protokollgrenzen hinweg dem Vorgang zugeordnet werden können (gleiche Vorgangsbezeichner).

- Die Protokolleinträge MÜSSEN eine patternbasierte Filterung unterstützen. Protokollwert/-texte sowie Attribute MÜSSEN in ihren Namensstrukturen hierauf abgestimmt sein.

AdV-A_2442 AdV-Server: Zugriff auf Protokolldateien

Der AdV-Server MUSS den Zugriff auf Protokolldateien mit einem Authentisierungsverfahren auf berechtigte Nutzer für Administrations- und Betriebsaufgaben autorisierte Administratoren beschränken.

AdV-A_2443 AdV-App: Zugriff auf Protokolldateien

Die AdV-App MUSS, wenn sie auf einem KTR-AdV-Terminal betrieben wird, den Zugriff auf Protokolldateien mit einem Authentisierungsverfahren auf berechtigte Nutzer für Administrations- und Betriebsaufgaben autorisierte Administratoren beschränken.

## Nicht-funktionale Anforderungen

Die KTR-AdV ist ein dezentraler Produkttyp der TI, welcher nicht direkt in den Versorgungsprozess beim Leistungserbringer eingebunden ist. Die Beauftragung zur Umsetzung erfolgt durch die Kostenträger. Diese haben durch eine Integration der AdV-Lösung in ihre Onlinestrategie eine Möglichkeit, Mehrwert für ihre Versicherten zu schaffen. Aus diesem Grund werden Anforderungen zur Verfügbarkeit und Performance der KTR-AdV nicht durch die gematik, sondern durch den beauftragenden Kostenträger gestellt.

# Funktionsmerkmale

## Implementation der AdV Anwendungsfälle

Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben das Außenverhalten des Systems anhand der Implementierung von AdV-Anwendungsfällen. Diese sind für den Versicherten zur Verwaltung seiner elektronischen Gesundheitskarte ausgelegt. Jeder Anwendungsfall wird durch den Versicherten eigenständig initiiert.

Dieses Kapitel beschreibt die übergreifenden Funktionalitäten der AdV Anwendungsfälle. Zur Realisierung dieser Funktionalitäten werden

- Leistungen der TI-Plattform (Plattformleistungen „PL_TUC_*“) aus Anhang B und

- spezifische Fachlogik aus den entsprechenden (Fach-)Modulen NFDM [gemSpec_FLA_NFDM] und VSDM [gemSpec_FM_VSDM]

eingesetzt.

Falls während der Ausführung eines Plattformbausteins ein Fehler auftritt, liefert dieser einen Fehlercode zurück. Falls diese Fehler im lokalen Kontext des Anwendungsfalls lösbar sind, wird diese Behandlung des Fehlers dort beschrieben. Alle weiteren Fehler werden wie folgt behandelt:

AdV-A_2444 AdV-App Fehlerverarbeitung

Die AdV-App MUSS

- In allen Fehlerfällen dem Versicherten eine Fehlermeldung anzeigen und verständliche Hinweise zur Lösung des Problems geben.

- Die in TAB_ADV_318 aufgeführten Fehlercodes der Plattformbausteine gemäß dieser Tabelle verarbeiten, falls im Anwendungsfall keine abweichende Behandlung definiert ist.

Tabelle 3: TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine

| Fehlercode | Fehlertext | Spezifische Aktionen durch AdV-App |
| --- | --- | --- |
| CardTerminated | Ihre Gesundheitskarte ist gesperrt, bitte wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse. |  |
| CorruptDataWarning | Fehler beim Lesen von der eGK. Daten möglicherweise verfälscht. |  |
| DataTooBig | Technischer Fehler. Fehler beim Schreiben auf die eGK. Die Daten sind zu groß. |  |
| ErrorAuthentication | Technischer Fehler. Kartenfreischaltung fehlgeschlagen. |  |
| ErrorImportCVC | Technischer Fehler. Kartenfreischaltung fehlgeschlagen. |  |
| ErrorUserVerification | Technischer Fehler. Kartenfreischaltung fehlgeschlagen. |  |
| FileNotFound | Technischer Fehler. Die Daten wurden auf der eGK nicht gefunden. |  |
| MemoryFailure | Ihre Gesundheitskarte ist beschädigt, bitte wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse. |  |
| NotEnoughtMemorySpace | Technischer Fehler. Fehler beim Schreiben auf die eGK. Die Daten sind zu groß. |  |
| ObjectNotFound | Technischer Fehler. Die Daten wurden auf der eGK nicht gefunden. |  |
| ObjectTerminated | Technischer Fehler. Das Objekt auf der eGK ist nicht mehr verwendbar. |  |
| OffsetTooBig | Technischer Fehler. Die Daten auf der eGK werden nicht korrekt adressiert. |  |
| PasswordBlocked | Das Passwort wurde – nach zu häufiger falscher PIN/PUK Eingabe – blockiert. | Eine Fehlermeldung anzeigen und dem Versicherten empfehlen, entweder die PIN mit Hilfe der PUK zu entsperren bzw. bei einer gesperrten PUK sich an seine Krankenkasse zu wenden. |
| PasswordDisabled | Das Passwort ist abgeschaltet. |  |
| SecurityStatusNotSatisfied | Technischer Fehler. Es fehlen Zugriffsrechte für die Ausführung des Anwendungsfalls. |  |
| UpdateRetryWarning | Die Operation war erfolgreich, musste jedoch mehrmals für die eGK wiederholt werden. Wegen dieses Speicherfehlers ist es angebracht, die Smart Card baldmöglichst zu ersetzen. | Eine Warnung anzeigen. |
| WrongSecretWarning | Falsche PIN, verbleibende Eingabeversuche <x> | Eine Fehlermeldung mit der verbleibenden Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung der PIN anzeigen. |
| WrongEndEntityCVC | Technischer Fehler. Kartenfreischaltung fehlgeschlagen. |  |

### AdV-Sitzung des Versicherten

Nach der erfolgreichen Initialisierung der eGK-Sitzung kann der Versicherte Anwendungsfälle zur Verwaltung seiner Gesundheitskarte ausführen, bspw. PINs auf seiner Karte verwalten und Anwendungsfälle weiterer Fachanwendungen ausführen.

#### eGK-Sitzung initialisieren

Mit diesem Anwendungsfall wird die AdV-Sitzung des Versicherten gestartet, der Start des Anwendungsfalls erfolgt implizit durch Stecken der eGK und Starten der AdV-App durch den Versicherten.

Während des Starts der Sitzung wird die Zuordnung der eGK zum Anbieter der KTR-AdV geprüft.

AdV-A_2570 SM-B des Herausgebers der eGK verwenden

Die KTR-AdV MUSS für den Start der AdV-Sitzung eine SM-B des Herausgebers der eGK verwenden.

AdV-A_2445 AdV-App: Starten einer Sitzung

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Starten einer Sitzung“ gemäß TAB_ADV_303 umsetzen.

Tabelle 4: TAB_ADV_303 – Starten einer Sitzung

| Name | Starten einer Sitzung |
| --- | --- |
| Auslöser | Der Versicherte möchte seine Anwendungen der eGK in der AdV-App einsehen, ändern bzw. verwalten. Dazu startet er die AdV-App und steckt seine eGK in ein Kartenterminal. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Die AdV-App kann auf die eGK des Versicherten zugreifen und den AdV-Server erreichen. Eine SM-B des Herausgebers der eGK ist vorhanden. |
| Nach-bedingung | Die Benutzerverifikation mit der PIN.CH wurde erfolgreich durchgeführt. |
|  | Die eGK wurde durch ein Card-2-Card mit einer korresponsierenden SMC-B freigeschaltet und auf Gültigkeit geprüft. |
|  | Die AdV-App hat für die eGK-Sitzung eine TLS-Verbindung zum AdV-Server aufgebaut. |
|  | Für die eGK werden durch Plattformbaustein PL_TUC_CARD_INFORMATION die dort spezifizierten Informationen bereitgestellt. |
|  | Die Sitzung des Versicherten wurde gestartet. |
|  | Der Gültigkeitsstatus der eGK wird angezeigt. |
|  | Es werden die mit der eGK des Versicherten verfügbaren Fachanwendungen aufgelistet |
|  | In allen - nicht behebbaren – Fehlerfällen wird die eGK-Sitzung beendet (6.1.1.2 eGK-Sitzung beenden). |
| Aktivitäten | Die Umsetzung ist in TAB_ADV_304 – Starten einer Sitzung beschrieben. Diese Tabelle gibt – falls nicht anders angegeben – für die auszuführenden Aktivitäten keine Reihenfolge vor. Falls eine Aktivität für die eGK bereits durchgeführt wurde (z.B. eine PIN-Prüfung), muss sie nicht wiederholt werden. |
|  | - Einlesen der Karte |
|  | - Einverständnis des Versicherten einholen (Benutzerverifikation) |
|  | - Versicherten-PIN entsperren (optional) |
|  | - Protokollieren des eGK-Zugriffs (für eGK G2.0) |
|  | - Online-Gültigkeitsprüfung der eGK |
|  | - Verfügbare Anwendungen anzeigen |

Tabelle 5: TAB_ADV_304 – Starten einer Sitzung

| Einlesen der Karte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein |  |  | PL_TUC_CARD_INFORMATION |  |
|  | Eingangsdaten |  |  |  |  |
|  | eGK | Nach Stecken der eGK werden durch den Pattformbaustein PL_TUC_CARD_INFORMATION Statusinformationen bereitgestellt. |  |  |  |
|  | Beschreibung |  |  |  |  |
|  | Die AdV-App MUSS nach Stecken der eGK und vor dem Ausführen eines anderen Anwendungsfalls die Karteninformationen in PL_TUC_CARD_INFORMATION auswerten hinsichtlich Kartentyp, MUSS vom Typ eGK sein Produkttypversion des Objektsystems, MUSS G2 oder höher sein Echtheit der Karte, die Karte MUSS für echt befunden sein und bei unpassenden Kartendaten die Sitzung beenden. Falls entsprechend PL_TUC_CARD_INFORMATION der Status der PIN.CH „PIN gesperrt” ist, wird mit Aktivität Versicherten-PIN entsperren fortgefahren. |  |  |  |  |
| Einverständnis des Versicherten einholen (Benutzerverifikation) |  |  |  |  |  |
|  | Plattformbaustein |  |  | PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN |  |
|  | Eingangsdaten |  |  |  |  |
|  | Identifikator |  | PIN.CH |  |  |
|  | Benutzerhinweis am Kartenterminaldisplay (Sicherheitsklasse 3) bzw. im KTR-AdV-App-Benuzterinterface bei Aufruf der Umgebungsoperation ENV_TUC_SECRET_INPUT |  |  |  |  |
|  | „Eingabe Versicherten-PIN: “ |  |  |  |  |
|  | Rückgabedaten |  |  |  |  |
|  | Rückgabe |  |  | Beschreibung | Aktion durch AdV-App |
|  | OK |  |  | PIN erfolgreich verifiziert | Verarbeitung mit 4. „Protokollieren des eGK-Zugriffs“ fortsetzen. |
|  | WrongSecretWarning.X |  |  | PIN falsch, noch X Versuche | Wird durch den Versicherten ein falsches PIN-Geheimnis eingegeben, wird die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung des PINs zurückgemeldet. Der Versicherte hat die Wahl die PIN erneut einzugeben oder die Sitzung zu beenden. |
|  | PasswordBlocked |  |  | PIN ist durch Fehleingaben blockiert | Verarbeitung mit 3. Versicherten-PIN entsperren fortsetzen. |
|  | Weitere Fehlerfälle |  |  | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. In all diesen Fehlerfällen muss nach Information des Versicherten die Sitzung beendet werden. |  |
|  | Beschreibung |  |  |  |  |
|  | Der Versicherte muss den Zugriff auf seine eGK mittels PIN-Verifikation autorisieren. Falls der Versicherte die PIN.CH der eGK bereits eingegeben hat, kann diese Aktivität entfallen. Es ist möglich, dass die PIN blockiert ist, der Versicherte seine Versicherten-PIN falsch eingibt oder ein technischer Fehler auftritt. Der Start der AdV-Sitzung ist in diesen Fällen nicht erfolgreich. Im Folgenden sind keine weiteren Anwendungsfälle außer dem Beenden der Sitzung (6.1.1.2 eGK-Sitzung beenden) bzw. dem Entsperren der Versicherten-PIN zulässig. |  |  |  |  |
| Versicherten-PIN entsperren (optional) |  |  |  |  |  |
|  | Anwendungsfall |  |  | 6.1.5.4 Versicherten-PIN entsperren |  |
|  | Rückgabedaten |  |  |  |  |
|  | OK | PIN erfolgreich verifiziert |  |  |  |
|  | Fehlerfälle | Siehe 6.1.5.4 Versicherten-PIN entsperren. |  |  |  |
|  | Beschreibung |  |  |  |  |
|  | Der Versicherte kann seine Versicherten-PIN (PIN.CH) in diesem Anwendungsfall entsperren. Nach erfolgreichem Entsperren der Versicherten-PIN wird die Verarbeitung des Anwendungsfalls fortgesetzt. Es ist möglich, dass die PIN nicht entsperrt wurde oder ein technischer Fehler auftritt. Der Start der AdV-Sitzung ist in diesen Fällen nicht erfolgreich. Die Sitzung wird beendet (6.1.1.2 eGK-Sitzung beenden). |  |  |  |  |
| Protokollieren des eGK-Zugriffs (für eGK G2.0) |  |  |  |  |  |
|  | Plattformbaustein |  |  | PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL |  |
|  | Eingangsdaten |  |  |  |  |
|  | DATATYPE |  | „v“ (Anwendungen des Versicherten in der KTR Umgebung) |  |  |
|  | ACCESSTYPE |  | „Z“ (allgemeiner Zugriff; Lesen und bearbeiten). |  |  |
|  | Rückgabedaten |  |  |  |  |
|  | Rückgabe |  |  | Beschreibung | Aktion durch AdV-App |
|  | OK |  |  | Protokolleintrag erfolgreich hinzugefügt | Verarbeitung mit 5. „Online-Gültigkeitsprüfung der eGK“ fortsetzen. |
|  | Fehlerfälle |  |  | Siehe Beschreibung PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. In all diesen Fehlerfällen muss nach Information des Versicherten die Sitzung beendet werden (6.1.1.2 eGK-Sitzung beenden). |  |
|  | Beschreibung |  |  |  |  |
|  | Nach erfolgreicher Prüfung der Versicherten-PIN (PIN.CH) erfolgt die Protokollierung des Datenzugriffs für eine eGK der Version G2.0. Für eine eGK G2.0 wird genau ein Eintrag am Beginn einer AdV-Sitzung in das Zugriffsprotokoll EF.Logging der Karte geschrieben. Für alle höheren Versionen der eGK wird dieser Logeintrag nicht benötigt, da das Logging innerhalb der ausgeführten Anwendungsfälle erfolgt. Der Aufbau der Eingangsdaten wird in PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL beschrieben. |  |  |  |  |
| Online-Gültigkeitsprüfung der eGK |  |  |  |  |  |
|  | Plattformbaustein |  |  | PL_TUC_EGK_STATUS |  |
|  | Rückgabedaten |  |  |  |  |
|  | Rückgabe |  |  | Beschreibung | Aktion durch AdV-App |
|  | Gesundheitsanwendung aktiv |  |  | Status der Gesundheitsanwendung auf der eGK | Fortfahren und Aufbereitung der Menüstruktur |
|  | Gesundheitsanwendung nicht-aktiv |  |  | Status der Gesundheitsanwendung auf der eGK | Beschränkung der Anwendungsfälle entsprechend Tabelle TAB_ADV_384. Hinweis: In dem Fall wird der Anwendungsfall dem Versicherten mit der Bezeichnung „Entsperren der Gesundheitsanwendung prüfen“ angezeigt. |
|  | Gesundheitsanwendung Prüffehler |  |  | Status der Gesundheitsanwendung auf der eGK | Eine verständliche Fehlermeldung anzeigen und die eGK Sitzung beenden (6.1.1.2 eGK-Sitzung beenden). |
|  | Zertifikat mathematisch gültig |  |  | Mathematische Prüfung des Karteninhaberzertifikats | Fortfahren und Aufbereitung der Menüstruktur |
|  | Zertifikat mathematisch ungültig oder Prüffehler |  |  | Mathematische Prüfung des Karteninhaberzertifikats | Fortfahren und Aufbereitung der Menüstruktur und den Versicherten informieren. |
|  | Zertifikat zeitlich gültig |  |  | Prüfung auf zeitliche Gültigkeit des Karteninhaberzertifikats | Fortfahren und Aufbereitung der Menüstruktur |
|  | Zertifikat zeitlich ungültig oder Prüffehler |  |  | Prüfung auf zeitliche Gültigkeit des Karteninhaberzertifikats | Fortfahren und Aufbereitung der Menüstruktur und den Versicherten informieren |
|  | Beschreibung |  |  |  |  |
|  | Plattformbaustein PL_TUC_EGK_STATUS führt die Gültigkeitsprüfung der eGK durch, zum einen werden Prüfschritte direkt auf der Karte durchführt und andererseits die Legitimität der Karte mittels Onlineabfrage beim Kartenherausgeber geprüft. |  |  |  |  |
| Verfügbare Anwendungen anzeigen |  |  |  |  |  |
|  | Beschreibung |  |  |  |  |
|  | Die AdV-App MUSS am Ende des Anwendungsfalls die Menüstruktur der verfügbaren Anwendungsfälle entsprechend dem Status der Fachanwendung und PIN ergänzen. - Ist der Ordner DF.HCA gesperrt, sind nur Anwendungsfälle der PIN-Verwaltung für die PIN.CH (Kap. 6.1.5.3, 6.1.5.4) und das Lesen und Aktualisieren der VSD (Kap.6.1.5.1) möglich. - Fachanwendungen im Status ABSENT bzw. TERMINATED sind auf der eGK nicht vorhanden bzw. nicht mehr zu verwenden, deren fachspezifische Anwendungsfälle sollten in der AdV-App nicht auswählbar sein. - Fachanwendungen im Status AVAILABLE oder HIDDEN sind auf der eGK verfügbar, deren fachspezifische Anwendungsfälle sind je nach vorangegangener Operation logisch sinnvoll (Daten lesen, Anwendung verbergen nur im Zustand AVAILABLE, Anwendung sichtbar machen nur im Zustand HIDDEN) und sollten entsprechend angeboten bzw. temporär nicht auswählbar sein. - Wenn die Fachanwendung über eine PIN verfügt: PINs im Zustand DISABLED können über einen Anwendungsfall eingeschaltet werden, PINs im Zustand OK und VERIFIABLE können abhängig von den Zugriffsrechten im Objektsystem der eGK ausgeschaltet werden, PINs im Zustand BLOCKED und TRANSPORT_PIN müssen vor der Verwendung und den Zugriff auf die Fachanwendung entsperrt bzw. in eine reguläre PIN geändert werden. Fachanwendungsunabhängige Anwendungsfälle dürfen durch den Status der Fachanwendungen nicht eingeschränkt werden und müssen immer verfügbar sein. |  |  |  |  |
|  | Hinweis zur Umsetzung |  |  |  |  |
|  | Je nach Generation der vom Versicherten gesteckten eGK sind verschiedene Fachanwendungscontainer auf der eGK vorhanden. Zusätzlich kann sich der Status der Fachanwendungscontainer vom Zustand „aktiv“ unterscheiden, wodurch die im Folgenden beschriebenen Anwendungsfälle erst zulässig werden oder nicht mehr zulässig sind. |  |  |  |  |

AdV-A_2446 AdV-App: Warnung eGK nicht ziehen

Die AdV-App MUSS den Nutzer warnen, wenn er seine eGK nicht aus dem Kartenterminal entfernen darf (z.B. während Schreibzugriffen/VSD Update) zur Vermeidung von inkonsistenten Zuständen auf der eGK.

#### eGK-Sitzung beenden

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls wird die Sitzung des Versicherten beendet. Der Versicherte kann keine fachlichen Anwendungsfälle bis zum Start einer neuen Sitzung aufrufen. In der AdV-App und dem AdV-Server liegen keine persistent oder temporär gespeicherten, personenbezogenen oder medizinischen Daten des Versicherten vor. Auf dem Display wird eine neutrale Anzeige dargestellt.

AdV-A_2447 AdV-App: Menüpunkt zum Beenden einer Sitzung

Die AdV-App MUSS dem Nutzer eine Menüoption anbieten, mit der er seine aktuelle Sitzung beenden kann.

AdV-A_2448 AdV-App: Ziehen der eGK des Versicherten

Die AdV-App MUSS bei dem Ziehen der eGK des Versicherten die Sitzung des Versicherten sofort beenden.

AdV-A_2449 AdV-App: Beenden einer Sitzung in AdV-App

Die AdV-App MUSS das Beenden der Sitzung des angemeldeten Versicherten derart umsetzen, dass ein ggfs. in der Ausführung befindlicher Anwendungsfall – welcher inkonsistente Daten auf der eGK hinterlassen könnte – vor dem Ende der Sitzung abgeschlossen wird. Danach MUSS die AdV-App mit PL_TUC_CARD_RESET ein Reset der gesteckten Karte anfordern, die TLS Verbindung zum AdV-Server beenden und den Versicherten zum Ziehen der eGK auffordern.

AdV-A_2450 AdV-App: Darstellung einer neutralen Anzeige

Die AdV-App MUSS nach dem Beenden einer Sitzung auf dem Bildschirm eine neutrale Anzeige, insbesondere ohne Daten des Versicherten, darstellen.

### Übergreifende Vorbedingungen

Die ab Kapitel 6.1.5 beschriebenen fachlichen Anwendungsfälle werden durch den Versicherten eigenständig ausgeführt, die AdV-App ruft die dort benannten Operationen nur bei explizitem Wunsch des Versicherten auf. Folgende Vorbedingungen müssen beim Start jedes Anwendungsfalls erfüllt sein.

AdV-A_2451 AdV-App: Übergreifende Vorbedingung

Die AdV-App MUSS die Zulässigkeit aller Anwendungsfälle in Abhängigkeit von folgenden Kriterien sicherstellen:

Tabelle 6: TAB_ADV_320 – Übergreifende Vorbedingungen

Erfolgsbedingung

- Der Anwendungsfall „Starten einer Sitzung“ wurde erfolgreich ausgeführt. - Die eGK des Versicherten wird für die Nutzung in den Anwendungsfällen für den Zeitraum der Sitzung eindeutig identifiziert.

AdV-A_2452 AdV-App: Zulässigkeit der Anwendungsfälle

Die AdV-App MUSS die Zulässigkeit des Anwendungsfalls in Abhängigkeit von folgenden Kriterien sicherstellen:

VerificationResult

  - K1: Echtheit eGK: Authentic [ja / nein / Prüffehler]

  - K2: Status des DF.HCA (Gesundheitsanwendung): [aktiv / nicht aktiv / Prüffehler]

  - K3: X.509 (Karteninhaberzertifikat) Gültigkeit: Valid

[TRUE (zeitlich gültig & mathematisch gültig),

FALSE (zeitlich oder mathematisch ungültig bzw. Prüffehler)]

  - K4: X.509 (Karteninhaberzertifikat) Status: CertificateResult

[OK (Online gültig),

REVOKED (Online gesperrt),

UNKOWN(Onlinestatus unbekannt|Prüffehler)]

Application

  - K5: Status der Anwendungen auf der eGK je Anwendung [AVAILABLE, HIDDEN, ABSENT, TERMINATED]

  - K6: Status der PINs der eGK je Anwendung

[OK (PasswordEnabledVerified),

BLOCKED (PasswordBlocked),

DISABLED (PasswordDisabled),

VERIFYABLE (PasswordEnabledNotVerified.X)]

Tabelle 7: TAB_ADV_384 – Zulässige Anwendungsfälle nach Status von Karte, Anwendung und PIN

|  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beenden einer eGK Sitzung | immer | immer | immer | immer | immer | immer |
| VSD aktualisieren ohne PIN-Eingabe | ja | aktiv nicht aktiv | TRUE | OK REVOKED UNKOWN | n/a | n/a immer |
| VSD von eGK anzeigen | ja | aktiv nicht aktiv | TRUE | OK REVOKED UNKOWN | n/a | n/a OK VERIFYABLE |
| Zugriffsprotokoll von eGK lesen | ja | aktiv | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | n/a | n/a OK VERIFYABLE |
| Versicherten-PIN ändern | ja | aktiv (für PIN.CH immer) | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE HIDDEN | OK DISABLED VERIFYABLE |
| PIN auf eGK entsperren | ja | aktiv (für PIN.CH immer) | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | AVAILABLE HIDDEN | BLOCKED |
| Datenübertragung bei Kartentausch | ja | aktiv | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | AVAILABLE HIDDEN | OK DISABLED VERIFYABLE |
| PIN für Fachanwendung einschalten | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE HIDDEN | DISABLED |
| PIN für Fachanwendung ausschalten | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABE HIDDEN | OK VERIFYABLE |
| Daten von Fachanwendung anzeigen | ja | aktiv | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | AVAILABLE | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Daten von Fachanwendung ändern | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Daten von Fachanwendung löschen, Einwilligung widerrufen | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Fachanwendung verbergen | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Fachanwendung sichtbar machen | ja | aktiv | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | HIDDEN | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Zertifikat von eGK lesen | ja | aktiv | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | AVAILABLE n/a | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Authentisierungsrequest mit eGK signieren | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE n/a | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Mit eGK verschlüsseln | ja | aktiv | TRUE | OK UNKOWN | AVAILABLE n/a | OK DISABLED VERIFYABLE |
| Mit eGK entschlüsseln | ja | aktiv | TRUE FALSE | OK REVOKED UNKOWN | AVAILABLE n/a | OK DISABLED VERIFYABLE |

Definiert eine Fachanwendung in ihrer Fachmodulspezifikation abweichende Kriterien oder von den in TAB_ADV_384 definierten Bedingungen abweichende Vorbedingung zur Zulässigkeit ihrer Anwendungsfälle, so sind jene der Fachanwendung bindend.

### Hinweistext zu Fachanwendung

Nach dem Start der AdV-App und Stecken der eGK wird dem Versicherten eine Startoberfläche angezeigt, auf der klar erkennbar ist, welche Art von Daten verwaltet werden können. Hier sollen alle Anwendungen, die aktuell bereitstehen, in übersichtlicher Form angezeigt werden, auch wenn der Versicherte nicht alle Anwendungen nutzt bzw. in bestimmte Anwendungen nicht oder noch nicht eingewilligt hat.

AdV-A_2547 Empfehlung: Hinweistext zu Fachanwendung

Die AdV-App SOLL im Kontext jeder Fachanwendung einen Hinweistext gemäß TAB_ADV_461 anzeigen, der den Zweck der Fachanwendung beschreibt.

Tabelle 8: TAB_ADV_461 – Benennung der Anwendungen und Hinweise am Terminal

| Anwendung | Anzeigetext | Hinweistext |
| --- | --- | --- |
| Allgemein: Verwaltung der eGK durch den Versicherten | Ihre Gesundheitskarte | Sie können das Zugriffsprotokoll auf Ihrer Gesundheitskarte einzusehen, Ihre PIN verwalten und Ihre Versichertendaten einsehen und online aktualisieren lassen. |
| AMTS | Medikationsplan | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Daten des Medikationsplans und arzneimitteltherapiesicherheitsrelevante Daten samt Einwilligung auf der Gesundheitskarte verbergen und Ihre verborgenen Daten wieder sichtbar machen. Weitere Funktionalitäten wie die Einsicht, das Löschen oder das Übertragen von Daten stehen Ihnen an einem Terminal beim Arzt oder Apotheker zur Verfügung. |
| DPE | Hinweise auf Persönliche Erklärungen | Hinweise auf persönliche Erklärungen sind Angaben zu den Aufbewahrungsorten von Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Erklärung zur Organ- und Gewebespende (Organspendeausweis) und weiteren persönlichen Dokumenten. Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Hinweise auf persönliche Erklärungen einsehen, bearbeiten und wenn gewünscht löschen. Zusätzlich können Sie Ihre Hinweise auf der Gesundheitskarte verbergen und die verborgenen Hinweise wieder sichtbar machen. |
| NFD | Notfalldaten | Sie können Ihre Notfalldaten auf der Gesundheitskarte verbergen und einen verborgenen Datensatz wieder sichtbar machen. Weitere Funktionalitäten wie Notfalldaten anzeigen oder löschen stehen Ihnen an einem Terminal beim Arzt oder Apotheker zur Verfügung. |

### Generische Anwendungsfälle

Dieses Kapitel beschreibt die generischen Anwendungsfälle, welche durch Anwendungsfälle verschiedener Fachanwendungen genutzt werden. Unter anderem wird die Möglichkeit geboten PIN-Objekte, die im Kontext einer Fachanwendung stehen, ein- oder auszuschalten.

#### Anwendung auf eGK deaktivieren

Der Versicherte kann die Daten einer freiwilligen Anwendung verbergen. Durch das Verbergen ist nur noch für den Versicherten selbst erkennbar, dass die freiwillige Anwendung eingerichtet ist. Die Daten der Fachanwendung sind weiterhin auf der eGK vorhanden, können aber weder angezeigt noch verändert werden.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 7: ABB_ADV_305 – Ablauf „Anwendung auf eGK deaktivieren“

AdV-A_2453 AdV-UC_14: Anwendung auf eGK deaktivieren

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“ gemäß TAB_ADV_305 umsetzen.

Tabelle 9: TAB_ADV_305 – AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“

| Benennung des Anwendungsfalls | „Anwendung auf eGK deaktivieren“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Siehe aufrufenden Anwendungsfall der Fachanwendung. |
| Auslöser | Der Versicherte möchte in einer Fachanwendung eine Anwendung auf seiner eGK verbergen. Dazu nutzt die Fachanwendung vorliegenden generischen Anwendungsfall. |
| Akteure | Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen sondern in Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls einer Fachanwendung, welche die benötigten Eingangsdaten bereitstellt. |
| Vorbedingung | Die Fachanwendung übergibt den Identifikator der zu deaktivierenden Applikation. Siehe auch übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Anwendung ist auf der eGK verborgen. Für eGK >= G2.1 wurde das Verbergen auf der eGK protokolliert. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_306 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_14“ beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION aufrufen |
|  | 2. PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Protokollieren des eGK-Zugriffs (für eGK >=G2.1) |
|  | 4. Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 7: ABB_ADV_305 – Ablauf „Anwendung auf eGK deaktivieren“ |

Tabelle 10: TAB_ADV_306 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_14

| 1 | PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION aufrufen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Identifikator | Der Identifikator der zu deaktivierenden Applikation gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION.<Anwendung> (z.B. DF.NFD, DF.DPE, DF.AMTS). |
|  | Beschreibung |  |
|  | Für die Deaktivierung der Applikation wird der Plattformbaustein genutzt. |  |
| 2 | PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | Anwendung erfolgreich deaktiviert |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Deaktivieren der Anwendung basiert auf dem parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION. Dieser liefert eine Statusmeldung zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 3 | Protokollieren des eGK-Zugriffs |  |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | DATATYPE | Wenn der Identifikator der zu deaktivierenden Applikation - „DF.NFD“ ist, dann „b“ - „DF.DPE“ ist, dann „c“ - „DF.AMTS“ ist, dann „e“ |
|  | ACCESSTYPE | „V“ (Verbergen der Anwendung). |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | Protokolleintrag erfolgreich hinzugefügt |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. Im Fehlerfall wird der Versicherte in „4. Ergebnis anzeigen“ über das Ergebnis der Deaktivierung und den aufgetretenen Fehler bei der Protokollierung informiert. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Die Protokollierung des Datenzugriffs erfolgt für eine eGK der Version größer oder gleich G2.1. Der Aufbau der Eingangsdaten wird in PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL beschrieben. |  |
| 4 | Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. |  |

#### Anwendung auf eGK reaktivieren

Der Versicherte kann nach vorherigem Verbergen die Daten einer freiwilligen Anwendung wieder sichtbar machen.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 8: ABB_ADV_383 – Ablauf „Anwendung auf eGK reaktivieren“

AdV-A_2454 AdV-UC_15: Anwendung auf eGK reaktivieren

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“ gemäß TAB_ADV_383 umsetzen.

Tabelle 11: TAB_ADV_383 – AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“

| Benennung des Anwendungsfalls | „Anwendung auf eGK reaktivieren“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Siehe aufrufenden Anwendungsfall der Fachanwendung. |
| Auslöser | Der Versicherte möchte in einer Fachanwendung eine verborgene Anwendung auf seiner eGK wieder sichtbar machen. Dazu nutzt die Fachanwendung vorliegenden generischen Anwendungsfall. |
| Akteure | Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen sondern in Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls einer Fachanwendung, welche die benötigten Eingangsdaten bereitstellt. |
| Vorbedingung | Die Fachanwendung übergibt den Identifikator der wieder sichtbar zu machenden Applikation. Siehe auch übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Anwendung ist auf der eGK wieder sichtbar. Für eGK >= G2.1 wurde das Reaktivieren auf der eGK protokolliert. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_307 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_15“ beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION aufrufen |
|  | 2. PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Protokollieren des eGK-Zugriffs (für eGK >=G2.1) |
|  | 4. Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 8: ABB_ADV_383 – Ablauf „Anwendung auf eGK reaktivieren“ |

Tabelle 12: TAB_ADV_307 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_15

| 1 | PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION aufrufen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Identifikator | Der Identifikator der wieder sichtbar zu machenden Applikation gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION.<Anwendung> (z.B. DF.NFD, DF.DPE, DF.AMTS). |
|  | Beschreibung |  |
|  | Für die Aktivierung der Applikation wird der Plattformbaustein genutzt. |  |
| 2 | PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | Anwendung erfolgreich aktiviert |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Aktivieren der Anwendung basiert auf dem parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION. Dieser liefert eine Statusmeldung zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 3 | Protokollieren des eGK-Zugriffs |  |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | DATATYPE | Wenn der Identifikator der zu deaktivierenden Applikation - „DF.NFD“ ist, dann „b“ - „DF.DPE“ ist, dann „c“ - „DF.AMTS“ ist, dann „e“ |
|  | ACCESSTYPE | „S“ (Sichtbar machen der verborgenen Anwendung). |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | Protokolleintrag erfolgreich hinzugefügt |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. Im Fehlerfall wird der Versicherte in „4. Ergebnis anzeigen“ über das Ergebnis der Aktivierung und den aufgetretenen Fehler bei der Protokollierung informiert. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Die Protokollierung des Datenzugriffs erfolgt für eine eGK der Version größer oder gleich G2.1. Der Aufbau der Eingangsdaten wird in PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL beschrieben. |  |
| 4 | Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. |  |

#### PIN-Verwaltung

Auf der eGK des Versicherten sind mehrere PIN-Objekte gespeichert. Wird im Aufruf der PIN-Operationen Ändern und Entsperren der Identifier einer Multireferenz-PIN (MRPIN) übergeben, so wirkt diese Operation auf die referenzierte PIN und betrifft auch alle übrigen Multireferenz-PINs, die auf diese PIN verweisen. Aktuell sind folgende PIN-Referenzen vorgesehen:

- Versicherten-PIN (PIN.CH)
(auch verwendet als MRPIN.NFD, MRPIN.NFD_READ, MRPIN.DPE, MRPIN.DPE_READ, MRPIN.GDD, MRPIN.OSE, MRPIN.AMTS)

- Vertreter-PIN für eMP/AMTS (PIN.AMTS_REP)

Die oben genannten MRPINs können genutzt werden, um die Versicherten-PIN PIN.CH im Kontext der aktuellen Anwendung zu ändern, ohne auf der eGK zunächst in ein anderes Verzeichnis zu navigieren. Das heißt der Anwendungsfall zum Ändern oder Entsperren der Versicherten-PIN darf vom Versicherten im Kontext der jeweils aktiven Fachanwendung erfolgen, wenn der MRPIN der Fachanwendung als PIN-Referenz angegeben wird. Das Einschalten/Ausschalten einer MRPIN wirkt sich jeweils nur auf den MRPIN der referenzierten Fachanwendung aus. Die Benutzeroberfläche muss es dem Versicherten ermöglichen, den Status eines PIN-Objektes zu erfahren. Dies kann über eine Übersicht über alle PIN-Objekte oder in den Anwendungen erfolgen.

AdV-A_2535 Anzeige des Status eines PIN-Objekts

Die AdV-App MUSS dem Versicherten über die Benutzeroberfläche den aktuellen Status eines ausschaltbaren PIN-Objekts darstellen.

Die AMTS-Vertreter-PIN darf in den PIN-Operationen nur im Kontext der Fachanwendung AMTS referenziert werden.

##### PIN ändern

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls ändert der Versicherte eine im Parameter der Operation benannte PIN auf der eGK.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_01: „PIN ändern“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 9: ABB_ADV_312 – Ablauf des AdV-UC_01: „PIN der eGK ändern“

AdV-A_2458 AdV-UC_01: PIN ändern

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_01: „PIN der eGK ändern“ gemäß TAB_ADV_312 umsetzen.

Tabelle 13: TAB_ADV_312 – PIN der eGK ändern

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN der eGK ändern“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Siehe aufrufenden Anwendungsfall der Fachanwendung. |
| Auslöser | Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen, sondern im Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls, welche die benötigten Eingangsdaten (den Identifikator des Passwortobjektes) bereitstellt. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | PIN wurde geändert. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_313 – Ablaufaktivitäten – PIN der eGK ändern“ beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN nutzen |
|  | 2. PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 9: ABB_ADV_312 – Ablauf des AdV-UC_01: „PIN der eGK ändern“ |

Tabelle 14: TAB_ADV_313 – Ablaufaktivitäten – PIN der eGK ändern

| 1 | PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN nutzen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformoperation | PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Identifikator | Zulässige PIN-Referenzen gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION.<Pin_der_eGK> (z.B. PIN.CH, PIN. AMTS_REP und ggf. weitere, je nach Release der eGK) |
|  | Benutzerhinweis am Kartenterminaldisplay (Sicherheitsklasse 3) bzw. im KTR-AdV-App-Benuzterinterface bei Aufruf der Umgebungsoperation ENV_TUC_SECRET_INPUT |  |
|  | Für Identifikator in (PIN.CH, MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.AMTS) Alte PIN: „Eingabe alte Versicherten-PIN: “ bzw. Neue PIN: „Eingabe neue Versicherten-PIN: “ Für Identifikator = PIN.AMTS_REP Alte PIN: „Eingabe Versicherten-PIN: “ bzw. Neue PIN: „Eingabe neue Vertreter-PIN: “ |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Der Plattformbaustein wird zur Änderung den PIN genutzt. |  |
| 2 | Rückgabewert von PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | PIN erfolgreich geändert |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Ändern einer PIN auf der eGK basiert auf der parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN. Diese liefert ein Ergebnis zurück. Zur Änderung muss zwingend die Eingabe der alten PIN (bzw. bei Änderung der PIN.AMTS_REP Eingabe der Versicherten-PIN) erfolgen. Wird durch den Versicherten ein falsches altes PIN-Geheimnis eingegeben, wird die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung des PINs zurückgemeldet. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 3 | Ergebnis der Operation anzeigen |  |
| 3.1 | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. Falls eine Warnung aufgetreten ist, wird diese dem Versicherten in verständlicher Form angezeigt. Bei einer Fehleingabe der Pin des Versicherten wird dem Versicherten die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung der PIN zurückgemeldet. |  |

##### PIN auf eGK entsperren

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls entsperrt der Versicherte eine im Parameter der Operation benannte PIN auf der eGK.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_02: „PIN auf eGK entsperren“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 10: ABB_ADV_316 – Ablauf des AdV-UC_02: „PIN auf eGK entsperren“

AdV-A_2459 AdV-UC_02: PIN der eGK entsperren

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_02: „PIN der eGK entsperren“ gemäß TAB_ADV_316 umsetzen.

Tabelle 15: TAB_ADV_316 – PIN der eGK entsperren

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN der eGK entsperren“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Siehe aufrufenden Anwendungsfall der Fachanwendung. |
| Auslöser | Der Versicherte möchte eine PIN auf seiner eGK entsperren. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Entsperren startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | PIN des Versicherten wurde entsperrt. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_317 – Ablaufaktivitäten – PIN der eGK entsperren“ beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN aufrufen |
|  | 2. PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 10: ABB_ADV_316 – Ablauf des AdV-UC_02: „PIN auf eGK entsperren“ |

Tabelle 16: TAB_ADV_317 – Ablaufaktivitäten – PIN der eGK entsperren

| 1 | PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN aufrufen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Identifikator | Zulässige PIN-Referenzen gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION.<Pin_der_eGK> (z.B. PIN.CH, PIN.AMTS_REP und ggf. weitere, je nach Release der eGK) |
|  | Benutzerhinweis am Kartenterminaldisplay (Sicherheitsklasse 3) bzw. im KTR-AdV-App-Benuzterinterface bei Aufruf der Umgebungsoperation ENV_TUC_SECRET_INPUT |  |
|  | Für Identifikator in (PIN.CH, MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.AMTS) PUK: „Eingabe PUK: “ bzw. Neue PIN: „Eingabe neue Versicherten-PIN: “ Für Identifikator = PIN.AMTS_REP PIN.CH: „Eingabe Versicherten-PIN: “ bzw. Neue PIN: „Eingabe neue Vertreter-PIN: “ |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Für das Entsperren der PIN wird ein Plattformbaustein genutzt. |  |
| 2 | PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | PIN wurde entsperrt. |
|  | PasswordBlocked | Die PUK wurde wegen zu häufiger Nutzung gesperrt. Der Versicherte muss darüber in verständlicher Form informiert und auf die Notwendigkeit einer neuen eGK hingewiesen werden. |
|  | Weitere Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Entsperren einer PIN auf der eGK basiert auf dem parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN. Zum Entsperren muss zwingend die Eingabe einer PUK bzw. im Fall des Entsperren der PIN.AMTS_REP die Eingabe der Versicherten-PIN erfolgen. Wird durch den Versicherten ein falsches PIN- bzw. PUK-Geheimnis eingegeben, wird die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung des PUKs bzw. PINs zurückgemeldet. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 3 | Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. Falls eine Warnung aufgetreten ist, wird diese dem Versicherten in verständlicher Form angezeigt. |  |

##### PIN für Fachanwendung einschalten

Wenn die Multireferenz-PIN einer Fachanwendung deaktiviert ist, dann kann der Versicherte diese PIN mit diesem Anwendungsfall aktivieren.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 11: ABB_ADV_308 – Ablauf AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“

AdV-A_2455 AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“ gemäß TAB_ADV_308 umsetzen.

Tabelle 17: TAB_ADV_308 – AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN für Fachanwendung einschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Ein konkreter Hinweistext für den Versicherten wird für jede Fachanwendung im aufrufenden Anwendungsfall festgelegt. |
| Auslöser | Der Anwendungsfall wird ausgelöst, wenn der Versicherte auf seiner eGK die Benutzerverifikation einer Fachanwendung einschalten will. Dazu nutzt die Fachanwendung vorliegenden generischen Anwendungsfall. |
| Akteure | Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen sondern im Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls einer Fachanwendung, welche die benötigten Eingangsdaten (bspw. den Identifikator des PIN-Objektes) bereitstellt. |
| Vorbedingung | Die Fachanwendung übergibt den Identifikator des Passwortobjektes. Siehe auch übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Benutzerverifikation ist aktiviert. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_309 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_03“ beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN aufrufen |
|  | 2. PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 11: ABB_ADV_308 – Ablauf AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“ |

Tabelle 18: TAB_ADV_309 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_03

| 1 | PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN aufrufen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Identifikator | Zulässige PIN-Referenzen gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION.<Pin_der_eGK> (z.B. MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.GDD, MRPIN.AMTS und ggf. weitere, je nach Release der eGK) |
|  | Benutzerhinweis am Kartenterminaldisplay (Sicherheitsklasse 3) bzw. im KTR-AdV-App-Benuzterinterface bei Aufruf der Umgebungsoperation ENV_TUC_SECRET_INPUT |  |
|  | Für Identifikator in (MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.AMTS) MRPIN.NFD: „PIN-Schutz für Notfalldaten einschalten - Versicherten-PIN: “ MRPIN.DPE: „PIN-Schutz für Pers. Erklärungen einschalten - Versicherten-PIN: “ MRPIN.AMTS: „PIN-Schutz für Medikationsplan einschalten - Versicherten-PIN: “ |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Für die Aktivierung der Benutzerverifikation wird der Plattformbaustein genutzt. |  |
| 3 | PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | PIN erfolgreich eingeschaltet |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Aktivieren der Benutzerverifikation basiert auf dem parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN. Dieser liefert eine Statusmeldung zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. Wird durch den Versicherten ein falsches PIN-Geheimnis eingegeben, wird die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung des PINs zurückgemeldet. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 4 | Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. Falls eine Warnung aufgetreten ist, wird diese dem Versicherten in verständlicher Form angezeigt. Bei einer Fehleingabe der Pin des Versicherten wird dem Versicherten die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung der PIN zurückgemeldet. |  |

##### PIN für Fachanwendung ausschalten

Um die Anzahl der beim Leistungserbringer notwendigen PIN-Eingaben pro Kartensteckzyklus zu minimieren, kann der Versicherte für bestimmte Fachanwendungen die Multireferenz-PIN für diese Fachanwendung deaktivieren.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 12: ABB_ADV_310 – Ablauf AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“

AdV-A_2456 AdV-UC_04 Hinweis bei ausgeschaltetem PIN

Die AdV-App MUSS, wenn der Versicherte den PIN einer Anwendung ausschalten möchte, dem Versicherten einen Hinweis anzeigen, dass bei ausgeschalteter PIN ein Arzt oder Apotheker auf die Daten dieser Anwendung ohne die Eingabe einer PIN zugreifen kann.

AdV-A_2457 AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“ gemäß TAB_ADV_310 umsetzen.

Tabelle 19: TAB_ADV_310 – AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN für Fachanwendung ausschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Ein konkreter Hinweistext für den Versicherten wird für jede Fachanwendung im aufrufenden Anwendungsfall festgelegt. |
| Auslöser | Der Anwendungsfall wird ausgelöst, wenn der Versicherte auf seiner eGK die Benutzerverifikation einer Fachanwendung ausschalten will. Dazu nutzt die Fachanwendung vorliegenden generischen Anwendungsfall. |
| Akteure | Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen sondern im Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls einer Fachanwendung, welche die benötigten Eingangsdaten (den Identifikator des PIN-Objektes) bereitstellt. |
| Vorbedingung | MRPIN der Fachanwendung auf der eGK ist ausschaltbar. Die Fachanwendung übergibt den Identifikator des Passwortobjektes. Siehe auch übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Benutzerverifikation ist deaktiviert. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_311 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_04“ beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN aufrufen |
|  | 2. PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 12: ABB_ADV_310 – Ablauf AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“ |

Tabelle 20: TAB_ADV_311 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_04

| 1 | PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN aufrufen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Identifikator | Zulässige PIN-Referenzen sind z.B. MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.GDD, MRPIN.AMTS und ggf. weitere, je nach Release der eGK. |
|  | Benutzerhinweis am Kartenterminaldisplay (Sicherheitsklasse 3) bzw. im KTR-AdV-App-Benuzterinterface bei Aufruf der Umgebungsoperation ENV_TUC_SECRET_INPUT |  |
|  | Für Identifikator in (MRPIN.NFD, MRPIN.DPE, MRPIN.AMTS) MRPIN.NFD: „PIN-Schutz für Notfalldaten ausschalten - Versicherten-PIN: “ MRPIN.DPE: „PIN-Schutz für Pers. Erklärungen ausschalten - Versicherten-PIN: “ MRPIN.AMTS: „PIN-Schutz für Medikationsplan ausschalten - Versicherten-PIN: “ |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Für die Deaktivierung der Benutzerverifikation wird der Plattformbaustein genutzt. |  |
| 3 | PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK | PIN erfolgreich abgeschaltet |
|  | Fehlerfälle | Siehe Beschreibung PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Deaktivieren der Benutzerverifikation basiert auf dem parametrierten Plattformbaustein PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN. Dieser liefert eine Statusmeldung zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. Wird durch den Versicherten ein falsches PIN-Geheimnis eingegeben, wird die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung des PINs zurückgemeldet. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 4 | Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die Rückgabedaten des Plattformbausteins enthalten Informationen über den Erfolg der Operation auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall wird der Versicherte in verständlicher Form über den Fehler informiert. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. Falls eine Warnung aufgetreten ist, wird diese dem Versicherten in verständlicher Form angezeigt. Bei einer Fehleingabe der Pin des Versicherten wird dem Versicherten die verbleibende Anzahl der Eingabeversuche bis zur Sperrung der PIN zurückgemeldet. |  |

### Verwaltung der eGK

#### VSD von eGK anzeigen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls werden dem Versicherten die auf seiner eGK gespeicherten Versichertenstammdaten zur Anzeige gebracht.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_101: „VSD von eGK lesen“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 13: ABB_ADV_317 - Ablauf des „VSD von eGK lesen”

AdV-A_2460 AdV-App: VSD von eGK anzeigen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „VSD von eGK anzeigen“ gemäß TAB_ADV_314 umsetzen.

Tabelle 21: TAB_ADV_314 – VSD von eGK anzeigen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Versichertendaten anzeigen“ |
| --- | --- |
|  | Alternative Benennung, wenn PL_TUC_CARD_INFORMATION für DF.HCA den Status HIDDEN liefert: „Entsperren der Gesundheitsanwendung prüfen“ |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV001 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte die VSD von seiner eGK anzeigen lassen oder eine Onlineprüfung und -aktualisierung der VSD durchführen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Auslesen startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Die Versichertenstammdaten werden in der AdV-App angezeigt. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_315 – Ablaufaktivitäten – VSD von eGK anzeigen“ beschrieben. |
|  | - Aufruf Operation ReadVSDAdV |
|  | - Response von Operation ReadVSDAdV verarbeiten |
|  | - VSD anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 13: ABB_ADV_317 - Ablauf des „VSD von eGK lesen” |

Tabelle 22: TAB_ADV_315 – Ablaufaktivitäten – VSD von eGK anzeigen

| 1 | AdV-LeseRequest erzeugen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Operation | ReadVSDAdV |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | getGVD | True (GVD sollen gelesen werden) |
| 2 | VSD-LeseResponse verarbeiten |  |
| 2.1 | Rückgabedaten |  |
|  | StatusOperation | Status über die erfolgreiche Ausführung der Operation |
|  | StatusOnlineaktualisierung | Status über die erfolgreiche Ausführung einer Onlineaktualisierung |
|  | StatusVSD | Status der VSD auf der eGK |
|  | Versichertenstammdaten | Persönliche Versichertendaten (PD), Allgemeine Versicherungsdaten (VD), Geschützte Versichertendaten (GVD) |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Lesen der Versichertenstammdaten basiert auf der Operation ReadVSDAdV. Im Ergebnis stehen die Elemente PersoenlicheVersichertendaten, AllgemeineVersicherungsdaten und GeschuetzteVersichertendaten zur Verfügung, die gemäß Schema_VSD.xsd strukturiert sind. Das Element VSD_Status ist gemäß VSDService.xsd strukturiert. Für weitere Informationen siehe auch [gemSysL_VSDM#Anhang C]. Im Erfolgsfall werden die angefragten Daten zurückgeliefert. Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, wird eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben. Die Fehlercodes 106, 107 und 114 weisen auf einen technischen Fehler hin. Sie sind jedoch keine fachlichen Fehler, d.h. der Anwendungsfall wurde trotz Fehlermeldung erfolgreich abgearbeitet. Dem Versicherten sind die folgenden Hinweise anzuzeigen : - Fehlercode 114: „Ihre Gesundheitskarte ist gesperrt. Bitte wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse“ - Fehlercode 106: „Ihre Gesundheitskarte ist ungültig. Bitte prüfen Sie, ob diese Gesundheitskarte Ihre aktuellste ist. Falls ja, wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse.“ - Fehlercode 107: „Ihre Gesundheitskarte ist zeitlich abgelaufen. Bitte prüfen Sie, ob diese Gesundheitskarte Ihre aktuellste ist. Falls ja, wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse.“ Für alle anderen Fehlercodes siehe Beschreibung ReadVSDAdV und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |  |
| 3 | VSD anzeigen |  |
| 3.1 | VSD aufbereiten |  |
|  | PersoenlicheVersichertendaten; XML-Element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML. AllgemeineVersicherungsdaten; XML-Element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML. GeschuetzteVersichertendaten; XML-Element UC_GeschuetzteVersichertendatenXML). Die Inhalte der oben angegebenen Elemente für PD, VD und GVD enthalten die Versichertenstammdaten. Die AdV-App muss die Inhalte der ReadVSDAdV Rückgabewerte aufbereiten (siehe Beschreibung der Rückgabewerte im Fachmodul VSDM [gemSpec_FM_VSDM] in der KTR Umgebung). Im Ergebnis stehen drei XML-Fragmente zur Verfügung, die gemäß Schema_VSD.xsd strukturiert sind. Für weitere Informationen siehe auch gemSysL_VSDM#Anhang C. |
| 3.2 | Aufbereitete VSD zur Anzeige bringen |  |
|  | Die aus der Dekodierung ermittelten Versichertenstammdaten der eGK des Versicherten müssen dem Versicherten in verständlicher Form zur Anzeige gebracht werden. Dazu sind sämtliche Inhalte der XML-Strukturen aus UC_PersoenlicheVersichertendatenXML, UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML und UC_GeschuetzteVersichertendatenXML anzuzeigen. Aus VSD_Status ist der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der VSD anzuzeigen. Der Inhalt von StatusOnlineaktualisierung ist wie folgt zu behandeln: Die AdV-App MUSS dem Versicherten, falls eine Onlineaktualisierung durchgeführt wurde, den Hinweis „Die Versichertendaten auf Ihrer Gesundheitskarte wurden aktualisiert.“ anderenfalls „Die Versichertendaten auf Ihrer Gesundheitskarte sind aktuell.“ anzeigen. |  |

#### Zugriffsprotokoll anzeigen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls sollen dem Versicherten das auf seiner eGK gespeicherte Zugriffsprotokoll zur Anzeige gebracht werden.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_21: „Zugriffprotokoll von eGK lesen“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 14: ABB_ADV_314 – Ablauf des AdV-UC_21: „Zugriffsprotokoll von eGK lesen“

AdV-A_2461 AdV-App: Decodierung von Schlüsselwerten im Zugriffsprotokoll

Die AdV-App MUSS zur besseren Lesbarkeit die Schlüsselwerte in den Zugriffsprotokolleinträgen gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP# Tab_Karten_Fach_TIP_010_StrukturEF.Logging] decodieren und in für den Versicherten verständlichen Text übersetzen.

AdV-A_2462 AdV-App: Decodierung von Schlüsselwerten im Zugriffsprotokoll – Fachmodul

Die AdV-App MUSS zur besseren Lesbarkeit die Schlüsselwerte in den Zugriffsprotokolleinträgen gemäß der jeweiligen Festlegung der Fachmodule der Fachanwendungen (Fachmodulspezifikation) decodieren und in einen für den Versicherten verständlichen Text übersetzen.

AdV-A_2463 AdV-App: Zugriffsprotokoll anzeigen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Zugriffsprotokoll anzeigen“ gemäß TAB_ADV_350 umsetzen.

Tabelle 23: TAB_ADV_350 – Zugriffsprotokoll anzeigen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Zugriffsprotokoll anzeigen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV002 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte das Zugriffsprotokoll seiner eGK anzeigen lassen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Auslesen des Protokolls startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Das Zugriffsprotokoll wird dem Versicherten angezeigt. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in „TAB_ADV_351 – Ablaufaktivitäten – Zugriffsprotokoll anzeigen“ beschrieben. |
|  | - LeseRequest erzeugen |
|  | - LeseResponse verarbeiten |
|  | - Protokoll anzeigen |

Tabelle 24: TAB_ADV_351 – Ablaufaktivitäten – Zugriffsprotokoll anzeigen

| 1 | LeseRequest erzeugen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | - | - |
|  | Beschreibung |  |
|  | Es wird das gesamte Zugriffsprotokoll auf der elektronischen Gesundheitskarte ausgelesen. |  |
| 2 | LeseResponse verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK + Liste | „Daten wurden erfolgreich gelesen“ Beinhaltet das Zugriffsprotokoll. Den Aufbau zeigt die folgende Abbildung und wird in [gemSpec_Karten_Fach_TIP] definiert. |
|  | CorruptDataWarning +Liste | „Daten gelesen, Speicher möglicherweise defekt ” Beinhaltet das Zugriffsprotokoll. Den Aufbau zeigt die Abbildung oben. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Auslesen des Zugriffsprotokolls auf der eGK basiert auf dem Plattformbaustein PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL. Dieser liefert den Status der Leseoperation und im Erfolgsfall die Recordliste zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit einem Fehlercode zurückgegeben. |  |
| 3 | Protokoll anzeigen |  |
|  | Zugriffsprotokoll zur Anzeige bringen |  |
|  | Die aus der eGK des Versicherten gelesenen Protokolleinträge sollen dem Versicherten vollständig zur Anzeige gebracht werden. Dazu sind sämtliche Elemente vom Typ LogEntry in einer geeigneten Form anzuzeigen. Das Protokoll umfasst bis zu 50 Einträge. Die im Protokoll enthaltenen Felder haben dabei die folgende Bedeutung: Timestamp: Zeitpunkt, zu dem der Protokolleintrag erzeugt wurde Data Type: Identifikator der Anwendung auf der eGK, auf die zugegriffen wurde Type of Access: Art des Zugriffs auf die Anwendung auf der eGK Actor-ID: Identifikator des Akteurs, des Zugriffs auf die Anwendung auf der eGK Actor Name: Klarname des Akteurs, des Zugriffs auf die Anwendung auf der eGK |  |

AdV-A_2464 AdV-App: Filtern von Protokolleinträgen

Die AdV-App MUSS es dem Versicherten ermöglichen, die angezeigten Einträge des Zugriffsprotokolls nach Anwendung, Art des Zugriffs, Zeitraum und zugreifendem Akteur zu filtern.

#### Versicherten-PIN ändern

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte das Geheimnis der Versicherten-PIN ändern.

Für die Umsetzung wird der in 6.1.4.3.1 PIN ändern beschriebene generische Anwendungsfall genutzt.

AdV-A_2465 AdV-App: PIN der eGK Versicherten-PIN ändern

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Versicherten-PIN PIN der eGK ändern“ gemäß TAB_ADV_352 umsetzen.

Tabelle 25: TAB_ADV_352 – Versicherten-PIN PIN der eGK ändern

| Benennung des Anwendungsfalls | „Versicherten-PIN ändern“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV003 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte die Versicherten-PIN auf seiner eGK ändern. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Ändern startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | PIN wurde geändert. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_01: „PIN ändern“ mit dem Parameter Identifikator = PIN.CH |

#### Versicherten-PIN entsperren

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls kann die gesperrte Versicherten-PIN entsperrt werden.

Für die Umsetzung wird der in 6.1.4.3.2 PIN auf eGK entsperren PIN ändern beschriebene generische Anwendungsfall genutzt.

AdV-A_2466 AdV-App: AdV-UC_02: „Versicherten-PIN PIN auf eGK entsperren“ für PIN.CH

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Versicherten-PIN entsperren“ gemäß TAB_ADV_353 umsetzen.

Tabelle 26 TAB_ADV_353 – Versicherten-PIN entsperren

| Benennung des Anwendungsfalls | „Versicherten-PIN entsperren“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV004 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte seine gesperrte Versicherten-PIN entsperren. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Entsperren startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Die Versicherten-PIN auf der eGK ist entsperrt. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 27: TAB_ADV_354 – Ablaufaktivitäten – Versicherten-PIN entsperren beschrieben. |
|  | 1. Abfrage Kenntnis PUK |
|  | 2. Ergebnis Abfrage Kenntnis PUK verarbeiten |
|  | 3. Gemäß Beschreibung AdV-UC_02: „PIN auf eGK entsperren“ |

Tabelle 27: TAB_ADV_354 – Ablaufaktivitäten – Versicherten-PIN entsperren

| 1 | Abfrage Kenntnis PUK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beschreibung |  |  |
|  | Die AdV-App MUSS den Versicherten vor einem Versuch der Entsperrung fragen, ob der PUK bekannt ist |  |  |
| 2 | Ergebnis Abfrage Kenntnis PUK verarbeiten |  |  |
|  | Rückgabedaten |  |  |
|  | JA | Dem Versicherten ist der PUK bekannt. | Aufruf des folgenden Schritts im Standardablauf. |
|  | NEIN | Dem Versicherten ist der PUK nicht bekannt. | Den Versicherten darüber informieren, dass die eGK nur mit dem PUK entsperrt werden kann. Zusätzlich soll ein Hinweis gegeben werden, wie der der Versicherte den PUK erhalten hat und wie er ihn ggf. erneut erhalten kann. Falls eine eGK-Sitzung aktiv ist, muss anschließend der Anwendungsfall "eGK-Sitzung beenden" aufgerufen werden. |
|  | Beschreibung |  |  |
| 3 | Umsetzung entsprechend AdV-UC_02: „PIN der eGK entsperren“ |  |  |
|  | Beschreibung |  |  |
|  | Die weitere Umsetzung erfolgt gemäß der Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_02: „PIN der eGK entsperren“ mit dem Parameter Identifikator = PIN.CH |  |  |

AdV-A_2467 AdV-App: AdV-UC_02: Abbruch der eGK-Sitzung

Die AdV-App MUSS, falls die PIN.CH nicht erfolgreich entsperrt wurde und eine eGK-Sitzung aktiv ist, den Anwendungsfall "eGK-Sitzung beenden" aufrufen.

#### Datenübertragung bei Kartentausch

Dieser Anwendungsfall erlaubt dem Versicherten, Daten von seiner eGK auf eine weitere, d.h. ihm neu ausgestellte eGK zu kopieren. Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls kann der Versicherte seine Daten – welche in der KTR Umgebung zugreifbar sind – auf eine neue eGK übertragen, wenn der Versicherte von seiner Krankenversicherung eine neue Karte ausgestellt bekommt.

Der Versicherte kann die Datenbereiche auswählen, deren Daten er auf die Zielkarte übertragen will. Dafür muss der Datenbereich dieser Anwendung(en) auf der Zielkarte leer sein. In einer Datenübertragung können ein oder mehrere Datenbereiche übertragen werden. Der Versicherte kann die Datenübertragung erneut durchführen, solange noch nicht alle Datenbereiche übertragen wurden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Spezifikation kann in der KTR-AdV nur der Datenbereich DPE ausgewählt werden.

Die unten beschriebene Lösung sieht vor, dass am KTR-AdV-Terminal für die eGK nur ein Slot zur Verfügung steht, so dass die beiden eGKs nacheinander gesteckt werden müssen. In diesem Ausnahmefall dürfen die medizinischen Daten des Versicherten über den Steckzyklus der Quellkarte hinaus in der AdV-App gespeichert werden. Nach dem Ende des Vorgangs müssen die Daten gelöscht werden.

Die AdV-App steuert den Ablauf der Datenübertragung vom Lesen der Daten von der Quellkarte über den Wechsel der Karten bis zum Schreiben auf die neue Karte und Löschen der zwischengespeicherten Daten. Für die anwendungsspezifischen Lese- und Schreiboperationen ruft es interne Methoden der entsprechenden Fachmodule auf.

Die Datenübertragung soll auch dann möglich sein, wenn das AUT-Zertifikat der Quellkarte zeitlich abgelaufen oder online ungültig ist. Daher muss die AdV-App eine eGK auch in diesem Fall akzeptieren.

Bei den folgenden Beschreibungen wird angenommen, dass zu Beginn die Quellkarte steckt. Dies kann die AdV-App jedoch erst prüfen, wenn die Zielkarte gesteckt wurde und ihr AUT-Zertifikat ein neueres Gültigkeitsbeginn-Datum aufweist als das der anderen eGK.

Falls das Gültigkeitsbeginn-Datum der Zielkarte kleiner als das Gültigkeitsbeginn-Datum der Quellkarte ist, wird die Kopieroperation abgebrochen. Weiterhin führt zum Abbruch, wenn die Zielkarte mathematisch oder zeitlich ungültig ist oder gesperrt wurde.

AdV-A_2548 Auswahl der zu kopierenden Daten durch den Versicherten

Die AdV-App MUSS beim Start des Anwendungsfalls Datenübertragung bei Kartentausch und vor den Kopier-Operationen die Liste der zu kopierenden Anwendungen beim Versicherten abfragen. Dem Versicherten ist dafür die Liste der in der KTR Umgebung zugreifbaren Anwendungen zur Auswahl anzubieten.

AdV-A_2549 Reaktion auf Kartenevents während Anwendungsfall Datenübertragung bei Kartentausch

Die AdV-App MUSS – falls Anforderung „AdV-A_2553 Datenübertragung bei Kartentausch durchführen“ umgesetzt wird – während der gesamten Datenübertragung sicherstellen, dass die KVNR (Unveränderbarer Teil) der Quell- und Ziel-Karte mit der zum Beginn der Sitzung temporär gespeicherten KVNR (Unveränderbarer Teil) der Quell-Karte übereinstimmt und bei Ungleichheit die Sitzung nach Hinweis abbrechen.

AdV-A_2550 Aufrechterhaltung der Sitzung des Versicherten bei gezogener Karte während Anwendungsfall Datenübertragung bei Kartentausch

Die AdV-App MUSS , wenn während des Anwendungsfalls Datenübertragung bei Kartentausch die eGK des Versicherten aus dem Kartenterminal gezogen wird und Anforderung „AdV-A_2553 Datenübertragung bei Kartentausch durchführen“ umgesetzt wird, ohne dass der Versicherte die Operation explizit abbricht, die Sitzung des Versicherten für zwei Minuten aufrecht erhalten.

AdV-A_2551 Keine Neuanmeldung des Versicherten bei Stecken der eGK während Anwendungsfall Datenübertragung bei Kartentausch

Die AdV-App MUSS , wenn während des Anwendungsfalls Datenübertragung bei Kartentausch eine neue eGK mit derselben KVNR (Unveränderbarer Teil) des angemeldeten Versicherten in das Kartenterminal gesteckt wird und Anforderung „AdV-A_2553 Datenübertragung bei Kartentausch durchführen“ umgesetzt wird, die aktuelle Sitzung des Versicherten für diese Karte übernehmen.

AdV-A_2552 Anzeige einer Aufforderung zum Kartenwechsel

Die AdV-App MUSS – falls Anforderung „AdV-A_2553 Datenübertragung bei Kartentausch durchführen“ umgesetzt wird – dem Versicherten eine Aufforderung zum Kartenwechsel anzeigen, wenn während der Ausführung des Anwendungsfalls Datenübertragung ein Kartentausch von der Quell- zur Ziel-Karte nötig ist.

Abbildung 15: ABB_ADV_315 Standardablauf – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen

AdV-A_2553 AdV-App: Datenübertragung bei Kartentausch durchführen

Die AdV-App KANN den Anwendungsfall gemäß TAB_ADV_324 umsetzen.

Tabelle 28: TAB_ADV_324 – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Datenübertragung bei Kartentausch“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV005 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte Daten von seiner alten eGK auf seine neue eGK übertragen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Kopieren startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen und - Quell- und Zielkarte (eGK) sind für den selben Versicherten personalisiert - Die Zielkarte ist neuer als die Quellkarte. - eGK Zielkarte: X.509 (Karteninhaberzertifikat) ist mathematisch und zeitlich gültig - eGK Zielkarte: X.509 (Karteninhaberzertifikat) ist Online gültig oder Onlinestatus unbekannt - Auf der Zielkarte sind die ausgewählten Datenbereiche leer (falls ein Datenbereich gefüllt ist, liefert putData einen Fehler). |
| Nach-bedingung | - Anwendungsdaten auf neue eGK übertragen. - In EF.Logging der Zielkarte befindet sich je bearbeiteter Anwendung ein neuer Eintrag, der dokumentiert, dass die Daten dieser Anwendung aus der Übernahme von einer anderen eGK des Versicherten stammen. - Auf der Quellkarte sind die bearbeiteten Anwendungen verborgen - Auf der Zielkarte haben die erfolgreich bearbeiteten Anwendungen den Status (verbogen/sichtbar) der Quellkarte. Tritt ein Fehler beim Schreiben auf die Zielkarte auf, wird der Ausgangsstatus der betroffenen Anwendung auf der Zielkarte wiederhergestellt. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 29: TAB_ADV_325 – Ablaufaktivitäten – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen beschrieben. |
|  | 1. Liste der zu kopierenden Anwendungen abfragen |
|  | 2. Prüfdaten speichern |
|  | 3. Daten der Quell-eGK lesen |
|  | 4. Kartenwechsel |
|  | 5. eGK-Sitzung initialisieren |
|  | 6. Prüfdaten abgleichen |
|  | 7. Daten auf Ziel-eGK schreiben |
|  | 8. Abschluss der Kopieroperation |
|  | 9. AdV-Statusmeldung anzeigen |
| Diagramm | ABB_ADV_315 Standardablauf – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen |

Tabelle 29: TAB_ADV_325 – Ablaufaktivitäten – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen

| 1 | Liste der zu kopierenden Anwendungen abfragen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anzeige einer Auswahlliste |  |
|  | Dem Versicherten ist eine Liste der auf der eGK vorhandenen und in der KTR-AdV zugreifbaren - medizinischen Anwendungen anzuzeigen. Durch Markieren der zu kopierenden Anwendungen wählt der Versicherte diejenigen aus, deren Daten von einer alten auf eine neue eGK kopiert werden sollen. |  |
| 2 | Prüfdaten speichern |  |
|  | Daten der Quell-eGK in der AdV-App speichern |  |
|  | - ICCSN der Karte - KVNR (Unveränderbarer Teil) des Versicherten, - Gültigkeitsdatum des AUT-Zertifikats - Version des Objektsystems der eGK |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Die Daten der Quell-eGK werden für die spätere Prüfung der Ziel-eGK zwischengespeichert. |  |
| 3 | Daten der Quell-eGK lesen |  |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | n*[Application] | Liste der Bezeichner der zu kopierenden Fachanwendungen Zulässige Fachanwendungen sind: DF.DPE |
|  | Beschreibung |  |
|  | Schleife über alle in den Eingangsparametern angegebenen Anwendungen: { 1. Anwendungstatus speichern und danach ggf. die Anwendung sichtbar machen durch Aufruf von Anwendungsfall „6.1.4.2 Anwendung auf eGK reaktivieren“ mit dem Identifikator = Bezeichner der Anwendung 2. getData( objsysVersion, application ); 3. Daten der Anwendung im Arbeitsspeicher der AdV-App ablegen 4. Falls die Anwendungsdaten fehlerfrei gelesen und abgelegt wurden: Anwendung deaktivieren Aufruf von Plattformbaustein PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION mit dem Parameter Identifikator = Bezeichner der Anwendung 5. Falls ein Aufruf mit einem Fehler beendet wird (z.B. weil keine Daten auf der Quell-eGK vorhanden sind), so wird der Fehler, den AdV vom aufgerufenen Fachmodul erhalten hat, in verständlicher Form in die im letzten Schritt anzuzeigende AdV-Statusmeldung eingefügt. Für dieses Element wird die putData zum Schreiben der Daten auf die Zielkarte nicht aufgerufen. Wenn für alle zu kopierenden Elemente ein Fehler vom Fachmodul gemeldet wurde, wird der Anwendungsfall mit Punkt 9 Abschluss der Kopieroperation fortgesetzt. } |  |
| 4 | Kartenwechsel |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | - Quellkarte auswerfen: Der Versicherte wird zum Ziehen der Quellkarte aufgefordert. - Wenn nach dem Timeout von 2 Minuten die Quellkarte nicht gezogen wurde, dann wird mit Punkt 9 Abschluss der Kopieroperation fortgesetzt. - Neue eGK anfordern: Der Versicherte wird zum Stecken seiner neuen eGK aufgefordert. |  |
| 5 | eGK-Sitzung initialisieren |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Wenn neue Karte gesteckt wurde, dann werden alle Schritte zum Initialisieren der neuen Kartensitzung gemäß AdV-A_2445 – ohne Verlassen des aktuellen Anwendungsfalls - durchgeführt. Wenn nach einem Timeout von 2 Minuten keine neue Karte gesteckt wurde, dann wird die Operation mit Punkt 9 Abschluss der Kopieroperation fortgesetzt. |  |
| 6 | Prüfdaten abgleichen |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Prüfdaten der neuen eGK mit denen der alten eGK vergleichen: - Wenn ICCSNalt = ICCSNneu, dann Abbruch der Operation mit Fehler. - Wenn KVNRalt <> KVNRneu (Karteninhaber nicht identisch), dann Abbruch mit Fehler. Hinweis: Der unveränderbare Teil der KVNR wird verglichen. - Sei validsince das Ausgabedatum des X.509-AUT-Zertifikats. - Sei validfrom das Gültigkeitsbeginn-Datum des X.509-AUT-Zertifikats. Wenn validfromneu < validfromalt, dann Abbruch mit Fehler. Prüfung der Gültigkeit des Karteninhaberzertifikat der eGK Zielkarte (Falls die eGK nicht den Gültigkeitskriterien entspricht wird mit Fehler abgebrochen): - eGK Zielkarte: X.509 (Karteninhaberzertifikat) ist mathematisch und zeitlich gültig (PL_TUC_EGK_STATUS # Mathematische Gültigkeit & Gültigkeit zu Referenzzeitpunkt) - eGK Zielkarte: X.509 (Karteninhaberzertifikat) ist Online gültig oder Onlinestatus unbekannt (PL_TUC_EGK_STATUS # OCSP-Prüfung) Bei Abbruch: gespeicherte Daten der Quellkarte verwerfen und eGK Sitzung beenden falls der Karteninhaber nicht identisch ist. |  |
| 7 | Daten auf Ziel-eGK schreiben |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Schleife über alle Anwendungen, für die getData() Anwendungsdaten geliefert hat: { 1. Anwendungstatus der Ziel-eGK speichern und danach ggf. die Anwendung sichtbar machen durch Aufruf von Anwendungsfall „6.1.4.2 Anwendung auf eGK reaktivieren“ mit dem Identifikator = Bezeichner der Anwendung 2. putData( objsysVersionSrc, objsysVersionDest, application, applicationData ); 3. Falls ein Aufruf mit einem Fehler beendet wird (z.B. weil auf der Ziel-eGK schon Daten vorhanden waren), so wird der Fehler, den AdV vom aufgerufenen Fachmodul erhalten hat, in verständlicher Form in die im letzten Schritt anzuzeigende AdV-Statusmeldung eingefügt. Im Fehlerfall wird der Anwendungstatus der Ziel-eGK wieder hergestellt: Falls auf der Ziel-eGK die Anwendung verborgen war, wird sie wieder verborgen durch Aufruf von Plattformbaustein PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION mit dem Parameter Identifikator = Bezeichner der Anwendung 4. Wenn die Anwendung auf der Quellkarte verborgen gewesen war und erfolgreich kopiert wurde, diese gemäß appStatus wieder verbergen durch Aufruf des Anwendungsfalls in „6.1.4.1 Anwendung auf eGK deaktivieren“ mit dem Parameter Identifikator = Bezeichner der Anwendung } |  |
| 8 | Abschluss der Kopieroperation |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | - Alle zwischengespeicherten Anwendungsdaten aus dem Arbeitsspeicher entfernen |  |
| 9 | AdV-Statusmeldung anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Die AppResult-Elemente enthalten Informationen über das erfolgreiche Kopieren der Datensätze von einer eGK auf eine andere eGK des Versicherten. Im Fehlerfall werden entsprechende Fehlerinformationen ausgegeben. Dem Versicherten ist das Ergebnis des Kopiervorgangs für jede ausgewählte Fachanwendung - in einer für ihn verständlichen Form - anzuzeigen. |  |

### Verwaltung der NFD

In diesem Abschnitt sind die Anwendungsfälle für die Verwaltung des Notfalldatensatzes (NFD) beschrieben. Ein Zugriff auf medizinische Daten ist nicht möglich.

AdV-A_2468 AdV-App: Hinweis bei verborgenem Notfalldatensatz

Die AdV-App MUSS, wenn die Anwendung NFD auf der eGK des Versicherten verborgen ist, einen Hinweis an den Versicherten ausgeben, dass der Notfalldatensatz verborgen ist und im Notfall nicht gelesen werden kann.

#### NFD auf eGK verbergen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls soll der Notfalldatensatz des Versicherten auf seiner eGK verborgen werden.

AdV-A_2469 AdV-App: NFD auf eGK verbergen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „NFD auf eGK verbergen“ gemäß TAB_ADV_355 umsetzen.

Tabelle 30: TAB_ADV_355 – NFD auf eGK verbergen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Notfalldaten verbergen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV008 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte den auf seiner eGK gespeicherten Notfalldatensatz verbergen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Verbergen des Notfalldatensatzes auf der eGK startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Notfalldatensatz ist auf der eGK verborgen. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“ mit dem Parameter Identifikator = DF.NFD |

#### Verborgenen NFD auf eGK sichtbar machen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls soll der verborgene Notfalldatensatz des Versicherten auf seiner eGK sichtbar gemacht werden.

AdV-A_2470 AdV-App: Verborgene NFD auf eGK sichtbar machen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Verborgene NFD auf eGK sichtbar machen“ gemäß TAB_ADV_356 umsetzen.

Tabelle 31: TAB_ADV_356 – Verborgene NFD auf eGK sichtbar machen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Verborgene Notfalldaten wieder anzeigen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV009 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte den auf seiner eGK gespeicherten, verborgenen Notfalldatensatz sichtbar machen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die die Sichtbarkeit des Notfalldatensatzes auf der eGK aktiviert. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Notfalldatensatz ist auf der eGK sichtbar. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“ in „6.1.4.3.2 PIN auf eGK entsperren“ mit dem Parameter Identifikator = DF.NFD |

#### PIN für NFD einschalten

Mit diesem Anwendungsfall soll die technische Notwendigkeit der Verifikation der MRPIN.NFD eingeschaltet werden.

AdV-A_2471 AdV-App: PIN für NFD einschalten

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „PIN für NFD einschalten“ gemäß TAB_ADV_357umsetzen.

Tabelle 32: TAB_ADV_357 – PIN für NFD einschalten

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN-Schutz für Notfalldaten einschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV010 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte MRPIN.NFD einschalten. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Einschalten startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die MRPIN.NFD auf der eGK ist ausgeschaltet. |
| Nach-bedingung | Die MRPIN.NFD auf der eGK ist eingeschaltet. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“ mit dem Parameter Identifikator = MRPIN.NFD |

#### PIN für NFD ausschalten

Mit diesem Anwendungsfall soll die technische Notwendigkeit der Verifikation der MRPIN.NFD ausgeschaltet werden.

AdV-A_2472 AdV-App: PIN für NFD ausschalten

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „PIN für NFD ausschalten“ gemäß TAB_ADV_358 umsetzen.

Tabelle 33: TAB_ADV_358 – PIN für NFD ausschalten

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN-Schutz für Notfalldaten ausschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV011 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte MRPIN.NFD ausschalten. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Ausschalten startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die MRPIN.NFD auf der eGK ist eingeschaltet |
| Nach-bedingung | Die MRPIN.NFD auf der eGK ist ausgeschaltet. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“ mit dem Parameter Identifikator = MRPIN.NFD |

### Verwaltung des DPE

In diesem Abschnitt sind die Anwendungsfälle für die Verwaltung der Anwendung Datensatz ‚Persönliche Erklärungen‘ (DPE) beschrieben.

AdV-A_2473 AdV-App: Hinweis bei verborgenem DPE

Die AdV-App MUSS beim Aufruf des Bereiches mit den Anwendungsfälle zur Anwendung DPE, wenn der DPE auf der eGK des Versicherten verborgen ist, einen Hinweis an den Versicherten ausgeben, dass die Anwendung verborgen ist und die Daten im Notfall nicht gelesen werden können.

#### Persönliche Erklärung (DPE) von eGK anzeigen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls soll dem Versicherten der auf seiner eGK gespeicherte Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) zur Anzeige gebracht werden.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_121: „DPE von eGK anzeigen“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 16: ABB_ADV_359 – Ablauf des AdV-UC_121: „DPE von eGK anzeigen“

AdV-A_2474 AdV-App: DPE von eGK anzeigen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „DPE von eGK anzeigen“ gemäß TAB_ADV_359 umsetzen.

Tabelle 34: TAB_ADV_359 – DPE von eGK anzeigen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Hinweise auf Persönliche Erklärungen von eGK anzeigen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV012 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte die den auf seiner eGK gespeicherten Hinweise auf Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) einsehen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Auslesen startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) wird in der AdV-App angezeigt. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 35: TAB_ADV_360 – Ablaufaktivitäten – DPE von eGK anzeigen beschrieben. |
|  | 1. DPE-LeseRequest erzeugen |
|  | 2. DPE-LeseResponse verarbeiten |
|  | 3. DPE anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 16: ABB_ADV_359 – Ablauf des AdV-UC_121: „DPE von eGK anzeigen“ |

Tabelle 35: TAB_ADV_360 – Ablaufaktivitäten – DPE von eGK anzeigen

| 1 | DPE-LeseRequest erzeugen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Operation | ReadDPE |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | (keine) |  |
| 2 | DPE-LeseResponse verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | ReadDPEResponse | Beinhaltet den Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE). |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Lesen des DPE basiert auf der Operation ReadDPE. Diese liefert ein DPEDocument zurück. Das DPEDocument entspricht dem von der eGK des Versicherten gelesenen, dekomprimierten und validierten DPE. Die Operation ReadDPE liefert im Erfolgsfall die angefragten Daten zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details zurückgegeben. |  |
| 3 | DPE anzeigen |  |
|  | Der ermittelte DPE der eGK des Versicherten soll dem Versicherten zur Anzeige gebracht werden. Dazu sollen sämtliche Inhalte in einer übersichtlichen und dem Versicherten verständlichen Darstellung angezeigt werden. |  |

#### Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK ändern

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls ändert der Versicherte eine oder mehrere Hinweise auf persönliche Erklärungen des auf der eGK gespeicherten Datensatzes Persönliche Erklärungen (DPE). Dem Ändern eines oder mehrerer Erklärungen muss ein Lesen der DPE vorausgehen, da der DPE nur im Ganzen auf die Karte geschrieben werden kann.

Wenn noch kein DPE auf der eGK gespeichert ist, dann kann der Versicherte einen DPE anlegen.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_122: „DPE auf eGK ändern“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 17: ABB_ADV_361 – Ablauf des AdV-UC_122: „DPE auf eGK ändern“

AdV-A_2475 AdV-App: Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK ändern

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK ändern“ gemäß TAB_ADV_361 umsetzen.

Tabelle 36: TAB_ADV_361 – DPE auf eGK ändern

| Benennung des Anwendungsfalls | „Hinweise auf Persönliche Erklärungen bearbeiten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV013 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte eine oder mehrere Hinweise auf Persönliche Erklärungen im DPE auf seiner eGK ändern. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Editieren der Hinweise auf Persönlichen Erklärungen am Terminal startet. Nach Eingabe aller gewünschten Änderungen bestätigt der Versicherte seine Eingaben, woraufhin die Daten auf die eGK des Versicherten geschrieben werden. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Aktueller DPE auf der eGK wurde geschrieben. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Abbildung 17: ABB_ADV_361 – Ablauf des AdV-UC_122: „DPE auf eGK ändern“Tabelle 37: TAB_ADV_362 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK ändern“ beschrieben. |
|  | 1. DPE von eGK lesen und anzeigen |
|  | 2. Eintrag im DPE editieren |
|  | 3. DPE-SchreibRequest erzeugen |
|  | 4. DPE-SchreibResponse verarbeiten |
|  | 5. Änderungsbestätigung und geänderte DPE anzeigen |
| Diagramm | Tabelle 37: TAB_ADV_362 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK ändern |

Tabelle 37: TAB_ADV_362 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK ändern

| 1 | DPE von eGK lesen und anzeigen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hinweis zur Umsetzung |  |
|  | Das Lesen der DPE soll gemäß Tabelle 34: TAB_ADV_359 – DPE von eGK anzeigen erfolgen. |  |
| 2 | Persönliche Erklärung in DPE editieren |  |
|  | Die AdV-App soll es dem Versicherten ermöglichen, einzelne Hinweise auf Persönliche Erklärungen des DPE zu ändern. Dabei sollen die übrigen Hinweise von der Änderung nicht beeinflusst werden, d.h. das Ändern der einen persönlichen Erklärung führt NICHT zum Ändern einer anderen persönlichen Erklärung. Editierbar sind die folgenden Elemente DPE_Gewebe_Organspendeerklärung, DPE_Vorsorgevollmacht und DPE_Patientenverfügung des DPE-Dokuments. Editieren bedeutet im Zusammenhang mit dem vorliegenden Anwendungsfall auch das Anlegen eines der vorgenannten Elemente, sofern es im aktuellen Datensatz noch nicht vorhanden ist sowie das Löschen eines der genannten Elemente, sofern es im aktuellen Datensatz bereits vorhanden ist und diese Aktion vom Versicherten ausgelöst wurde. Die AdV-App muss die Eingaben des Versicherten gegen das Schema DPE_Document.xsd validieren. Der Versicherte muss auf invalide Daten hingewiesen werden. Es dürfen keine invaliden Daten akzeptiert und auf die Karte geschrieben werden. Zum Abschluss des Bearbeitens einer einzelnen persönlichen Erklärung soll der Versicherte seine Eingaben bestätigen. |  |
| 3 | DPE-SchreibRequest erzeugen |  |
|  | Operation | WriteDPE |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | DPEDocument | Auf die eGK des Versicherten zu schreibender DPE |
|  | Beschreibung |  |
|  | Der aktualisierte DPE muss als XML-Dokument gemäß DPE_Document.xsd strukturiert und valide sein. Dieses muss dann der Operation WriteDPE übergeben werden. |  |
| 4 | DPE-SchreibResponse verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | Keine (bzw. Fehlermeldung) | Im Erfolgsfall werden keine Daten von der Operation zurückgegeben. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Schreiben des DPE basiert auf der parametrierten Operation WriteDPE. Diese liefert eine Statusmeldung der Schreiboperation zurück. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details der Fachanwendung NFDM zurückgegeben. |  |
| 5 | DPE-Änderungsbestätigung anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Der Status des DPE-Schreibresponse enthält Informationen über das erfolgreiche Schreiben des Datensatzes auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall werden entsprechende Fehlerinformationen ausgegeben. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. |  |

#### Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK löschen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls löscht der Versicherte den gesamten Datensatz seiner persönlichen Erklärungen (DPE) auf der eGK.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_123: „DPE auf eGK löschen“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 18: ABB_ADV_363 – Ablauf des AdV-UC_123: „DPE auf eGK löschen“

AdV-A_2476 AdV-App: Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK löschen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Datensatz Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK löschen“ gemäß TAB_ADV_363 umsetzen.

Tabelle 38: TAB_ADV_363 – DPE auf eGK löschen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Alle Hinweise auf Persönliche Erklärungen löschen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV014 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte den Datensatz mit Hinweisen auf Persönlichen Erklärungen auf seiner eGK löschen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die den Anwendungsfall startet. Nach Bestätigung des Löschwunsches wird Datensatz DPE auf die eGK des Versicherten unwiederbringlich gelöscht. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Der Datensatz der persönlichen Erklärungen im DPE ist auf der eGK nicht mehr vorhanden |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 39: TAB_ADV_364 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK löschen beschrieben. |
|  | 1. Bestätigung des Löschwunsches vom Versicherten einholen |
|  | 2. DPE-LöschRequest erzeugen |
|  | 3. DPE-LöschResponse verarbeiten |
|  | 4. DPE Löschbestätigung anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 18: ABB_ADV_363 – Ablauf des AdV-UC_123: „DPE auf eGK löschen“ |

Tabelle 39: TAB_ADV_364 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK löschen

| 1 | Bestätigung des Löschwunsches vom Versicherten einholen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zum Starten der Löschaktion des Datensatzes der persönlichen Erklärungen soll der Versicherte seine Auswahl noch einmal bestätigen. |  |
| 2 | DPE-LöschRequest erzeugen |  |
|  | Operation | EraseDPE |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | keine | Es wird der komplette DPE Datensatz gelöscht. |
| 3 | DPE-LöschResponse verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | Keine (bzw. Fehlermeldung) | Im Erfolgsfall werden keine Daten von der Operation zurückgegeben. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Löschen des DPE basiert auf der parametrierten Operation EraseDPE. Diese liefert im Fehlerfall eine Fehlermeldung mit entsprechenden Details der Fachanwendung NFDM zurück. |  |
| 4 | DPE-Löschbestätigung anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Der Status der DPE-LöschResponse enthält Informationen über das erfolgreiche Löschen des Datensatzes auf der eGK des Versicherten. Im Fehlerfall werden entsprechende Fehlerinformationen ausgegeben. Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige zu bringen. |  |

#### PIN für DPE einschalten

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte die technische Notwendigkeit der Verifikation der MRPIN.DPE einschalten.

AdV-A_2477 AdV-App: PIN für DPE einschalten

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „PIN für DPE einschalten“ gemäß TAB_ADV_365 umsetzen.

Tabelle 40: TAB_ADV_365 – PIN für DPE einschalten

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN-Schutz für Persönliche Erklärungen einschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV017 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte MRPIN.DPE einschalten. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Einschalten startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die MRPIN.DPE auf der eGK ist ausgeschaltet |
| Nach-bedingung | Die MRPIN.DPE auf der eGK ist eingeschaltet. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“ mit dem Parameter Identifikator = MRPIN.DPE |

#### PIN für DPE ausschalten

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte die technische Notwendigkeit der Verifikation der MRPIN.DPE ausgeschalten.

AdV-A_2478 AdV-App: PIN für DPE ausschalten

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „PIN für DPE ausschalten“ gemäß TAB_ADV_366 umsetzen.

Tabelle 41: TAB_ADV_366 – PIN für DPE ausschalten

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN-Schutz für Persönliche Erklärungen ausschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV018 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte MRPIN.DPE ausschalten. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Ausschalten startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die MRPIN.DPE auf der eGK ist eingeschaltet |
| Nach-bedingung | Die MRPIN.DPE auf der eGK ist ausgeschaltet. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“ mit dem Parameter Identifikator = MRPIN.DPE |

#### Persönliche Erklärung (DPE) auf eGK verbergen

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte den Datensatz Persönliche Erklärungen auf seiner eGK verbergen.

AdV-A_2479 AdV-App: Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) auf eGK verbergen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) auf eGK verbergen“ gemäß TAB_ADV_367 umsetzen.

Tabelle 42: TAB_ADV_367 – DPE auf eGK verbergen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Hinweise auf Persönliche Erklärungen verbergen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV015 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte die auf seiner eGK gespeicherten persönlichen Erklärungen verbergen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Verbergen des Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) auf der eGK startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Persönliche Erklärungen sind auf der eGK verborgen. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“ mit dem Parameter Identifikator = DF.DPE |

#### Verborgene DPE auf eGK sichtbar machen

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte den verborgenen Datensatz Persönliche Erklärungen auf seiner eGK wieder sichtbar machen.

AdV-A_2480 AdV-App: Verborgenen DPE auf eGK sichtbar machen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Verborgenen DPE auf eGK sichtbar machen„ gemäß TAB_ADV_368 umsetzen.

Tabelle 43: TAB_ADV_368 – Verborgenen DPE auf eGK sichtbar machen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Verborgene Hinweise auf Persönliche Erklärungen wieder anzeigen“ |  |
| --- | --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV016 |  |
| Auslöser | Der Versicherte möchte den auf seiner eGK gespeicherten, verborgenen DPE sichtbar machen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die die Sichtbarkeit des DPE auf der eGK aktiviert. |  |
| Akteure | Versicherter |  |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |  |
| Nach-bedingung | Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) ist auf der eGK wieder sichtbar. |  |
| Umsetzung |  |  |
|  | - DPE reaktivieren | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“ mit dem Identifikator = DF.DPE |
|  | - DPE auslesen und anzeigen | Ist das Sichtbarmachen des vorhandenen und verborgenen DPE erfolgreich, soll die AdV-App die Daten gemäß Anwendungsfall „6.1.7.1 Persönliche Erklärung (DPE) von eGK anzeigen“ auslesen und dem Versicherten anzeigen. Ist auf der eGK kein Datensatz Persönliche Erklärungen (DPE) vorhanden, so schlägt die Operation zum Sichtbarmachen der Anwendung fehl, ein entsprechender Fehlercode wird zurückgegeben. Im Fehlerfall ist der Versicherte über das Ergebnis der Operation zu informieren. |

### Verwaltung eMP/AMTS

In diesem Abschnitt sind die Anwendungsfälle für die Verwaltung der Daten des elektronischen Medikationsplans und zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit beschrieben. Ein Zugriff auf medizinische Daten ist nicht möglich.

#### AMTS-Vertreter-PIN ändern

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls kann die AMTS-Vertreter-PIN auf der eGK gesetzt oder geändert werden.

Für die Umsetzung wird der in 6.1.4.3.1 PIN ändern beschriebene generische Anwendungsfall genutzt.

AdV-A_2481 AdV-App: AMTS-Vertreter-PIN ändern

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „AMTS-Vertreter-PIN ändern“ gemäß TAB_ADV_369 umsetzen.

Tabelle 44 TAB_ADV_369 – AMTS-Vertreter-PIN ändern

| Benennung des Anwendungsfalls | „Vertreter-PIN ändern“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV022 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte die PIN.AMTS_REP ändern. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Ändern startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Die PIN.AMTS_REP hat ein neues Geheimnis |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_01: „PIN ändern“ mit dem Parameter Identifikator = PIN.AMTS_REP |

#### AMTS-Vertreter-PIN entsperren

Mit diesem Anwendungsfall kann der Versicherte die gesperrten AMTS-Vertreter-PIN entsperren.

Für die Umsetzung wird der 6.1.4.3.2 PIN auf eGK entsperren beschriebene generische Anwendungsfall genutzt.

AdV-A_2482 AdV-App: AMTS-Vertreter-PIN entsperren

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „AMTS-Vertreter-PIN entsperren“ gemäß TAB_ADV_370 umsetzen.

Tabelle 45 TAB_ADV_370 – AMTS-Vertreter-PIN entsperren

| Benennung des Anwendungsfalls | „Vertreter-PIN entsperren“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV023 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte seine gesperrte PIN.AMTS_REP entsperren. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Entsperren startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die PIN.AMTS_REP auf der eGK ist gesperrt |
| Nach-bedingung | Die PIN.AMTS_REP auf der eGK ist entsperrt. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_02: „PIN auf eGK entsperren“ mit dem Parameter Identifikator = PIN.AMTS_REP |

#### eMP/AMTS Datensatz verbergen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls soll der eMP/AMTS-Datensatz des Versicherten auf seiner eGK verborgen werden.

AdV-A_2483 AdV-App: eMP/AMTS-Datensatz verbergen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „eMP/AMTS-Datensatz auf eGK verbergen„ gemäß TAB_ADV_371 umsetzen.

Tabelle 46: TAB_ADV_371 – eMP/AMTS-Datensatz auf eGK verbergen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Medikationsplan verbergen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV024 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte den auf seiner eGK gespeicherten eMP/AMTS-Datensatz verbergen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die die Sichtbarkeit des Datensatz auf der eGK deaktiviert. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | eMP/AMTS ist auf der eGK verborgen. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“ mit dem Parameter Identifikator = DF.AMTS |

#### Verborgenen eMP/AMTS Datensatz sichtbar machen

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls soll der verborgene eMP/AMTS-Datensatz des Versicherten auf seiner eGK sichtbar gemacht werden.

AdV-A_2484 AdV-App: Verborgenen eMP/AMTS-Datensatz sichtbar machen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Verborgene eMP/AMTS-Datensatz auf eGK sichtbar machen„ gemäß TAB_ADV_372 umsetzen.

Tabelle 47: TAB_ADV_372 – Verborgene eMP/AMTS-Datensatz auf eGK sichtbar machen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Verborgenen Medikationsplan wieder anzeigen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV025 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte den auf seiner eGK gespeicherten, verborgenen eMP/AMTS-Datensatz sichtbar machen. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die die Sichtbarkeit des eMP/AMTS-Datensatzes auf der eGK aktiviert. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | eMP/AMTS-Datensatz ist auf der eGK wieder sichtbar. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“ mit dem Parameter Identifikator = DF.AMTS |

#### PIN für AMTS einschalten

Mit diesem Anwendungsfall soll die technische Notwendigkeit der Verifikation der MRPIN.AMTS eingeschaltet werden.

AdV-A_2485 AdV-App: PIN für AMTS einschalten

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „PIN für AMTS einschalten“ gemäß TAB_ADV_373 umsetzen.

Tabelle 48: TAB_ADV_373 – PIN für AMTS einschalten

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN-Schutz für Medikationsplan einschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV026 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte MRPIN.AMTS einschalten. Dazu wählt er eine Aktion aus, die das Einschalten startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die MRPIN.AMTS auf der eGK ist ausgeschaltet (ab eGK G2.1) |
| Nach-bedingung | Die MRPIN.AMTS auf der eGK ist eingeschaltet. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“ mit dem Parameter Identifikator = MRPIN.AMTS |

#### PIN für AMTS ausschalten

Mit diesem Anwendungsfall soll die technische Notwendigkeit der Verifikation der MRPIN.AMTS ausgeschaltet werden. Das Ausschalten der MRPIN.AMTS ist bei eGK ab der Generation G2.1 möglich.

AdV-A_2486 AdV-App: PIN für AMTS ausschalten

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „PIN für AMTS ausschalten“ gemäß TAB_ADV_374 umsetzen.

Tabelle 49: TAB_ADV_374 – PIN für AMTS ausschalten

| Benennung des Anwendungsfalls | „PIN-Schutz für Medikationsplan ausschalten“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV027 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte MRPIN.AMTS ausschalten. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die das Ausschalten startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
|  | Die MRPIN.AMTS auf der eGK ist eingeschaltet |
|  | Die eGK zählt zur Generation G2.1 oder höher |
| Nach-bedingung | Die MRPIN.AMTS auf der eGK ist ausgeschaltet. |
| Umsetzung | Gemäß Beschreibung des Anwendungsfalls AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“ mit dem Parameter Identifikator = MRPIN.AMTS |

### Fachanwendungsunabhängige Anwendungsfälle

Dieses Kapitel beschreibt Anwendungsfälle, die keiner spezifischen Fachanwendung zugeordnet sind.

#### Mit eGK verschlüsseln

Der Anwendungsfall ermöglicht es dem Versicherten, mit der AdV-App ein Dokument mit der eGK zu verschlüsseln.

Dieser Anwendungsfall zielt auf die @home-Umgebung, da der Versicherte dort auf einen Datenträger (z.B. USB-Stick oder lokale Festplatte) mit privaten Dokumenten zugreifen kann. In der @home-Umgebung kann in dem Anwendungsfall eine Datei auf einem lokalen Datenträger des Versicherten selektiert und der Ablageort für das Ergebnis definiert werden.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_25: „Mit eGK verschlüsseln“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 19: ABB_ADV_322 – Ablauf des AdV-UC_25: "Mit eGK verschlüsseln"

AdV-A_2487 AdV-App: AdV-UC_25: „Mit eGK verschlüsseln“

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_25: „Mit eGK verschlüsseln“ gemäß TAB_ADV_375 umsetzen.

Tabelle 50: TAB_ADV_375 – AdV-UC_25: „Mit eGK verschlüsseln“

| Benennung des Anwendungsfalls | „Mit eGK verschlüsseln““ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV030 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte ein Dokument mit dem öffentlichen Schlüssel seiner eGK verschlüsseln. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die den Anwendungsfall startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Als Rückgabewert wird das verschlüsselte Dokument zurückgegeben. (Das verschlüsselte Dokument ist zusammen mit dem verschlüsselten symmetrischen Schlüssel in dem zurückgegebenen CMS-Dokument enthalten) |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 51: TAB_ADV_376 – Ablaufaktivitäten – Mit eGK verschlüsseln beschrieben. |
|  | 1. Eingangsdaten ermitteln |
|  | 2. PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER aufrufen |
|  | 3. PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER Ergebnis verarbeiten |
|  | 4. Ausgangsdaten zurückgeben und Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 19: ABB_ADV_322 – Ablauf des AdV-UC_25: "Mit eGK verschlüsseln" |

Tabelle 51: TAB_ADV_376 – Ablaufaktivitäten – Mit eGK verschlüsseln

| 1 | Eingangsdaten ermitteln |  |
| --- | --- | --- |
|  | Der Versicherte wählt das zu verschlüsselnde Dokument aus. |  |
| 2 | PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER aufrufen |  |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Dokument | Vom Versicherten ausgewähltes Dokument. |
|  | Zertifikat | Zertifikat „C.CH.ENC“ gemäß PL_TUC_CARD_INFORMATION |
| 3 | PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK + verschlüsseltes Dokument | Verschlüsselung erfolgreich. Das verschlüsselte Dokument wird zurückgegeben. |
|  | Fehler | Siehe Beschreibung PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Im Erfolgsfall wird das verschlüsselte Dokument zurückgegeben. Das symmetrisch verschlüsselte Dokument ist zusammen mit dem verschlüsselten symmetrischen Schlüssel in dem zurückgegebenen CMS-Dokument enthalten. Zum Verschlüsseln des symmetrischen Schlüssels wurde der öffentliche „C.CH.ENC“ Schlüssel genutzt. Im Fehlerfall wird im Folgeschritt der Versicherte informiert. |  |
| 4 | Ausgangsdaten zurückgeben und Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige gebracht und das verschlüsselte Dokument zurückgegeben. Im Fehlerfall werden dem Versicherten entsprechende Fehlerinformationen ausgegeben. |  |

#### Mit eGK entschlüsseln

Der Anwendungsfall ermöglicht es dem Versicherten, mit der AdV-App ein Dokument mit der eGK zu entschlüsseln.

Analog zum Anwendungsfall „Mit eGK verschlüsseln“ zielt dieser Anwendungsfall auf die @home-Umgebung, da der Versicherte dort auf seine privaten Dokumente zugreifen kann.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 20: ABB_ADV_324 – Ablauf des AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“

AdV-A_2488 AdV-App: AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“ gemäß TAB_ADV_377 umsetzen.

Tabelle 52: TAB_ADV_377 – AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“

| Benennung des Anwendungsfalls | „Mit eGK entschlüsseln““ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV031 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte ein Dokument mit seiner eGK entschlüsseln. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, die den Anwendungsfall startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Als Rückgabewert wird das entschlüsselte Dokument zurückgegeben. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 53: TAB_ADV_378 – Ablaufaktivitäten – Mit eGK entschlüsseln beschrieben. |
|  | 1. Eingangsdaten ermitteln |
|  | 2. PL_TUC_HYBRID_DECIPHER aufrufen |
|  | 3. PL_TUC_HYBRID_DECIPHER Ergebnis verarbeiten |
|  | 4. Ausgangsdaten zurückgeben und Ergebnis anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 20: ABB_ADV_324 – Ablauf des AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“ |

Tabelle 53: TAB_ADV_378 – Ablaufaktivitäten – Mit eGK entschlüsseln

| 1 | Eingangsdaten ermitteln |  |
| --- | --- | --- |
|  | Der Versicherte wählt das – mit seiner eGK - zu entschlüsselnde Dokument aus. |  |
| 2 | PL_TUC_HYBRID_DECIPHER aufrufen |  |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_HYBRID_DECIPHER |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Dokument | Vom Versicherten ausgewähltes Dokument. |
| 3 | PL_TUC_HYBRID_DECIPHER Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK + entschlüsseltes Dokument | Entschlüsselung erfolgreich. Das entschlüsselte Dokument wird zurückgegeben. |
|  | Fehler | Siehe Beschreibung PL_TUC_HYBRID_DECIPHER und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Im Erfolgsfall wird das entschlüsselte Dokument zurückgegeben. Im Fehlerfall wird im Folgeschritt der Versicherte informiert. |  |
| 4 | Ausgangsdaten zurückgeben und Ergebnis anzeigen |  |
|  | Hinweis an den Versicherten |  |
|  | Im Erfolgsfall ist dem Versicherten eine Bestätigung zur Anzeige gebracht und das entschlüsselte Dokument zurückgegeben. Im Fehlerfall werden dem Versicherten entsprechende Fehlerinformationen ausgegeben. |  |

#### Authentisierungsrequest mit eGK signieren

Die Operation versieht unter Verwendung des AUT-Zertifikates der eGK eine Message (Binärstring/Hashwert) mit einer nicht-qualifizierten elektronischen Signatur. Die Operation verhält sich konform zu [TR-03112-4#3.5.5] (Crypto Services/Sign).

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Operation „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“ ausgeführt werden müssen.

Abbildung 21: ABB_ADV_379 – Ablauf „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“

AdV-A_2489 AdV-App: „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“ gemäß TAB_ADV_379 umsetzen.

Tabelle 54: TAB_ADV_379 – Authentisierungsrequest mit eGK signieren

| Benennung des Anwendungsfalls | „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | - |
| Auslöser | Der Anwendungsfall wird ausgelöst, wenn der Versicherte sich mit seiner eGK authentisieren will (z.B. bei einem Fachdienst). Dieser Anwendungsfall wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen, sondern in Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls (z.B. vom AdV-Terminal), welcher die benötigten Eingangsdaten bereitstellt. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Als Rückgabewert wird die erstellte Hashsignatur zurückgegeben. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 55: TAB_ADV_380 – Ablaufaktivitäten – Authentisierungsrequest mit eGK signieren beschrieben. |
|  | 1. PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES aufrufen |
|  | 2. PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES Ergebnis verarbeiten |
|  | 3. Ausgangsdaten zurückgeben |
| Diagramm | Abbildung 21: ABB_ADV_379 – Ablauf „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“ |

Tabelle 55: TAB_ADV_380 – Ablaufaktivitäten – Authentisierungsrequest mit eGK signieren

| 1 | PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES aufrufen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Hashwert | Der zu signierende Hash-Wert. |
|  | Identifikator | Der Identifikator des privaten Schlüssels (PrK.CH.AUT oder PrK.CH.AUTN) des in PL_TUC_CARD_INFORMATION gespeicherten AUT/AUTN-Zertifikats gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] und dem gewählten kryptografischen Verfahren R2048 bzw. E256 |
|  | Signaturverfahren | Das Signaturverfahren (RSASSA-PKCS1-v1_5 oder ECDSA für TLS-Authentisierung, RSASSA-PSS für SAML). |
| 2 | PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | OK + Hashsignatur | Signatur erfolgreich. Die Hashsignatur wird zurückgegeben. |
|  | Fehler | Siehe Beschreibung PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Im Erfolgsfall wird die erstellte Hashsignatur zurückgegeben. Im Fehlerfall wird im Folgeschritt der Fehlercode an den aufrufenden Anwendungsfall zurückgegeben. |  |
| 3 | Ausgangsdaten zurückgeben |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Im Erfolgsfall wird die erstellte Hashsignatur an den aufrufenden Anwendungsfall zurückgegeben. Im Fehlerfall wird ein entsprechender Fehlercode an den aufrufenden Anwendungsfall zurückgegeben. |  |

#### Zertifikat von eGK lesen

Anwendungsfall AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen wird ausgelöst, wenn ein externes Programm oder Clientsystem von der eGK des Versicherten ein Zertifikat lesen will.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für Anwendungsfall AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen ausgeführt werden müssen.

Abbildung 22: ABB_ADV_381 – Ablauf AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen

AdV-A_2490 AdV-App: Anwendungsfall AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen

Die AdV-App MUSS den Anwendungsfall AdV-UC_24: „Zertifikat von eGK lesen“ gemäß TAB_ADV_381 umsetzen.

Tabelle 56: TAB_ADV_381 – AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen

| Benennung des Anwendungsfalls | „Zertifikat von eGK lesen“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | - |
| Auslöser | Dieser Anwendungsfall wird ausgelöst, wenn das Clientsystem von der eGK des Versicherten ein Zertifikat lesen will. Diese Operation wird nicht direkt vom Versicherten aufgerufen, sondern in Rahmen eines übergeordneten Anwendungsfalls einer Fachanwendung, welche die benötigten Eingangsdaten bereitstellt. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. Der Identifikator des zu lesenden Zertifikates (C.CH.ENC oder C.CH.ENCV) wird in den Eingangsdaten übergeben. |
| Nach-bedingung | Als Rückgabewert wird das Zertifikat im X.509-Format zurückgegeben. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 57: TAB_ADV_382 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen beschrieben. |
|  | 1. Zertifikat in PL_TUC_CARD_INFORMATION auswählen (C.CH.ENC oder C.CH.ENCV) |
|  | 2. Zertifikat zurückgeben |
| Diagramm | Abbildung 22: ABB_ADV_381 – Ablauf AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen |

Tabelle 57: TAB_ADV_382 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen

| 1 | PL_TUC_CARD_INFORMATION auslesen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plattformbaustein | PL_TUC_CARD_INFORMATION |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | Zertifikat | C.CH.ENC oder C.CH.ENCV als Identifikator des Zertifikats |
| 2 | PL_TUC_CARD_INFORMATION Ergebnis verarbeiten |  |
|  | Rückgabedaten |  |
|  | Zertifikat | Daten wurden erfolgreich gelesen. Das Zertifikat wird zurückgegeben. |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Zertifikat wurde bereits bei Start der eGK Sitzung gelesen und liegt in PL_TUC_CARD_INFORMATION vor. Das gewünschte Zertifikat wird aus PL_TUC_CARD_INFORMATION ausgelesen. |  |
| 3 | Ausgangsdaten zurückgeben |  |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das gewünschte Zertifikat wird an den aufrufenden Anwendungsfall zurückgegeben. |  |

### Anwendungsfälle außerhalb von eGK Sitzungen

In diesem Abschnitt sind die Anwendungsfälle beschrieben, welche von dem Versicherten ohne PIN Eingaben durchgeführt werden können. Für diese Anwendungsfälle wird keine eGK Sitzung gestartet. Sie sind im Benutzerinterface neben dem eGK Sitzungsstart auf oberster Anzeigeebene (ggf. in einem Untermenü) angeordnet.

#### VSD aktualisieren ohne PIN-Eingabe

Mit der Umsetzung dieses Anwendungsfalls kann der Versicherte eine Onlineprüfung und -aktualisierung der Versichertenstammdaten auf seiner eGK durchführen. Danach werden die persönlichen Versichertendaten (PD) und allgemeine Versicherungsdaten (VD) angezeigt. Die geschützten Versichertendaten (GVD) werden nicht angezeigt, da für das Lesen von der Karte eine PIN-Eingabe notwendig ist.

Die folgende Abbildung zeigt informativ, welche Schritte für diesen Anwendungsfall ausgeführt werden müssen.

Abbildung 23: ABB_ADV_323 - Ablauf des „VSD aktualisieren”

AdV-A_2554 AdV-App: VSD aktualisieren ohne PIN-Eingabe

Die AdV-App KANN MUSS den Anwendungsfall „VSD aktualisieren ohne PIN-Eingabe“ gemäß TAB_ADV_323 umsetzen.

Tabelle 58: TAB_ADV_323 – Versichertendaten aktualisieren ohne PIN-Eingabe

| Benennung des Anwendungsfalls | „Versichertendaten aktualisieren ohne PIN-Eingabe“ |
| --- | --- |
| Hinweistext für den Versicherten | Anhang A6#TAB_ADV_473#ADV006 |
| Auslöser | Der Versicherte möchte die VSD seiner eGK aktualisieren. Dazu wählt er eine Aktion in der AdV-App aus, welche die Onlineprüfung und -aktualisierung startet. |
| Akteure | Versicherter |
| Vorbedingung | Siehe übergreifende Vorbedingungen. |
| Nach-bedingung | Die Versichertenstammdaten wurden aktualisiert. |
| Standardablauf | Die Umsetzung ist in der Tabelle 59: TAB_ADV_322 – Ablaufaktivitäten – VSD aktualisieren beschrieben. |
|  | - Aufruf Operation ReadVSDAdV |
|  | - Response von Operation ReadVSDAdV verarbeiten |
|  | - VSD anzeigen |
| Diagramm | Abbildung 23: ABB_ADV_323 - Ablauf des „VSD aktualisieren” |

Tabelle 59: TAB_ADV_322 – Ablaufaktivitäten – VSD aktualisieren

| 1 | AdV-LeseRequest erzeugen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Operation | ReadVSDAdV |
|  | Eingangsdaten |  |
|  | getGVD | False (GVD sollen - zur Vermeidung der Abfrage des Versicherten-PIN - nicht gelesen werden) |
| 2 | VSD-LeseResponse verarbeiten |  |
| 2.1 | Rückgabedaten |  |
|  | StatusOperation | Status über die erfolgreiche Ausführung der Operation |
|  | StatusOnlineaktualisierung | Status über die erfolgreiche Ausführung einer Onlineaktualisierung |
|  | StatusVSD | Status der VSD auf der eGK |
|  | Versichertenstammdaten | Persönliche Versichertendaten (PD), Allgemeine Versicherungsdaten (VD) |
|  | Beschreibung |  |
|  | Das Lesen der Versichertenstammdaten basiert auf der Operation ReadVSDAdV. Im Ergebnis stehen die Elemente PersoenlicheVersichertendaten und AllgemeineVersicherungsdaten zur Verfügung, die gemäß Schema_VSD.xsd strukturiert sind. Das Element VSD_Status ist gemäß VSDService.xsd strukturiert. Für weitere Informationen siehe auch [gemSysL_VSDM#Anhang C]. Im Erfolgsfall werden die angefragten Daten zurückgeliefert. Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, wird eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben. Die Fehlercodes 106, 107 und 114 weisen auf einen technischen Fehler hin. Sie sind jedoch keine fachlichen Fehler, d.h. der Anwendungsfall wurde trotz Fehlermeldung erfolgreich abgearbeitet. Dem Versicherten sind die folgenden Hinweise anzuzeigen : - Fehlercode 114: „Ihre Gesundheitskarte ist gesperrt. Bitte wenden Sie sich an Ihre Krankenkasse“ - Fehlercode 106: „Ihre Gesundheitskarte ist ungültig. Bitte prüfen Sie, ob diese Gesundheitskarte Ihre aktuellste ist. Falls ja, wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse.“ - Fehlercode 107: „Ihre Gesundheitskarte ist zeitlich abgelaufen. Bitte prüfen Sie, ob diese Gesundheitskarte Ihre aktuellste ist. Falls ja, wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenkasse.“ Für alle anderen Fehlercodes siehe Beschreibung ReadVSDAdV und „TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine“ für die Behandlung in der AdV-App. |  |
| 3 | VSD anzeigen |  |
| 3.1 | VSD aufbereiten |  |
|  | PersoenlicheVersichertendaten; XML-Element UC_PersoenlicheVersichertendatenXML. AllgemeineVersicherungsdaten; XML-Element UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML. Die Inhalte der oben angegebenen Elemente für PD und VD enthalten die Versichertenstammdaten. Die AdV-App muss die Inhalte der ReadVSDAdV Rückgabewerte aufbereiten (siehe Beschreibung der Rückgabewerte im Fachmodul VSDM [gemSpec_FM_VSDM] in der KTR Umgebung). Im Ergebnis stehen zwei XML-Fragmente zur Verfügung, die gemäß Schema_VSD.xsd strukturiert sind. Für weitere Informationen siehe auch gemSysL_VSDM#Anhang C. |
| 3.2 | Aufbereitete VSD zur Anzeige bringen |  |
|  | Die aus der Dekodierung ermittelten Versichertenstammdaten der eGK des Versicherten müssen dem Versicherten in verständlicher Form zur Anzeige gebracht werden. Dazu sind sämtliche Inhalte der XML-Strukturen aus UC_PersoenlicheVersichertendatenXML und UC_AllgemeineVersicherungsdatenXML anzuzeigen. Aus VSD_Status ist der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der VSD anzuzeigen. Der Inhalt von StatusOnlineaktualisierung ist wie folgt zu behandeln: Die AdV-App MUSS dem Versicherten, falls eine Onlineaktualisierung durchgeführt wurde, den Hinweis „Die Versichertendaten auf Ihrer Gesundheitskarte wurden aktualisiert.“ anderenfalls „Die Versichertendaten auf Ihrer Gesundheitskarte sind aktuell.“ anzeigen. |  |

## Realisierung der Leistungen der TI-Plattform

Der Produkttyp KTR-AdV realisiert die von den Fachanwendungen benötigten Leistungen der TI-Plattform, die in den fachlichen Anwendungsfällen der AdV genutzt werden. Die bereitgestellten Leistungen umfassen einen für die Fachanwendungen einheitlichen Zugriff auf die eGK des Versicherten, Leistungen der PKI der Telematikinfrastruktur, Kryptooperationen, etc. die in übergreifenden Spezifikationen der gematik festgelegt sind. Die Definition der Leistungen der TI-Plattform in der KTR-AdV finden sich in Anhang B.

Zusätzlich muss in der Realisierung der Leistung der Plattform – wie in 2.2 beschrieben – festgelegt werden, wie umgebungsspezifische Operationen an der Schnittstelle zu den Leistungen der TI-Plattform umgesetzt werden sollen. Diese Festlegungen werden in den folgenden Abschnitten festgelegt.

### Transportschnittstelle für Kartenkommandos

Der hier beschriebene Produkttyp KTR-AdV ist als reines Softwareprodukt konzipiert. Als solches muss die KTR-AdV eine Schnittstelle zu Karten der TI über ein Kartenterminal herstellen. Diese Schnittstelle muss die von den Plattformprozessen erzeugten, kartenverständlichen APDUs an die Karte übertragen und wird im Folgenden als ENV_TUC_CARD_APDU_TRANSPORT bezeichnet. Neben proprietären Schnittstellentreibern von Kartenterminalherstellern existieren eine Reihe standardisierter Schnittstellen, die auch von verschiedenen Betriebssystemen zur Anbindung handelsüblicher Kartenterminals unterstützt werden.

AdV-A_2492 Transportschnittstelle für Kartenkommandos

Die KTR-AdV MUSS eine Transportschnittstelle für die Übertragung von SmartCard-APDUs gegen die Standards CT-API und PCSC implementieren.

AdV-A_2493 Ergänzende Standards für Transportschnittstelle

Die KTR-AdV KANN eine Transportschnittstelle für die Übertragung von SmartCard-APDUs auf Basis des SICCT-Protokolls, gegen den Standard CCID und gegen proprietäre Hardwaretreiber eines Kartenterminalherstellers implementieren.

AdV-A_2494 Handbuch: Liste unterstützter Kartenterminals

Der Hersteller der KTR-AdV MUSS im Handbuch ausweisen, welche Standards und Schnittstellen zu Kartenterminals die KTR-AdV unterstützt und MUSS eine Liste mit handelsüblichen Kartenterminals angeben, die nachweislich mit dieser Ausprägung der KTR-AdV funktionieren.

Auf Seiten des Versicherten können Kartenterminalvarianten der Sicherheitsklassen 1 (reine Kontaktiereinheit), 2 (Kartenterminal mit eigenem PIN-Pad) oder 3 (PIN-Pad plus Display) zum Einsatz kommen. Der Hersteller der KTR-AdV muss die von den Varianten gebotenen Features geeignet nutzen.

AdV-A_2499 PIN-Eingabe nicht speichern

Die KTR-AdV DARF ein eingegebenes PIN-Geheimnis NICHT temporär und NICHT persistent speichern.

AdV-A_2562 PIN-Geheimnis ausschließlich an Karte übermitteln

Die KTR-AdV MUSS sicherstellen, dass das eingegebene PIN-Geheimnis ausschließlich an die Karte und nicht an andere Adressaten übermittelt wird.

Das temporäre Speichern bezieht sich bei der Verwendung eines Kartenterminals der Sicherheitsklasse 1 auf das Verwenden der PIN über den Anwendungsfall hinaus, für den die PIN-Eingabe erfolgt ist, z.B. Caching während einer Sitzung. Gelangt die KTR-AdV bei der Verwendung eines Kartenterminals der Sicherheitsklassen 2 und 3 ggfs. durch Fehlkonfiguration in Kenntnis der PIN, darf es diese ebenfalls nicht temporär und nicht persistent speichern.

Auf Seite der Komponente KTR-AdV-Server in einem Rechenzentrum sind zusätzliche Varianten der Einbeziehung der Identitäten der Kostenträger in die Kartenoperationen möglich, wie z.B. Nutzung einer Webservice-Schnittstelle zu einem HSM oder das SICCT-Protokoll zur Anbindung eines HSM-B.

#### Kartenterminals der Sicherheitsklasse 1

Kartenterminals der Sicherheitsklasse 1 verfügen über keine Sicherheitsmerkmale, sie sind eine reine Kontaktiereinheit einer SmartCard. Sämtliche Geheimnis-Eingaben und Hinweistext-Ausgaben müssen über die KTR-AdV mittels Bildschirm und Tastatur/Maus erfolgen.

AdV-A_2495 Klasse 1: PIN-Eingabe

Die KTR-AdV MUSS die PIN-/PUK-Eingabe über ein angeschlossenes Eingabegerät entgegennehmen und in ein an die Karte adressiertes Kommando einbetten, wenn ein Kartenterminal der Sicherheitsklasse 1 verwendet wird.

AdV-A_2496 Klasse 1: PIN-Eingabe Geheimnis

Die KTR-AdV DARF die eingegebene PIN/PUK Ziffernfolge NICHT auf dem Bildschirm darstellen, wenn ein Kartenterminal der Sicherheitsklasse 1 verwendet wird.

AdV-A_2497 Klasse 1: PIN-Eingabe Eingabefeedback

Die KTR-AdV MUSS ein eingegebenes Zeichen einer Geheimniseingabe mit dem Zeichen „ * “ (Wildcard) quittieren, wenn ein Kartenterminal der Sicherheitsklasse 1 verwendet wird.

AdV-A_2498 Klasse 1: PIN-Eingabe Eingabevalidierung

Die KTR-AdV MUSS ein eingegebenes, neues PIN-Geheimnis durch eine erneute Abfrage des neuen PIN-Geheimnisses verifizieren, wenn das Geheimnis durch einen Anwendungsfall geändert werden soll und wenn ein Kartenterminal der Sicherheitsklasse 1 verwendet wird.

#### Kartenterminals der Sicherheitsklasse 2

Kartenterminals der Sicherheitsklasse 2 verfügen über eine Eingabeschnittstelle zur Eingabe eines Benutzergeheimnisses. Typischerweise werden Kartenterminals der Sicherheitsklasse 2 in Anwendungsfällen mit Eingabe einer PIN bzw. PUK so angesteuert, dass das vorbereitete Kartenkommando mit einem Platzhalter des PIN-Geheimnisses an das Kartenterminal geschickt wird. Das Kartenterminal nimmt die PIN über die Eingabeschnittstelle entgegen, ersetzt den Platzhalter durch das eingegebene Geheimnis und leitet das Kartenkommando anschließend weiter an die Karte.

AdV-A_2500 Klasse 2: PIN-Eingabe

Die KTR-AdV MUSS ein angeschlossenes Kartenterminal der Sicherheitsklasse 2 so ansteuern, dass ein Kartenkommando, das eine PIN-/PUK-Eingabe erfordert, an einem Kartenterminal um die Benutzereingabe ergänzt und anschließend direkt an die adressierte Karte weitergeleitet wird.

AdV-A_2501 Klasse 2: PIN-Eingabe Fehlkonfiguration

Die KTR-AdV MUSS alle Operationen mit einer eindeutigen Fehlermeldung abbrechen, in denen sie die Kenntnis eines PIN/PUK-Geheimnisses erlangt, das an einem PIN-Pad eines Klasse 2 Kartenterminals eingegeben wurde.

AdV-A_2502 Klasse 2: PIN-Eingabe Eingabefeedback

Die KTR-AdV MUSS während der Abfrage einer PIN/PUK an einem Kartenterminal der Sicherheitsklasse 2 einen Benutzerhinweis zur PIN-Eingabe am Kartenterminal an der Bildschirmausgabe ausgeben.

#### Kartenterminals der Sicherheitsklasse 3

Kartenterminals der Sicherheitsklasse 3 verfügen über eine Eingabeschnittstelle zur Eingabe eines Benutzergeheimnisses und Ausgabeschnittstelle zur Anzeige kurzer Textmeldungen. Typischerweise werden Kartenterminals der Sicherheitsklasse 3 in Anwendungsfällen mit Eingabe einer PIN bzw. PUK so angesteuert, dass das vorbereitete Kartenkommando mit einem Platzhalter des PIN-Geheimnisses an das Kartenterminal geschickt wird. Das Kartenterminal nimmt die PIN über die Eingabeschnittstelle entgegen, ersetzt den Platzhalter durch das eingegebene Geheimnis und leitet das Kartenkommando anschließend weiter an die Karte.

Während des Wartens auf eine Benutzereingabe kann ein an das Kartenterminal übergebener Text angezeigt werden. Einzelne Eingaben durch einen Benutzer werden in der Regel durch „*“-Zeichen quittiert. Ebenso besitzen Kartenterminals der Sicherheitsklasse 3 meist zusätzliche Logik, z.B. Eingaben zu verifizieren (siehe Anforderungen zum Ändern einer PIN mittels Klasse 1-Kartenterminal). Auf diese Logik soll hier nicht weiter eingegangen werden.

AdV-A_2503 Klasse 3: PIN-Eingabe

Die KTR-AdV MUSS ein angeschlossenes Kartenterminal der Sicherheitsklasse 3 so ansteuern, dass ein Kartenkommando, das eine PIN-/PUK-Eingabe erfordert, an einem Kartenterminal um die Benutzereingabe ergänzt und anschließend direkt an die adressierte Karte weitergeleitet wird.

AdV-A_2504 Klasse 3: PIN-Eingabe Fehlkonfiguration

Die KTR-AdV MUSS alle Operationen mit einer eindeutigen Fehlermeldung abbrechen, in denen sie die Kenntnis eines PIN/PUK-Geheimnisses erlangt, das an einem PIN-Pad eines Klasse 3 Kartenterminals eingegeben wurde.

AdV-A_2505 Klasse 3: PIN-Eingabe Eingabefeedback

Die KTR-AdV MUSS während der Abfrage einer PIN/PUK an einem Kartenterminal der Sicherheitsklasse 3 einen Benutzerhinweis zur PIN-Eingabe am Kartenterminaldisplay ausgeben.

Die Anzeige eines Benutzerhinweises soll den Benutzer informieren zu welchem Zweck er eine Eingabe tätigen soll (z.B. alte Pin, neue PIN im Anwendungsfall PIN ändern) und welches konkretes Geheimnis abgefragt werden soll (PIN, PUK, PIN einer konkreten Anwendung).

### Schnittstelle für PIN-Operationen und Anbindung der Karten der TI

Anwendungsfälle zur PIN-Verwaltung, die Kartenfreischaltung und Anwendungsfälle weiterer Fachanwendungen können die Eingabe eines PIN- oder PUK-Geheimnisses durch den Versicherten erfordern. Der Zugriff auf Karten der TI erfolgt über die Systemprozesse PL_TUC_CARD_*. Die KTR-AdV als Realisierungsumgebung der Systemprozesse muss ihrerseits die von der Plattform geforderten Schnittstellen ENV_TUC_CARD_SECRET_INPUT implementieren, um die Kommunikation der Plattform mit dem Benutzer über die Außenschnittstelle der KTR-AdV zu ermöglichen. Die Außenschnittstelle ist in Kapitel 6.2.1 Transportschnittstelle für Kartenkommandos beschrieben und umfasst das Kartenterminal, Eingabemedium und Hinweistexte an den Benutzer. Diese kann je nach Konfiguration an einem Gerät als Kartenterminal der Sicherheitsklasse 3 oder auch eine Kombination aus Bildschirmausgabe, Kartenterminal-PIN-Pad und/oder Tastatureingabe erfolgen.

AdV-A_2506 Übergabeschnittstelle PIN/PUK-Geheimnis

Die KTR-AdV MUSS eine Operation ENV_TUC_SECRET_INPUT zur Eingabe eines PIN/PUK-Geheimnisses und Weiterleitung an eine SmartCard mit den Parametern

- Eingabeparameter:

  - Identifikator

  - Aktion

  - minLength

  - maxLength

  - commandApduPart

- Rückgabewerte

  - responseApdu

implementieren.

AdV-A_2507 Umsetzung ENV_TUC_SECRET_INPUT

Die KTR-AdV MUSS die Abbildung der Eingabeparameter auf die Rückgabewerte der Operation ENV_TUC_SECRET_INPUT derart umsetzen, dass

- die Eingabeparameter Identifikator und Aktion für einen Hinweistext an den Benutzer verwendet werden, welche Aktion auf welchem konkreten Kartenobjekt (z.B. Name einer PIN) durchgeführt wird

- wenn der Eingabeparameter Aktion die Eingabe eines Benutzerhinweises erfordert, der commandApduPart an der Eingabeschnittstelle um das Benutzergeheimnis ergänzt wird

- der commandApduPart über die Transportschnittstelle für Kartenkommandos an die Karte gesendet wird

und die Antwortnachricht der Karte als responseApdu an den Aufrufer zur Auswertung zurückgegeben wird.

AdV-A_2555 Minimalprinzip Karteninteraktion

Die KTR-AdV DARF ein Kartenkommando NICHT an eine angebundene Karte weiterleiten, dass nicht explizit im Kontext eines Anwendungsfalls (intendierte Kartenoperationen und Erhöhen des Sicherheitszustands der Karte falls erforderlich) erforderlich ist.

### Schnittstelle zur Freischaltung der eGK

Um dem Versicherten zur Verwaltung seiner eGK die notwendigen Zugriffsrechte einzuräumen, muss die eGK über ein Card-2-Card-Verfahren freigeschaltet werden. Die Systemprozesse der TI-Plattform benötigen dafür eine vertrauliche, integre und authentische Schnittstelle zum Austausch von eGK-Challenge und einer Signatur dieser Challenge durch die SM-B-Identität der Kostenträger, die die Echtheit des Zertifikats und den Besitz des privaten Schlüssels zu diesem Zertifikat bestätigt.

In der Realisierungsumgebung der KTR-AdV muss dazu ein gesicherter Kanal zwischen der AdV-App beim Versicherten und dem AdV-Server in einem Rechenzentrum hergestellt werden. Anforderungen an diese gesicherte Verbindung werden im Kapitel „5.1.2 Absicherung der AdV-Komponenten“ beschrieben.

AdV-A_2508 Transportschnittstelle für Card-2-Card

Die KTR-AdV MUSS eine Transportschnittstelle ENV_TUC_CARD_TO_CARD mit einer Kommunikationsschnittstelle zweier Karten der TI im Card-2-Card-Verfahren realisieren.

Wird in einem Card-2-Card-Verfahren über ENV_TUC_CARD_TO_CARD die Signatur eines tokens verlangt, so MUSS dieses über den Plattformbaustein PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES, in dessen Zugriff sich ein CardProxy mit einer passenden Freischaltkarte befindet, mit den folgenden Parametern erfolgen:

| IDENTIFIKATOR des privaten Schlüsselobjekts | PrK.SMC.AUTR_CVC des in PL_TUC_CARD_INFORMATION gespeicherten CV-Zertifikats gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy SMC-B] und dem gewählten kryptografischen Verfahren R2048 bzw. E256 |
| --- | --- |
| SIGNATURVERFAHREN | elcRoleAuthentication, oder rsaRoleAuthentication gemäß dem gewählten kryptografischen Verfahren des in PL_TUC_CARD_INFORMATION gespeicherten CV-Zertifikats |
| HASHWERT | Weiterleiten des tokens, das an der Schnittstelle ENV_TUC_CARD_TO_CARD übergeben wurde |

Der Rückgabewert von PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES ist als Antwort an die Aufrufschnittstelle von ENV_TUC_CARD_TO_CARD zurückzugeben.

### Schnittstelle zu Diensten der zentralen TI-Plattform

Über einen sicheren zentralen Zugangspunkt (SZZP) stehen dem AdV-Server Dienste der zentralen TI-Plattform zur Verfügung.

AdV-A_2509 Kapselung der Zugriffe auf Dienste der zentralen TI-Plattform

Die KTR-AdV MUSS den Zugriff auf Dienste der zentralen TI-Plattform in einem ConsumerAdapter der Komponente AdV-Server kapseln.

AdV-A_2510 Proxy-Funktion des ConsumerAdapters für die Adv-App

Die Komponente AdV-App der KTR-AdV MUSS für die Nutzung der Dienste der zentralen TI-Plattform die kapselnden Operationen des Consumer Adapters nutzen.

AdV-A_2511 Separierung der AdV-App von Diensten der TI

Die Komponente AdV-App der KTR-AdV DARF NICHT direkt auf die Dienste der zentralen TI-Plattform und Fachdienste der Fachanwendungen zugreifen.

AdV-A_2512 Consumer Adapter verwendet SZZP

Der Anbieter einer KTR-AdV MUSS den Zugriff des Consumer Adapters auf die TI über einen SZZP realisieren.

Über den Consumer Adapter werden die in ABB_ADV_302 und in TAB_ADV_301 dargestellten Schnittstellen zu Diensten der zentralen TI-Plattform und zu Fachdiensten bereitgestellt.

Abbildung 24: ABB_ADV_302 - Schnittstellen des TIP Consumer Adapters

Tabelle 60: TAB_AdV_301 - Schnittstellen des Consumer Adapters

| Bereitgestellte Schnittstellen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schnittstelle | Anbieter | Spezifikation |
| I_TSL_Download | TIP Consumer Adapter | [gemSpec_TSL] |
|  | Vom TSL-Dienst kann die aktuelle TSL heruntergeladen werden. |  |
| I_NTP_Time_Information | TIP Consumer Adapter | [gemSpec_Net] |
|  | Über den Zeitdienst wird innerhalb der TI die Zeit aller Komponenten synchronisiert. |  |
| I_DNS_Service_Localization | TIP Consumer Adapter | [gemSpec_Net] |
|  | Durch eine mit fachlichen Merkmalen parametrisierte Abfrage kann der URI eines Fachdienstes ermittelt werden. |  |
| I_DNS_Name_Resolution | TIP Consumer Adapter | [gemSpec_Net] |
|  | Durch eine mit fachlichen Merkmalen parametrisierte Abfrage kann der URI eines Fachdienstes ermittelt werden. |  |
| I_IP Transport | TIP Consumer Adapter | [gemSpec_Net] |
|  | Das Zentrale Netz TI stellt die Transportmechanismen in der zentralen TI bereit. |  |
| I_OCSP_Status_Information | TIP Consumer Adapter | [gemSpec_PKI] |
|  | Über den TSP X.509 nonQES des Zertifikatherausgebers wird bei Zertifikatsprüfungen der aktuelle Status des Zertifikats geprüft. Die Leistung zum Prüfen der zeitlichen und mathematischen Gültigkeit eines Zertifikats setzt die KTR-AdV in Plattformbausteinen (siehe. Anhang B) selbst um. Lediglich der Sperrstatus wird mittels I_OCSP_Status_Information an der zentralen TI-Plattfom abgefragt. |  |
| Benötigte Schnittstellen |  |  |
| Schnittstelle | Anbieter | Spezifikation |
| (Zugang zur TI über einen SZZP) | Zentrale Dienste und Fachdienste | [gemSpec_Net] |
|  | Über den SZZP kann der TIP Consumer Adapter auf die TI zugreifen um die oben genannten Schnittstellen bereitzustellen. |  |

## Schnittstelle zwischen App und AdV-Server

Die Schnittstelle zwischen der AdV-App und dem AdV-Server liegt innerhalb des Produkttyps KTR-AdV. Es handelt sich daher um eine Innenschnittstelle. An diese werden keine inhaltlichen Anforderungen gestellt. Es werden jedoch Sicherheitsanforderungen im Kapitel 5.1.2 hierzu erhoben.

## Identitäten der KTR-AdV

In der Beschreibung der Leistungen der dezentralen TI-Plattform im Anhang sowie in der Plattformkomponente CardProxy erfolgt die Schnittstellendefinition für den Zugriff auf die SM-B-Identitäten und deren kryptografisches Schlüsselmaterial auf Basis einer SMC-B mit entsprechendem Objektsystem.

Mit der Verwendung eines HSM und einer herstellerspezifischen Schnittstelle für den HSM-Zugriff können sich sowohl die Schnittstellenoperationen als auch die Bezeichner der entsprechenden SM-B-Identitäten von denen in der Spezifikation der KTR-AdV unterscheiden. Diese Abweichung ist ausdrücklich zulässig, soweit die Realisierung protokollarische Vorgaben und das geforderte Sicherheitsniveau einhält.

Die KTR-AdV benötigt zwei Rollen mit entsprechenden Identitäten zur Abbildung der oben genannten Anwendungsfälle. Als Kostenträgerorganisation soll sie dem Versicherten Zugriffsrechte auf seiner eGK zur Durchführung der AdV-Anwendungsfälle freischalten. Die Angaben zu dieser Kostenträgerorganisation werden auch zur Vervollständigung des obligatorischen eGK-Protokolleintrags verwendet.

Des Weiteren muss sich die KTR-AdV mit fachanwendungsspezifischen Fachdiensten verbinden können. Hierzu muss sie als Rechenzentrums-Consumer in einer passenden Rolle authentisiert werden.

Diese zwei Aspekte müssen in der KTR-AdV über Zertifikate abgebildet werden, deren zugehöriges kryptografisches, privates Schlüsselmaterial in der Realisierung der KTR-AdV integritätsgeschützt und zugriffsgesichert vertraulich gespeichert werden muss.

AdV-A_2513 Privates Schlüsselmaterial in HSM speichern

Die KTR-AdV MUSS privates Schlüsselmaterial zu Zertifikaten der Rollenauthentisierung gegenüber einer eGK und des Verbindungsaufbaus zu Diensten der TI in einem HSM integritätsgeschützt und zugriffsgesichert vertraulich speichern, dessen Eignung durch eine erfolgreiche Evaluierung nachgewiesen wurde. Als Evaluierungsschema kommen dabei Common Criteria, ITSEC oder Federal Information Processing Standard (FIPS) in Frage. Die Prüftiefe MUSS mindestens (a) FIPS 140-2 Level 3, oder (b) Common Criteria EAL 4+ mit hohem Angriffspotenzial oder (c) ITSEC E3 der Stärke „hoch“ entsprechen.

Die Anbindung an den AdV-Server in einem Rechenzentrum kann über eine herstellerspezifische Schnittstelle mit einem handelsüblichen HSM erfolgen, die die oben genannten Sicherheitsziele erfüllt. Eine Anbindung eines HSM-Bs via SICCT ist nicht zwingend erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Spezifikation erfüllt eine zugelassene SMC-B die oben genannte Anforderung und kann als HSM eingesetzt werden.

Falls keine SMC-B als HSM zum Einsatz kommt, müssen die Zertifikate auf sichere Weise in das HSM eingebracht werden. An dieser Stelle werden keine konkreten Technologien oder Prozessschritte vorgegeben, damit der Betreiber der KTR-AdV mit einem TSP ein geeignetes Verfahren etablieren kann.

Tabelle 61: TAB_ADV_385 – Personalisierung eines HSM

| Aspekt | Beschreibung |
| --- | --- |
| Schlüsselmaterial der KTR-AdV | Das Schlüsselmaterial wird sicher im HSM erzeugt. |
|  | Das private Schlüsselmaterial verlässt das HSM nicht oder nur zum Zwecke eines Backups auf einem Backup-HSM, wobei die Übertragung hinsichtlich Vertraulichkeit geschützt sein muss. |
| Zertifikatsrequest | Die benötigten Zertifikatsrequests werden im HSM erzeugt und exportiert. |
|  | Die Zertifikatsrequests werden unter Wahrung der Authentizität und Integrität dem TSP übermittelt. |
| Zertifikat | Das Zertifikat wird vom TSP zum Betreiber übermittelt. |

AdV-A_2575 Personalisierung des HSMs

Falls der Betreiber der KTR-AdV keine SMC-B als HSM einsetzt, MUSS er einen sicheren Prozess zur Personalisierung des HSMs definieren und etablieren, der die in TAB_ADV_385 genannten Aspekte beinhaltet.

Falls für diesen Prozess nur eine geringe Anzahl an Instanzen erwartet wird, kann es sinnvoll sein, Teile dieses Prozesses rein organisatorisch umzusetzen. Anstelle einer technischen Schnittstelle kann dann ein papierbasiertes Verfahren eingesetzt werden.

AdV-A_2514 CV-Zertifikat für eGK-Freischaltung

Die KTR-AdV MUSS über ein CV-Zertifikat verfügen, mit dem auf einer eGK Zugriffsrechte für KTR-AdV-Anwendungsfälle in einem Authentisierungsverfahren freigeschaltet werden.

Abhängig von der Realisierung eines sicheren Zertifikatsspeichers in der KTR-AdV kann das Authentisierungsverfahren zur Freischaltung der eGK über ein Card-2-Card- oder auch Card-2-Server-Verfahren erfolgen.

AdV-A_2515 X.509-Zertifikat für TLS-gesicherte Verbindung

Die KTR-AdV MUSS über ein X.509-Zertifikat zum Zweck des TLS-Verbindungsaufbaus mit der Rolle professionOID = OID <oid_adv_ktr> gemäß [gemSpec_OID] verfügen, um sich gegenüber einem Fachdienst zu authentisieren, welches als C.HCI.AUT identifiziert wird.

AdV-A_2516 X.509-Zertifikat für eGK-Protokolleintrag

Die KTR-AdV MUSS über ein X.509-Zertifikat mit einem CommonName entsprechend den Vorgaben des verantwortlichen Zertifikat-Herausgebers verfügen, um einen für den Versicherten lesbaren, nachvollziehbaren Protokolleintrag auf der eGK über die Nutzung der KTR-AdV erzeugen zu können.

AdV-A_2556 nachvollziehbarer eGK-Protokolleintrag mit Bezug zum Anbieter

Der Anbieter der KTR-AdV MUSS sicherstellen, dass auf der eGK des Versicherten ein lesbarer, nachvollziehbarer Protokolleintrag mit Bezug zum Anbieter der KTR-AdV erzeugt werden kann.

Der Anbieter ist in diesem Zusammenhang eine Krankenkasse, in deren Auftrag ein Betreiber die KTR-AdV eines spezifischen Herstellers den Versicherten zur Verfügung stellt. Da aus diesem Zertifikat lediglich der CommonName verwendet und kein privates Schlüsselmaterial zur Authentisierung verwendet wird, kann auf die Nutzung dieses Zertifikats verzichtet werden. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass auf der eGK des Versicherten ein lesbarer, nachvollziehbarer Protokolleintrag mit Bezug zum Anbieter der KTR-AdV erzeugt wird.

# Informationsmodell

Ein gesondertes Informationsmodell der durch den Produkttypen verarbeiteten Daten wird nicht benötigt.

# Verteilungssicht

Eine zusätzliche Darstellung der hardwareseitigen Verteilung des Produkttyps bzw. seiner Teilsysteme und der Einbettung in die physikalische Umgebung wird nicht benötigt.

# Anhang A – Verzeichnisse

## A1 – Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| AdV | Anwendungen des Versicherten |
| AMTS | Fachanwendung Arzneimitteltherapiesicherheit |
| AUT-Zertifikat | Authentication-Zertifikat |
| C2C | Card-to-Card-Authentisierung |
| COS | Card Operating System, Betriebssystem einer Smartcard |
| CV-Zertifikat | Card Verifiable-Zertifikat |
| DF | Dedicated File im Objektsystem der eGK, Ordner |
| DPE | Datensatz ‚Persönliche Erklärungen‘ |
| EF | Elementary File im Objektsystem der eGK, Datei |
| eGK | elektronische Gesundheitskarte |
| eMP | Elektronischer Medikationsplan |
| FLA | Fachlogik der Fachanwendungen auf Seite der AdV-App |
| FLS | Fachlogik der Fachanwendungen auf Seite des AdV-Servers |
| GDD | Gesundheitsdatendienst |
| GVD | Geschützte Versichertendaten |
| HBA | Heilberufsausweis |
| HCA | Health Care Application |
| HSM | Hardware Security Module |
| HSM-B | Hardware Security Module Typ B |
| ICCSN | Integrated Circuit Card Serial Number |
| IFD | Interface Device |
| ISM | Informationssicherheitsmanagement |
| KSR | Konfigurations- und Software-Repository |
| KTR | Kostenträger |
| KTR-AdV | AdV in einer Umgebung im Auftrag der Kostenträger |
| LE | Leistungserbringer |
| LE-AdV | AdV in einer Umgebung der Leistungserbringer |
| MRPIN | Multireferenz-PIN |
| NFD | Notfalldatensatz |
| NFDM | Notfalldatenmanagement |
| OSE | Organspendeerklärung |
| n/a | entfällt |
| PD | Persönliche Versichertendaten |
| PIN | Personal Identification Number |
| PKI | Public Key Infrastructure |
| PT | Produkttyp |
| PUK | Personal Unblocking Key |
| SM-B | Sammelbegriff für SMC-B und HSM-B |
| SZZP | Sicherer Zentraler Zugangspunkt |
| TI | Telematikinfrastruktur |
| TIP | Telematikinfrastruktur-Plattform |
| TLS | Transport Layer Security |
| TSL | Trust-service Status List |
| VD | Allgemeine Versicherungsdaten |
| VSD | Versichertenstammdaten |
| VSDM | Versichertenstammdatenmanagement |

## A2 – Glossar

| Begriff | Erläuterung |
| --- | --- |
| Funktionsmerkmal | Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems. |
| Gerät des Versicherten | Gerät bzw. Computer im Besitz des Versicherten, welches eine Ausführungsumgebung der AdV-App darstellt. |

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

## A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ABB_ADV_300 – Überblick AdV in einer Umgebung im Auftrag der Kostenträger	11

Abbildung 2: ABB_ADV_304 – Zusammenhang Systemprozesse und Fachanwendung	13

Abbildung 3: ABB_ADV_301 – Kontextdiagramm	17

Abbildung 4: ABB_ADV_303 – Verteilungsdiagramm	18

Abbildung 5: ABB_ADV_329 – Komponentendiagramm der KTR-AdV	20

Abbildung 6: ABB_ADV_333 TLS-Verbindungsaufbau	27

Abbildung 7: ABB_ADV_305 – Ablauf „Anwendung auf eGK deaktivieren“	43

Abbildung 8: ABB_ADV_383 – Ablauf „Anwendung auf eGK reaktivieren“	45

Abbildung 9: ABB_ADV_312 – Ablauf des AdV-UC_01: „PIN der eGK ändern“	48

Abbildung 10: ABB_ADV_316 – Ablauf des AdV-UC_02: „PIN auf eGK entsperren“	50

Abbildung 11: ABB_ADV_308 – Ablauf AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“	52

Abbildung 12: ABB_ADV_310 – Ablauf AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“	54

Abbildung 13: ABB_ADV_317 - Ablauf des „VSD von eGK lesen”	57

Abbildung 14: ABB_ADV_314 – Ablauf des AdV-UC_21: „Zugriffsprotokoll von eGK lesen“	59

Abbildung 15: ABB_ADV_315 Standardablauf – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen	65

Abbildung 16: ABB_ADV_359 – Ablauf des AdV-UC_121: „DPE von eGK anzeigen“	72

Abbildung 17: ABB_ADV_361 – Ablauf des AdV-UC_122: „DPE auf eGK ändern“	74

Abbildung 18: ABB_ADV_363 – Ablauf des AdV-UC_123: „DPE auf eGK löschen“	76

Abbildung 19: ABB_ADV_322 – Ablauf des AdV-UC_25: "Mit eGK verschlüsseln"	85

Abbildung 20: ABB_ADV_324 – Ablauf des AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“	87

Abbildung 21: ABB_ADV_379 – Ablauf „Authentisierungsrequest mit eGK signieren“	89

Abbildung 22: ABB_ADV_381 – Ablauf AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen	91

Abbildung 23: ABB_ADV_323 - Ablauf des „VSD aktualisieren”	93

Abbildung 24: ABB_ADV_302 - Schnittstellen des TIP Consumer Adapters	101

Abbildung 25: Systemprozesse der Basis-TI	118

Abbildung 26: Umgebungsspezifische Operationen	119

## A4 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: TAB_ADV_300 – Akteure und ihre Rollen	14

Tabelle 2: TAB_ADV_329 – Komponenten, Verantwortung und Funktionalitäten	21

Tabelle 3: TAB_ADV_318 – Behandlung von Fehlercodes der Plattformbausteine	32

Tabelle 4: TAB_ADV_303 – Starten einer Sitzung	34

Tabelle 5: TAB_ADV_304 – Starten einer Sitzung	35

Tabelle 6: TAB_ADV_320 – Übergreifende Vorbedingungen	39

Tabelle 7: TAB_ADV_384 – Zulässige Anwendungsfälle nach Status von Karte, Anwendung und PIN	40

Tabelle 8: TAB_ADV_461 – Benennung der Anwendungen und Hinweise am Terminal	41

Tabelle 9: TAB_ADV_305 – AdV-UC_14 „Anwendung auf eGK deaktivieren“	43

Tabelle 10: TAB_ADV_306 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_14	44

Tabelle 11: TAB_ADV_383 – AdV-UC_15 „Anwendung auf eGK reaktivieren“	46

Tabelle 12: TAB_ADV_307 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_15	46

Tabelle 13: TAB_ADV_312 – PIN der eGK ändern	48

Tabelle 14: TAB_ADV_313 – Ablaufaktivitäten – PIN der eGK ändern	49

Tabelle 15: TAB_ADV_316 – PIN der eGK entsperren	50

Tabelle 16: TAB_ADV_317 – Ablaufaktivitäten – PIN der eGK entsperren	51

Tabelle 17: TAB_ADV_308 – AdV-UC_03 „PIN für Fachanwendung einschalten“	52

Tabelle 18: TAB_ADV_309 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_03	53

Tabelle 19: TAB_ADV_310 – AdV-UC_04 „PIN für Fachanwendung ausschalten“	55

Tabelle 20: TAB_ADV_311 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_04	55

Tabelle 21: TAB_ADV_314 – VSD von eGK anzeigen	57

Tabelle 22: TAB_ADV_315 – Ablaufaktivitäten – VSD von eGK anzeigen	58

Tabelle 23: TAB_ADV_350 – Zugriffsprotokoll anzeigen	60

Tabelle 24: TAB_ADV_351 – Ablaufaktivitäten – Zugriffsprotokoll anzeigen	60

Tabelle 25: TAB_ADV_352 – Versicherten-PIN PIN der eGK ändern	61

Tabelle 26 TAB_ADV_353 – Versicherten-PIN entsperren	62

Tabelle 27: TAB_ADV_354 – Ablaufaktivitäten – Versicherten-PIN entsperren	62

Tabelle 28: TAB_ADV_324 – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen	65

Tabelle 29: TAB_ADV_325 – Ablaufaktivitäten – Datenübertragung bei Kartentausch durchführen	66

Tabelle 30: TAB_ADV_355 – NFD auf eGK verbergen	69

Tabelle 31: TAB_ADV_356 – Verborgene NFD auf eGK sichtbar machen	69

Tabelle 32: TAB_ADV_357 – PIN für NFD einschalten	70

Tabelle 33: TAB_ADV_358 – PIN für NFD ausschalten	70

Tabelle 34: TAB_ADV_359 – DPE von eGK anzeigen	72

Tabelle 35: TAB_ADV_360 – Ablaufaktivitäten – DPE von eGK anzeigen	73

Tabelle 36: TAB_ADV_361 – DPE auf eGK ändern	74

Tabelle 37: TAB_ADV_362 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK ändern	75

Tabelle 38: TAB_ADV_363 – DPE auf eGK löschen	77

Tabelle 39: TAB_ADV_364 – Ablaufaktivitäten – DPE auf eGK löschen	77

Tabelle 40: TAB_ADV_365 – PIN für DPE einschalten	78

Tabelle 41: TAB_ADV_366 – PIN für DPE ausschalten	78

Tabelle 42: TAB_ADV_367 – DPE auf eGK verbergen	79

Tabelle 43: TAB_ADV_368 – Verborgenen DPE auf eGK sichtbar machen	79

Tabelle 44 TAB_ADV_369 – AMTS-Vertreter-PIN ändern	80

Tabelle 45 TAB_ADV_370 – AMTS-Vertreter-PIN entsperren	81

Tabelle 46: TAB_ADV_371 – eMP/AMTS-Datensatz auf eGK verbergen	82

Tabelle 47: TAB_ADV_372 – Verborgene eMP/AMTS-Datensatz auf eGK sichtbar machen	82

Tabelle 48: TAB_ADV_373 – PIN für AMTS einschalten	83

Tabelle 49: TAB_ADV_374 – PIN für AMTS ausschalten	83

Tabelle 50: TAB_ADV_375 – AdV-UC_25: „Mit eGK verschlüsseln“	85

Tabelle 51: TAB_ADV_376 – Ablaufaktivitäten – Mit eGK verschlüsseln	86

Tabelle 52: TAB_ADV_377 – AdV-UC_26: „Mit eGK entschlüsseln“	87

Tabelle 53: TAB_ADV_378 – Ablaufaktivitäten – Mit eGK entschlüsseln	88

Tabelle 54: TAB_ADV_379 – Authentisierungsrequest mit eGK signieren	89

Tabelle 55: TAB_ADV_380 – Ablaufaktivitäten – Authentisierungsrequest mit eGK signieren	90

Tabelle 56: TAB_ADV_381 – AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen	91

Tabelle 57: TAB_ADV_382 – Ablaufaktivitäten – AdV-UC_24: Zertifikat von eGK lesen	92

Tabelle 58: TAB_ADV_323 – Versichertendaten aktualisieren ohne PIN-Eingabe	93

Tabelle 59: TAB_ADV_322 – Ablaufaktivitäten – VSD aktualisieren	94

Tabelle 60: TAB_AdV_301 - Schnittstellen des Consumer Adapters	102

Tabelle 61: TAB_ADV_473 – Hinweistexte für den Versicherten	114

## A5 – Referenzierte Dokumente

### A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

| [Quelle] | Herausgeber: Titel |
| --- | --- |
| [gemGlossar] | gematik: Einführung der Gesundheitskarte – Glossar |
| [gemKPT_Test] | gematik: Testkonzept der TI |
| [gemSpec_CardProxy] | gematik: AdV Baustein Card Proxy |
| [gemSpec_FLA_NFDM] | gematik: Spezifikation Fachlogik der Fachanwendung NFDM in KTR-AdV |
| [gemSpec_FM_VSDM] | gematik: Spezifikation Fachmodul VSDM |
| [gemSpec_Karten_Fach_TIP] | gematik: Befüllvorschriften für die Plattformanteile der Karten der TI |
| [gemSpec_eGK_ObjSys] | gematik: Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte eGK-Objektsystem |
| [gemSpec_Krypt] | gematik: Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec_KTR-AdV-Terminal] | gematik: Spezifikation KTR-AdV-Terminal |
| [gemSpec_NET] | gematik: Übergreifende Spezifikation Netzwerk |
| [gemSpec_OID] | gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs |
| [gemSpec_OM] | gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance |
| [gemSpec_PKI] | gematik: Spezifikation PKI |
| [gemSpec_SST_FD_VSDM] | gematik: Schnittstellenspezifikation Fachdienste (UFS/VSDD/CMS) |
| [gemSpec_SST_VSDM] | gematik: Schnittstellenspezifikation Transport VSDM |
| [gemSysL_VSDM] | gematik: Systemspezifisches Konzept Versichertenstammdaten-management (VSDM) |

### A5.2 – Weitere Dokumente

| [Quelle] | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| n/a | n/a |

## A6 – Hinweistexte der Fachanwendungen

Tabelle 61: TAB_ADV_473 – Hinweistexte für den Versicherten

| ID | Bezeichnung Anwendungsfall | Hinweistext für Versicherten |
| --- | --- | --- |
| Verwaltung der eGK durch den Versicherten |  |  |
| AdV001 | Versichertendaten anzeigen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Versichertendaten einsehen. Haben Sie Ihrer Krankenkasse eine Änderung zu Ihrem Versicherungsverhältnis gemeldet, werden die Daten auf der Karte automatisch aktualisiert. |
| AdV002 | Zugriffsprotokoll anzeigen | Sie können die Protokolldaten der letzten 50 Zugriffe auf Daten Ihrer Gesundheitskarte einsehen, die im Rahmen einer ärztlichen Behandlung, Arzneimittelabgabe in einer Apotheke oder in einer AdV-Umgebung getätigt worden sind. |
| AdV003 | Versicherten-PIN ändern | Sie können Ihre Versicherten-PIN auf der Gesundheitskarte ändern. |
| AdV004 | Versicherten-PIN entsperren | Sie können Ihre gesperrte Versicherten-PIN auf der Gesundheitskarte durch Eingabe der PUK entsperren und eine neue Versicherten-PIN vergeben. |
| AdV005 | Datenübertragung bei Kartentausch | Sie können Ihre Hinweise auf Persönliche Erklärungen von Ihrer alten Gesundheitskarte auf Ihre neue Gesundheitskarte übertragen. Die Übertragung von Daten anderer Anwendungen können Sie in der Leistungserbringerumgebung vornehmen. Nach dem Kopieren der Daten werden wird die Anwendungen auf der alten Gesundheitskarte verborgen. Falls auf der neuen Gesundheitskarte bereits Daten einer Anwendung vorhanden sind, werden diese nicht überschrieben. |
| AdV006 | Versichertendaten aktualisieren ohne PIN-Eingabe | Sofern Sie Ihrer Krankenkasse Änderungen zu Ihrem Versicherungsverhältnis gemeldet haben, können Sie die Daten auf Ihrer Gesundheitskarte aktualisieren lassen. Nach der Aktualisierung werden Ihnen die auf der Gesundheitskarte gespeicherten, frei einsehbaren Versichertendaten angezeigt. Eine PIN-Eingabe ist hierfür nicht erforderlich. Ihre vollständigen Versichertendaten können nach Eingabe Ihrer PIN anzeigt werden. |
| Verwaltung der NFD |  |  |
| AdV008 | Notfalldaten verbergen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Notfalldaten verbergen. Die Notfalldaten werden dabei nicht gelöscht. Wenn Sie die Notfalldaten verbergen, können sie auch im Notfall nicht gelesen werden. |
| AdV009 | Verborgene Notfalldaten wieder anzeigen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte verborgenen Notfalldaten wieder sichtbar machen, sodass diese durch Sie oder durch einen Arzt wieder eingesehen oder bearbeitet werden können. |
| AdV010 | PIN-Schutz für Notfalldaten einschalten | Sie können den PIN-Schutz für das Lesen und Schreiben Ihrer Notfalldaten auf der Gesundheitskarte einschalten. Bei eingeschaltetem PIN-Schutz ist ein Lesen und Schreiben Ihrer Notfalldaten beim Arzt nur mit Ihrer vorherigen PIN-Eingabe möglich. Das Lesen der Notfalldaten im Notfall erfolgt immer ohne eine PIN-Eingabe. |
| AdV011 | PIN-Schutz für Notfalldaten ausschalten | Sie können den PIN-Schutz für das Lesen und Schreiben Ihrer Notfalldaten auf der Gesundheitskarte ausschalten. Bei ausgeschaltetem PIN-Schutz ist ein Lesen und Schreiben Ihrer Notfalldaten beim Arzt ohne Ihre vorherige PIN-Eingabe möglich. Das Lesen der Notfalldaten im Notfall erfolgt immer ohne eine PIN-Eingabe. |
| Verwaltung des DPE |  |  |
| AdV012 | Hinweise auf Persönliche Erklärungen anzeigen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Hinweise auf Aufbewahrungsorte zu persönlichen Erklärungen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Erklärung zur Organ- und Gewebespende (Organspendeausweis)) einsehen. |
| AdV013 | Hinweise auf Persönliche Erklärungen bearbeiten | Sie können Ihre Hinweise auf Aufbewahrungsorte Ihrer persönlichen Erklärungen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Erklärung zur Organ- und Gewebespende (Organspendeausweis)) auf der Gesundheitskarte eintragen, ändern oder austragen. |
| AdV014 | Alle Hinweise auf Persönliche Erklärungen löschen | Sie können alle auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Hinweise auf persönliche Erklärungen löschen. Sie können jederzeit neue Hinweise auf persönliche Erklärungen auf Ihrer Gesundheitskarte eintragen. Wenn Sie nur einen einzelnen Hinweis löschen möchten, wählen Sie "Hinweise auf persönliche Erklärungen bearbeiten". |
| AdV015 | Hinweise auf Persönliche Erklärungen verbergen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Hinweise auf persönliche Erklärungen verbergen. Die Hinweise werden dabei nicht gelöscht. Wenn Sie die Hinweise verbergen, können sie auch im Notfall nicht gelesen werden. |
| AdV016 | Verborgene Hinweise auf Persönliche Erklärungen wieder anzeigen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte verborgenen Hinweise auf persönliche Erklärungen wieder sichtbar machen, sodass Sie oder ein Arzt diese wieder einsehen oder bearbeiten kann. |
| AdV017 | PIN-Schutz für Persönliche Erklärungen einschalten | Sie können den PIN-Schutz für das Lesen und Schreiben Ihrer Hinweise auf persönliche Erklärungen auf der Gesundheitskarte einschalten. Bei eingeschaltetem PIN-Schutz ist ein Lesen und Schreiben Ihrer Hinweise auf persönliche Erklärungen beim Arzt nur mit Ihrer vorherigen PIN-Eingabe möglich. Das Lesen der Hinweise im Notfall erfolgt immer ohne eine PIN-Eingabe. |
| AdV018 | PIN-Schutz für Persönliche Erklärungen ausschalten | Sie können den PIN-Schutz für das Lesen und Schreiben Ihrer Hinweise auf persönliche Erklärungen auf der Gesundheitskarte ausschalten. Bei ausgeschaltetem PIN-Schutz ist ein Lesen und Schreiben Ihrer Hinweise auf persönliche Erklärungen beim Arzt ohne Ihre vorherige PIN-Eingabe möglich. Das Lesen der Hinweise im Notfall erfolgt immer ohne eine PIN-Eingabe. |
| Verwaltung eMP / AMTS |  |  |
| AdV022 | Vertreter-PIN ändern | Sie können eine Vertreter-PIN für den Medikationsplan / die arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten auf Ihrer Gesundheitskarte vergeben, wenn Sie einen Vertreter zur Erledigung von Arzt- beziehungsweise Apothekenbesuchen beauftragen möchten. |
| AdV023 | Vertreter-PIN entsperren | Sie können die gesperrte Vertreter-PIN für den Medikationsplan/die arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten auf Ihrer Gesundheitskarte durch die Eingabe Ihrer Versicherten-PIN entsperren und eine neue Vertreter-PIN vergeben. |
| AdV024 | Medikationsplan verbergen | Sie können den auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten Medikationsplan/die arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten samt Einwilligungsdaten verbergen. Der Medikationsplan/die arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten werden dabei nicht gelöscht. |
| AdV025 | Verborgenen Medikationsplan wieder anzeigen | Sie können die auf Ihrer Gesundheitskarte gespeicherten, verborgenen Medikationsplan/die arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten samt Einwilligungsdaten wieder sichtbar machen, sodass Sie oder ein Arzt oder Apotheker diesen wieder einsehen oder bearbeiten kann. |
| AdV026 | PIN-Schutz für Medikationsplan einschalten | Sie können den PIN-Schutz für das Lesen und Schreiben Ihres Medikationsplans/die arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten auf der Gesundheitskarte einschalten. Bei eingeschaltetem PIN-Schutz ist ein Lesen und Schreiben der Daten beim Arzt oder Apotheker nur mit Ihrer vorherigen PIN-Eingabe möglich. |
| AdV027 | PIN-Schutz für Medikationsplan ausschalten | Sie können den PIN-Schutz für das Lesen und Schreiben Ihres Medikationsplans/der arzneimitteltherapiesicherheitsrelevanten Daten auf der Gesundheitskarte ausschalten. Bei ausgeschaltetem PIN-Schutz ist ein Lesen und Schreiben der Daten beim Arzt oder Apotheker ohne Ihre vorherige PIN-Eingabe möglich. |
| Fachanwendungsunabhängige Anwendungsfälle |  |  |
| AdV030 | Mit eGK verschlüsseln | Sie können mit Ihrer Gesundheitskarte Daten verschlüsseln. |
| AdV031 | Mit eGK entschlüsseln | Sie können mit Ihrer Gesundheitskarte verschlüsselte Daten wieder entschlüsseln. |

# Anhang B – Leistungen der dezentralen TI-Plattform

Im Folgenden werden Leistungen der TI-Plattform beschrieben und als Systemprozesse deklariert. Diese Systemprozesse beschreiben wie mit Produkttypen der TI zu verfahren ist, um eine Plattformleistung für Fachanwendungen der TI zu erbringen. Diese Lösung hat das Ziel, Basisleistungen der TI-Plattform einheitlich und produkttyp unabhängig zu definieren.

Durch das Zusammenschalten von Operationen und Bausteinen der verschiedenen Fachdomänen der TI-Plattform (Kartenzugriff, PKI, Kryptografische Verfahren) entstehen höherwertige Plattformbausteine mit einer vereinheitlichten Syntax für den Zugriff auf produkttypübergreifende Plattformleistungen („PL_TUC_*“). Den Zusammenhang der verschiedenen Domänen und den damit komponierten höherwertigen Systemprozessen verdeutlicht die folgende Abbildung als technische Dokumentenlandkarte (in der Darstellung grün markiert).

Abbildung 25: Systemprozesse der Basis-TI

Die Beschreibung dieser Systemprozesse der TI erfolgt normativ, es wird jedoch auf eine prozedurale Ablaufbeschreibung verzichtet. Es erfolgt eine Festlegung, was zu tun ist, um eine vorgegebene Plattformleistung zu erbringen. Die konkrete Realisierung dieser Leistung eines Systemprozesses ist abhängig von Umgebungsannahmen und muss unter bestimmten Bedingungen um umgebungsspezifische Operationen und Festlegungen ergänzt werden. Sie sorgen für einen umgebungsspezifischen Zuschnitt (tayloring) der Systemprozesse, um eine TI-übergreifend spezifizierte Leistung in einer konkreten Ablaufumgebung von einem konkreten Produkttypen oder Dienst einer Fachanwendung zu erbringen.

Die umgebungsspezifischen Operationen, Umgebungsannahmen oder -parameter müssen von der Realisierungsumgebung („ENV_TUC_*“) normativ festgelegt werden. Der Produkttyp, der die hier spezifizierten Plattformleistungen nutzt, muss Festlegungen treffen, wie diese umgebungsabhängigen Schnittstellen zu implementieren sind. Damit ergibt sich für die Realisierung der Systemprozesse in einer konkreten Fachanwendung für eine konkrete Realisierungsumgebung ein Spezifikationsanteil, der in der folgenden Abbildung orange gekennzeichnet ist.

Abbildung 26: Umgebungsspezifische Operationen

## B1 – Systemprozesse für den Zugriff auf Smartcards der TI

Der Zugriff auf Smartcards der TI wird durch einen CardProxy gemäß [gemSpec_CardProxy] gekapselt. Dieser kommuniziert pro Instanz mit einer einzelnen eGK, SM-B, mit einem HBA oder einer anderen entsprechenden Karte. Der CardProxy stellt Anwendungen eine höherwertige Schnittstelle für den Zugriff auf eine Karte zur Verfügung und übersetzt die parametrisierbaren Operationen in kartenverständliche APDU-Sequenzen. Der CardProxy verwaltet intern den Freischaltstatus der Karte und organisiert bei technischer Notwendigkeit einer PIN-Eingabe oder Freischaltung durch eine weitere Karte auf Basis von Zugriffsregeln und dem aktuellen Freischaltzustand eines Artefakts auf der Karte.

Die Kommunikation mit dem CardProxy wird durch die hier beschriebenen Plattformbausteine gekapselt. Die Plattformbausteine leiten die Aufrufe an den CardProxy weiter der zum einen eine höherwertige Kartenoperationen als cardOperation bereitstellt und zum anderen eine direkte, bei Bedarf auf eine verschlüsselte, Kommunikation mit der Karte über APDU-Sequenzen erlaubt. In der Schnittstelle zur cardOperation sind sämtliche kartenspezifischen Aspekte gekapselt, jede Aktion auf und mit der Karte wird auf die jeweils angegebenen Rückgabewerte abgebildet. In der direkten Kommunikation über einen transparenten Kanal erfolgt keine Auswertung der zur und von der Karte übertragenen APDU-Kommandos.

### B1.1 Die Realisierungsumgebung des CardProxy

Der CardProxy benötigt einen Zugriff auf Umgebungsschnittstellen, die je nach Einsatzumgebung der Karten unterschiedlich ausgeprägt sind. Der CardProxy benötigt eine Transportschnittstelle der physischen Anbindung zur Karte, einen Kommunikationskanal zu einem Remote-CardProxy mit einer zweiten Karte für eine Freischaltung nach dem Zwei-Schlüssel-Prinzip (Card-2-Card) und eine Schnittstelle zur Eingabe eines PIN-Geheimnisses.

# B1.1.1 ENV_TUC_CARD_SECRET_INPUT – Realisierung Eingabe PIN-Geheimnis

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen zur Anbindung der Karte muss für seine konkrete Realisierungsumgebung festlegen, wie PIN- bzw. PUK-Geheimnisse von einem Benutzerinterface an die Karte gelangen.

TIP1-A_6889 Eingabeschnittstelle für PIN

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen PL_TUC_CARD_* MUSS eine Eingabeschnittstelle definieren, mittels der die Eingabe eines PIN-Geheimnisses an der Schnittstelle CardProxy und Kartenterminal gemäß [gemSpec_CardProxy#Schnittstelle CardProxy und Kartenleser] übergeben wird.

TIP1-A_6890 Eingabeschnittstelle für PUK

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen PL_TUC_CARD_* MUSS eine Eingabeschnittstelle definieren, mittels der die Eingabe eines PUK-Geheimnisses an der Schnittstelle CardProxy und Kartenterminal gemäß [gemSpec_CardProxy#Schnittstelle CardProxy und Kartenleser] übergeben wird.

TIP1-A_6891 Eingabeschnittstelle für newPIN

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen PL_TUC_CARD_* MUSS eine Eingabeschnittstelle definieren, mittels der die Eingabe eines neuen PIN-Geheimnisses an der Schnittstelle CardProxy und Kartenterminal gemäß [gemSpec_CardProxy#Schnittstelle CardProxy und Kartenleser] übergeben wird.

TIP1-A_7017 Statusinformationen im Rahmen der PIN-Verifikation

Produkttypen und Dienste der TI die eine PIN/PUK-Eingabe mittels ENV_TUC_CARD_SECRET_INPUT umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy#Sicherheitszustand] zurückmelden:

- ErrorUserVerification		„Fehler im Authentisierungsprotokoll“

- OK					„Sicherheitszustand passend gesetzt“

# B1.1.2 ENV_TUC_CARD_TO_CARD – Realisierung Card-2-Card

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen zur Anbindung der Karte muss für seine konkrete Realisierungsumgebung festlegen, wie der Datentransport innerhalb einer Card-2-Card-Freischaltung zwischen zwei beteiligten Karten erfolgt.

TIP1-A_6892 Umgebungsschnittstelle für Card-2-Card

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen PL_TUC_CARD_* MUSS eine Transportschnittstelle „Umgebung“ definieren, mittels welcher der Datenaustausch von Challenge und Response im Card-2-Card-Verfahren zwischen zwei CardProxy-Instanzen von CardProxy_A an CardProxy_B gemäß [gemSpec_CardProxy#Sicherheitszustand#Card-2-Card] realisiert wird.

TIP1-A_7018 Statusinformationen im Rahmen von Card-2-Card

Produkttypen und Dienste der TI die eine Card-2-Card-Freischaltung mittels ENV_TUC_CARD_TO_CARD umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy#Sicherheitszustand] zurückmelden:

- ErrorAuthentication			„Fehler im Authentisierungsprotokoll“

- ErrorImportCVC			„Fehler im CV-Zertifikatimport“

- OK					„Sicherheitszustand passend gesetzt“

- WrongEndEntityCVC		„Das End-Entity-CV-Zertifikat enthält nicht die
Rechte, die nötig sind um die Aktion freizuschalten“

# B1.1.3 ENV_TUC_CARD_APDU_TRANSPORT – Realisierung APDU-Transport

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen zur Anbindung der Karte muss für seine konkrete Realisierungsumgebung festlegen, wie die elektrische Schnittstelle zwischen CardProxy und Karte als Kartenkontaktiereinheit IFD realisiert wird.

TIP1-A_6893 Umgebungsschnittstelle für Kartenkommandos

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen PL_TUC_CARD_* MUSS eine Schnittstelle realisieren, mittels welcher der Transport der APDU-Kommandos zwischen CardProxy und Karte gemäß [gemSpec_CardProxy Konzept der Komponente Kartenterminal Proxy] über eine Kartenkontaktiereinheit gemäß [ISO7816-3] realisiert wird.

### B1.2 Konfiguration und Statusinformationen

Um die korrekte Funktionsweise einer CardProxy-Instanz in einer konkreten Realisierungsumgebung sicherzustellen, ist eine Konfiguration und Initialisierung des CardProxies erforderlich. Es muss festgelegt werden, welchen Kartentyp eine jeweilige CardProxy-Instanz unterstützen soll und welche Operation auf welchen Objekten der jeweiligen Karte in einer Anwendung zulässig sind.

# B1.2.1 Konfiguration des CardProxy

TIP1-A_6894 Konfiguration des Kartenzugriffs

Das System zur Umsetzung der Kartenzugriffe mittels CardProxy MUSS für seine Realisierungsumgebung eine Konfigurationstabelle gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] für jeden unterstützten Kartentyp einer SmartCard der TI definieren.

Die Konfigurationstabelle legt die zulässigen Operationen für jeden unterstützten Kartentyp in einer konkreten Realisierungsumgebung fest. Um eine Eindeutigkeit in der Auswahl einer passenden Zugriffsregel eines Objektes auf der Karte zu erhalten, muss der Nutzer der Plattformleistung festlegen, in welchen Rollen ein Akteur in Anwendungsfällen mit Bezug zu einer Karte der TI interagieren kann.

TIP1-A_7019 Konfiguration der Rollen des Benutzers einer Karte

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen für Systemprozesse der TI-Plattform MUSS für seine Realisierungsumgebung festlegen, welche Rollen ein Benutzer in Anwendungsfällen mit Bezug auf eine Karte der TI einnehmen darf.

TIP1-A_6895 Festlegung des Zugriffsprofils zur Rollenauthentisierung gegenüber einer eGK

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen für Systemprozesse der TI-Plattform MUSS festlegen, welche Zugriffe eine SmartCard (HBA, SM-B) bei der Rollenauthentisierung gegenüber einer eGK in seiner konkreten Realisierungsumgebung freischalten darf.

Mit dieser Anforderung wird sichergestellt, dass die zum Einsatz kommenden Karten über die entsprechenden Zertifikate zur Rollenauthentisierung gegenüber einer eGK verfügen. Diese Rollen bilden Zugriffsrechte auf der eGK ab, die in der Konfigurationstabelle für den CardProxy verzeichnet sind.

# B.1.2.2 Initialisierung CardProxy für eGK

Bei der Initialisierung des CardProxy in dessen Zugriff sich eine eGK befindet, soll die komplette CV-Zertifikatskette einer in der Realisierungsumgebung vorgehaltenen SM-B, die für die Freischaltung der eGK vorgesehen ist, übergeben werden. Daraus ergibt sich, dass die in der Realisierungsumgebung eingesetzte SM-B bereits über einen initialisierten CardProxy adressiert werden kann. Die Instanz des CardProxy mit eGK muss mit der Referenz der SM-B der übergebenen SM-B-CV-Zertifikatskette und dem bei der Initialisierung des SM-B-CardProxy ausgelesenen X.509-AUT-Zertifikats assoziiert werden.

TIP1-A_6896 Initialisierung CardProxy für eGK

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen für Systemprozesse der TI-Plattform MUSS bei der Initialisierung des CardProxies mit Zugriff auf eine eGK

- die gesamte CV-Zertifikatskette einer für die Freischaltung vorgesehenen SM-B-Identität der Realisierungsumgebung an den eGK-CardProxy übergeben

- die vorgesehene SM-B mit diesem eGK-CardProxy für die Dauer des Zugriffs auf die eGK assoziieren und zu dieser Verbindung das C.HCI.AUT-Zertifikat der SM-B temporär speichern.

- die in PL_TUC_CARD_INFORMATION gelisteten Informationen zu dieser Karte mittels CardProxy aus der Karte auslesen.

# B1.2.3 Initialisierung CardProxy für SM-B

Bei der Initialisierung des CardProxy in dessen Zugriff sich eine SM-B befindet, soll die SM-B mittels PIN-Eingabe freigeschaltet werden sowie das CV- und das X.509-AUT-Zertifikat ausgelesen werden.

TIP1-A_6897 Initialisierung CardProxy für SM-B

Das System zur Umsetzung der Plattformleistungen für Systemprozesse der TI-Plattform MUSS bei der Initialisierung des CardProxies mit Zugriff auf eine SM-B

- eine Benutzerverifikation durchführen mittels PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN und dem IDENTIFIKATOR PIN.SMC gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy für SMC-B]

- die in PL_TUC_CARD_INFORMATION gelisteten Informationen zu Karte mittels CardProxy aus der Karte auslesen

- das CV-CA-Zertifikat zum C.SMC.AUTR_CVC-Zertifikat der im Zugriff befindlichen SM-B und sofern vorhanden alle dazugehörigen Cross-Zertifikate der CVC-Root aus der TSL auslesen.

# B1.2.4 PL_TUC_CARD_INFORMATION – Gesammelte Statusinformationen zu einer Karte

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_INFORMATION sammelt Statusinformationen zu einer SmartCard, die über eine umgebungsspezifische Schnittstelle an das System angebundene wird und stellt diese zum Abruf durch andere Systemprozesse bereit. Die Informationen umfassen zum einen Auskünfte über Kartentyp und Kartengeneration bzw. –version und zum anderen Statusinformationen über auf der Karte vorhandene Anwendungen und PINs.

TIP1-A_6898 Leistung zu Statusinformationen zu einer Karte

Produkttypen und Dienste der TI mit Zugriff auf Smartcards der TI MÜSSEN eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_INFORMATION realisieren und mit Statusinformationen einer SmartCard befüllen, die über die Umgebungsschnittstelle ENV_TUC_CARD_APDU_TRANSPORT mit dem System verbunden wird.

TIP1-A_6899 Liste verfügbarer Informationen zu einer SmartCard

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_INFORMATION umsetzen, MÜSSEN die folgenden Informationen zum Status einer angebundenen SmartCard sammeln, bei Änderung aktualisieren und für die Dauer der Verbindung zu dieser SmartCard zum Abruf bereitstellen.

| Statusdatum |  |
| --- | --- |
| Kartentyp | Diese Informationen werden vom CardProxy bei der Initialisierung der Karte selbstständig erfasst |
| ICCSN |  |
| Produkttypversion des COS |  |
| Produkttypversion des Objektsystems |  |
| Echtheit der Karte |  |
| Informationen bei Kartentyp = eGK |  |
| Status der Anwendungen auf der eGK: DF.HCA DF.AMTS DF.NFD DF.DPE | Aufruf der Cardproxy-cardOperation mit dem Identifikator der Fachanwendung (siehe links) gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] und dem Aktionsparameter SELECT Abbildung der Rückgabewerte von cardOperation je Fachanwendung wie folgt: OK AVAILABLE FileDeactivated HIDDEN ObjectNotFound ABSENT ObjectTerminated TERMINATED |
| Status der PINs der eGK: PIN.CH MRPIN.AMTS PIN.AMTS_REP MRPIN.NFD MRPIN.DPE | Aufruf der Cardproxy-cardOperation mit dem Identifikator der PIN (siehe links) gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] und dem Aktionsparameter GETSTATUS Abbildung der Rückgabewerte von cardOperation je Fachanwendung wie folgt: PasswordProtected TransportProtected PasswordDisabled PasswordDisabled RetryCounter.0 PasswordBlocked Wenn X > 0 RetryCounter.X PasswordEnabledNotVerified.X OK PasswordEnabledVerified |
| Authentisierungszertifikat der eGK C.CH.AUT | Auslesen des Zertifikats mittels PL_TUC_CARD_READ_FILE und dem IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.AUT.R2048 oder IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.AUT.E256, in Abhängigkeit des zum aktuellen Zeitpunkt PL_TUC_NET_SYNC_TIME zulässigen kryptografischen Verfahren gemäß [gemSpec_Krypt#2.1 Identitäten] gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] Transformation der ausgelesenen Daten in die X.509-Zertifikatstruktur |
| Authentisierungszertifikat der eGK (pseudonymisiert) C.CH.AUTN | Auslesen des Zertifikats mittels PL_TUC_CARD_READ_FILE und dem IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.AUTN.R2048 oder IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.AUTN.E256, in Abhängigkeit des zum aktuellen Zeitpunkt PL_TUC_NET_SYNC_TIME zulässigen kryptografischen Verfahren gemäß [gemSpec_Krypt#2.1 Identitäten] gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] Transformation der ausgelesenen Daten in die X.509-Zertifikatstruktur |
| Verschlüsselungszertifikat der eGK für elektronische Dokumente C.CH.ENC | Auslesen des Zertifikats mittels PL_TUC_CARD_READ_FILE und dem IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.ENC.R2048 oder IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.ENC.E256, in Abhängigkeit des zum aktuellen Zeitpunkt PL_TUC_NET_SYNC_TIME zulässigen kryptografischen Verfahren gemäß [gemSpec_Krypt#2.1 Identitäten] gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] Transformation der ausgelesenen Daten in die X.509-Zertifikatstruktur |
| Verschlüsselungszertifikat der eGK für elektronische Verordnungen C.CH.ENCV | Auslesen des Zertifikats mittels PL_TUC_CARD_READ_FILE und dem IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.ENCV.R2048 oder IDENTIFIKATOR = EF.C.CH.ENCV.E256, in Abhängigkeit des zum aktuellen Zeitpunkt PL_TUC_NET_SYNC_TIME zulässigen kryptografischen Verfahren gemäß [gemSpec_Krypt#2.1 Identitäten] gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] Transformation der ausgelesenen Daten in die X.509-Zertifikatstruktur |
| Informationen bei Kartentyp = SM-B |  |
| Status der PINs der SM-B PIN.SMC | Aufruf der Cardproxy-cardOperation mit dem Identifikator der PIN gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy SMC-B] und dem Aktionsparameter GETSTATUS Abbildung der Rückgabewerte von cardOperation je Fachanwendung wie folgt: PasswordProtected TransportProtected PasswordDisabled PasswordDisabled RetryCounter.0 PasswordBlocked Wenn X > 0 RetryCounter.X PasswordEnabledNotVerified.X OK PasswordEnabledVerified |
| Authentisierungszertifikat der SM-B gegenüber der eGK C.SMC.AUTR_CVC | Auslesen des Zertifikats EF.C.SMC.AUTR_CVC.R2048 oder EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 , in Abhängigkeit des zum aktuellen Zeitpunkt PL_TUC_NET_SYNC_TIME zulässigen kryptografischen Verfahren gemäß [gemSpec_Krypt#2.1 Identitäten] aus dem CV-CertificateStore des CardProxy gemäß [gemSpec_CardProxy#Bausteine innerhalb von CardProxy] |
| Authentisierungszertifikat der SM-B gegenüber Fachdiensten mit TLS C.HCI.AUT | Auslesen des Zertifikats mittels PL_TUC_CARD_READ_FILE und dem IDENTIFIKATOR = EF.C.HCI.AUT.R2048 oder IDENTIFIKATOR = EF.C.HCI.AUT.E256, in Abhängigkeit des zum aktuellen Zeitpunkt PL_TUC_NET_SYNC_TIME zulässigen kryptografischen Verfahren gemäß [gemSpec_Krypt#2.1 Identitäten] gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy SMC-B] Transformation der ausgelesenen Daten in die X.509-Zertifikatstruktur |
| Zertifikat für einen lesbaren eGK-Protokolleintrag <optional vorhanden> | Auslesen des Zertifikats mittels PL_TUC_CARD_READ_FILE und dem IDENTIFIKATOR gemäß der Festlegung in [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy SMC-B] und den Vorgaben zur Erzeugung eines Protokolleintrags auf der eGK Transformation der ausgelesenen Daten in die X.509-Zertifikatstruktur |

# B1.2.5 PL_TUC_EGK_STATUS – Gültigkeit der eGK prüfen

Der Systemprozess PL_TUC_EGK_STATUS fasst Leistungen verschiedener Domänen unter Einbeziehung einer elektronischen Gesundheitskarte zu einer höherwertigen Plattformleistung zusammen. Mit dieser wird eine Gültigkeitsprüfung der eGK durchgeführt, die zum einen Prüfschritte direkt auf der Karte durchführt und andererseits die Legitimität der Karte mittels Onlineabfrage beim Kartenherausgeber prüft.

TIP1-A_6901 Prüfkriterien der Gültigkeit der eGK

Produkttypen und Dienste der TI mit Zugriff auf eine elektronische Gesundheitskarte mittels CardProxy MÜSSEN eine Plattformleistung PL_TUC_EGK_STATUS zur Prüfung des Status einer eGK umsetzen, die die eGK den folgenden Prüfkriterien unterzieht:

| Prüfkriterium | Prüfergebnis |
| --- | --- |
| Abbildung des Werts zur Echtheit der Karte in PL_TUC_CARD_INFORMATION.Echtheit auf den Wahrheitswert ja wenn die Karte für echt befunden wurde, sonst nein. | Echtheit: ja / nein |
| Abbildung des Status der Gesundheitsanwendung auf der eGK in PL_TUC_CARD_INFORMATION.DF.HCA auf den Wert „aktiv“, wenn Status = AVAILABLE „nicht aktiv“, wenn Status ungleich AVAILABLE | Gesundheits-anwendung: aktiv / nicht aktiv / Prüffehler |
| Prüfung der Gültigkeit des Zertifikats der Karteninhaberidentität C.CH.AUTN der eGK aus PL_TUC_CARD_INFORMATION mittels PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE unter Verwendung der folgenden Parameter: - Zu prüfendes Zertifikat: C.CH.AUTN - Referenzzeitpunkt: „jetzt“ (aktuelle gesetzliche Zeit) - PolicyList: <oid_egk_autn> - KeyUsage: „digitalSignature“ - ExtendedKeyUsage: „id-kp-clientAuth“ - OCSP-Graceperiod: NULL oder default - Offline-Modus: „nein“ - OCSP-Response: NULL - Timeout: default - TOLERATE_OCSP_FAILURE: „ja“ | Gültigkeit zu Referenzzeitpunkt: „zeitlich gültig / ungültig“ / Prüffehler Mathematische Gültigkeit: „mathematisch gültig / ungültig“ / Prüffehler OCSP-Prüfung: „Online gültig / Online gesperrt / nicht geprüft / Prüffehler“ |

TIP1-A_6902 Prüfergebnis der Echtheit_und_Gültigkeit der eGK

Produkttypen und Dienste der TI MÜSSEN zur Realisierung von PL_EGK_STATUS über das Ergebnis jedes Prüfkriteriums der Echtheit- und Gültigkeitsprüfung der eGK informieren und mit einem Status die erfolgreiche Prüfung aller Kriterien mitteilen.

- Echtheit				=> „ja / nein / Prüffehler“

- Gesundheitsanwendung 		=> „aktiv / nicht aktiv / Prüffehler“

- Karteninhaberzertifikat		=> „zeitlich gültig / ungültig / Prüffehler“
				     „mathematisch gültig / ungültig / Prüffehler“
      „Online gültig / Online gesperrt / Onlinestatus unbekannt / Prüffehler“

# B1.2.5 PL_TUC_CARD_RESET – Rücksetzen einer Karte

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_RESET soll der logische Kanal einer im Zugriff eines CardProxy befindlichen SmartCard der TI auf den Initialisierungsstand zurückgesetzt werden.

TIP1-A_7020 Leistung zum Rücksetzen einer Karte

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Rücksetzen des logischen Kanals einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_RESET gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation mit dem Aktionsparameter RESETCHANNEL und dem IDENTIFIKATOR „*“ (Wildcard) umsetzen und das Abschließen dieser Aktion mit dem Rückgabewert

OK

bestätigen.

### B1.3 – Zugriff auf Smartcards der TI

Der folgende Abschnitt definiert Systemprozesse für den Zugriff auf Smartcards der TI als funktionale Abläufe. Voraussetzung für die korrekte Funktionsweise sind zum einen umgebungsspezifische Abläufe an den Außenschnittstellen, die von der jeweiligen Realisierungsumgebung festgelegt werden müssen. Zum anderen muss für die jeweils durch einen CardProxy adressierbaren Karten eine Konfigurationstabelle der zulässigen Kartenoperationen definiert werden.

# B1.3.1 PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN – PIN Ändern

Durch den Systemprozess PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN wird das PIN-Geheimnis einer referenzierten PIN auf einer SmartCard der TI geändert.

TIP1-A_6903 Leistung zur Änderung einer PIN

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Ändern einer PIN auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Passwortobjekte mit dem Aktionsparameter CHANGE umsetzen.

TIP1-A_6904 Aufrufparameter zum Ändern einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR des Passwortobjektes gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6905 Ergebnis der Änderung einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_CHANGE_PIN umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK						„PIN erfolgreich geändert“

- CardTerminated				„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure				„Karte defekt“

- ObjectNotFound				„IDENTIFIKATOR ungültig“

- PasswordBlocked				„PIN gesperrt”

- PasswordProtected				„PIN mit Transportschutz”

- SecurityStatusNotSatisfied			„Aktion nicht erlaubt“

- WrongSecretWarning.X 			„PIN falsch, noch X Versuche“

- WrongLength				„neue PIN hat die falsche Länge“

# B1.3.2 PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN – PIN-Schutz einschalten

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN wird die PIN-Verifikation der referenzierten PIN eingeschaltet.

TIP1-A_6906 Leistung zum Einschalten einer PIN

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Einschalten einer PIN auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Passwortobjekte mit dem Aktionsparameter ENABLE umsetzen.

TIP1-A_6907 Aufrufparameter zum Einschalten einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR des Passwortobjektes gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6908 Ergebnis des Einschaltens einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ENABLE_PIN umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK						„PIN erfolgreich eingeschaltet“

- CardTerminated				„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure				„Karte defekt“

- ObjectNotFound				„IDENTIFIKATOR ungültig“

- PasswordBlocked				„PIN gesperrt”

- PasswordProtected				„PIN mit Transportschutz”

- SecurityStatusNotSatisfied			„Aktion nicht erlaubt“

- WrongSecretWarning.X 			„PIN falsch, noch X Versuche“

# B1.3.3 PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN – PIN-Schutz abschalten

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN wird die PIN-Verifikation einer referenzierten PIN abgeschaltet. Objekte auf einer SmartCard mit Zugriffsbedingungen, die die referenzierte PIN enthalten, sind bei abgeschalteter PIN weniger geschützt.

TIP1-A_6909 Leistung zum Abschalten einer PIN

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Abschalten einer PIN auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Passwortobjekte mit dem Aktionsparameter DISABLE umsetzen.

TIP1-A_6910 Aufrufparameter zum Abschalten einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR des Passwortobjektes gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6911 Ergebnis des Abschaltens einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DISABLE_PIN umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK						„PIN erfolgreich abgeschaltet“

- CardTerminated				„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure				„Karte defekt“

- ObjectNotFound				„IDENTIFIKATOR ungültig“

- PasswordBlocked				„PIN gesperrt”

- PasswordProtected				„PIN mit Transportschutz”

- SecurityStatusNotSatisfied			„Aktion nicht erlaubt“

- WrongSecretWarning.X 			„PIN falsch, noch X Versuche“

# B1.3.4 PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN – PIN mit PUK entsperren

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN wird eine gesperrte PIN entsperrt. Das Entsperren kann mit gleichzeitigem Setzen einer neuen PIN oder ohne das setzen einer neuen PIN erfolgen. Der Modus der Entsperrung erfolgt auf Grundlage der Festlegungen in der Konfiguration des CardProxies für einen bestimmten Kartentypen.

TIP1-A_6912 Leistung zum Entsperren einer PIN mittels PUK

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Entsperren einer PIN auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Passwortobjekte mit dem Aktionsparameter UNBLOCK umsetzen.

TIP1-A_6913 Aufrufparameter zum Entsperren einer PIN mittels PUK

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR des Passwortobjektes gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6914 Ergebnis der Entsperrung einer PIN mittels PUK

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_UNBLOCK_PIN umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK						„PIN erfolgreich entsperrt“

- CardTerminated				„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure				„Karte defekt“

- ObjectNotFound				„IDENTIFIKATOR ungültig“

- PasswordBlocked				„PUK gesperrt”

- PasswordProtected				„PIN mit Transportschutz”

- SecurityStatusNotSatisfied			„Aktion nicht erlaubt“

- WrongSecretWarning.X 			„PUK falsch, noch X Versuche“

- WrongLength				„neue PIN hat die falsche Länge“

# B1.3.5 PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN – Benutzer verifizieren

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN führt eine kartenbasierte Benutzerverifikation durch. Dazu wird auf einer SmartCard der TI eine PIN-Eingabe angestoßen, über die sich ein Benutzer als Besitzer des Kartengeheimnisses authentifiziert.

TIP1-A_6915 Leistung zur Benutzerverifikation

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN eine Benutzerverifikation mittels PIN als Plattformleistung PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Passwortobjekte mit dem Aktionsparameter VERIFY umsetzen.

TIP1-A_6916 Aufrufparameter der Benutzerverifikation

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR des Passwortobjektes gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6917 Ergebnis der Leistung zur Eingabe einer PIN

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_VERIFY_PIN umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„PIN erfolgreich verifiziert“

- PasswordBlocked			„PIN gesperrt”

- PasswordProtected			„PIN mit Transportschutz”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- WrongSecretWarning.X 		„PIN falsch, noch X Versuche“

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

# B1.3.6 PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION – Anwendung aktivieren

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION schaltet eine verborgene Anwendung auf einer SmartCard sichtbar.

TIP1-A_6918 Leistung zum Aktivieren einer Anwendung

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Sichtbarmachen einer Anwendung auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Ordner mit dem Aktionsparameter ACTIVATE umsetzen.

TIP1-A_6919 Aufrufparameter zum Aktivieren einer Anwendung

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der Anwendung gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6920 Ergebnis der Leistung zur Aktivieren einer Anwendung

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ACTIVATE_APPLICATION umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Anwendung erfolgreich aktviert“

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

- ObjectTerminated			„Objekt nicht mehr verwendbar“

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- UpdateRetryWarning		„Aktion erfolgreich, Speicher mglw. defekt“

# B1.3.7 PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION – Anwendung deaktivieren

Mit dem Systemprozess PL_CAR_DEACTIVATE_APPLICATION wird eine Anwendung auf einer SmartCard verborgen.

TIP1-A_6921 Leistung zum Deaktivieren einer Anwendung

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Verbergen einer Anwendung auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Ordner mit dem Aktionsparameter DEACTIVATE umsetzen.

TIP1-A_6922 Aufrufparameter zum Deaktivieren einer Anwendung

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der Anwendung gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6923 Ergebnis der Leistung zur Deaktivieren einer Anwendung

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DEACTIVATE_APPLICATION umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Anwendung erfolgreich deaktviert“

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

- ObjectTerminated			„Objekt nicht mehr verwendbar“

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- UpdateRetryWarning		„Aktion erfolgreich, Speicher mglw. defekt“

# B1.3.8 PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE – Auslesen einer Zufallszahl

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE kann eine Zufallszahl aus einer SmartCard ausgelesen werden. Ist die verwendete Karte eine elektronische Gesundheitskarte genügt die Qualität der Zufallszahl zur Ableitung ephemerer Schlüsselparameter.

TIP1-A_6924 Leistung zum Auslesen einer Zufallszahl

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Auslesen einer Zufallszahl von einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für Ordner mit dem Aktionsparameter GETRANDOM und dem IDENTIFIKATOR „*“ (Wildcard) umsetzen.

TIP1-A_6925 Aufrufparameter für das Auslesen einer Zufallszahl

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden die Längenangabe LENGTH der auszulesenden Zufallszahl gemäß [gemSpec_CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6926 Ergebnis des Auslesens einer Zufallszahl

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK + Daten				„Aktion erfolgreich ausgeführt“

# B1.3.9 PL_TUC_CARD_READ_FILE – Lesen von Daten aus einer SmartCard

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_READ_FILE werden Daten aus einer transparenten Datei einer SmartCard gelesen. Über die Parameter Offset und Length kann gesteuert werden, ab welcher Position in der Datei eine festgelegte Anzahl Bytes gelesen werden. Fehlen diese Parameter, wird der komplette Dateiinhalt ausgelesen.

TIP1-A_6927 Leistung zum Lesen einer Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Lesen des Inhalts einer Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_FILE gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für transparente Elementary Files mit dem Aktionsparameter READ umsetzen.

TIP1-A_6928 Aufrufparameter für das Lesen einer Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_FILE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu lesenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6929 Optionale Parameter für das Lesen einer Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_FILE umsetzen, MÜSSEN die vom Nutzenden optional bereitgestellten Parameter OFFSET und LENGTH bei Vorhandensein entgegennehmen und diese in der Umsetzung von [gemSpec_CardProxy] cardOperation verwenden, um die zu lesende Datenmenge zu beschränken.

TIP1-A_6930 Ergebnis des Lesens des Inhalts einer Datei

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_FILE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK + Dateiinhalt			„Daten wurden erfolgreich gelesen“

- OffsetTooBig			„OFFSET ungültig“

- CorruptDataWarning + Dateiinhalt	„Daten gelesen, Speicher mglw. defekt ”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

# B1.3.10 PL_TUC_CARD_WRITE_FILE – Schreiben von Daten auf eine SmartCard

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_WRITE_FILE werden Binärdaten in eine transparente Datei einer SmartCard geschrieben. Die Schreiboperation fügt die neuen Daten an eventuell vorhandene Daten an.

TIP1-A_6931 Leistung zum Schreiben von Daten in eine transparente Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Schreiben von Daten in eine transparente Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_WRITE_FILE gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für transparente Elementary Files mit dem Aktionsparameter UPDATE und dem OFFSET = 0 umsetzen.

TIP1-A_6932 Aufrufparameter für das Schreiben einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_WRITE_FILE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu schreibenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] sowie NEWDATA entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6933 Ergebnis des Schreibens von Datei in eine transparente Datei

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_WRITE_FILE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Daten erfolgreich geschrieben“

- DataTooBig				„Länge von NEWDATA ungültig“

- MemoryFailure			„Karte defekt”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- UpdateRetryWarning		„Daten geschrieben, Speicher mglw. defekt“

# B1.3.11 PL_TUC_CARD_UPDATE_FILE – Aktualisieren von Daten in einer transparenten Datei einer SmartCard

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_UPDATE_FILE werden Binärdaten in eine transparente Datei einer SmartCard geschrieben, so dass vorhandene Daten überschrieben werden. Über den Parameter Offset kann gesteuert werden, ab welcher Position in der Datei die neuen Daten geschrieben werden. Fehlt dieser Parameter, beginnt die Schreiboperation am Anfang der Datei.

TIP1-A_6934 Leistung zum Aktualisieren von Daten in einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Aktualisieren von Daten in einer transparenten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_UPDATE_FILE gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für transparente Elementary Files mit dem Aktionsparameter UPDATE umsetzen.

TIP1-A_6935 Aufrufparameter zum Aktualisieren von Daten in einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_UPDATE_FILE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu aktualisierenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] sowie NEWDATA entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6936 Optionaler Parameter für das Aktualisieren von Datei in einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_FILE umsetzen, MÜSSEN den vom Nutzenden optional bereitgestellten Parameter OFFSET bei Vorhandensein entgegennehmen und diesen in der Umsetzung von [gemSpec_CardProxy] cardOperation verwenden, um die Startposition der Schreiboperation innerhalb der Datei festzulegen.

TIP1-A_6937 Ergebnis der Aktualisierung von Daten einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_UDPATE_FILE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Daten erfolgreich geschrieben“

- DataTooBig				„Länge von NEWDATA ungültig“

- OffsetTooBig			„OFFSET ungültig“

- MemoryFailure			„Karte defekt”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- UpdateRetryWarning		„Daten geschrieben, Speicher mglw. defekt“

# B1.3.12 PL_TUC_CARD_DELETE_FILE – Löschen von Daten auf einer SmartCard

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_DELETE_FILE entfernt eine transparente Datei auf einer SmartCard samt Dateiinhalt. Die gelöschte Datei ist im Anschluss nicht mehr adressierbar.

TIP1-A_6938 Leistung des Löschens einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Löschen einer transparenten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_FILE gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für transparente Elementary Files mit dem Aktionsparameter DELETE umsetzen.

TIP1-A_6939 Aufrufparameter zum Löschen einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_FILE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu löschenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6940 Ergebnis der Löschoperation einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_FILE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Datei erfolgreich gelöscht“

- MemoryFailure			„Karte defekt”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- UpdateRetryWarning		„Aktion erfolgreich, Speicher mglw. defekt“

# B1.3.13 PL_TUC_CARD_ERASE_FILE – Rücksetzen des Inhalts einer transparenten Datei

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_ERASE_FILE entfernt den Inhalt einer transparenten Datei. Die adressierte Datei ist weiterhin verwendbar.

TIP1-A_6941 Leistung zum Rücksetzen einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Rücksetzen des Dateiinhalts einer transparenten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_ERASE_FILE gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für transparente Elementary Files mit dem Aktionsparameter ERASE umsetzen.

TIP1-A_6942 Aufrufparameter zum Rücksetzen einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ERASE_FILE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zurückzusetzenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6943 Optionaler Parameter für das Rücksetzen des Inhalts einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ERASE_FILE umsetzen, MÜSSEN den vom Nutzenden optional bereitgestellten Parameter OFFSET bei Vorhandensein entgegennehmen und dieses in der Umsetzung von [gemSpec_CardProxy] cardOperation verwenden, um die Startposition der Operation innerhalb der Datei festzulegen.

TIP1-A_6944 Ergebnis des Rücksetzens einer transparenten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ERASE_FILE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Daten erfolgreich gelöscht“

- OffsetTooBig			„OFFSET ungültig“

- MemoryFailure			„Karte defekt”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- UpdateRetryWarning		„Daten gelöscht, Speicher mglw. defekt“

# B1.3.14 PL_TUC_CARD_READ_RECORD – Lesen von Daten aus einer strukturierten Datei

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_READ_RECORD werden Daten aus einer strukturierten Datei auf einer SmartCard ausgelesen. Über die optionale Angabe der recordNumber wird gesteuert, ob nur ein einzelner Record oder alle Records der strukturierten Datei gelesen werden sollen.

TIP1-A_6945 Leistung zum Lesen einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Lesen einer strukturierten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_RECORD gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für strukturierte Elementary Files mit dem Aktionsparameter READ umsetzen.

TIP1-A_6946 Aufrufparameter für das Lesen einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_RECORD umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu lesenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6947 Optionale Parameter für das Lesen einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_RECORD umsetzen, MÜSSEN den vom Nutzenden optional bereitgestellten Parameter RECORDNUMBER bei Vorhandensein entgegennehmen und diese in der Umsetzung von [gemSpec_CardProxy] cardOperation verwenden, um die zu lesende Datenmenge zu beschränken.

TIP1-A_6948 Ergebnis des Lesens einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI die die Plattformleistung PL_TUC_CARD_READ_RECORD umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK +Recordliste			„Daten wurden erfolgreich gelesen“

- CorruptDataWarning +Recordliste	„Daten gelesen, Speicher mglw. defekt ”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- RecordNotFound			„RECORDNUMBER ungültig“

- RecordDeactivated			„Datensatz[RECORDNUMBER] deaktiviert“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

# B1.3.15 PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL – Auslesen des Zugriffprotokolls der eGK

Mit dem Systemprozess PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL wird das gesamte Zugriffsprotokoll auf der elektronischen Gesundheitskarte ausgelesen. Im Gegensatz zur generischen Leseoperation eines strukturierten Elementary Files wird in diesem Baustein der Zugriff auf die Karte durch die Kartenzugriffsschicht CardProxy optimiert und es werden alle Log-Einträge (maximal 50) in einer Liste zurückgegeben.

TIP1-A_6949 Leistung zum Lesen des Zugriffprotokolls auf der eGK

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, KÖNNEN MÜSSEN das Auslesen des Zugriffprotokolls auf der eGK als Plattformleistung PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für strukturiertes Elementary File mit dem Aktionsparameter READ und dem IDENTIFIKATOR EF.Logging gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] umsetzen.

TIP1-A_6996 Aufbereitung Zugriffsprotokolleinträge

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL umsetzen, MÜSSEN alle aus der Karte gelesenen, binär-codierten Zugriffsprotokolleinträge gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP#Tab_Karten_Fach_TIP_010_StrukturEF.Logging] in ein strukturiertes Format überführen und die Werte entsprechend des angegeben Datentyps decodieren.

TIP1-A_6950 Ergebnis des Auslesens des Zugriffprotokolls der eGK

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_EGK_READ_PROTOCOL umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK + Liste/Zugriffsprotokoll	„Daten wurden erfolgreich gelesen“

- CorruptDataWarning + Liste	„Daten gelesen, Speicher mglw. defekt ”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

# B1.3.16 PL_TUC_CARD_WRITE_RECORD – Schreiben von Daten in eine strukturierte Datei

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_WRITE_RECORD schreibt einen Datensatz in einen Record einer strukturierten Datei auf einer SmartCard. Enthält der zu schreibende Record bereits Daten, wird der alte Datensatz mit dem neuen Wert überschrieben.

TIP1-A_6951 Leistung zum Schreiben von Daten in eine strukturierte Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Schreiben eines Records einer strukturierten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_WRITE_RECORD gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für strukturierte Elementary Files mit dem Aktionsparameter UPDATE umsetzen.

TIP1-A_6952 Aufrufparameter zum Schreiben von Daten in eine strukturierte Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_WRITE_RECORD umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu aktualisierenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy], die RECORDNUMBER sowie NEWDATA entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6953 Ergebnis der Schreiboperation in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI die die Plattformleistung PL_TUC_CARD_WRITE_RECORD umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Datensatz erfolgreich geschrieben“

- UpdateRetryWarning		„Daten geschrieben, Speicher mglw. defekt ”

- WrongRecordLength		„Länge von NEWDATA ungültig”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- RecordNotFound			„RECORDNUMBER ungültig“

- RecordDeactivated			„Datensatz[RECORDNUMBER] deaktiviert“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- OutOfMemoryError			„Speicherplatz in Zieldatei zu klein“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

- BufferTooSmall			„Kartenkommando zu lang“

# B1.3.17 PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD – Anfügen von Daten an eine strukturierte Datei

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD wird ein Datensatz als neuer Record in einer strukturierten Datei an das Ende angefügt.

TIP1-A_6954 Leistung zum Anfügen von Daten in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Anfügen eines Records in einer strukturierten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für strukturierte Elementary Files mit dem Aktionsparameter APPEND umsetzen.

TIP1-A_6955 Aufrufparameter zum Anfügen von Daten in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu aktualisierenden Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] sowie RECORDDATA entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6956 Ergebnis der Anfügeoperation in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Datensatz erfolgreich angefügt“

- UpdateRetryWarning		„Daten angefügt, Speicher mglw. defekt ”

- WrongRecordLength		„Länge von RECORDDATA ungültig”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- FullRecordList		           „Kein zusätzlicher Record in Zieldatei zulässig“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- OutOfMemoryError			„Speicherplatz in Zieldatei zu klein“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

- BufferTooSmall			„Kartenkommando zu lang“

# B1.3.18 PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL – Zugriff auf der eGK protokollieren

Mit dem Systemprozess PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL wird ein höherwertiger Baustein für das Schreiben eines Zugriffsprotokoll-Eintrags auf die eGK definiert. Nutzern dieser Plattformleistung genügt es, beim Aufruf den Identifikator der zu protokollierenden Fachanwendung mit der Art des durch die Fachanwendung erfolgten Zugriffs mitzuteilen. Der Systemprozess erzeugt aus diesen Daten zusammen mit den Angaben des Karteninhabers der SM-B-AUT-Identität, der diese eGK in einem Card-2-Card-Verfahren mit einem CV-Zertifikat freigeschaltet hat, einen Protokolldatensatz. Für das Protokollieren auf der eGK nutzt der Systemprozess die Schreiboperation des CardProxy der eGK.

TIP1-A_6957 Leistung zum Protokollieren des eGK-Zugriffs

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI mit Zugriff auf die eGK realisieren, KÖNNEN MÜSSEN das Hinzufügen eines Protokolleintrags auf der eGK als Plattformleistung PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL umsetzen.

TIP1-A_6958 Aufrufparameter der Zugriffsprotokollierung

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden die Protokollparameter

- DATATYPE			[1 Byte] „Identifikator der Fachanwendung“

- ACCESSTYPE		[1 Byte] „Identifikator der Zugriffsart“

entgegennehmen.

TIP1-A_6959 Hinzufügen eines Protokolleintrags auf die eGK

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_EGK_APPEND_PROTOCOL umsetzen, MÜSSEN die Schritte zum Hinzufügen eines Protokolleintrags auf der eGK in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

|  | Teilschritt Hinzufügen eines Protokolleintrags | Teilergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auslesen des commonName, surName und givenName aus dem zur Erzeugung eines Protokolleintrags auf der eGK vorgesehenen Zertifikats in PL_TUC_CARD_INFORMATION, sofern vorhanden; alternativ: Auslesen des commonName, surName und givenName des C.HCI.AUT-Zertifikats in PL_TUC_CARD_INFORMATION der zur Initialisierung des eGK-CardProxy verwendeten SM-B-Identität gemäß [CommonPKI] und [gemSpec_PKI# Tab_PKI_229] |  |
| 2 | Auslesen der ICCSN aus den Kartenstammdaten PL_TUC_CARD_INFORMATION der zur Initialisierung des eGK-CardProxy verwendeten SM-B-Identität |  |
| 3 | Zusammenfügen der folgenden Informationen zu einem Protokolldatensatz gemäß [gem_Spec_Karten_Fach_TIP#4.1 – Tabelle 11: Tab_Karten_Fach_TIP_010_StrukturEF.Logging – Struktur der Rekords der Datei EF.Logging] RECORDDATA := Timestamp (“jetzt” aktuelle gesetzliche Zeit) + DATATYPE + ACCESSTYPE + ICCSN + ActorName als [commonName ¦ (surname, givenname)] |  |
| 4 | Schreiben des Protokolleintrags auf die eGK mittels PL_TUC_CARD_APPEND_RECORD mit IDENTIFIKATOR = EF.Logging gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy eGK G2] RECORDDATA = Protokolldatensatz aus Schritt 3 | OK => OK UpdateRetryWarning WrongRecordLength ObjectNotFound FullRecordList CardTerminated SecurityStatusNotSatisfied OutOfMemoryError MemoryFailure BufferTooSmall NotEnoughtMemorySpace => Fehler |
| 5 | Rückmeldung an den Nutzenden OK „Datensatz erfolgreich geschrieben“ Fehler „Keine passende Freischaltkarte oder eGK-Fehler“ |  |

# B1.3.19 PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD – Löschen von Daten in einer strukturierten Datei

Mit dem Systemprozess PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD wird ein einzelner Record einer strukturierten Datei oder werden alle Records einer strukturierten Datei auf einer SmartCard gelöscht. Beim Löschen eines einzelnen Records reduziert sich die Anzahl der Records in der strukturierten Datei um eins. Werden alle Records gelöscht, ist die Anzahl der Records nach erfolgreichem Abschluss der Operation null. Die strukturierte Datei ist weiterhin adressierbar.

TIP1-A_6960 Leistung zum Löschen von Daten in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Löschen von Daten einer strukturierten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für strukturierte Elementary Files mit dem Aktionsparameter DELETERECORD umsetzen.

TIP1-A_6961 Aufrufparameter zum Löschen von Daten in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der betroffenen Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6962 Optionale Parameter für das Löschen von Daten einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD umsetzen, MÜSSEN den vom Nutzenden optional bereitgestellten Parameter RECORDNUMBER bei Vorhandensein entgegennehmen und diese in der Umsetzung von [gemSpec_CardProxy] cardOperation verwenden, um die zu löschende Datenmenge auf einen einzelnen Record zu beschränken.

TIP1-A_6963 Ergebnis der Löschoperation in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Datensatz erfolgreich gelöscht“

- UpdateRetryWarning		„Daten gelöscht, Speicher mglw. defekt ”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- RecordNotFound			„RECORDNUMBER ungültig”

- RecordDeactivated			„Datensatz[RECORDNUMBER] deaktiviert“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

# B1.3.20 PL_TUC_CARD_ERASE_RECORD – Rücksetzen eines Datensatzes in einer strukturierten Datei

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_ERASE_RECORD löscht den Inhalt eines einzelnen der strukturierten Datei auf einer SmartCard. Der Record sowie die gesamte strukturierte Datei bleiben dabei erhalten. Der zurückgesetzte Record sowie die strukturierte Datei sind weiterhin adressierbar.

TIP1-A_6964 Leistung zum Rücksetzen eines Datensatzes in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Rücksetzen eines Records einer strukturierten Datei auf einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_ERASE_RECORD gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für strukturierte Elementary Files mit dem Aktionsparameter ERASE umsetzen.

TIP1-A_6965 Aufrufparameter zum Rücksetzen eines Datensatzes in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_ERASE_RECORD umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR der zu betroffenen strukturierten Datei gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy] sowie die RECORDNUMBER des zurückzusetzenden Datensatzes entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6966 Ergebnis des Rücksetzens eines Datensatzes in einer strukturierten Datei

Produkttypen und Dienste der TI die die Plattformleistung PL_TUC_CARD_DELETE_RECORD umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK					„Datensatz erfolgreich zurückgesetzt“

- UpdateRetryWarning		„Daten zurückgesetzt, Speicher mglw. defekt ”

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- RecordNotFound			„RECORDNUMBER ungültig”

- RecordDeactivated			„Datensatz[RECORDNUMBER] deaktiviert“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- MemoryFailure			„Karte defekt“

### B1.4 – Transparenter Zugriff auf eine SmartCard

Mit dem Zugriff auf eine SmartCard über einen transparenten Kanal ist es möglich, von entfernter Stelle mit der Karte zu interagieren. Über den CardProxy werden Kartenkommandos direkt an die Karte weitergeleitet und deren Antwort-APDU zurückgegeben. Weder die kapselnden Systemprozesse noch CardProxy werten den Inhalt der an die Karte gesendeten und von dort empfangenen APDUs aus. Im speziellen Fall einer verschlüsselten Kommunikation (trusted channel) zwischen der Karte und einem Server in Card-to-Server-Kommunikation ist dies ohnehin nicht möglich.

# B1.4.1 PL_TUC_CARD_TC_OPEN

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_TC_OPEN öffnet einen transparenten Kommunikationskanal zu einer SmartCard. Mit der Nutzung dieses Plattformbausteins findet kein direkter Zugriff auf die Karte statt, es aktiviert in der Kartenzugriffsschicht eine exklusive Nutzung der Karte für diesen transparenten Kanal. Während dieser geöffnet ist, sind ausschließlich Aktionen mit den Systemprozessen PL_TUC_CARD_TC_SEND und _CLOSE möglich.

TIP1-A_6967 Leistung zum Öffnen eines transparenten Kanals

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Öffnen eines transparenten Kanals zu einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_OPEN gemäß [gemSpec_CardProxy] Funktion transparentChannel mit dem Aktionsparameter OPEN umsetzen.

TIP1-A_6968 Ergebnis des Öffnens eines transparenten Kanals

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_OPEN umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] Funktion transparentChannel zurückmelden:

- OK					„Aktion erfolgreich ausgeführt“

- TransparentChannelAlreadyOpen	„Transparenter Kanal bereits offen“

# B1.4.2 PL_TUC_CARD_TC_SEND

Mittels des Systemprozesses PL_TUC_CARD_TC_SEND wird ein Kartenkommando zu einer Karte weitergeleitet, ohne den Inhalt auszuwerten. Gelangt das Kartenkommando erfolgreich zur Karte wird immer das Response-Kommando der Karte zurückgegeben.

TIP1-A_6969 Leistung der transparenten Kommunikation zur Karte

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Senden von transparenten Kartenkommandos an eine SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_SEND gemäß [gemSpec_CardProxy] Funktion transparentChannel mit dem Aktionsparameter SENDAPDU umsetzen.

TIP1-A_6970 Aufrufparameter zur transparenten Kommunikation zur Karte

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_SEND umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden die COMMANDAPDU, welche an die Karte weitergeleitet werden soll, entgegennehmen und in der Umsetzung der Funktion transparentChannel verwenden.

TIP1-A_6971 Ergebnis der transparenten Kommunikation zur Karte

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_SEND umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] Funktion transparentChannel zurückmelden:

- OK plus responseAPDU		„Aktion erfolgreich ausgeführt“

- MissingAPDU			„Fehlendes Kartenkommando“

- TransparentChannelNotOpen	„Transparenter Kanal nicht offen“

# B1.4.3 PL_TUC_CARD_TC_CLOSE

Der Systemprozess PL_TUC_CARD_TC_CLOSE schließt einen transparenten Kommunikationskanal zu einer SmartCard und gibt diese als Ressource für andere Plattformleistungen wieder frei. Mit der Nutzung dieses Plattformbausteins findet kein direkter Zugriff auf die Karte statt, es deaktiviert in der Kartenzugriffsschicht die exklusive Nutzung der Karte für diesen transparenten Kanal.

TIP1-A_6972 Leistung zum Schließen eines transparenten Kanals

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Schließen eines transparenten Kanals zu einer SmartCard als Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_CLOSE gemäß [gemSpec_CardProxy] Funktion transparentChannel mit dem Aktionsparameter CLOSE umsetzen.

TIP1-A_6973 Ergebnis des Schließens eines transparenten Kanals

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_CARD_TC_CLOSE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] Funktion transparentChannel zurückmelden:

- OK					„Aktion erfolgreich, Karte zurückgesetzt“

- TransparentChannelNotOpen	„Transparenter Kanal nicht offen“

## B2 – Kommunikation und Vernetzung

### B2.1 PL_TUC_TLS_SECURE_CHANNEL – Kartenbasierte TLS-Verbindung

Der Systemprozess PL_TUC_TLS_SECURE_CHANNEL baut eine verschlüsselte Verbindung von einem Clientsystem auf Basis einer Kartenidentität auf einer SmartCard der TI zu einem Zielsystem her. Dazu erfolgt eine gegenseitige Authentisierung zwischen dem Zielsystem und der verwendeten SmartCard und werden symmetrische Sitzungsschlüssel, für die verschlüsselte Kommunikation zwischen Client- und Zielsystem, ausgehandelt.

TIP1-A_6974 Leistung zur kartenbasierten TLS-Verbindung

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN eine Plattformleistung PL_TUC_TLS_SECURE_CHANNEL für den Aufbau einer kartenidentitätsbasierten TLS-Verbindung umsetzen.

TIP1-A_6975 Aufrufparameter zur kartenbasierten TLS-Verbindung

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_TLS_SECURE_CHANNEL umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den URI des Zielsystems und den ROLLENBEZEICHNER der erwarteten Rolle des Zielsystems als Parameter entgegennehmen und diese im Verbindungsaufbau verwenden.

TIP1-A_6976 Aufbau der kartenbasierten TLS-Verbindung

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_TLS_SECURE_CHANNEL umsetzen, MÜSSEN die Schritte zum Aufbau einer kartenbasierten TLS-Verbindung in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

|  | Teilschritt kartenbasierter TLS-Verbindungsaufbau | Teilergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auflösung des FQDN in der URI der Adresse des Zielsystems über PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION | Der FQDN kann nicht aufgelöst werden => Fehler |
| 2 | Aufbau einer TLS-Verbindung vom Client- zum Zielsystem gemäß der Festlegungen des TLS-Protokolls in [RFC-5246] und den gematik-spezifischen Ergänzungen in [gemSpec_Krypt#TLS-Verbindungen] Folgende zusätzliche Festlegungen gelten für den Verbindungsaufbau gemäß TLS-Protokoll in [RFC-5246]: - Falls erforderlich, Auslesen einer Zufallszahl aus einer im Zugriff befindlichen Karte gemäß Systemprozess PL_TUC_CARD_GET_CHALLENGE - Prüfung des vom Zielsystem bereitgestellten Serverzertifikat C.FD.TLS-S auf Gültigkeit mittels PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE mit folgenden Parametern: - Zu prüfendes Zertifikat: C.FD.TLS-S - Referenzzeitpunkt: „jetzt“ (aktuelle gesetzliche Zeit) - PolicyList: oid_fd_tls_s - KeyUsage: mindestens digitalSignature - ExtendedKeyUsage: id-kp-serverAuth - OCSP-Graceperiod: NULL oder default - Offline-Modus: „nein“ - OCSP-Response NULL - Timeout: default - TOLERATE_OCSP_FAILURE: default - Wird vom Nutzenden ein ROLLENBEZEICHNER gemäß [gemSpec_OID] übergeben, Abgleich zwischen diesem und der von PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE zurückgegebenen Rolle des C.FD.TLS-S-Zertifikats des Zielsystems - Clientauthentisierung gegenüber dem Zielsystem mit der Karteninhaberidentität C.HCI.AUT der SM-B-Identität aus PL_TUC_CARD_INFORMATION - Signatur der ephemeren Schlüssel im TLS-Protokoll (Kontext: Diffie-Hellman Schlüssel signieren) mittels PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES, dem IDENTIFIKATOR des privaten Schlüssels PrK.HCI.AUT des in PL_TUC_CARD_INFORMATION gespeicherten C.HCI.AUT-Zertifikats gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy SMC-B] und dem gewählten kryptografischen Verfahren R2048 bzw. E256 sowie dem entsprechenden SIGNATURVERFAHREN | Ist das Zielsystem nicht erreichbar, schlägt der Verbindungsaufbau fehl => Fehler Ist das Serverzertifikat gemäß TUC_PKI_018 mathematisch oder zeitlich ungültig oder meldet die erfolgreiche Onlineprüfung die Sperrung des Zertifikats („revoked“), wird der Verbindungsaufbau wird abgelehnt => Fehler ROLLENBEZEICHNER und Rolle des Serverzertifikats passen nicht zueinander, der Verbindungsaufbau wird abgelehnt => Fehler Gegenseitige Authentisierung fehlgeschlagen, Verbindungsaufbau abgebrochen => Fehler |
| 3 | Rückmeldung an den Nutzenden OK „Verbindungsaufbau erfolgreich“ Fehler „Verbindungaufbau nicht erfolgreich“ |  |

### B2.2 PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION

Mit dem Systemprozess PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION wird ein URI einer Netzwerkkomponente der TI mittels des Namensdienstes der zentralen TI-Plattform in eine IP-Adresse aufgelöst.

TIP1-A_6977 Auflösen von URI in IP-Adresse

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, SOLLEN eine Auflösung von Netzwerk-URI in IP-Adresse als Plattformleistung PL_TUC_NET_NAME_RESOLUTION über die Schnittstelle I_DNS_Name_Resolution zum TI-Namensdienst gemäß [gemSpec_Net#Namensdienst] anbieten.

### B2.3 PL_TUC_NET_SYNC_TIME

Über den Systemprozess PL_TUC_NET_SYNC_TIME können sich Dienste und Komponenten der Telematikinfrastruktur mit dem Zeitserver der zentralen TI-Plattform synchronisieren.

TIP1-A_6978 Synchronisierung mit Zeitdienst

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN eine Zeitsynchronisation als Plattformleistung PL_TUC_NET_SYNC_TIME über die Schnittstelle I_NTP_Time_Informationen zum Zeitdienst der Telematikinfrastruktur gemäß [gemSpec_Net#Zeitdienst] umsetzen und diese TI-Zeit als gültige, gesetzliche Zeit betrachten.

## B3 – Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität

### B3.1 PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES – mit Karten-Identität signieren

Der Systemprozess PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES versieht einen übergebenen Hash-Wert mit einer kartenbasierten digitalen nonQES Signatur. Dazu wird unter Verwendung der Karteninhaberidentität einer SmartCard der TI ein Binärwert von der entsprechenden Karte als Identitätsträger signiert.

TIP1-A_6979 Leistung der kartenbasierten elektronischen Signatur

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN das Signieren eines Hashwertes mit einer Kartenidentität als Plattformleistung PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation für private Schlüsselobjekte umsetzen.

TIP1-A_6980 Aufrufparameter der kartenbasierten elektronischen Signatur

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den IDENTIFIKATOR des privaten Schlüssels der Kartenidentität gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle CardProxy], das SIGNATURVERFAHREN gemäß [gemSpec_CardProxy] (RSASSA-PKCS1-v1_5 oder ECDSA für TLS-Authentisierung, RSASSA-PSS für SAML) als Aktionsparameter sowie den zu signierenden HASHWERT als Eingangsparameter entgegennehmen und in der Umsetzung von cardOperation verwenden.

TIP1-A_6981 Ergebnis der kartenbasierten elektronischen Signatur

Produkttypen und Dienste der TI die eine Plattformleistung PL_TUC_SIGN_HASH_nonQES umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis gemäß [gemSpec_CardProxy] cardOperation zurückmelden:

- OK + Hashsignatur			„Signatur erfolgreich erstellt“

- SecurityStatusNotSatisfied		„Aktion nicht erlaubt“

- ObjectNotFound			„IDENTIFIKATOR ungültig”

- KeyInvalid				„Schlüsselobjekt nicht verwendbar“

- CardTerminated			„Karte nicht mehr verwendbar”

- WrongToken			„Übergabeparameter fehlerhaft“

### B3.2 PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER – Hybrid verschlüsseln

Der Systemprozess PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER führt eine hybride Verschlüsselung eines Dokuments durch. Dazu muss zunächst ein symmetrischer Schlüssel erzeugt werden, mit dem das Eingabedokument verschlüsselt wird. Dieser symmetrische Schlüssel wird anschließend mit dem öffentlichen Schlüsselmaterial des Dokumentenempfängers (bereitgestellt über ein X.509v3-Zertifikat) verschlüsselt und an das Dokument angefügt.

TIP1-A_6982 Leistung zum hybriden Verschlüsseln

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN eine Plattformleistung PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER zum hybriden Verschlüsseln eines Dokuments umsetzen.

TIP1-A_6983 Aufrufparameter zum hybriden Verschlüsseln

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden die Aufrufparameter

- Doc		„das zu verschlüsselnde Dokument“

- Cert		„das Empfänger-/Ziel-Zertifikat“

entgegennehmen.

TIP1-A_6984 Ablauf der hybriden Verschlüsselung eines Dokuments

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_HYBRID_ENCYPHER umsetzen, MÜSSEN die Schritte zum Verschlüsseln eines gegebenen Dokuments in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

|  | Teilschritt der hybriden Verschlüsselung | Teilergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Erzeugung eines symmetrischen Schlüssels gemäß BSI-TR-03116-1#3.5 Schlüsselerzeugung] und den Festlegungen in [gemSpedc_Krypt#3.5.1 Hybride Verschlüsselung] ->Ssymm | Symmetrischer Schlüssel kann nicht erzeugt werden => Fehler |
| 2 | Dokument mit symmetrischem Schlüssel Ssymm verschlüsseln -> Docenc |  |
| 3 | Schlüssel Ssymm mit öffentlichem Schlüssel Spublic der Empfängeridentität (liegt in Zertifikat Cert) verschlüsseln -> (Ssymm)enc |  |
| 4 | Den verschlüsselten Dokumentenschlüssel und das verschlüsselte Dokument gemäß [RFC-5083] und [RFC-5084] zu einem CMS-Dokument [RFC-5652#6.1 EnvelopedData] zusammenfügen: Docenc + (Ssymm)enc + Attribute -> D Bei Verschlüsselung des „content-encryption key“ wird „key transport“ verwendet Für den Empfänger wird eine KeyTransRecipientInfo erzeugt, für RecipientIdentifier wird die Option IssuerAndSerialNumber verwendet ContentType = OID {… authEnvelopedData} = 1.2.840.113549.1.9.16.1.23 |  |
| 5 | Rückmeldung an den Aufrufenden, entweder - OK + verschlüsseltes Dokument D, oder - Fehler |  |

### B3.3 PL_TUC_HYBRID_DECIPHER – Hybrid entschlüsseln

Der Systemprozess PL_TUC_HYBRID_ENCIPHER entschlüsselt ein hybrid verschlüsseltes Dokument. Dazu wird zunächst der verschlüsselte Dokumentenschlüssel aus dem Eingabedokument extrahiert und mit einem privaten Schlüssel auf einer im Zugriff befindlichen SmartCard entschlüsselt. Mit diesem wiederhergestellten Dokumentenschlüssel wird anschließend das Dokument in einem symmetrischen Verfahren entschlüsselt.

TIP1-A_6985 Leistung zum hybriden Entschlüsseln

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN eine Plattformleistung PL_TUC_HYBRID_DECIPHER zum hybriden Entschlüsseln eines Dokuments umsetzen.

TIP1-A_6986 Aufrufparameter zum hybriden Entschlüsseln

Produkttypen und Dienste der TI, die die Plattformleistung PL_TUC_HYBRID_DECIPHER umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden den Aufrufparameter

- D		„das verschlüsselte Dokument“

entgegennehmen.

TIP1-A_6987 Ablauf der hybriden Entschlüsselung eines Dokuments

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_HYBRID_DECYPHER umsetzen, MÜSSEN die Schritte zum Entschlüsseln eines verschlüsselten Dokuments in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

|  | Teilschritt der hybriden Entschlüsselung | Teilergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Einlesen der übergebenen Daten und Identifikation der verschiedenen Komponenten und Parameter gemäß [RFC-5652#6.1 EnvelopedData]: D -> Docenc + (Ssymm)enc + Attribute, insbesondere werden die RecipientInfos als KeyTransRecipientInfo-Angaben benötigt | Verschlüsseltes Dokument, verschlüsselter Dokumentenschlüssel oder Empfängeridentität kann nicht bestimmt werden => Fehler |
| 2 | Entschlüsselung des Dokumentenschlüssels mittels CardProxy [gemSpec_CardProxy] cardOperation für private Schlüsselobjekte mit dem Aktionsparameter entweder - rsaDecipherOaep, oder - rsaDecipherPKCS1_V1_5 entsprechend der Angabe des Schlüsselverschlüsselungsalgorithmus in [RFC-5652#6.2.1 KeyTransRecipientInfo:: KeyEncryptionAlgorithmIdentifier] und dem Cryptogram als verschlüsselter Dokumentenschlüssel gemäß [RFC-5652#6.2.1 KeyTransRecipientInfo::EncryptedKey], welcher in der Liste der Dokumentenempfänger anhand der KeyTransRecipientIdentifier:: IssuerAndSerialNumber des Empfänger-Zertifikats identifiziert wird Das Empfängerzertifikat kann über IssuerAndSerialNumber gegen das ENC.Zertifikat in den Kartenstammdaten in PL_TUC_CARD_INFORMATION geprüft werden, der dazugehörige private Schlüssel muss gemäß [gemSpec_CardProxy#Konfigurationstabelle] als IDENTIFIKATOR übergeben werden (Ssymm)enc -> Ssymm | Auf der Karte befindet sich kein ENC.Zertifikat des angegebenen Empfängers mit zugehörigem privaten Schlüssel => Fehler |
| 3 | Dokument mit entschlüsseltem symmetrischem Schlüssel Ssymm entschlüsseln Docenc -> Doc |  |
| 4 | Rückmeldung an den Aufrufenden, entweder - OK + unverschlüsseltes Dokument, oder - Fehler |  |

### B3.4 PL_TUC_SIGN_DOCUMENT_nonQES – Dokument signieren

Auf der eGK ist nach aktueller Spezifikationslage kein kryptografisches Schlüsselmaterial für eine Content-Signatur vorhanden.

## B4 – Leistungen der PKI

### B4.1 PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE – Prüfung eines Zertifikats der TI

Der Systemprozess PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE kapselt die Prüfung eines X.509-Zertifikats der PKI der Telematikinfrastruktur. Es wird die zeitliche Gültigkeit zu einem Referenzzeitpunktes sowie die mathematische Gültigkeit geprüft. Zusätzlich kann via Parameter eine Online-Prüfung des Sperrstatus des Zertifikats verlangt werden.

TIP1-A_6991 Leistung zur Prüfung eines Zertifikats in der TI

Produkttypen und Dienste, welche Systemprozesse der TI realisieren, MÜSSEN eine Zertifikatsprüfung als Plattformleistung PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE gemäß [gemSpec_PKI#TUC_PKI_018] umsetzen.

TIP1-A_6992 Aufrufparameter der Zertifikatsprüfung in der TI

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_PKI_VERIFY_CRTIFICATE umsetzen, MÜSSEN vom Nutzenden die folgenden Parameter entgegennehmen und in der Zertifikatsprüfung in TUC_PKI_018 verwenden:

- Zu prüfendes Zertifikat		ein Zertifikat der PKI der TI

- Referenzzeitpunkt			Prüfung auf Gültigkeit zu Referenzzeitpunkt

- PolicyList				zulässige Zertifikatstyp-OIDs

- KeyUsage				Anwendungsfall für kryptografisches Material

- ExtendedKeyUsage		Anwendungsfall für kryptografisches Material

- OCSP-Graceperiod			default: 10 Min

- Offline-Modus			ja/nein (wenn nein, dann Prüfmodus: OCSP)

- OCSP-Response			optional

- Timeout:				default: 10 Sek.

- TOLERATE_OCSP_FAILURE:	ja/nein, default: „nein“

TIP1-A_6993 Ergebnis der Zertifikatsprüfung in der TI

Produkttypen und Dienste der TI, die eine Plattformleistung PL_TUC_PKI_VERIFY_CERTIFICATE umsetzen, MÜSSEN das Ergebnis jedes Prüfkriteriums und Fehler in der Zertifikatsprüfung in TUC_PKI_018 zurückmelden:

| Gültigkeit zu Referenzzeitpunkt: | „zeitlich gültig / ungültig / Prüffehler“ |
| --- | --- |
| Mathematische Gültigkeit: | „mathematisch gültig / ungültig / Prüffehler“ |
| OCSP- Prüfung: | „Online gültig / Online gesperrt / Onlinestatus unbekannt / Prüffehler“ |

Fehler in der Verarbeitung beeinflussen die Prüfergebnisse des TUC_PKI_018 wie folgt:

- CERT_READ_ERROR, das Zertifikat kann nicht geprüft werden

- CA_CERT_MISSING oder AUTHORITYKEYID_DIFFERENT, das Zertifikat darf nicht als gültig betrachtet werden, da kein gültiges Ausstellerzertifikat gefunden wurde.

- OCSP_CERT_MISSING oder OCSP_SIGNATURE_ERROR, die Legitimität einer OCSP-Response kann nicht verifiziert werden, die OCSP-Prüfung muss abgebrochen werden und das Zertifikat ist nicht online-gültig

- CERTHASH_EXTENSION_MISSING, CERTHASH_MISSMATCH, WARNING_CERT_UNKNOWN, die OCSP-Prüfung ist nicht erfolgreich und das Zertifikat ist nicht online-gültig