Einführung der Gesundheitskarte

Spezifikation 
Mobiles Kartenterminal
(inkl. Mini-AK und Mini-PS)

| Version: | 2.10.1 |
| --- | --- |
| Revision: | \main\rel_online\rel_ors1\rel_opb1\53 |
| Stand: | 18.05.2017 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | [gemSpec_MobKT] |

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Einarbeitung von P14.10 und P14.11.

Dokumentenhistorie

| Version | Stand | Kap./ Seite | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 13.11.08 |  | freigegeben Die vorliegende Version setzt auf dieser Version, die Historie wurde gekürzt und kann ggf. in Version 1.0.0 nachgelesen werden. | gematik |
| 1.0.11 | 13.08.12 |  | grundlegend überarbeitet für den Online-Rollout (Stufe 1), zusätzlich formale Überarbeitung | P77 |
| 1.0.12 | 21.08.12 |  | zur Abstimmung freigegeben | PL P77 |
| 2.0.0 | 15.10.12 |  | Einarbeitung Gesellschafterkommentare | P77 |
| 2.1.0 | 12.11.12 |  | Einarbeitung Kommentare aus der übergreifenden Konsistenzprüfung | P77 |
| 2.2.0 | 29.05.13 |  | Einarbeitung Gesellschafterkommentare, Bieterfragen und interner Kommentare | P 77 |
| 2.3.0 | 06.06.13 |  | freigegeben | gematik |
| 2.4.0 | 15.08.13 |  | Einarbeitung lt. Änderungsliste vom 08.08.13 | P 77 |
| 2.5.0 | 21.02.14 |  | Losübergreifende Synchronisation | P77 |
| 2.6.0 | 17.06.14 |  | Streichung der Maßangaben in [TIP1-A_3702], konfigurierbares Druckmodul [TIP-A_4415], Anpassung Begriff „Verbindung“ [TIP-A_3754], Ergänzung Ausnahmeregelung für TOE Reset Pin [TIP1-A_3766] gemäß P11-Änderungsliste | P77 |
| 2.7.0 | 26.08.14 |  | Anpassungen zu Cross-CV-Zertifikaten in #5.2.2.5, #7.4.3 und #10.1.7 gemäß P12-Änderungsliste (C_4560) | gematik |
| 2.8.0 | 24.08.16 |  | Anpassungen zum Online-Produktivbetrieb (Stufe 1) | gematik |
| 2.9.0 | 28.10.16 |  | Anpassungen gemäß Änderungsliste (Ergänzung TIP1-A_6706) | gematik |
|  |  | 11.1.4 3.3.4 | Anpassungen gemäß Änderungsliste |  |
| 2.10.0 | 21.04.17 |  | freigegeben | gematik |
| 2.10.1 | 18.05.17 |  | Redaktionelle Anpassungen (Lesbarkeit Abb) | gematik |

Inhaltsverzeichnis

1	Einordnung des Dokumentes	8

1.1	Zielsetzung	8

1.2	Zielgruppe	8

1.3	Geltungsbereich	8

1.4	Abgrenzung des Dokumentes	8

1.5	Methodik	9

1.5.1	Designansatz	9

1.5.2	Diagramme	9

1.5.3	Anforderungen	9

1.5.4	Rolle Administrator	10

1.5.5	Hinweis auf offene Punkte	10

2	Systemüberblick	11

2.1	Grundlagen	11

2.1.1	Einsatz des Mobilen Kartenterminals	11

2.1.2	Sicherheit	12

2.1.2.1	Nachgewiesene Sicherheit	12

2.2	Zulassungsverfahren, Zertifikat	12

2.3	Komponentenmodell	13

2.3.1	Kartenterminal-Modul	14

2.3.2	Mini-Anwendungskonnektor	15

2.3.3	Mini-Primärsystem	15

2.3.4	Management-Modul	15

2.3.5	Systemuhr	15

2.3.6	Erweitertes Display	16

2.3.7	Drucker	16

2.3.8	Ansteuerung externer Komponenten	16

2.3.9	Technische Ausprägungen	16

2.3.9.1	Einboxlösung	16

2.3.9.2	Mehrkomponenten-Lösung	16

2.4	Einbettung in das Anwendungsumfeld	16

2.5	Standards und Normen	17

3	Allgemeine Anforderungen	18

3.1	Logische und Funktionale Trennung	18

3.2	Integration in die Telematikinfrastruktur	19

3.3	Physikalische Anforderungen	19

3.3.1	EMV-Prüfung	19

3.3.2	Vibrationstest	19

3.3.3	Klima	20

3.3.4	Stromversorgung	20

3.3.5	Transportierbarkeit	21

3.3.6	Schnittstelle zum Primärsystem	21

3.3.7	Gehäuse	22

3.3.7.1	Versiegelung	22

3.3.7.2	Prüfzeichen	22

3.4	Betriebsanforderungen	23

3.4.1	Wartbarkeit	23

3.4.2	Anzeige des Betriebszustandes	23

3.4.3	Betriebssicherheit	24

3.4.4	Zuverlässigkeit	24

3.4.5	Fehlertoleranz	25

3.4.6	Auslieferungszustand	25

3.4.7	Werksreset	26

3.4.8	Firmware Update	27

3.4.8.1	Konzept der Firmware-Gruppen	29

3.4.9	Produkttypversion und Selbstauskunft	29

3.4.10	Kompatibilität zukünftiger Kartenversionen	29

3.5	Sicherheitstechnische Anforderungen	30

3.5.1	Schutz der KVK	30

3.5.2	Schutz der eGK	30

3.5.3	Vertraulichkeit	31

3.5.4	Lebensdauer sensibler Daten	31

3.5.5	Protokollierung des Zugriffs	31

3.5.6	Anschluss weiterer Komponenten	32

4	Anforderungen an das Kartenterminal-Modul	33

4.1	Display und PIN Pad	33

4.2	PIN-Eingabe und PIN-Änderung	33

4.3	Zugriffsanzeige	36

4.4	Performanz	36

4.5	Kartenorientierte Anforderungen	36

4.5.1	Stromversorgung der Chipkarten	37

4.5.2	Anzahl Kontaktiereinheiten	38

4.5.3	Ausprägung Kontaktiereinheiten	38

4.5.3.1	ID-1-Kartenkontaktierungen	42

4.5.3.2	ID-000 Kartenkontaktierungen	42

4.5.4	Chipkartenprotokolle	43

5	Anforderungen an den Mini-Anwendungskonnektor	45

5.1	Basismechanismen	45

5.1.1	Zufallszahlen und Schlüssel	45

5.2	Basisdienste	45

5.2.1	Kartenterminaldienst	46

5.2.2	Kartendienst	46

5.2.2.1	Identifikation des Kartentyps und der Version	46

5.2.2.2	Zugriff auf Dateien der Karte	49

5.2.2.3	PIN-Verifikation und PIN-Management	50

5.2.2.4	Ereignisse	50

5.2.2.5	Card-to-Card-Authentisierung und sichere Kanäle	50

5.2.2.6	Datenzugriffsaudit	51

5.2.3	Verschlüsselungsdienst	51

5.2.4	Zertifikatsdienst	52

5.3	Fachanwendung VSDM	52

5.3.1	Übergreifende Anforderungen	52

5.3.2	VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen	57

5.3.2.1	Technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen	59

5.3.2.2	Echtheit der beteiligten Karten prüfen	59

5.3.2.3	VSD Status Container Lesen	60

5.3.2.4	PD und VD von eGK lesen	60

5.3.2.5	GVD von eGK lesen	61

5.3.2.6	Protokolleintrag auf eGK schreiben	62

5.3.2.7	PD, VD, GVD und StatusVD im Zwischenspeicher ablegen	62

5.3.3	Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen	63

5.3.3.1	Versichertendaten von KVK lesen	63

5.3.3.2	Versichertendaten prüfen	63

5.3.3.3	Versichertendaten im Zwischenspeicher ablegen	64

6	Anforderungen an das Mini-Primärsystem	66

6.1	Abbildung fachlicher Anwendungsfälle auf technische Use Cases	66

6.2	Benutzerführung	67

6.2.1	Allgemeine Anforderungen	67

6.2.2	Fachliche Aufrufe	67

6.2.3	Warnmeldungen	68

6.2.4	Fehlermeldungen	68

6.3	Zwischenspeicher	69

6.3.1	Zugriffsschutz Zwischenspeicher	70

6.4	Zwischenspeichern von Daten	71

6.5	Übertragen von Daten	72

6.5.1	Sonderfall Dockingstation	74

6.6	Gezieltes Löschen von zwischengespeicherten Daten	75

6.7	PIN-Verwaltung	75

6.7.1	PIN ändern	75

6.7.2	PIN entsperren	76

6.8	Daten drucken	76

7	Anforderungen an das Management-Modul	77

7.1	Allgemeine Anforderungen	77

7.2	Kennwörter zur Sicherung der Managementschnittstelle	79

7.3	Durchführen und Anzeigen Ergebnis-Selbsttest	81

7.4	Konfigurationsbereiche	82

7.4.1	Konfiguration des Kartenterminal-Moduls	82

7.4.2	Konfiguration des Mini-PS	82

7.4.3	Konfiguration des Mini-AK	82

7.4.4	Konfiguration der Fachanwendungen	83

7.4.4.1	Fachmodul VSDM	83

7.4.5	Konfiguration der Systemuhr	83

7.4.6	Konfiguration der optionalen Druckerschnittstelle	83

7.4.7	Konfiguration des automatischen Rücksetzens des Sicherheitszustand bei Benutzerinaktivität	85

8	Anforderungen an das erweiterte Display	86

8.1	Kommunikation mit dem erweiterten Display	86

8.2	Nutzbarkeit für das Kartenterminal-Modul	87

9	Anforderungen an die Systemuhr	88

10	Technische Use Cases	89

10.1	Technische Use Cases des Mini-AK	89

10.1.1	TUC_MOKT_200 sendAPDU	89

10.1.2	TUC_MOKT_202 readFile	93

10.1.3	TUC_MOKT_209 readRecord	95

10.1.4	TUC_MOKT_214 appendRecord	97

10.1.5	TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions	99

10.1.6	TUC_MOKT_250 selectCardFile	103

10.1.7	TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard	106

10.1.8	TUC_MOKT_406 writeEGKAudit	110

10.1.9	TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication	112

10.1.10	TUC_MOKT_412 verifyPIN	117

10.1.11	TUC_MOKT_417 readFromEGK	122

10.1.12	TUC_MOKT_418 checkEGK	125

10.1.13	TUC_MOKT_419 changePIN	126

10.1.14	TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay	129

10.1.15	TUC_MOKT_421 unblockPIN	131

10.1.16	TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate	134

10.1.17	TUC_MOKT_470 encryptData	137

10.1.18	TUC_MOKT_471 decryptData	141

10.2	Technische Use Cases des Mini-PS	144

10.2.1	TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage	144

10.2.2	TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage	146

11	Beschreibung der Host-Schnittstelle zur Übertragung zwischen Mobilem Kartenterminal und Primärsystem	149

11.1	Kommandobeschreibung	150

11.1.1	RESET CT	150

11.1.2	REQUEST ICC	151

11.1.3	EJECT ICC	151

11.1.4	SELECT FILE	152

11.1.5	READ BINARY	153

11.1.5.1	READ BINARY KVK	154

11.1.5.2	READ BINARY eGK	155

11.1.6	ERASE BINARY	156

11.1.7	GET STATUS	157

11.2	Kommandosequenz des externen Primärsystems	160

11.2.1	Vorbereitung	160

11.2.2	Lesen der KVK (bei REQUEST ICC: SW1SW2=9000)	160

11.2.3	Lesen der VSD der eGK (bei REQUEST ICC: SW1SW2=9001)	161

11.3	Erweiterungen der Datentypen bei der Übertragung	162

12	Anhang A	163

12.1	A1 – Abkürzungen	163

12.2	A2 – Glossar	164

12.3	A3 – Abbildungsverzeichnis	164

12.4	A4 – Tabellenverzeichnis	165

12.5	A5 – Referenzierte Dokumente	166

12.5.1	A5.1 – Dokumente der gematik	166

12.5.2	A5.2 – Weitere Dokumente	167

12.6	A6 – Nutzung von Kartenelementen (COS und Objektsysteme)	169

# Einordnung des Dokumentes

## Zielsetzung

Dieses Dokument spezifiziert das Mobile Kartenterminal inklusive der Schnittstelle zum Primärsystem zur Übertragung zwischengespeicherter Daten. In diesem Dokument wird die Einboxlösung, bei der die drei Komponenten Mini-AK, Mini-PS und Kartenterminal-Modul zusammen in einem Gerät umgesetzt sind, spezifiziert. Das Gesamtsystem ist konzipiert für den Einsatz außerhalb der Arztpraxis, z. B. bei Hausbesuchen, um abrechnungsrelevante Versichertenstammdaten (VSD) von einer Krankenversicherungskarte (KVK) oder einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) zu lesen und diese für Abrechnungszwecke an das Primärsystem (PS) des Leistungserbringers zu übertragen.

## Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller von Mobilen Kartenterminals sowie Hersteller und Anbieter von Primärsystemen.

Es enthält zudem Informationen für die Leistungserbringer.

## Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des Deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung im Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Abgrenzung des Dokumentes

In diesem Dokument werden spezifische Anforderungen an Mobile Kartenterminals erhoben. Anforderungen, die neben dem mobilen Kartenterminal auch durch andere Produkttypen umgesetzt werden müssen, werden in übergreifenden Spezifikationen spezifiziert.

Festlegungen, welche im Schutzprofil (Protection Profile) des Mobilen Kartenterminals gemäß Common Criteria getroffen werden, werden hier nur angeführt, soweit es für das Verständnis erforderlich ist.

## Methodik

### Designansatz

Dieses Dokument spezifiziert die Komponente als Black Box, d. h. es beschreibt normativ die Außenschnittstellen (System- und Benutzerschnittstellen) und das äußere Verhalten der Komponente. Die innere Struktur wird durch dieses Dokument nicht geregelt. Um die komplexen Verhaltensmuster an den äußeren Schnittstellen besser beschreiben zu können, verwendet dieses Dokument eine modellhafte Beschreibung des inneren Verhaltens so weit, wie es für die verständliche Festlegung des Außenverhaltens erforderlich bzw. hilfreich ist.

Die Modellierung des inneren Verhaltens und der inneren Struktur dient auch als Hinweis auf Aspekte, deren Berücksichtigung bei der Sicherheitsevaluierung notwendig oder ratsam ist, um die Sicherheitsziele der Schutzprofile zu erfüllen. Die innere Struktur der realen Komponente bleibt jedoch vollständig eine herstellerseitige Definition, deren Schutzprofilkonformität allein der Hersteller im Rahmen seiner Komponentenevaluierung nachzuweisen hat (siehe auch Kapitel 2.1.2.1 Nachgewiesene Sicherheit).

### Diagramme

Die Darstellung der Spezifikationen von Komponenten erfolgt auf der Grundlage einer durchgängigen Use-Case-Modellierung als

- technische Use Cases (eingebundene Grafik sowie tabellarische Darstellung mit Vor- und Nachbedingungen),

- Sequenz- und Aktivitätsdiagramme,

- Klassendiagramme sowie

- XML-Strukturen und Schnittstellenbeschreibungen.

### Anforderungen

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

TIP1-A_xxxx <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

### Rolle Administrator

In dieser Spezifikation wird der Begriff „Administrator“ verwendet. Hierunter ist keine Berufsbezeichnung zu verstehen, sondern die Rolle Administrator, welche zur Verwaltung der Komponente besondere Rechte und Aufgaben hat. Darüber, welche Person diese Rolle ausfüllt, werden keine Vorgaben gemacht.

### Hinweis auf offene Punkte

Auf offene Punkte wird durch einen Text in nachfolgendem Format hingewiesen:

Das Kapitel wird in einer späteren Version des Dokumentes ergänzt.

# Systemüberblick

## Grundlagen

### Einsatz des Mobilen Kartenterminals

Das Mobile Kartenterminal kommt hauptsächlich außerhalb der Arztpraxis, z. B. bei Hausbesuchen oder Behandlungen in Heimen und bei Notdiensten zum Einsatz. Es soll dem Leistungserbringer ermöglichen, außerhalb seiner Praxis die Versichertenstammdaten seiner Patienten zu Abrechnungszwecken zu erfassen sowie anzuzeigen.

Um Zugriff auf die geschützten Daten (geschützte VSD) einer eGK zu erlangen, muss diese mittels eines HBAs oder einer SMC-B (im Folgenden als „berechtigte Karten“ bezeichnet) freigeschaltet werden. Für den Zugriff auf die Daten einer KVK bzw. auf die ungeschützten VSD der eGK ist keine Freischaltung erforderlich. Während der Datenerfassung wird der Erfassungszeitpunkt protokolliert. Ein zwischengespeicherter Datensatz besteht aus den gelesenen VSD, dem zugehörigen Erfassungszeitpunkt sowie der Zulassungsnummer des Mobilen Kartenterminals. Auf Benutzerwunsch können VSD einer gesteckten Karte sowie zwischengespeicherte VSD am Mini-PS zur Anzeige gebracht werden. Schreibender Zugriff auf gesteckte Karten ist nur zum Zwecke der Protokollierung auf den Logging-Container der eGK zulässig. Weitere schreibende Zugriffe sind nicht erlaubt. Da die zwischengespeicherten Daten einen hohen Schutzbedarf besitzen und zu Abrechnungszwecken genutzt werden, müssen sie vor Zugriff durch Unbefugte, Manipulation und Missbrauch geschützt werden.

Um die zwischengespeicherten Daten für die Abrechnung mit den Krankenkassen zu nutzen, kann der Arzt sie auf sein Primärsystem (Praxisverwaltungssystem (PVS) bzw. Krankenhausinformationssystem (KIS)) übertragen (im Folgenden wird für beide nur noch der Begriff Primärsystem verwendet). Die Übertragung erfolgt über die so genannte Host-Schnittstelle, welche das CT-API-Protokoll [CT-API] zur Übertragung nutzt. Zwischengespeicherte Daten können auch ohne vorherige Übertragung an das Primärsystem gelöscht werden. Optional können die zwischengespeicherten VSD auch über einen integrierten oder extern angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden.

Hersteller seien darauf hingewiesen, dass die mobilen Komponenten auch in Einsatzumgebungen verwendet werden können, die einem erhöhten Übertragungsrisiko für Infektionen, z. B. durch häufigen Hand- und Hautkontakt, ausgesetzt sind. Die regelmäßige Desinfektion der eingesetzten Geräte beim Leistungserbringer, dazu gehören auch die mobilen Komponenten, ist eine Maßnahme zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Einhaltung entsprechender Vorgaben, z. B. denen des Arbeitsschutzgesetzes. Weiterführende Informationen sind unter anderem den folgenden Dokumenten zu entnehmen:

Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen des Robert-Koch-Institutes [RKI],

Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege [TRBA 250]

Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin [DAHZ].

### Sicherheit

Um Zugriff auf die geschützten Daten einer eGK zu erlangen, ist eine Freischaltung der eGK mittels einer berechtigten Karte erforderlich. Die Freischaltung erfolgt im Hintergrund mittels Card-to-Card-Authentisierung (C2C) zwischen berechtigter Karte und eGK. Die Ablaufsteuerung der C2C-Authentisierung übernimmt der Mini-AK.

Damit die berechtigte Karte eine eGK freischalten kann, muss die berechtigte Karte mittels PIN-Eingabe freigeschaltet werden. Hierfür muss das Mobile Kartenterminal über ein Display und ein PIN Pad verfügen. Die PIN-Eingabe muss direkt am Mobilen Kartenterminal erfolgen.

Das Mobile Kartenterminal stellt sicher, dass ein Abhören, Zwischenspeichern oder Manipulieren der PIN nicht möglich ist. Die PIN wird ausschließlich an die berechtigte Karte gesendet und verlässt das Mobile Kartenterminal nicht über andere Schnittstellen. Der Benutzer muss überprüfen können, ob die eingesetzten Komponenten Mobiles Kartenterminal, Mini-AK und Mini-PS, zugelassen, vertrauenswürdig, authentisch und integer sind. Manipulationen an den Komponenten müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Benutzer erkennbar sein. Die Dauer der Freischaltung einer berechtigten Karte ist zeitlich begrenzt. VSD werden für die Zwischenspeicherung mit einer berechtigten Karte verschlüsselt. Das Mobile Kartenterminal stellt sicher, dass vertrauliche Daten (personenbezogene Daten, medizinische Daten etc.) nicht unberechtigt ausgelesen oder verändert werden können.

#### Nachgewiesene Sicherheit

Die Sicherheit von dezentralen Komponenten der Telematikinfrastruktur wird durch CC-Evaluierung und Zertifizierung nachgewiesen. Für die Evaluierung des Mobilen Kartenterminals sind die im Schutzprofil (Protection Profile) [BSI-CC-PP-0052] definierten Sicherheitsziele maßgeblich. Alle Sicherheitsziele werden dort definiert, die umgesetzten Maßnahmen einer Herstellerlösung müssen mindestens diese Ziele nachweislich erfüllen.

Da die Schutzprofile mit der angeschlossenen Sicherheitsevaluierung den Kern der Sicherheitsumsetzung bilden, werden im Rahmen dieser Spezifikation Anforderungen an die Sicherheit nur so weit erfasst, wie sie Auswirkungen auf andere funktionale oder nichtfunktionale Anforderungen haben oder wie eine Umsetzung einer reinen Sicherheitsanforderung Belange der Interoperabilität berührt. Spezifikation und Schutzprofil bilden hier eine Einheit der Anforderungen an ein Mobiles Kartenterminal.

## Zulassungsverfahren, Zertifikat

Für die Zulassung des Mobilen Kartenterminals sind sicherheitstechnische und funktionale Prüfungen erforderlich. Das Zulassungsverfahren unterliegt den Vorgaben und der Aufsicht der gematik. Die Erteilung einer Zulassung erfolgt durch die gematik oder von ihr bevollmächtigte Dritte.

Eine durch die gematik akkreditierte Prüfstelle konzentriert Herstellererklärungen, Nachweise und Teilzertifikate, bewertet die Eignung, erstellt einen zusammenfassenden Bericht und reicht diesen an die Zulassungsstelle weiter, welche die Vollständigkeit und die Korrektheit überprüft. Die normativen Vorgaben zur Zulassung sind im Dokument „Zulassung von dezentralen IT-Komponenten in der Telematikinfrastruktur (Mobile Kartenterminals)“ [gemZul_MobKT] beschrieben.

Im Zuge der funktionalen Zulassung wird lediglich die korrekte Funktionalität an den Geräteschnittstellen getestet (Black-Box-Test). Die Sicherheitsevaluierung bezieht sich jedoch auch auf die internen herstellerspezifischen Umsetzungen.

## Komponentenmodell

Diese Spezifikation beschreibt das Mobile Kartenterminal als Einboxlösung, d. h. eine Lösung, die in einem einzigen, geschlossenen Gehäuse zusammengefasst ist.

Um das Gerät verständlicher in die Telematikinfrastruktur einordnen zu können, wird zur Beschreibung eine Modularisierung gemäß einer stationären Ausstattung eines Leistungserbringers gewählt: Konnektor, Kartenterminal und Primärsystem. Diese Modularisierung ist ein architektonischer Ansatz zur Beschreibung des Außenverhaltens des Geräts, basierend auf bekannten Strukturen. Eine reale, direkte Umsetzung in diese Module ist für das Mobile Kartenterminal als Einboxlösung nicht erforderlich.

Abbildung 1: Komponentenmodell (logische Sicht)

Im Folgenden werden die Module des Mobilen Kartenterminals im Überblick beschrieben. Details zu den einzelnen Punkten sind dem normativen Teil zu entnehmen.

### Kartenterminal-Modul

Das Kartenterminal-Modul bildet die logische Einheit, die für die physikalische Interaktion mit den Karten sowie die Nutzerinteraktion bei Kartenoperationen (Beispiel PIN-Eingabe) zuständig ist. Gemäß dem hier vorgestellten Komponentenmodell entspricht dieses Modul dem eHealth-Kartenterminal.

### Mini-Anwendungskonnektor

Der Mini-AK ist eine Minimalversion des Anwendungskonnektors, dessen Funktionalität auf das für das mobile Szenario Notwendige beschränkt ist. Zu seinen Aufgaben zählen:

die Durchsetzung der Abläufe entsprechend der Spezifikation,

die C2C-Authentisierung,

die Karten- und Kartenterminalverwaltung,

die Display-Ansteuerung des Kartenterminal-Moduls,

das Melden von Events (z. B. Karte gesteckt) an das Mini-PS,

das Melden von Fehlern,

die Ver- und Entschlüsselung,

die Dekomprimierung von Daten.

Es ist zu beachten, dass die im Mini-AK durchgeführte X.509-Zertifikatsprüfung aufgrund der eingeschränkten Fähigkeiten des Mobilen Kartenterminals stark von der Prüfung in anderen Telematikinfrastruktur-Komponenten abweicht. Die Zertifikatsprüfung umfasst ausschließlich die Gültigkeits- und Rollenprüfung. Eine mathematische Prüfung bzw. eine Prüfung bzgl. des Vertrauensraums findet nicht statt.

### Mini-Primärsystem

Das Mini-PS ist eine Minimalversion eines Primärsystems. Aus logischer Sicht liest das Mini-PS analog zum stationären Primärsystem (PS) Daten aus. Daher ist das Mini-PS aus logischer Sicht auch der Speicherort der zwischenzuspeichernden Daten und somit für den Schutz und die Übertragung der Daten an das Primärsystem zuständig. Neben dem Zwischenspeichern und Übertragen von Daten ist die Hauptaufgabe des Mini-PS die Benutzerinteraktion. Ereignisse werden an das Mini-PS gemeldet, welches in weiterer Folge den Anwender über das Ereignis informiert. Es bietet eine Benutzerschnittstelle zur Interaktion. Abläufe wie z. B. „VSD lesen“ werden über das Mini-PS gestartet.

### Management-Modul

Um das Mobile Kartenterminal konfigurieren zu können, ist ein Management-Modul erforderlich. Über dieses können alle Aspekte, auf die ein Administrator oder ein normaler Anwender Einfluss nehmen können muss, erreicht werden. Beispiele hierfür sind das Einspielen einer neuen Firmware und das Einstellen der Systemzeit.

### Systemuhr

Das Mobile Kartenterminal muss für die Protokollierung von Zugriffen über eine eigene Systemuhr verfügen.

### Erweitertes Display

Im Gegensatz zu einem stationären eHealth-Kartenterminal, welches ein Display vorrangig zur Benutzerführung während der PIN-Eingabe benötigt, müssen an dem Mobilen Kartenterminal umfangreichere Daten angezeigt werden können. Es wird daher ein entsprechend dimensioniertes Grafikdisplay benötigt, für welches zur Abgrenzung der Begriff des „erweiterten Displays“ eingeführt wird.

### Drucker

Um VSD einer Karte oder zwischengespeicherte VSD auszudrucken, wird ein Drucker benötigt. Dieser ist in allen Fällen optional.

### Ansteuerung externer Komponenten

Die technische Ausprägung der Schnittstelle, über die eine externe Komponente an das Mobile Kartenterminal angebunden wird, ist herstellerspezifisch. Geräte verschiedener Hersteller müssen nicht interoperabel sein. Unter externen Komponenten sind Peripheriegeräte des Mobilen Kartenterminals zu verstehen, wie z. B. ein Drucker oder gegebenenfalls das externe erweiterte Display.

### Technische Ausprägungen

#### Einboxlösung

Diese Spezifikation definiert ausschließlich die Anforderungen an eine Einboxlösung, in der die in den Kapiteln 2.3.1 bis 2.3.3 (Mini-AK, Kartenterminal-Modul und Mini-PS) beschriebenen Module eine physikalische Einheit bilden (d. h. sie sind von einem gemeinsamen Gehäuse umgeben).

#### Mehrkomponenten-Lösung

Bei einer Mehrkomponentenlösung bilden die Komponenten keine physikalische Einheit, sondern sind auf getrennten Geräten umgesetzt. Dies bedeutet, dass die Komponenten über externe Schnittstellen miteinander verbunden werden müssen.

## Einbettung in das Anwendungsumfeld

Es ergeben sich folgende Schnittstellen des Mobilen Kartenterminals mit seinem Umfeld:

Kartenschnittstellen in Form von ID-1-Kontaktiereinheiten, die sich zur Aufnahme von KVKs, eGKs und HBAs eignen. Um den HBA und die Karte des Versicherten (KVK oder eGK) gleichzeitig stecken zu können, verfügt das Mobile Kartenterminal über mindestens 2 ID-1-Kontaktiereinheiten. Das Kartenterminal soll auch Plugin-Karten im ID-000-Format aufnehmen. Plugin-Karten können auch mittels Adapter in einen ID-1-Slot eingebracht werden.

Das Userinterface bildet eine weitere Schnittstelle. Es ist hauptsächlich auf den Leistungserbringer ausgerichtet, da der Versicherte, abgesehen vom Stecken und Ziehen seiner eGK, nicht in Anwendungsfälle des Mobilen Kartenterminals involviert ist. Das Userinterface bietet die Möglichkeit, Vorgänge zu starten und zu steuern, sich über Fehlerzustände und Ereignisse zu informieren sowie Konfigurationseinstellungen vorzunehmen. PINs werden direkt am PIN Pad des Mobilen Kartenterminals eingegeben.

Die Host-Schnittstelle dient zur Übertragung der im Mini-PS zwischengespeicherten Daten an das stationäre Primärsystem, wobei die zwischengespeicherten Daten unverändert an das stationäre PS übertragen werden. Es kommt das CT-API-Protokoll [CT-API] zum Einsatz sowie das in Kapitel 11 beschriebene Übertragungsprotokoll an der Host-Schnittstelle zur Übertragung zwischen Mobilem Kartenterminal und Primärsystem. Eine Übertragung der Daten ist erst nach erfolgreicher Authentifizierung des Arztes möglich. Daten dürfen auch mittelbar über eine Dockingstation an das PS übertragen werden. Die Anforderungen an die Host-Schnittstelle müssen in diesem Fall von der Dockingstation umgesetzt werden.

## Standards und Normen

Die Spezifikation basiert auf der Normenreihe ISO/IEC 7816 für die Chipkartenansteuerung und Chipkartenkommunikation [ISO7816-2], [ISO7816-3], [ISO7816-10], [ISO7816-12] sowie auf der Spezifikation des KVT-mobil-Lesers durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) [KVT-mobil].

# Allgemeine Anforderungen

Dieses Kapitel definiert Anforderungen, die für das Mobile Kartenterminal als Ganzes sowie für alle in dieser Spezifikation spezifizierten Module (Kartenterminal-Modul, Mini-Anwendungskonnektor, Mini-Primärsystem etc.) verbindlich sind. Dies umfasst sowohl die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen als auch die Sicherheitsanforderungen.

TIP1-A_3738 Definition Einboxlösung

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS bei einer Einboxlösung des Mobilen Kartenterminals das Kartenterminal-Modul, den Mini-AK und das Mini-PS innerhalb desselben Gehäuses realisieren, um diese als physikalische Einheit abzubilden.

Das erweiterte Display kann extern realisiert werden.

Dies bedeutet auch, dass Anforderungen, die an mehrere Komponenten gestellt werden, im Rahmen einer Einboxlösung einmalig umgesetzt werden können, wobei diese einmalige Umsetzung durch alle Komponenten genutzt werden kann (z. B. Systemuhr, Managementschnittstelle, Firmware Update, Fehleranzeige, Stromquelle, Prüfzeichen, ...).

## Logische und Funktionale Trennung

Damit es nach einer erfolgreichen Evaluierung eines Mobilen Kartenterminals auch weiterhin möglich bleibt, Software oder Daten, die keinen direkten Einfluss auf Sicherheitsfunktionen des Evaluierungsgegenstands (EVG) aufweisen, ohne eine Re-Evaluierung definiert auszutauschen, hinzuzufügen oder zu erweitern, ist eine Separation der Komponenten des EVG anzuraten.

Implementiert der Hersteller keine bzw. nicht ausreichende Separationsmechanismen, so ist bei bestimmten Update-Arten von einer aufwändigen Re-Evaluierung des entsprechenden EVGs auszugehen. Die Separation dient also der Trennung zwischen ausführbarem Code des EVG, welcher Sicherheitsfunktionen umsetzt, und zusätzlichem ausführbarem Code auf dem Mobilen Kartenterminal, welcher keine Sicherheitsfunktionen umsetzt.

Die Wahl der Separationsmechanismen steht dem Hersteller frei und muss in den Sicherheitsvorgaben für den EVG beschrieben und als solcher evaluiert werden. Aus diesen Sicherheitsvorgaben ergibt sich auch, welche Update-Arten bei welchen Separationsmechanismen eine Re-Evaluierung des EVG erfordern und wie aufwändig diese Re-Evaluierung ausfällt.

Die funktionale und logische Trennung bezieht sich daher nicht auf die physische Ausprägung (d. h. sie schließt keine gemeinsame Nutzung von Hardwarekomponenten, Klassen oder Bibliotheken aus).

## Integration in die Telematikinfrastruktur

Es ist keine Online-Anbindung bzw. keine Anbindung an einen stationären Konnektor vorgesehen.

## Physikalische Anforderungen

### EMV-Prüfung

Seit 01.01.1996 ist die EU-Richtlinie EMV (89/336/EWG) auf elektrische und elektronische Produkte anzuwenden, welche durch die Richtlinie (2004/108/EG) ersetzt wurde.

TIP1-A_5014 EMV-Prüfung

Das mobile Kartenterminal MUSS die Anforderungen der gültigen EU-Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit erfüllen.

In Deutschland ist die EU-Richtlinie EMV umgesetzt durch das EMVG (Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten). Die CE-Kennzeichnung erfordert die Einhaltung des EMVG.

Der Nachweis der Einhaltung der Schutzanforderung erfordert die Prüfung durch ein akkreditiertes Prüflabor. Die Ergebnisse sind durch geeignete Prüfprotokolle nachzuweisen.

### Vibrationstest

TIP1-A_4947 Vibrationstests I

Jede physische Komponente des Mobilen Kartenterminals MUSS den folgenden Normen entsprechen:

Schwingen DIN EN 60068 T2-6/6.90

Vibration DIN EN 60068 T2-27/8.29

Dauerschock DIN EN 60068 T2-29/8.29

TIP1-A_5373 Vibrationstests II, Falltest

Jede physische Komponente des Mobilen Kartenterminals SOLL der folgenden Norm entsprechen:

      - Falltest DIN EN 60068-2-32

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung verzichtet werden.

### Klima

TIP1-A_3805 Umweltanforderungen für den Einsatz in mobilen Szenarien bei Lagerung

Jede physische Komponente des Mobilen Kartenterminals DARF durch eine Lagertemperatur von -20°C bis 60°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% NICHT defekt werden.

TIP1-A_3712 Umweltanforderungen für den Einsatz in mobilen Szenarien

Das Mobile Kartenterminal MUSS mindestens im Bereich der Raumtemperatur von 0°C bis 40°C funktionieren.

Geprüft wird nach der Normenreihe DIN IEC 68.

### Stromversorgung

TIP1-A_3802 Mobile Szenarien: Interne Stromquelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS über eine interne Stromquelle verfügen, die austauschbar oder wiederaufladbar sein MUSS.

Das Mobile Kartenterminal kann zusätzlich den Betrieb über eine externe Stromquelle unterstützen.

TIP1-A_7033 Austauschbare Pufferbatterien

Verbaut der Hersteller des mobilen Kartenterminals nicht wiederaufladebare Batterien im Mobilen Kartenterminal, so SOLL das Mobile Kartenterminal deren Austauschbarkeit durch den Benutzer ermöglichen.

Hierzu zählen auch interne Stromquellen wie Pufferbatterien gemäß [TIP1-A_4412] oder [TIP1-A_3709].

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung verzichtet werden.

TIP1-A_7034 Stromloser Zustand – Verlust der Uhrzeit und Übertragung von Daten

Hat das Mobile Kartenterminal durch einen stromlosen Zustand beim Wechsel der Pufferbatterie gemäß [TIP1-A_7033] die eingestellte Uhrzeit verloren und sind im Zwischenspeicher des Mobilen Kartenterminals VSD gemäß [VSDM-A_2876] gespeichert, MUSS das mobile Kartenterminal ausschließlich die Übertragung der VSD über die Hostschnittstelle oder das Löschen der im Zwischenspeicher gespeicherten VSD erlauben. Unabhängig davon MUSS das Mobile Kartenterminal einen Werksreset ermöglichen. Das mobile Kartenterminal MUSS den Benutzer auf diesen Umstand hinweisen.

TIP1-A_7035 Stromloser Zustand – Einstellen der Uhrzeit

Hat das mobile Kartenterminal durch einen stromlosen Zustand beim Wechsel der Pufferbatterie gemäß [TIP1-A_7033] die eingestellte Uhrzeit verloren und sind im Zwischenspeicher des Mobilen Kartenterminals keine VSD gespeichert, MUSS das Mobile Kartenterminal das Lesen von Daten einer eGK verhindern bis die Uhrzeit durch den Administrator eingestellt wurde. Das mobile Kartenterminal MUSS den Benutzer auf diesen Umstand hinweisen.

TIP1-A_3847 Mobile Szenarien: Betriebsdauer mittels interner Stromquelle

Das Mobile Kartenterminal SOLL mit seiner internen Stromquelle den Betrieb mindestens 6h aufrecht erhalten können.

TIP1-A_3803 Mindestdauer der Standbyzeit für Mobile Kartenterminals

Das Mobile Kartenterminal SOLL eine Standbyzeit von mindestens 300h sicherstellen.

### Transportierbarkeit

TIP1-A_3713 Transportierbarkeit für den Einsatz in mobilen Szenarien

Das Mobile Kartenterminal MUSS in jeder Ausprägung weniger als 0,7 Kilo wiegen und ein Volumen kleiner als 1 dm3 aufweisen.

### Schnittstelle zum Primärsystem

TIP1-A_3689 Lokaler Anschluss zur Übertragung an das HOST-System

Das Mobile Kartenterminal MUSS über mindestens einen lokalen Anschluss zur Übertragung der zwischengespeicherten Daten an das Primärsystem verfügen.

TIP1-A_3690 mobile Szenarien: Datenübertragung an das Primärsystem mittels Dockingstation

Die Dockingstation des Mobilen Kartenterminals MUSS, wenn das Mobile Kartenterminal diese zur Übertragung der zwischengespeicherten Daten benötigt, über einen lokalen Anschluss an das Primärsystem verfügen.

### Gehäuse

#### Versiegelung

Aufgrund des hohen Schutzbedarfs der verarbeiteten Daten und der hohen Anforderungen an die zuverlässige Durchführung der Abläufe müssen entsprechend wirkungsvolle Mechanismen zum Schutz der Integrität des Mobilen Kartenterminals angewendet werden. Die entsprechenden Anforderungen an das Gehäuse und dessen Versiegelung sind dem PP [BSI-CC-PP-0052] zu entnehmen.

#### Prüfzeichen

Die Berechtigung zur Nutzung des Prüfzeichens durch den Hersteller erfolgt mit der Zulassung der Geräte durch die gematik. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens werden den Herstellern die beiden Versionen des gematik-Prüfzeichens im Encapsulated-PostScript-Format (EPS) zur Verfügung gestellt. Das Prüfzeichen bietet einen Wiedererkennungswert für zugelassene Mobile Kartenterminals, es sind keine Sicherheitsfunktionen damit verbunden.

Die Farbgebung des Prüfzeichens ist vierfarbig CMYK:

- für den Grün-Anteil:	C40, M0, Y60, K0

- für den Rot-Anteil:	C0, M100 , Y100 , K0

- für den Gelb-Anteil:	C0 , M20 , Y100 , K0

Die entsprechenden Pantone-Farben aus der Palette PANTONE(R) process coated EURO sind:

- für den Grün-Anteil:	Pantone DE 286-4 C

- für den Rot-Anteil:	Pantone DE 73-1 C

- für den Gelb-Anteil:	Pantone DE 5-1 C

Abbildung 2: PIC_mobKT_0001 – gematik Prüfzeichen

TIP1-A_4406 Spezifizierung gematik-Prüfzeichen

Das Mobile Kartenterminal MUSS auf dem Gehäuse über ein gematik-Prüfzeichen verfügen, welches nicht unbeschadet ablösbar sein darf.

TIP1-A_4408 Optische Gestaltung des Prüfzeichens

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS sicherstellen, dass die optische Gestaltung des Prüfzeichens einer der beiden Varianten aus Abbildung [PIC_mobKT_0001] entspricht.

TIP1-A_4267 mobile Szenarien: Aufbringung eines inversen Prüfzeichens

Das Mobile Kartenterminal KANN das gematik Prüfzeichen in inverser Form (Weiß auf schwarzem Untergrund) tragen.

TIP1-A_3758 Mindestgröße des Prüfzeichens

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS das gematik Prüfzeichen an dem mobilen Kartenterminal mit folgende Mindestgröße verwenden: 8 mm Höhe.

TIP1-A_3757 Einhalten des Seitenverhältnisses des Prüfzeichens

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS das gematik-Prüfzeichen in dem vorgegebenen Seitenverhältnis gemäß der durch die gematik bereitgestellten EPS-Datei verwenden.

TIP1-A_4407 Anbringung gematik-Prüfzeichen

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS das gematik-Prüfzeichen an einer während der PIN-Eingabe für den Benutzer gut sichtbaren Stelle am mobilen Kartenterminal aufbringen.

## Betriebsanforderungen

### Wartbarkeit

Das Mobile Kartenterminal wird in der Regel in einem Umfeld mit geringer Betriebsführungsintensität betrieben. Es ist daher wartungsarm auszulegen. Das Mobile Kartenterminal hat einen, bis auf das Einspielen von Firmware Updates sowie ein eventuelles Nachladen oder Austauschen der internen Stromquelle, wartungsfreien Betrieb zu erlauben.

### Anzeige des Betriebszustandes

TIP1-A_3696 Mobile Szenarien, Betriebsbereitschaft: Anzeige der Betriebsbereitschaft im Rahmen der Benutzerführung

Das Mobile Kartenterminal MUSS seine Betriebsbereitschaft anzeigen.

Eine Anzeige des Standby-Modus ist nicht erforderlich.

TIP1-A_4260 Mobile Szenarien: Anzeige der Fehlerzustände

Das Mobile Kartenterminal MUSS Fehlerzustände, die im Rahmen der Betriebsbereitschaft auftreten, anzeigen.

### Betriebssicherheit

Das Mobile Kartenterminal darf nur in den Verkehr gebracht werden, wenn Sicherheit und Gesundheit von Anwendern nicht gefährdet werden. Dazu muss der Anwender der Produkte über alle Sicherheitsinformationen zum Produkt informiert werden. Auch muss der Hersteller den Lebenszyklus seines Produktes beobachten und bei bekannt gewordenen Mängeln die zuständige Behörde informieren und gegebenenfalls einen Rückruf einleiten. Das Mobile Kartenterminal muss den Anforderungen aus dem Produktsicherheitsgesetz (PRODSG) [PRODSG] entsprechen. Darüber hinaus kann die Betriebssicherheit des Mobilen Kartenterminals durch ein Prüfzeichen (z. B. VDE, GS) nachgewiesen werden.

### Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeitsaspekte sind Differenzierungsmerkmale verschiedener Produkte und Hersteller. Durch die hohe Anzahl von Steckzyklen und die häufige Nutzung unterliegen die Mobilen Kartenterminals im Gesundheitssystem anderen Beanspruchungen als Consumer-Geräte. Dies ist zu berücksichtigen.

TIP1-A_3800 Mobile Szenarien: Haltbarkeit der Geräte

Das Mobile Kartenterminal MUSS bei 24/7-Betrieb eine Mean Time Between Failures (MTBF) von mindestens 3 Jahren bzw. 100.000 Steckzyklen gewährleisten.

TIP1-A_3801 Mobile Szenarien: Zuverlässigkeitsprognose der Geräte

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS eine nachvollziehbare Zuverlässigkeitsprognose für das Mobile Kartenterminal mit Darstellung der zugrunde gelegten Ausfallraten und Stückzahlen der Bauelemente und der anderen zuverlässigkeitsrelevanten Elemente (Lötstellen, Leiterbahnen, etc.) bereitstellen. Hat der Hersteller in dieser Zuverlässigkeitsprognose Schätzungen verwendet, MUSS er diese erläutern.

### Fehlertoleranz

TIP1-A_4275 Überbrücken von Fehlerzuständen bei der Kartenkommunikation

Das Mobile Kartenterminal MUSS transiente bzw. überbrückbare Fehlerzustände bei der Kartenkommunikation erkennen und automatisch bereinigen.

Insbesondere, aber nicht ausschließlich, bezieht sich dies auf die Resynchronisation der Kartenkommunikation.

TIP1-A_3698 Anzeige von Bedienfehlern und ungültigen Eingaben am Mobilen KT

Das Mobile Kartenterminal MUSS Bedienfehler und ungültige Eingaben anzeigen oder ignorieren.

TIP1-A_3711 Blockieren von ungültigen und fehlerhaften Kommandos

Das Mobile Kartenterminal MUSS fehlerhafte oder ungültige Kommandos erkennen und abweisen.

### Auslieferungszustand

TIP1-A_3766 mobKT Werkszustand - Kennwörter

Das Mobile Kartenterminal MUSS im Auslieferungszustand leere/ungesetzte Kennwörter besitzen. Wird zur Umsetzung des weiteren Werksreset-Mechanismus gemäß [TIP1-A_5427] die im Protection Profile [BSI-CC-PP-0052] beschriebene und im Auslieferungszustand bereits gesetzte TOE Reset PIN implementiert, bleibt diese hiervon unberührt.

TIP1-A_3767 mobKT Werkszustand - erlaubte Funktion

Das Mobile Kartenterminal MUSS im Auslieferungszustand sicherstellen, dass ohne vorheriges Setzen des Administratorenpasswortes keine weitere Funktion angeboten wird.

TIP1-A_3870 mobKT im Werkszustand erlaubte Funktion

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass es im Auslieferungszustand, also wenn das Administratorenpasswort noch nicht gesetzt ist, nicht möglich ist, Daten einer eGK einzulesen und zu speichern.

### Werksreset

TIP1-A_4954 Möglichkeit zum Werksreset

Das Mobile Kartenterminal MUSS über eine Möglichkeit zum Werksreset verfügen.

TIP1-A_3761 Definition Werksreset

Das Mobile Kartenterminal MUSS bei einem Werksreset die Konfigurationen wieder in den Auslieferungszustand setzen, nicht jedoch die Firmware und die Firmware-Gruppe.

TIP1-A_4955 Werksreset Administrator

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Möglichkeit zum Werksreset gemäß [TIP1-A_4954] ausschließlich dem Administrator zur Verfügung stellen.

TIP1-A_5427 Weiterer Mechanismus für Werksreset

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS für den Werksreset neben [TIP1-A_4955] einen weiteren Mechanismus zur Durchführung anbieten, welcher die Arbeitsabläufe beim Leistungserbringer nur minimal unterbricht.

TIP1-A_5428 Authentisierung für weiteren Werksreset Mechanismus

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der Mechanismus gemäß [TIP1-A_5427] ausschließlich nach Authentisierung durch eine Kombination aus Username und Passwort oder einen mindestens gleich starken Mechanismus ausgeführt werden kann.

TIP1-A_5429 Dokumentation Werksreset Mechanismus

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS die Umsetzung von [TIP1-A_5427] in der Benutzerdokumentation beschreiben und die aus Sicht des Anwenders notwendigen Schritte verständlich darstellen.

TIP1-A_5430 Ausführung eines Werksreset ohne Authentisierung

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals KANN einen zusätzlichen Werksreset-Mechanismus ohne vorherige Authentisierung implementieren (d.h. der Werksreset ist von jeder Person ausführbar).

TIP1-A_5431 Aktivierung/Deaktivierung des Werksreset ohne Authentisierung

Falls der zusätzliche Werksreset-Mechanismus ohne Authentisierung gemäß [TIP1-A_5430] implementiert wird, MUSS das Mobile Kartenterminal ausschließlich dem Administrator die Aktivierung und Deaktivierung dieses Mechanismus ermöglichen.

TIP1-A_5432 Standardeinstellung Werksreset ohne Authentisierung

Falls der zusätzliche Werksreset-Mechanismus ohne Authentisierung gemäß [TIP1-A_5430] implementiert wird, MUSS das Mobile Kartenterminal diesen Mechanismus als Standardeinstellung deaktivieren.

Wenn der Werksreset-Mechanismus ohne vorherige Authentisierung implementiert und aktiviert ist, kann der Anwender im Einzelfall wählen, welchen der Werksreset-Mechanismen (authorisiert oder unauthorisiert) er ausführen möchte.

TIP1-A_3869 Werksreset nicht dauerhaft unausführbar

Das Mobile Kartenterminal DARF durch einen Werksreset bei sachgemäßer Handhabung und ohne technisches Versagen NICHT einen Zustand annehmen, der einen erneuten Werksreset unausführbar macht. Der Auslieferungszustand für das Administratorenpasswort gemäß [TIP1-A_3767] bleibt hiervon unberührt.

Die Umsetzung des Werksreset-Mechanismus ist herstellerspezifisch.

TIP1-A_3748 mobile Szenarien: Löschen des Zwischenspeichers bei Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass beim Rücksetzen des Mobilen Kartenterminals in den Auslieferungszustand alle Daten im Zwischenspeicher gelöscht werden.

### Firmware Update

TIP1-A_3743 Sicherer Firmware-Update-Mechanismus

Das Mobile Kartenterminal MUSS über eine gesicherte Update-Möglichkeit seiner Firmware verfügen.

TIP1-A_3744 Erkennung von Übertragungsfehlern während des Firmware Updates

Das Mobile Kartenterminal MUSS beim Firmware Update selbständig Übertragungsfehler und nicht authentische Übertragungen erkennen.

TIP1-A_3839 Manipulationsgeschützte Speicherung des Sicherheitsattributes für die Sicherung des FW- Updates

Das Mobile Kartenterminal MUSS das zur Erkennung von Übertragungsfehlern und nicht authentischen Übertragungen notwendige Sicherheitsattribut für Firmware Updates in einem manipulationsgeschützten Bereich des Gerätes ablegen.

Das Verwaltungsverfahren muss mindestens den Anforderungen entsprechen, die in der Sicherheitsevaluierung und dem zugehörigen Protection Profile sowie den Sicherheitszielen zu Grunde gelegt werden.

TIP1-A_3747 Mobile Szenarien, Firmware Update: Zulässige Verfahren zur Sicherung des FW-Updates

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die Aktualisierung der Firmware mittels asymmetrischer kryptographischer Verfahren geschützt wird.

Festlegungen zu zulässigen kryptographischen Verfahren werden in [gemSpec_Krypt] getroffen. Konkret wird nur eine Sicherung der Authentizität und Integrität gewährleistet werden. Dies ist durch eine Signatur durch den Hersteller zu gewährleisten. Das Format der Firmware (d. h. des Binärfiles) bleibt herstellerspezifisch.

TIP1-A_3746 Mobile Szenarien, Firmware Update: Verantwortlichkeit der Prüfung der neuen Firmware

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die aktive Firmware, die auch die öffentlichen Schlüssel für die Signaturprüfung enthalten MUSS, die einzuspielende Firmware-Version prüft.

Ein Wechsel des Schlüsselmaterials ist damit über die Einbeziehung einer neuen Schlüsselgeneration in die Firmware möglich. Auch ist es zulässig (und sogar empfohlen), dass eine Firmware nur die öffentlichen Schlüssel einer übergeordneten CA enthält und das konkrete Zertifikat zur Signatur in das bzw. an das Signaturenvelope ein- bzw. angefügt wird.

TIP1-A_3699 Versionierung der Firmware

Das Mobile Kartenterminal MUSS für jede Firmware-Version des Mobilen Kartenterminals über eine Versionsnummer verfügen.

Die Art der Versionierung ist unter der Einhaltung der Vorgaben aus [gemSpec_OM] herstellerspezifisch.

TIP1-A_3700 Sicherstellung von Authentizität und Integrität eines FW-Updates

Das Mobile Kartenterminal MUSS vor Austausch der Firmware-Version die Authentizität und Integrität des Updatepakets prüfen.

TIP1-A_3701 Übernahme als aktive Firmware

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die neue Firmware korrekt und vollständig in den Speicher übernommen wurde, bevor die Kennzeichnung als aktive Firmware von der bisherigen auf die neue übernommen wird.

#### Konzept der Firmware-Gruppen

Das Konzept der Firmwaregruppen wird in [gemSpec_OM] beschrieben. Über die dortigen Anforderungen hinaus gilt:

TIP1-A_3825 Ausführen eines zulässigen Downgrades

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS dafür sorgen, dass der Administrator vor dem Ausführen eines zulässigen Downgrades auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen wird - z.B. im Rahmen der Benutzerdokumentation - und die Möglichkeit erhält, den Downgrade-Prozess noch abzubrechen.

### Produkttypversion und Selbstauskunft

Die Anforderungen bezüglich der Produkttypversion und Selbstauskunft sind in [gemSpec_OM] festgelegt. Hierüber hinaus gilt:

TIP1-A_4273 Selbstauskunft: Produkt-Versionsstand

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Rückgabe der Selbstauskunft über die Administrationsschnittstelle mittels Benutzerschnittstelle ermöglichen.

TIP1-A_4274 Selbstauskunft: Firmware-Gruppen-Version

Das Mobile Kartenterminal MUSS im Zuge der Selbstauskunft die aktuell installierte Firmware-Gruppen-Version darstellen.

### Kompatibilität zukünftiger Kartenversionen

Im Hinblick auf die Spezifikation zukünftiger Kartenversionen der durch das Mobile Kartenterminal verarbeiteten Kartentypen eGK, HBA und SMC-B ist die gematik auf Informationen der Hersteller angewiesen, ob über die spezifizierten Zugriffe (Verwendung von Kartenkommandos bzw. Zugriffe auf Kartenobjekte) hinaus herstellerspezifisch weitere sicherheitsrelevante Zugriffe erfolgen. Die gematik wird diese Information zukünftig im Rahmen von Impact-Analysen bei anstehenden Änderungen an den relevanten Kartenspezifikationen nutzen.

TIP1-A_6485 Mobiles KT: Kompatibilität zukünftiger Kartenversionen

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS im Rahmen der Zulassung erklären, ob sein Mobiles Kartenterminal über die in Anhang A6 aufgeführten Kartenzugriffe hinaus weitere sicherheitsrelevante Kartenzugriffe vornimmt. Der Hersteller MUSS diese weiteren herstellerspezifischen sicherheitsrelevanten Zugriffe unter Verwendung der in Anhang A6 vorhandenen Tabellenform darstellen.

Der Hersteller des mobilen Kartenterminals kann die Informationen über Kartenzugriffe, welche Sicherheitsleistungen im Sinne des [BSI-CC-PP-0052] erbringen, im Rahmen einer Re-Evaluierung bzw. Re-Zertifizierung seines Produktes ebenfalls nutzen. Die für die Sicherheitsleistung des Mobilen Kartenterminals relevanten Zugriffe sind in der Tabelle im Anhang A6 gelistet.

## Sicherheitstechnische Anforderungen

### Schutz der KVK

TIP1-A_4973 Schreibschutz KVK

Das Mobile Kartenterminal DARF NICHT schreibend auf die KVK zugreifen.

### Schutz der eGK

TIP1-A_3717 Freischaltung der eGK mittels PIN

Das Mobile Kartenterminal DARF die Freischaltung einer eGK mittels PIN-Eingabe NICHT ermöglichen.

TIP1-A_3754 Schutz vor Kartenzugriff bei Anschluss an das Primärsystem

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, wenn es unmittelbar oder mittelbar (z. B. über das Mini-PS und den Mini-AK) mit dem stationären Primärsystem verbunden ist, Kartenzugriffe auf gesteckte eGKs oder KVKs nicht möglich sind. Maßgeblich ist hier die physikalische Verbindung (Kabel gesteckt) zwischen dem Mobilen Kartenterminal und einem Hostsystem (einem beliebigen Computer).

Wenn das Mobile Kartenterminal bei Auslegung mit USB-Schnittstelle eindeutig erkennen kann, dass es nur zum Laden an einem USB-Ladegerät (nicht Hostsystem) angeschlossen wird, so ist dies zulässig und verletzt die Anforderung [TIP1-A_3754] nicht.

Wenn das Mobile Kartenterminal - beispielsweise bei Verwendung einer seriellen Schnittstelle - die physikalische Verbindung zwischen Mobilem Kartenterminal und Hostsystem nicht erkennen kann, so lässt sich die Anforderung [TIP1-A_3754] wie folgt erfüllen:
Im Mobilen Kartenterminal wird die Schnittstelle zum Hostsystem derart gestaltet, dass sie durch den Nutzer softwaretechnisch per Schalter aktivierbar und deaktivierbar ist. Wenn die Schnittstelle aktiviert ist, darf das Mobile Kartenterminal einen Zugriff auf gesteckte eGKs oder KVKs nicht ermöglichen. Ist die Schnittstelle zum Hostsystem deaktiviert, darf das Mobile Kartenterminal einen Zugriff über die Schnittstelle vom Hostsystem aus nicht ermöglichen.

### Vertraulichkeit

Das mobile Kartenterminal vermittelt Daten mit medizinischen und personenbezogenen Inhalten. Diese haben einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf und es muss daher sichergestellt werden, dass sie nur im Rahmen der explizit vorgesehenen und beschriebenen Verfahren preisgegeben werden. Die Maßnahmen zum Schutz von diesen Informationsobjekten mit hohem und sehr hohem Schutzbedarf (z. B. PINs, Schlüssel, medizinische Daten) drücken sich im PP des Mobilen Kartenterminals in organisatorischen Anforderungen der Einsatzumgebungen und sicherheitstechnischen Maßnahmen des Mobilen Kartenterminals aus.

### Lebensdauer sensibler Daten

TIP1-A_3852 Lebensdauer sensibler, medizinischer Daten

Das Mobile Kartenterminal MUSS nach Abschluss jedes Prozessschrittes, bei dem sensible Daten wie VSD oder PINs verarbeitet werden, diese sensiblen Daten aus seinem Arbeitsspeicher unwiderruflich entfernen.

### Protokollierung des Zugriffs

Nach Vorgabe des [SGB V §291a] sind Protokollierungen des Zugriffs auf Daten durchzuführen.

Der Mini-AK muss für bestimmte Aktionen Protokolleinträge auf die eGK schreiben. Das Format der Protokolleinträge ist in Kapitel 10.1.8 beschrieben.

TIP1-A_4948 Ausprägung des Zugriffsprotokolls

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS es ermöglichen, dass bei Zugriffen von Personen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 [SGB V §291a] Buchstabe d und e sowie Nummer 2 Buchstabe d und e, die über keinen elektronischen Heilberufsausweis oder entsprechenden Berufsausweis verfügen, nachweisbar in elektronischer Form außerhalb des Mobilen Kartenterminals protokolliert werden kann, wer auf die Daten zugegriffen hat und von welcher Person, die über einen elektronischen Heilberufsausweis oder entsprechenden Berufsausweis verfügt, die zugreifende Person autorisiert wurde.

Beim in der obigen Anforderung genannten Personenkreis handelt es sich um Personen, die nicht über einen eigenen elektronischen Heilberufsausweis verfügen. In diesem Fall ist als berechtigte Karte eine Institutionskarte SMC-B im mobilen Kartenterminal vorhanden. Auf einer verarbeiteten eGK wird in einem solchen Fall protokolliert, mit welcher SMC-B zugegriffen wurde, nicht aber, welche Person zugegriffen hat. Diese Information muss außerhalb der verarbeiteten eGK und letztendlich außerhalb des mobilen Kartenterminals protokolliert werden, damit dieses Protokoll nicht bei Verlust des Geräts ebenfalls verloren geht.

Der Hersteller kann hier unterstützend eine technische Lösung implementieren. Es kann aber auch durch organisatorische Maßnahmen beim Leistungserbringer sichergestellt werden, dass zu jedem Zeitpunkt in elektronischer Form nachvollziehbar ist, welche Person auf die Daten zugegriffen hat und durch wen sie autorisiert wurde. Der Hersteller muss in der Dokumentation entsprechende Möglichkeiten beschreiben.

TIP1-A_4949 Beschreibung des Verfahrens für das Zugriffsprotokoll

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS das Verfahren gemäß [TIP1-A_4948] in der Benutzerdokumentation beschreiben.

### Anschluss weiterer Komponenten

TIP1-A_4405 Sicherheit bei Anschluss externer Komponenten

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS sicherstellen, dass eventuell angeschlossene externe Komponenten die Sicherheit des Mobilen Kartenterminals nicht nachteilig beeinflussen.

# Anforderungen an das Kartenterminal-Modul

Dieses Kapitel beschreibt die zu erfüllenden funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das Kartenterminal-Modul.

## Display und PIN Pad

TIP1-A_3715 Display zur Anzeige am Mobilen KT

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS über ein Display verfügen.

TIP1-A_3867 Mobile Szenarien: Am Display darstellbare Zeichen

Das Display des mobilen Kartenterminal MUSS mindestens zwei Zeilen á 16 Zeichen ISO646DE-Text darstellen können.

Die Fähigkeit zur Anzeige von weiteren Sonderzeichen ist erlaubt.

TIP1-A_3716 PIN Pad zur PIN-Eingabe am Mobilen KT

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS über ein PIN Pad oder eine vergleichbare Eingabeeinheit, welche sich zur Eingabe einer numerischen PIN und zur damit verbundenen Authentisierung eignet, verfügen.

Weitere Sensoren/Eingabeeinheiten können im Kartenterminal-Modul vorgesehen sein.

Das Kartenterminal-Modul kann statt eines eigenen Displays auch das erweiterte Display nachnutzen. Siehe hierzu Kapitel 8.2 [TIP1-A_4425].

## PIN-Eingabe und PIN-Änderung

Die Mechanismen zum Schutz der PIN ergeben sich aus den Festlegungen zum Angriffspotential sowie des EAL, welche im zugehörigen Protection Profile getroffen werden.

TIP1-A_3861 Mobiles KT: Vorgaben zum Kommando SICCT PERFORM VERIFICATION

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS für die PIN-Eingabe die Vorgaben zum Kommando SICCT PERFORM VERIFICATION (siehe [SICCT#5.19.1,5.19.2]) - außer für die Dauer der Wartezeiten bei der PIN-Eingabe - umsetzen.

TIP1-A_3862 Mobiles KT: Timeout bei der PIN-Eingabe (erstes Zeichen)

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS bei der PIN-Eingabe - abweichend von [SICCT#5.19.2] - standardmäßig 30 Sek. (statt 15 Sek. laut SICCT) auf die Eingabe des ersten Zeichens oder die Betätigung der Abbruchtaste warten.

TIP1-A_3863 Mobiles KT: Timeout bei der PIN-Eingabe (weitere Zeichen)

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS - abweichend von [SICCT#5.19.2] - standardmäßig 30 Sek. (statt 5 Sek. laut SICCT) auf die Eingabe des jeweils nächsten Zeichens oder die Betätigung der Abbruch- bzw. Bestätigungstaste warten.

TIP1-A_3864 Mobiles KT: Vorgaben zum Kommando SICCT MODIFY VERIFICATION

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS für die PIN-Änderung die Vorgaben zum Kommando SICCT MODIFY VERIFICATION (siehe [SICCT#5.20.1,5.20.2]) - außer für die Wartezeiten bei der PIN-Änderung – umsetzen.

TIP1-A_3865 Mobiles KT: Timeout bei der PIN-Änderung (erstes Zeichen)

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS bei der PIN-Eingabe - abweichend von [SICCT#5.20.2] - standardmäßig 30 Sek. (statt 15 Sek. laut SICCT) auf die Eingabe des ersten Zeichens oder die Betätigung der Abbruchtaste warten.

TIP1-A_3866 Mobiles KT: Timeout bei der PIN-Änderung (weitere Zeichen)

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS - abweichend von [SICCT#5.20.2] - standardmäßig 30 Sek. (statt 5 Sek. laut SICCT) auf die Eingabe des jeweils nächsten PIN-Zeichens oder die Betätigung der Abbruch- bzw. Bestätigungstaste warten.

TIP1-A_3806 Bestätigung der PIN-Eingabe am Mobilen KT

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, unabhängig davon ob es sich um eine Eingabe von einer PIN mit variabler oder fixer Länge handelt, die Eingabe der PIN durch Drücken einer „Enter"-Taste (dies legt nicht die Beschriftung dieser Taste, sondern lediglich ihre Funktion bei der PIN-Eingabe fest) bestätigt werden muss.

TIP1-A_4976 Enter-Taste bei bekannter PIN-Länge

Das Mobile Kartenterminal DARF bei bekannter PIN-Länge und falls diese unterschritten wird, die "Enter"-Taste NICHT akzeptieren.

Siehe hierzu Abbildung 3 Pic_MOKT_0023 Verhalten bei PIN-Eingabe mit bekannter Länge.

TIP1-A_4958 Abbruchtaste bei PIN-Eingabe

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die PIN-Eingabe jederzeit mittels Drücken einer "Abbruch"-Taste abbrechen zu können.

Abbildung 3 Pic_MOKT_0023 Verhalten bei PIN-Eingabe mit bekannter Länge

TIP1-A_4922 Mobiles KT: sicherer Modus

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS sich im Betrieb immer im sicheren Modus befinden, der sicherstellt, dass eine PIN über keine andere Schnittstelle als die zu der Karte, die für die PIN-Eingabe vorgesehen ist, übertragen wird und nicht zwischengespeichert, dupliziert oder manipuliert werden kann.

Eine Anzeige des sicheren Modus ist nicht erforderlich.

TIP1-A_3875 Freischaltung der berechtigten Karte mittels PIN

Das Mobile Kartenterminal MUSS es dem Leistungsbringer ermöglichen, den HBA und die SMC-B mittels PIN-Eingabe am Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals freizuschalten.

## Zugriffsanzeige

TIP1-A_3799 Signalisieren der Kartenzugriffe

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS bei Kartenzugriffen (Lesen, Schreiben, Operationszugriffe) den Umstand, dass auf eine Karte zugegriffen wird, für die gesamte Dauer des Zugriffs für den Benutzer gut sichtbar anzeigen, z.B. mittels einer LED, die bei Kartenzugriffen blinkt.

Es ist nicht erforderlich, Zugriffe für jede Karte separat anzuzeigen.

Das Kartenterminal-Modul kann hierzu auch das erweitere Display nachnutzen.

## Performanz

TIP1-A_4423 Übertragungsraten zu den Chipkarten

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS die Übertragungsraten zu den Chipkarten gemäß den technischen Spezifikationen ([KVK], [eGK], [HBA] und [SMC-B]), unterstützen.

## Kartenorientierte Anforderungen

Die Beschreibung der Kartenschnittstelle ist auf den Einsatz kontaktbehafteter Gesundheitskarten abgestimmt. Die Basis für alle Anforderungen ist die internationale Normenreihe ISO/IEC 7816. Die technischen Anforderungen an die Chipkartenschnittstelle sind in der SICCT-Spezifikation [SICCT] beschrieben.

TIP1-A_4946 Umsetzung der Chipkartenschnittstelle entsprechend [KVK], [HBA], [SMC-B] und [eGK]

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS die Karten:KVK [KVK], HBA [HBA], SMC-B [SMC-B] und eGK [eGK] unterstützen.

### Stromversorgung der Chipkarten

Das Kartenterminal-Modul bedient in erster Linie ISO/IEC-kompatible Chipkarten und daher ist der Standard ISO/IEC 7816-3 [ISO7816-3] maßgeblich.

TIP1-A_4401 Dauerhafte Stromversorgung der gesteckten Chipkarte(n)

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS während des Betriebs eine dauerhafte Stromversorgung der Chipkarte(n) mit dem Maximalstrom nach den derzeit gültigen internationalen Standards ([ISO7816-3]) gewährleisten.

Dabei ist zu beachten, dass Chipkarten kurzzeitig auch einen höheren Stromverbrauch haben können.

TIP1-A_4411 Kurzzeitig höherer Strombedarf von Chipkarten (Spike)

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS bei kurzzeitig höherem Stromverbrauch der Chipkarten (Spike gemäß [ISO7816-3]) die volle Funktionsfähigkeit des Kartenterminal-Moduls gewährleisten.

TIP1-A_3765 Mobiles KT: Karten-Versorgungsspannung

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS einer Karte die im Rahmen der ATR-Prozedur ausgehandelte Versorgungsspannung in folgender Reihenfolge (absteigend) anbieten:

- 5V (verpflichtend)

- 3V (verpflichtend)

- 1,8V (optional).

### Anzahl Kontaktiereinheiten

TIP1-A_3718 Mindestanzahl der Kontaktiereinheiten am mobilen Kartenterminal

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS über zwei Kontaktiereinheiten zur Aufnahme von Chipkarten im ID-1-Format verfügen.

TIP1-A_3719 Mindestanzahl gleichzeitig aufnehmbarer ID-1-Karten

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS zwei Karten im ID-1-Format gleichzeitig aufnehmen können.

TIP1-A_3720 Gleichzeitig aufnehmbare ID-1-Karte und Plug-In-Karte

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS eine Karte im ID-1-Format und eine Karte im ID-000-Format gleichzeitig aufnehmen können.

Das Format der für die Aufnahmen von ID-000-Modulen bestimmten Kontaktiereinheiten ist herstellerspezifisch, da das ID-000-Modul auch mittels eines Adapters gesteckt werden kann.

TIP1-A_3721 Anzahl Kontaktiereinheiten im Sinne der Zukunftssicherheit

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals SOLL - zusätzlich zu den beiden ID-1-Kontaktiereinheiten - über eine eigenständige Kontaktiereinheit zur Aufnahme von Karten im ID-000-Format verfügen.

### Ausprägung Kontaktiereinheiten

Die KVK, eGK und der HBA verlangen kontaktbehaftete Schnittstellen mit Kontaktiereinheiten der Größe ID-1 (mit dem Maßen 85,6mm x 54,0 mm).

TIP1-A_3702 Format der Kontaktiereinheit zur Aufnahme von Karten im ID-1-Format

Die kontaktbehafteten Schnittstellen des Kartenterminal-Moduls des Mobilen Kartenterminals mit der Kontaktiereinheitengröße ID-1 MÜSSEN der Norm ISO/IEC 7810 [ISO7810] entsprechen.

TIP1-A_3807 Format der zu unterstützenden Plug-In-Karten

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS Secure Module Cards (SMC) als kontaktbehaftete Karte im Format ID-1 oder ID-000 (Plug-in-Karte) nach CEN ENV 1375-1 [CEN ENV] unterstützen.

TIP1-A_4977 Lage Kartenkontakte

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS die Lage und Zuordnung der Kontakte entsprechend der Norm ISO/IEC 7816-2 [ISO7816-2] umsetzen.

Generell sind alle Kontaktierungstypen zulässig, sofern die generellen mechanischen Anforderungen der folgenden Abschnitte eingehalten werden.

TIP1-A_4978 Unterstützung Kartenkontakte

Das Mobile Kartenterminal SOLL die Kartenkontakte C4, C6 und C8 NICHT unterstützen.

TIP1-A_4979 Elektrischer Anschluss Kartenkontakte

Das Mobile Kartenterminal SOLL die Kartenkontakte C4, C6 und C8 NICHT elektrisch anschließen.

TIP1-A_4262 Verwendung von Kontaktschonenden Kontaktiereinheiten

Die kontaktbehafteten Schnittstellen des Kartenterminal-Moduls des Mobilen Kartenterminals MÜSSEN kontaktschonend sein.

TIP1-A_3763 Landende Kontakte

Das Mobile Kartenterminal SOLL Kontaktiereinheiten mit landenden Kontakten als kontaktschonende Kontaktiereinheiten verwenden.

TIP1-A_3812 Kartenkontakte und Umschalten in andere Betriebsmodi

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, wenn die Kartenkontakte C4, C6 und C8 für spezielle Betriebsmodi wie ISO7816-12 erforderlich sind, diese nicht vor dem Umschalten in einen solchen Modus aktiviert werden.

TIP1-A_3813 Kartenkontakte und Umschalten Betriebsmodi

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, wenn die Kartenkontakte C4, C6 und C8 für spezielle Betriebsmodi wie ISO7816-12 erforderlich sind, diese initial, vor dem Umschalten in einen solchen Modus potentialfrei sind.

TIP1-A_3804 Umschalten aus einem speziellen Betriebsmodus

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass nach dem Umschalten des Mobilen Kartenterminals aus einem speziellen Modus in den Standardmodus die Kartenkontakte C4, C6 und C8 wieder deaktiviert werden.

#### ID-1-Kartenkontaktierungen

TIP1-A_4402 Vermeidung von Beschädigungen der Karte durch die Kontaktiereinheit

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die Entnahme oder Einführung der Chipkarte in das Mobile Kartenterminal nicht zu einer Beschädigung der Bedruckung bzw. der Funktionalität der Karte durch die Kontaktiereinheit führt.

TIP1-A_3703 Zeitpunkt der Schaltung des „Card-In-Schalters“

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der „Card-In"-Schalter des Mobilen Kartenterminals (d.h. der Schalter zur Kartenpräsenzerkennung) nicht vor Kontaktierung der Kontaktflächen und Erreichen des Kontakt-Enddrucks geschaltet wird.

TIP1-A_3704 Anpressdruck der Kontaktflächen

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der Anpressdruck der Kontakte der Chipkartenkontaktiereinheit auf die Kontaktflächen zwischen 0.2N und 0.6N beträgt.

Das Kartenterminal-Modul kann anzeigen, ob sich eine Chipkarte korrekt in der Kontaktiereinheit befindet und diese mit Strom versorgt ist.

#### ID-000 Kartenkontaktierungen

Nicht jeder Terminaltyp muss ID-000-Kontaktierungen besitzen.

Sofern ID-000-Kontaktierungen vorhanden sind gilt:

- Der Zugriff auf die Plug-In-Karte(n) kann möglich sein. Der Zugang zur Plug-In-Karte muss jedoch zum Zwecke des Diebstahlschutzes beschränkt sein

- Eine Versiegelung des Zugangs kann erforderlich werden, wenn die Gehäuseöffnungen Zugang zu sicherheitsrelevanten Teilen des Kartenterminalinneren bieten, oder als Maßnahme zum Schutz gegen das Abgreifen oder Manipulieren der Kontaktiereinheit.

- Es ist kein Card-In-Kontakt erforderlich.

TIP1-A_4413 Beschränkung des Zugangs zu Plug-In-Karten

Das Kartenterminal-Modul des mobilen Kartenterminals SOLL, sofern es über native ID-000-Kontaktiereinheiten verfügt, den Zugang zur Plug-In-Karte zum Zwecke des Diebstahlschutzes beschränken.

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung verzichtet werden.

### Chipkartenprotokolle

TIP1-A_3705 Umsetzung der Kartenkommunikation

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS die Kartenkommunikation und das Reset-Verhalten gemäß den Spezifikationen der KVK [KVK], des HBA [HBA], der SMC-B [SMC-B] und der eGK [eGK] umsetzen.

Das Kartenterminal-Modul muss nachfolgend aufgeführte synchrone und asynchrone Übertragungsprotokolle zu den Chipkarten unterstützen. Die Protokolle sind nach den Vorgaben der jeweiligen internationalen Normen zu implementieren.

TIP1-A_4263 Handhabung von Fehlerfällen, Verhinderung von Deadlock-Situationen

Das Mobile Kartenterminal MUSS das Auftreten eines Deadlocks während der Kartenkommunikation verhindern.

TIP1-A_4256 Zu unterstützende Übertragungsprotokolle zu den asynchronen Chipkarten

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS das asynchrone Chipkartenprotokoll:

T=1, Block-orientiertes Halbduplex-Protokoll gemäß ISO/IEC 7816-3 [ISO7816-3]

- unterstützen.

TIP1-A_4257 Zu unterstützende Übertragungsprotokolle zu den synchronen Chipkarten

Das Kartenterminal-Modul des Mobilen Kartenterminals MUSS für synchrone Chipkarten das synchrone Chipkartenprotokoll gemäß der Norm ISO/IEC 7816-10 [ISO7816-10] unterstützen. Dabei gilt:

S=10 für 2-Wire-Bus Chipkarten gemäß ISO/IEC 7816-10 [ISO7816-10] und dort referenzierter Spezifikationen

S=8 für I2C-Bus Chipkarten ISO/IEC 7816-10 [ISO7816-10]

S=9 für 3-Wire-Bus Chipkarten nach Herstellerspezifikation und ISO/IEC 7816-10 [ISO7816-10].

TIP1-A_3874 Gewährleistung der Sicherheit bei Unterstützung kontaktloser Karten

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals DARF, im Fall der Unterstützung von kontaktlosen Chipkarten, bei der Implementierung die Sicherheit des Gesamtsystems "Mobiles Kartenterminal" NICHT verletzen.

# Anforderungen an den Mini-Anwendungskonnektor

Dieses Kapitel beschreibt die Basismechanismen und Basisdienste des Mini-AK sowie die umzusetzenden technischen Use Cases der Fachanwendungen. Das Verhalten der Basisdienste des Mini-AK ist im Kapitel 10.1 beschrieben.

## Basismechanismen

Die Basismechanismen sind Protokolle und Algorithmen, die für die Basisdienste implementiert werden.

### Zufallszahlen und Schlüssel

    - Der Mini-AK unterstützt das Erstellen von Zufallszahlen und Einmalschlüsseln. Sie kommen zum Beispiel für Verschlüsselungen zum Schutz von medizinischen Daten zum Einsatz.

TIP1-A_4936 Mobiles KT: Anforderung an Zufallszahlen

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS im Rahmen der Zufallszahlen die Anforderung [gemSpec_Krypt#GS-A_4367] umsetzen.

    - Die Güte und der ordnungsgemäße Betrieb des Zufallsgenerators sind geeignet sicherzustellen. Der Abschnitt [gemSpec_Krypt#2.3] enthält Hinweise zur Umsetzung dieser Anforderungen für deterministische Zufallszahlengenerierung.

TIP1-A_3860 mobile Szenarien: Verwendung des Zufallszahlengenerators einer berechtigten Karte

Das Mobile Kartenterminal KANN als Quelle für Zufallszahlen gemäß [TIP1-A_4936] den Zufallszahlengenerator der berechtigten Karte verwenden, welcher die Anforderungen gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4367] an Qualität und Güte der Zufallszahlen erfüllt.

TIP1-A_4937 Mobiles KT: Anforderung an Einmalschlüssel

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS im Rahmen der Einmalschlüssel die Anforderung [gemSpec_Krypt# GS-A_4368] umsetzen.

## Basisdienste

    - Die Basisdienste enthalten die fachlogikneutralen Teile des Mini-AK. Sie stellen primär die verfügbaren Sicherheitsfunktionen des Mini-AK bereit und regeln den Zugriff auf die verfügbaren Karten.

### Kartenterminaldienst

Der Kartenterminaldienst des Mobilen Kartenterminals hat bei Zugriff auf Ressourcen eines Kartenterminal-Moduls die Kommunikation zu koordinieren. Er empfängt und verarbeitet vom Kartenterminal-Modul gesendete Ereignisse und stellt den Zugriff auf die Ressourcen „Tastatur (PIN-Pad)“, „Display“ und die „Kartenslots“ bereit. Die Schnittstellen des Kartenterminaldienstes sind herstellerspezifisch.

Das Kartenterminal-Modul sendet Ereignisse über das Stecken und Ziehen einer Karte an den Kartenterminaldienst des Mini-AK, welcher empfangene Ereignisse entweder an den Kartendienst weiterleitet oder selber dafür Sorge trägt, dass die Liste der vom Kartendienst verwalteten Karten aktualisiert wird.

Meldet während einer Kartenaktion das Kartenterminal das Ziehen der Karte, so kann die ausgeführte Aktion nicht erfolgreich zu Ende geführt werden.

TIP1-A_3840 mobile Szenarien: Freigabe von Ressourcen bei Fehlersituation

Das Mobile Kartenterminal MUSS, falls während einer Kartenaktion das Ziehen der Karte gemeldet wird, die entsprechende Ressource nach Erkennung der Fehlersituation freigeben.

TIP1-A_3868 mobile Szenarien: Freigabe von Ressourcen ohne manuelles Eingreifen

Der Kartenterminaldienst des Mobilen Kartenterminals DARF zur Freigabe der Ressource gemäß [TIP1-A_3840] ein manuelles Eingreifen NICHT erfordern.

Weitere Details zur Umsetzung sind herstellerspezifisch.

### Kartendienst

TIP1-A_4956 Mobiles KT: Kartendienstunterstützung für eGK, HBA, SMC-B und KVK

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS in der Lage sein, mindestens die Karten eGK [eGK], HBA [HBA], SMC-B [SMC-B] und KVK [KVK] zu erkennen und zu unterstützen.

    - Der Kartendienst stellt für die von ihm verwalteten Karten die im Folgenden beschriebenen Funktionen bereit:

#### Identifikation des Kartentyps und der Version

TIP1-A_3788 Mobiles KT: Bestimmung des AID einer Prozessorkarte nach [ISO7816-3]

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS für die Identifikation des Kartentyps und der Version einer Karte den Typ einer Prozessorkarte nach [ISO7816-3] anhand des Application Identifier (AID) des Master File (MF) gemäß Tab_MobKT_002 "Application Identifier der Kartentypen" bestimmen.

TIP1-A_3815 Mobiles KT: Bestimmung der AID aus File Control Parameter oder Application Template

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS für die Identifikation des Kartentyps und der Version einer Karte gemäß [TIP1-A_3788] die AID aus dem File Control Parameter des Master File über ein SELECT oder aus dem Application Template in /MF/EF.DIR beziehen.

TIP1-A_4938 Mobiles KT: Bestimmung der AID einer Speicherkarte nach [KVK#4.1]

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS für die Identifikation der KVK den Typ der Speicherkarte anhand des Application Identifier (AID) in DIR-data (siehe [KVK#6.2.2]) bestimmen.

Tabelle 1: Tab_MobKT_002 Application Identifier der Kartentypen

| Kartentyp | Kriterien |
| --- | --- |
| eGK | AID des MF: siehe [eGK] |
| HPC | AID des MF: siehe [HBA] |
| SMC-B | AID des MF: siehe [SMC-B] |
| KVK | AID innerhalb der DIR-data: siehe [KVK#6.2.2] |

TIP1-A_4957 Mobiles KT: Unterstützung Kartenversionen von eGK, HBA und SMC-B

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS die Versionen für [eGK], [HBA] und [SMC-B] unterstützen, wenn die Versionen des Betriebssystems und des Objektsystems der jeweiligen Karte dem Mini-AK bekannt sind.

Die Kartenversion der Kartentypen eGK, HBA und SMC-B setzt sich aus der Version des Betriebssystems (COS) und der Objektsystemversion des jeweiligen Kartentyps zusammen. Im Rahmen der Prüfung auf Karten-Inkompatibilität gemäß [TIP1-A_3816] sind diese beiden Versionsnummern zu berücksichtigen.

Für die Generation 1 plus der eGK sind diese Informationen in [gemeGK_Fach] bzw. SRQ zu [gemeGK_Fach] zu finden.

Für die Karten-Generation 2 werden zum jeweiligen Release, in welchem der Produkttypsteckbrief des Mobilen Kartenterminals enthalten ist, die Versionen der zu unterstützenden Karten veröffentlicht.

TIP1-A_3816 Mobiles KT: Karten-Inkompatibilität als Ergebnis der Kompatibilitätsprüfung

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS in einem ersten Schritt, wenn die durch das Mobile Kartenterminal ermittelte Kartenversion kleiner als alle durch den Mini-AK zu unterstützenden Kartenversionen gemäß [TIP1-A_4957] ist oder die ermittelte Kartenversion nicht gemäß [TIP1-A_4957] bekannt und kleiner als die größte zu unterstützende Kartenversion ist, von einer inkompatiblen Karte ausgehen und die weitere Verarbeitung der Karte direkt abbrechen.

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS in einem zweiten Schritt, wenn die durch das Mobile Kartenterminal ermittelte Kartenversion größer als alle durch den Mini-AK zu unterstützenden Kartenversionen gemäß [TIP1-A_4957] ist, von einer kompatiblen Karte ausgehen und versuchen, diese zu verarbeiten.

Das bedeutet, dass der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals zunächst unbekannte ältere Versionen (mindestens die Version des Betriebssystems oder die Objektsystemversion des jeweiligen Kartentyps ist kleiner als die zu unterstützenden Versionen) bzw. unbekannte Versionen, die aber kleiner als die größte ihm bekannte Version sind, als inkompatibel identifiziert und die Verarbeitung der zugehörigen Karte direkt mit einer Fehlermeldung gemäß [TIP1-A_4271] abbricht.

Der Mini-AK muss dann bei unbekannten neueren Versionen (mindestens die Version des Betriebssystems oder die Objektsystemversion des jeweiligen Kartentyps ist größer als die zu unterstützenden Versionen) von einer kompatiblen Karte ausgehen und versuchen, diese zu verarbeiten.

TIP1-A_4271 Mobiles KT: Fehlermeldung Karten Inkompatibilität

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS, wenn die durch das Mobile Kartenterminal ermittelte Kartenversion zu keiner dem Mini-AK bekannten gemäß [TIP1-A_4957] kompatibel ist, eine geeignete Fehlermeldung auf dem erweiterten Display des Mobilen Kartenterminals darstellen.

#### Zugriff auf Dateien der Karte

    - Die Daten der verschiedenen fachlichen Anwendungen wie auch die Zertifikate sind auf der Karte in Dateien verschiedener Ausprägung (transparent, Record orientiert, Data Object orientiert) gespeichert.

TIP1-A_4939 Mobiles KT: Extended Length der Karten

Der Kartendienst des Mobilen Kartenterminals MUSS das Extended Length Feature der Karten unterstützen.

    - Das heißt, der Mini-AK muss zunächst anhand des ATRs der Karte erkennen, ob Extended Length unterstützt wird. Anschließend muss er EF.ATR auswerten, um zu bestimmen, welche Längen für Datenfelder in den APDUs unterstützt werden (siehe hierzu [eGK], [HBA] und [SMC-B]). Beim Lesen und Schreiben von Daten auf die Karte muss, basierend auf der maximal unterstützten Länge, die Anzahl der benötigten APDUs zum Übertragen der Daten von oder zu der Karte minimiert werden. Der Zugriff auf die Dateien der eGK erfordert in der Regel eine vorausgehende Card-to-Card-Authentisierung.

    - Die Durchführung dieser für die eGK benötigten Autorisierungen wird in der Regel durch das jeweilige Fachmodul im Mini-AK angestoßen (siehe auch Kapitel 5.2.2.5).

#### PIN-Verifikation und PIN-Management

    - Der Zugriff auf Sicherheitsfunktionen oder Dateien der Karte kann u. a. durch PIN geschützt sein. Eine Karte kann mehrere PINs haben (z. B. eine separate PIN für die qualifizierte elektronische Signatur, wobei diese im Bereich des mobilen Einsatzszenarios nicht betrachtet wird).

    - Bei HBA und SMC-B stößt der Kartendienst des Mini-AK bei Bedarf automatisch eine PIN-Verifikation an, um den Zugriff auf einen privaten Schlüssel der Karte zu autorisieren (s. a. TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard).

#### Ereignisse

    - Der Kartendienst muss die vom Kartenterminaldienst empfangenen Ereignisse verarbeiten. Die vom Kartenterminal mitgeteilten Statusänderungen der Karten müssen direkt nach Eintreffen zu einer Anpassung des Status der vom Kartendienst verwalteten Kartenobjekte führen. Wird eine Karte gesteckt, so wird ein entsprechender Eintrag in die Liste der verfügbaren Karten aufgenommen werden. Wird eine Karte gezogen, so wird der entsprechende Eintrag aus der Liste der verfügbaren Karten entfernt.

#### Card-to-Card-Authentisierung und sichere Kanäle

TIP1-A_3787 Mobiles KT: durch Kartendienst bereitzustellende Funktionen für sichere Kommunikation zwischen Karten

Der Kartendienst des Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS Funktionen für die Durchführung von Card-to-Card-Authentisierung ohne Aufbau eines sicheren Kanals (d. h. Aushandeln eines symmetrischen Schlüssels für die sichere Kommunikation zwischen beiden Karten) bereitstellen, und ggf. die benötigten Cross-CVCs bereithalten und bei Bedarf in die Karten laden.

    - Ein Beispiel für Card-to-Card-Authentisierung ohne Aufbau eines sicheren Kanals ist die Authentisierung zwischen HBA bzw. SMC-B und eGK (siehe hierzu [eGK], [HBA] und [SMC-B]).

    - Die Umsetzung von C2C mit Aufbau eines sicheren Kanals kann optional unterstützt werden.

    - Wenn die Herausgeber-CV-Zertifikate beider Karten ihren Ursprung bei derselben Root haben, lassen sich die Zertifikatsketten auf geradem Weg durchlaufen. Wenn die Roots aber unterschiedlich sind, kann eine Karte das fremde CA-Zertifkat nicht mit dem eigenen Root-Key prüfen. Sie benötigt ein Zertifikat, das von der eigenen Root signiert ist und den Root-Key der fremden Karte bestätigt. Diese Zertifikate heißen Cross-CV-Zertifikate (Cross-CVCs). Der Mini-AK muss für jedes mögliche Paar aus Root-Keys zwei Cross-CVCs bereithalten (in jeder Richtung eines) und bei Bedarf in die Zertifikatskette einhängen. Damit verlängert sie sich um einen Schritt, kann letztlich aber auf dieselbe Weise wie bisher abgearbeitet werden: als mehrfache Abarbeitung der Sequenz {Schlüssel des Signierers selektieren + Zertifikat prüfen}.

    - Die Referenz des Root-Keys ist im CA-Zertifikat der Karte als Parameter CAR (Certificate Authority Reference) enthalten. Da die CAR weltweit eindeutig ist, genügt es, die CARs der CA-Zertifikate der beiden beteiligten Karten zu vergleichen, um festzustellen, ob sie von unterschiedlichen Roots abstammen.

    - Daher müssen im Mini-AK die entsprechenden Cross-CVCs zur Verfügung stehen.

TIP1-A_4940 Mobiles KT: Nachladen von Cross-CVCs

Der Kartendienst des Mobilen Kartenterminals MUSS bei einer Card-to-Card-Authentisierung erkennen, ob und welche Cross-CVCs nötig sind und diese dann bei Bedarf in die jeweilige Karte laden.

    - Der Ablauf einer Card-to-Card-Authentisierung ist im Rahmen von Kapitel 10.1.7 dargestellt. Bei Rollenauthentisierungen mit HBA und SMC-B stößt dabei der Kartendienst des Mini-AK bei Bedarf automatisch eine PIN-Verifikation an, um den Zugriff auf den für die Card-to-Card-Authentisierung verwendeten privaten Schlüssel der Karte zu autorisieren.

#### Datenzugriffsaudit

Der Mini-AK hat für bestimmte Aktionen Protokolleinträge auf die eGK zu schreiben. Wann eine Protokollierung vorzunehmen ist und welchen konkreten Inhalt der Eintrag jeweils hat, legen die Fachanwendungen fest.

TIP1-A_3724 Schreibender Zugriff auf die eGK nur auf den Logging-Container

Der Kartendienst des Mobilen Kartenterminals MUSS sicherstellen, dass schreibende Zugriffe ausschließlich auf den Logging-Container der eGK möglich sind.

TIP1-A_3842 Referenzuhr zur Bestimmung des Zeitpunktes für Log-Einträge der eGK

Das Mobile Kartenterminal MUSS zur Bestimmung des Erfassungszeitpunktes zum Logging auf die eGK die Systemuhr des Mini-AKs verwenden.

### Verschlüsselungsdienst

Der Verschlüsselungsdienst stellt Funktionen zur Ver- und Entschlüsselung von Daten und Dokumenten zur Verfügung und wird z. B. vom Mini-PS verwendet, um die zwischengespeicherten Daten zu ver- bzw. entschlüsseln.

TIP1-A_3755 Verwendung der Ver- und Entschlüsselungsfunktionen berechtigter Karten

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Verwendung der Ver- und Entschlüsselungsfunktionen der berechtigten Karten ermöglichen.

TIP1-A_4424 mobile Szenarien Verschlüsselung: Zu verwendende Verfahren

Der Verschlüsselungsdienst des Mobilen Kartenterminals MUSS für die Ver- und Entschlüsselung von Daten und Dokumenten die in [gemSpec_Krypt# GS-A_4367],  [gemSpec_Krypt#GS-A_4368],[gemSpec_Krypt#GS-A_4389], gemSpec_Krypt#GS-A_4390] und [gemSpec_Krypt#GS-A_5016] beschriebenen Verfahren und Algorithmen verwenden.

### Zertifikatsdienst

TIP1-A_3739 mobile Szenarien: Ausschließliche Nutzung von HBA oder SMC-Bs

Der Zertifikatsdienst des Mobilen Kartenterminals MUSS sicherstellen, dass ausschließlich HBA und SMC-B als berechtigte Karten eine C2C-Authentisierung mit der eGK durchführen können.

TIP1-A_4952 mobile Szenarien: Zeitpunkt für Prüfung auf berechtigte Karte

Das Mobile Kartenterminal MUSS spätestens beim ersten Zugriff auf die Karte nach deren Initialisierung prüfen, ob es sich bei einer Karte um eine berechtigte Karte (also HBA oder SMC-B) handelt.

TIP1-A_4953 mobile Szenarien, Zertifikatsdienst: Überprüfung der Gültigkeit der X.509-Zertifikate einer Karte

Der Zertifikatsdienst des Mobilen Kartenterminals MUSS nach der Prüfung gemäß [TIP1-A_4952] anhand des Ablaufdatums des jeweiligen X.509-AUT-Zertifikates einer berechtigten Karte (C.HP.AUT bzw. C.HCI.AUT) und der Systemuhr nachprüfen, dass diese nicht abgelaufen sind.

## Fachanwendung VSDM

Das Fachmodul Versichertenstammdatenmanagement (mobKT) muss die Anwendungsfälle

VSDM-UC_14: VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen

VSDM-UC_15: Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen

gemäß [gemSysL_VSDM] umsetzen:

### Übergreifende Anforderungen

Nachfolgend werden die Anforderungen an das Fachmodul VSDM (mobKT) beschrieben, die übergreifend für die fachlichen Anwendungsfälle zu betrachten sind.

Der Schutzbedarf der verarbeiteten Informationsobjekte der Anwendung VSDM wird durch die sie verarbeitenden Sicherheitsanalysegegenstände (Komponenten, Dienste, Schnittstellen) sichergestellt.

Kann eine Aktivität oder der ganze Anwendungsfall nicht durchgeführt werden bzw. wird eine Aktivität vorzeitig beendet, muss eine eindeutige, unverwechselbare Fehlermeldung erzeugt werden. Diese Fehlermeldung muss wie in Kapitel 6.2.4 beschrieben dem Anwender signalisiert und zur Anzeige im Hinblick auf [TIP1-A_4266] gespeichert werden.

VSDM-A_2782 Fachmodul VSDM (mobKT): Pflichtfelder zum Anzeigen auf dem Display

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS Versichertendaten mit den in Tab_mobKT_ST2_18 aufgelisteten Feldern auf seinem Display anzeigen können.

Tabelle 2: Tab_mobKT_ST2_18 Pflichtfelder zum Anzeigen auf dem Display

| Feld | Beschreibung | Gilt für | Führt zum Abbruch, wenn Feld nicht gelesen werden kann |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorname | Vorname des Versicherten | KVK, eGK | Ja |
| Nachname | Nachname des Versicherten | KVK, eGK | Ja |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum des Versicherten | KVK, eGK | Ja |
| VersichertenNr. | Versichertennummer | KVK, eGK | Ja |
| Kostenträger | Name des Kostenträgers | KVK, eGK | Ja |
| Kassen-Nr. | IK der abrechnenden Krankenkasse | KVK, eGK | Ja |
| EndeVersicherungsnachweis | Ende des Versicherungsnachweises | KVK, eGK | Nein |
| Versichertenart | Art des Versicherten (Mitglied, Familienversicherter, Rentner und ihre Familienangehörigen) | KVK, eGK | Ja |
| Status (wird nur angezeigt, wenn für die Freischaltung der eGK die verwendete Leistungserbringerkarte zum Lesen der GVD berechtigt ist) | Zuzahlungsstatus | eGK | Nein |
| Ruhender Leistungsanspruch - Art des Ruhens (wird nur angezeigt, wenn für die Freischaltung der eGK die verwendete Leistungserbringerkarte zum Lesen der GVD berechtigt ist) | Angabe des ruhenden Leistungsanspruchs (falls zum Behandlungszeitpunkt vorhanden) | eGK | Nein |

VSDM-A_2880 Fachmodul VSDM (mobKT): Versichertendaten auf dem Display unverändert anzeigen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Versichertendaten unverändert auf dem Display anzeigen.

Von der elektronischen Gesundheitskarte existieren die Versionen Generation 0 (G0), Generation 1 (G1), Generation 1 plus (G1+) und Generation 2 (G2). Die Versionen G1+ und G2 beherrschen das Speichern des Prüfungsnachweises auf der eGK. Da die älteren Versionen der eGK somit nicht im Rahmen des Online-Produktivbetriebs genutzt werden, besteht für das Fachmodul VSDM (mobKT) keine Notwendigkeit, die Versionen G0 und G1 der eGK zu unterstützen.

VSDM-A_2767 Fachmodul VSDM (mobKT): unterstützte Versionen der eGK 1+ und 2

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS das Auslesen der Versichertenstammdaten von einer eGK der Generation 1 plus und der Generation 2 unterstützen.

Die für die Fachanwendung VSDM spezifischen Speicherstrukturen der eGK werden in [gemSpec_eGK_Fach_VSDM] beschrieben. Die Version der VSDM Speicherstrukturen wird in EF.StatusVD.Version_Speicherstruktur-Datei der eGK vorgegeben. Bei Generation 1 plus Karten kann diese Datei leer sein. In diesem Fall entsprechen die Speicherstrukturen dem [gemeGK_Fach] des Releases 0.5.3.

VSDM-A_2980 Fachmodul VSDM: unterstützte Versionen der VSDM Speicherstrukturen auf der eGK

Das Fachmodul VSDM (MobKT) MUSS, falls die EF.StatusVD.Version_Speicherstruktur-Datei der eGK eine unbekannte Version der VSDM Speicherstrukturen referenziert, mit der folgenden, auf dem Display angezeigten, Fehlermeldung abbrechen: „Nicht unterstützte Version der VSDM Speicherstrukturen der eGK“.

VSDM-A_2995 Fachmodul VSDM (mobKT): Unterstützung einer neuen VSD-Speicherstruktur

Der Hersteller des mobKTs MUSS innerhalb einer jeweils durch die gematik festzulegenden Frist eine neue Version der VSD-Speicherstruktur der eGK unterstützen. Der Hersteller muss die Unterstützung in Rahmen der Zulassung erklären. Die Mindestfrist zwischen der Bekanntgabe und der Verfügbarkeit einer ggf. neuen Firmware-Version beträgt 6 Monate.

Im Falle von geänderten Anforderungen zu den VSD (z.B. aufgrund gesetzlicher Änderungen oder neuer Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern) kann eine Schemaänderung notwendig werden.

VSDM-A_2962 Fachmodul VSDM (mobKT): Unterstützung einer neuen VSD-Schemaversion

Der Hersteller des mobKTs MUSS innerhalb einer jeweils durch die gematik festzulegenden Frist eine neue VSD-Schemaversion unterstützen. Der Hersteller muss die Unterstützung in Rahmen der Zulassung erklären. Die Mindestfrist zwischen der Bekanntgabe und der Verfügbarkeit einer ggf. neuen Firmware-Version beträgt 6 Monate.

VSDM-A_2938 Fachmodul VSDM (mobKT): alte Versionen der eGK

Das Fachmodul VSDM (mobKT) SOLL beim Auslesen der Versichertenstammdaten von einer eGK mit einer älteren Version als Generation 1 plus mit einer Fehlermeldung abbrechen.

VSDM-A_2927 Anzeigen zwischengespeicherter Versichertendaten

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS das Anzeigen zwischengespeicherten Versichertendaten auf dem Display gemäß [VSDM-A_2782] ermöglichen.

VSDM-A_2928 Drucken von Versichertendaten

Das Fachmodul VSDM (mobKT) KANN die Kommunikation mit einem Drucker unterstützen und das Ausdrucken von VSD- oder KVK-Daten auf ein Standardformular ermöglichen.

VSDM-A_2878 Fachmodul VSDM (mobKT): Übertragung von Arztnummer und die Betriebsstättennummer zum Drucker

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS beim Drucken (sofern unterstützt) von VSD- oder KVK-Daten auf ein Standardformular die Arztnummer und die Betriebsstättennummer zum Drucker übertragen.

Die genaue Ausprägung des Druckmechanismus ist herstellerspezifisch.

VSDM-A_2877 Fachmodul VSDM (mobKT): Bedruckungsvorschriften für Formularköpfe

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS beim Drucken (sofern unterstützt) von VSD- oder KVK-Daten auf ein Standardformular mindestens die Version 1.06 die Bedruckungsvorschriften für Formularköpfe gemäß [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK_1.06#2.3.3] mit Ausnahme der Bedruckungsvorschriften zum ASV-Kennzeichen einhalten (siehe auch [BMV-Ä

2014]).

Die Bedruckungsvorschriften zum ASV-Kennzeichen (Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung) können optional implementiert werden.

VSDM-A_3049 Fachmodul VSDM (mobKT): Bedruckungsvorschriften ASV-	Kennzeichen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) SOLL beim Drucken (sofern unterstützt) die Bedruckungsvorschriften zum ASV-Kennzeichen umsetzen.

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung von [VSDM-A_3049] verzichtet werden.

Die Umsetzung der Bedruckungsvorschriften zum ASV-Kennzeichen bedingt zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten zur ASV-Teamnummer (analog zu [TIP1-A_3810] und [TIP1-A_3832]) und zusätzliche Logik (wenn ein Formularkopf mit ASV-Kennzeichen gedruckt werden soll, dann ist das ASV-Kennzeichen „1“ in das Statusfeld - Druckzeile 6, Position 30 - zu drucken und anstatt der Betriebstättennummer ist die ASV-Teamnummer zu drucken). Im Falle einer Umsetzung wird die Implementierung zum ASV-Kennzeichen auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft.

Mit neueren Versionen der Bedruckungsvorschriften können weitere zusätzliche Funktionalitäten eingeführt werden, die gegebenenfalls weitere Konfigurationsmöglichkeiten und zusätzliche Logik im Mobilen Kartenterminal erfordern, z.B. die Angabe eines TSS-Kennzeichens.

VSDM-A_3052 Fachmodul VSDM (mobKT): Weitere Funktionalitäten aktueller Bedruckungsvorschriften

Bei Umsetzung einer höheren Version der Bedruckungsvorschriften als der in [VSDM-A_2877] angegebenen Mindestversion SOLL das Fachmodul VSDM (mobKT) alle Funktionalitäten dieser Bedruckungsvorschriften umsetzen.

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung von [VSDM-A_3052] verzichtet werden.

VSDM-A_3050 Version der Bedruckungsvorschriften

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS im Rahmen der Zulassung erklären, welche Version der Bedruckungsvorschriften [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] die gemäß [VSDM-A_2877] bzw. [VSDM-A_3051] implementierte Druckfunktionalität umsetzt. Der Hersteller MUSS ebenfalls angeben, ob die Bedruckungsvorschriften zum ASV-Kennzeichen gemäß [VSDM-A_3049] implementiert sind und welche Funktionalitäten gemäß [VSDM-A_3052] der angegebenen Version der Bedruckungsvorschriften nicht umgesetzt wurden. Der Hersteller MUSS diese Informationen öffentlich zugänglich machen.

Die gematik wird die Information zur umgesetzten Version der Bedruckungsvorschriften und ggf. Ausnahmen zu bestimmten Funktionalitäten der Bedruckungsvorschriften im Rahmen der Veröffentlichung der Zulassung mit veröffentlichen.

VSDM-A_3051 Fachmodul VSDM (mobKT): Aktuelle Bedruckungsvorschriften für Formularköpfe

Das Fachmodul VSDM (mobKT) SOLL über [VSDM-A_2877] hinaus beim Drucken (sofern unterstützt) von VSD- oder KVK-Daten auf ein Standardformular die Bedruckungsvorschriften für Formularköpfe gemäß [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] einhalten.

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung von [VSDM-A_3051] verzichtet werden.

VSDM-A_2903 Fachmodul VSDM (mobKT): Löschen von VSD

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS den Leistungserbringer in der Benutzerdokumentation darauf hinweisen, dass dieser die zwischengespeicherten Versichertenstammdaten aus Datenschutzgründen spätestens nach Wegfall der Zweckbindung (Quartalsabrechnung) aus dem Zwischenspeicher löschen muss, falls diese nicht schon vorher an das PVS übertragen wurden.

### VSD von eGK im mobilen Einsatzszenario lesen

VSDM-A_2766 Fachmodul VSDM (mobKT): Aktivitäten beim Lesen von der eGK

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS beim Lesen der Versichertendaten von der eGK die Aktivitäten gemäß Tab_mobKT_ST2_10 durchführen.

Zusätzlich zu den in [gemSysL_VSDM] geforderten Aktivitäten, müssen die VSD im Zwischenspeicher des Mobilen Kartenterminals abgelegt werden.

VSDM-A_2876 Fachmodul VSDM (mobKT): Speicherung von VSD und Protokollierungsdaten im dafür vorgesehenen Zwischenspeicher

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS VSD sowie der zugehörigen Protokollierungsdaten ausschließlich im dafür vorgesehenen Zwischenspeicher des Mini-PS persistieren.

Tabelle 3: Tab_mobKT_ST2_10 – VSDM-UC_14 Aktivitäten

| Schritt | Aktivität | TUCs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen | TUC_MOKT_418 checkEGK, TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate |
| 2 | Echtheit der beteiligten Karten prüfen | TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions |
| 3 | VSD-Status-Container Lesen | TUC_MOKT_202 readFile |
| 4 | PD und VD von eGK lesen | TUC_MOKT_202 readFile |
| 5 | GVD von eGK lesen | TUC_MOKT_202 readFile |
| 6 | Protokolleintrag auf eGK schreiben | TUC_MOKT_406 writeEGKAudit |
| 7 | PD, VD und GVD im Zwischenspeicher ablegen | TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage |
| 8 | Anzeigen des gelesen Datensatzes im Display |  |

VSDM-A_2725 Fachmodul VSDM (mobKT): Technische Fehler beim Lesen von VSD

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS das Lesen von VSD von der eGK mit der Fehlermeldung "Technischer Lesefehler" und dem jeweiligen Fehlercode des TUCs abbrechen, wenn ein technischer Fehler auftritt.

VSDM-A_2963 Fachmodul VSDM (mobKT): Nicht bekanntes Schema beim Lesen von VSD

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS, falls das Schema der Versichertenstammdaten nicht bekannt ist, die Verarbeitung fortführen.

Damit können zukünftige Änderungen im Schema rückwärtskompatibel sein.

VSDM-A_3000 Fachmodul VSDM (mobKT): Weitere Prüfungen beim Lesen von VSD

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS das Lesen von VSD von der eGK und die Ablage im Zwischenspeicher gemäß VSDM-A_2766 in folgenden Fällen mit einer entsprechenden Fehlermeldung gemäß Kapitel 6.2.4 abbrechen:

    - Daten im Container nicht lesbar (z.B. Fehler beim Entpacken des gezippten Files),

    - XML nicht gültig (well-formed) oder

    - ein XML-Element ist nicht korrekt gefüllt oder nicht vorhanden, das in Tabelle Tab_mobKT_ST2_18 als „Führt zum Abbruch, wenn Feld nicht gelesen werden kann“ gekennzeichnet ist.

Das Fachmodul VSDM (mobKT) macht für die gelesenen VSD keine XML-Schema-Validierung, sondern liest die in der Tabelle Tab_mobKT_ST2_18 aufgelistete Pflichtfelder für das anschließende Anzeigen auf dem Display. Falls einige der den Pflichtfeldern entsprechenden Elemente nicht aus den gelesenen VSD extrahiert werden können (z.B. aufgrund einer XML Schema Änderung, indem Namen einiger XML-Elementen geändert wurden) und der Fehler entsprechend Tab_mobKT_ST2_18 nicht zum Abbruch führen soll, wird das mobKT die Verarbeitung fortsetzen und nur die erkannten Pflichtfelder anzeigen.

#### Technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) muss mittels TUC_MOKT_418 checkEGK und TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate die Aktivität „Technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen“ ausführen, indem sie die Vorgaben der Tabelle 4 prüft.

VSDM-A_2714 Fachmodul VSDM (mobKT): technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS, wenn beim Prüfen der technischen Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK ein Fehlerzustand der Tabelle Tab_mobKT_ST2_11 eintritt, die Verarbeitung abbrechen und die entsprechende Fehlermeldung anzeigen.

Tabelle 4: Tab_mobKT_ST2_11 – Fehlerzustände Technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen

| Fehlerzustand | Auslöser | Fehlercode | Fehlermeldung (max. 26 Zeichen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Karte gesperrt | Im Falle der eGK bedeutet dies, das DF.HCA gesperrt ist | 1120 | Karte gesperrt |
| Karte ungültig | AUT-Zertifikat ist nach Offline-Prüfung zeitlich nicht gültig | 1501 | Karte ungültig |

Eine weitergehende Prüfung des AUT-Zertifikats, z.B. auf gültige Signatur, soll nicht durchgeführt werden, da das Mobile Kartenterminal nicht die Liste der vertrauenswürdigen Zertifikatsherausgeber kennt. Im mobilen Einsatzszenario ohne Onlineverbindung ist es nicht möglich, die Aktualität dieser Liste zu gewährleisten.

#### Echtheit der beteiligten Karten prüfen

VSDM-A_2762 Fachmodul VSDM (mobKT): Echtheit der beteiligten Karten prüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Echtheit der beteiligten Karten prüfen, indem mittels TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions eine gegenseitige C2C-Authentisierung durchführt.

Der Ablauf der C2C-Authentisierung ist in Kapitel 10.1.7 dargestellt.

VSDM-A_2763 Fachmodul VSDM (mobKT): HPC im Ablauf freischalten

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS, falls die Leistungserbringerkarte (SMC-B/HBA) noch nicht freigeschaltet ist, den Anwender dazu im Ablauf auffordern.

#### VSD Status Container Lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) muss das Statusflag im Container EF.StatusVD mittels TUC_MOKT_202 readFile lesen. Der Wert 1 im Element Status weist auf eine nicht abgeschlossene Transaktion und damit inkonsistente VSD hin.

VSDM-A_2717 Fachmodul VSDM (mobKT): VSD Status Container prüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS, wenn der Status-Container im Feld Status den Wert '1' enthält, die Verarbeitung abbrechen und die entsprechende Fehlermeldung gemäß Tab_mobKT_ST2_13 anzeigen.

Die Details der Datenstruktur von EF.StatusVD sind für die eGK der Generation 1 plus in [gemeGK_Fach] spezifiziert. Die Details der Datenstruktur von EF.StatusVD sind für die eGK der Generation 2 in [gemSpec_eGK_Fach_VSDM] spezifiziert.

Tabelle 5: Tab_mobKT_ST2_13 – Fehlerzustände VSD Status Container Lesen

| Fehlerzustand | Auslöser | Fehlercode | Fehlermeldung (max. 26 Zeichen) |
| --- | --- | --- | --- |
| VSD ungültig/nicht konsistent | EF.StatusVD ist ‚1’ | 3001 | Daten inkonsistent |

#### PD und VD von eGK lesen

VSDM-A_2718 Fachmodul VSDM (mobKT): PD und VD lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die PD und VD aus den Containern EF.PD und EF.VD der eGK mittels TUC_MOKT_202 readFile lesen.

VSDM-A_2764 Fachmodul VSDM (mobKT): Warnung wenn kein Versicherungsschutz besteht

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS bei von der eGK eingelesenen Versichertendaten durch Vergleich der in den Feldern "Versicherungsschutz.Ende" und "Versicherungsschutz.Beginn" eingetragenen Werten mit der Systemuhr überprüfen, ob ein Versicherungsschutz besteht, und, wenn kein Versicherungsschutz besteht, die entsprechende Warnmeldung gemäß Tab_mobKT_ST2_14 auf dem Display des Kartenterminals anzeigen.

Die XML-Elemente Beginn und Ende finden sich in den allgemeinen Versichertendaten im Element Versicherter unterhalb des Elements Versicherungsschutz. Falls die Elemente Beginn oder Ende leer sind, entfällt die jeweilige Prüfung.

Tabelle 6: Tab_mobKT_ST2_14 – Durch das Fachmodul VSDM (mobKT) zu erzeugende Warnmeldung

| Zustand | Warnmeldung |
| --- | --- |
| Beginn noch nicht erreicht | Der Versicherungsschutz hat noch nicht begonnen. |
| Ende bereits erreicht | Das Ende des Versicherungsschutzes ist erreicht |

VSDM-A_2985 Fachmodul VSDM (mobKT): Warnung bei ruhendem Leistungsanspruch

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS dem Benutzer eine Warnmeldung gemäß Tab_mobKT_ST2_19 auf dem Display des Kartenterminals anzeigen, wenn die eGK aufgrund eines ruhenden Leistungsanspruchs keinen gültigen oder einen eingeschränkten Leistungsanspruchsnachweis darstellt.

Der XML-Element RuhenderLeistungsanspruch findet sich in den geschützten Versichertendaten.

Tabelle 7: Tab_mobKT_ST2_19 – Durch das Fachmodul VSDM (mobKT) zu erzeugende Warnmeldung

| Zustand | Warnmeldung |
| --- | --- |
| Ein vollständiger Leistungsanspruch | Ein vollständiger ruhender Leistungsanspruch besteht |
| Ein eingeschränkt ruhender Leistungsanspruch | Ein eingeschränkt ruhender Leistungsanspruch besteht |

#### GVD von eGK lesen

VSDM-A_2719 Fachmodul VSDM (mobKT): GVD lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die GVD aus dem Container EF.GVD der eGK mittels TUC_MOKT_202 readFile lesen, wenn bei der Freischaltung der eGK mittels C2C die Rolle der dabei verwendeten Leistungserbringerkarte zum Lesen der GVD berechtigt ist.

Die Berechtigung der Leistungserbringerkarte wird vorher im Schritt 5.3.2.2 geprüft.

Nicht berechtigte Rollen sind gemäß [gemSpec_eGK_P2] bzw. [gemSpec_eGK_ObjSys] CHA.7 (Mitarbeiter im Rettungswesen) und CHA.1 SMC–B eKiosk.

Die eGK enthält derzeit eine Kopie der GVD im EF.VD Container, welcher nicht zugriffsgeschützt ist.

VSDM-A_2783 Fachmodul VSDM (mobKT): GVD nicht aus dem Container EF.VD lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) DARF NICHT die GVD aus dem Container EF.VD der eGK lesen.

#### Protokolleintrag auf eGK schreiben

VSDM-A_2720 Fachmodul VSDM (mobKT): Protokolleintrag auf eGK schreiben

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS den Protokolleintrag zum Protokollieren der Lesezugriffe auf die GVD mittels TUC_MOKT_406 writeEGKAudit gemäß Tab_mobKT_ST2_15 erzeugen und in den Container EF.Logging schreiben.

Tabelle 8: Tab_mobKT_ST2_15 – Durch das Fachmodul VSDM (mobKT) zu erzeugender Protokolleintrag

| Data-Type | Type of Access | Auslöser |
| --- | --- | --- |
| 1 | R | Erfolgreicher, lesender Zugriff auf die geschützten Versichertendaten. |

#### PD, VD, GVD und StatusVD im Zwischenspeicher ablegen

VSDM-A_2721 Fachmodul VSDM (mobKT): PD, VD, GVD und StatusVD im Zwischenspeicher ablegen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die von der eGK gelesenen PD, VD, GVD und StatusVD sowie die Protokollierungsdaten (Erfassungszeitpunkt und Zulassungsnummer) mittels TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage im sicheren Zwischenspeicher ablegen, um den Schutzbedarf an die VSD durchzusetzen und dabei für den Zeitstempel die Systemuhr des Mobilen Kartenterminals verwenden.

Die Sicherheitsmechanismen sind in Kapitel 3.5 beschrieben.

VSDM-A_2768 Fachmodul VSDM (mobKT): Versichertendaten im Zwischenspeicher überschreiben

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS, falls die Daten des Versicherten in demselben Quartal bereits im Zwischenspeicher abgelegt wurden, die Versichertendaten im sicheren Zwischenspeicher überschreiben. Ein Überschreiben der Versichertendaten im Zwischenspeicher ist nur bezogen auf denselben Kartentyp (eGK bzw. KVK) möglich.

Eindeutiges Identifikationskriterium des Versicherten auf der eGK ist die lebenslang gültige Krankenversichertennummer (10-stelliger unveränderlicher Teil). Die eindeutige Identifikation im mobKT erfolgt über diese KVNR. Für die KVK existiert kein eindeutiges Identifikationskriterium. Die Prüfung kann daher anhand der Kriterien Vorname, Nachname, Geburtsdatum erfolgen.

### Versichertendaten von KVK im mobilen Einsatzszenario lesen

VSDM-A_2765 Fachmodul VSDM (mobKT): Aktivitäten KVK Lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS beim Lesen der Versichertendaten von der KVK die Aktivitäten gemäß Tab_mobKT_ST2_16 durchführen.

Zusätzlich zu den in [gemSysL_VSDM] geforderten Aktivitäten müssen die Versichertendaten im Zwischenspeicher des Mobilen Kartenterminals abgelegt werden.

Tabelle 9: Tab_mobKT_ST2_16 – VSDM-UC_14 Aktivitäten

| Schritt | Aktivität | TUCs |
| --- | --- | --- |
| 1 | Versichertendaten von KVK lesen | TUC_MOKT_202 readFile |
| 2 | Versichertendaten prüfen |  |
| 3 | Versichertendaten im Zwischenspeicher ablegen | TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage |
| 4 | Anzeigen des gelesen Datensatzes im Display |  |

#### Versichertendaten von KVK lesen

VSDM-A_2730 Fachmodul VSDM (mobKT): KVK Lesen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die Versichertendaten von der KVK mittels TUC_MOKT_202 readFile lesen

#### Versichertendaten prüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) muss die Vorgaben aus [KVT-mobil#5] prüfen.

VSDM-A_2731 Fachmodul VSDM (mobKT): KVK prüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS, falls die Daten der KVK nicht den Vorgaben in [KVT-mobil#5] entsprechen, den Lesevorgang mit der Fehlermeldung gemäß Tab_mobKT_ST_17 abrechen.

Tabelle 10: Tab_mobKT_ST2_17 – Fehlerzustände Versichertendaten prüfen

| Fehlerzustand | Auslöser | Fehlercode | Fehlermeldung (max. 26 Zeichen) |
| --- | --- | --- | --- |
| KVK Prüfsumme falsch, Daten korrupt | Die Überprüfung der Prüfsumme des KVK Satzes oder der Vorgaben aus [KVT-mobil#5] ergab einen Fehler. | 3021 | Daten inkonsistent |

VSDM-A_2732 Fachmodul VSDM (mobKT): Felder hinzufügen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS nach der KVK-Prüfung die Felder EinleseDatum, Zulassungsnummer und PrüfsummeZusatz gemäß Tab_mobKT_ST2_03 den Daten der KVK hinfügen.

Tabelle 11: Tab_mobKT_ST2_03 Festformat des VersichertenDatenTemplates der KVK

| Datenobjekt | Länge in Bytes | Format |
| --- | --- | --- |
| EinleseDatum* | 8 | TTMMJJJJ |
| Zulassungsnummer* | 38 | alphanumerisch |
| PrüfsummeZusatz* | 1 | XOR |

*) Die Datenfelder Zulassungsnummer, EinleseDatum und PrüfsummeZusatz sind nicht auf der KVK vorhanden und werden vom Mobilen Kartenterminal erzeugt. Der PrüfsummeZusatz wird über die Datenelemente EinleseDatum und ZulassungsNummer gebildet.

VSDM-A_2769 Fachmodul VSDM (mobKT): "GültigkeitsDatum" mit der Systemuhr überprüfen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS bei von der KVK eingelesenen Versichertendaten durch Vergleich des im Feld "GültigkeitsDatum" eingetragenen Wertes mit der Systemuhr überprüfen, ob das Gültigkeitsdatum der Karte überschritten ist und wenn das Gültigkeitsdatum überschritten ist, die Warnmeldung „Das Gültigkeitsdatum der Karte ist überschritten“ auf allen Displays des Kartenterminals anzeigen.

Zusätzlich kann auf diese Warnung optisch oder akustisch hingewiesen werden.

#### Versichertendaten im Zwischenspeicher ablegen

VSDM-A_2734 Fachmodul VSDM (mobKT): VSD im Zwischenspeicher ablegen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS die von der KVK gelesenen VSD mittels TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage im sicheren Zwischenspeicher ablegen, um den Schutzbedarf an die VSD durchzusetzen.

Die Sicherheitsmechanismen sind in Kapitel 3.5 beschrieben. Wurden die Daten des Versicherten im demselben Quartal bereits eingelesen, werden sie inklusive der Protokolldaten (Erfassungszeitpunkt und Zulassungsnummer) im Zwischenspeicher überschrieben. [VSDM-A_2768]

# Anforderungen an das Mini-Primärsystem

Das Mini-PS hat die geforderten Anwendungsfälle bereitzustellen.

## Abbildung fachlicher Anwendungsfälle auf technische Use Cases

Der Leistungserbringer kann die im folgenden als Ellipsen dargestellten fachlichen Anwendungsfälle direkt über die Benutzerschnittstelle des Mobilen Kartenterminals auslösen. Abbildung 4 stellt die Anwendungsfälle der Fachanwendung VSDM im Mobilen Kartenterminal dar.

Abbildung 4: Anwendungsfälle der Fachanwendung VSDM

Abbildung 5 beschreibt Use Cases, die nicht von Fachanwendungen bereitgestellt werden.

Abbildung 5: Nicht fachliche Anwendungsfälle

## Benutzerführung

### Allgemeine Anforderungen

TIP1-A_4974 Anzeige Systemzeit

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS die Systemzeit im Rahmen des Startvorgangs bis zum ersten fachlichen Aufruf mindestens einmal lesbar anzeigen.

Hierunter fällt auch die Möglichkeit zur Anzeige der Systemzeit in der Betriebsbereitschaftsanzeige bzw. im Rahmen der Freischaltung der berechtigten Karte.

TIP1-A_4975 Prüfung Systemzeit

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS in der Benutzerdokumentation den Leistungserbringer darauf hinweisen, dass er die Systemzeit regelmäßig zu prüfen hat.

### Fachliche Aufrufe

TIP1-A_4921 Mobiles KT: Fachliche Anwendungsfälle

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS die nach Kapitel 6.1 geforderten fachlichen Anwendungsfälle bereitstellen.

Eventuelle automatische Aufrufe von fachlichen Abläufen, z. B. beim Stecken der eGK, können herstellerspezifisch angeboten werden.

### Warnmeldungen

Vom Zertifikatsdienst des Mini-AK wird geprüft, ob die Gültigkeit der berechtigten Karte gegeben ist.

TIP1-A_3872 Mobiles KT: Information bei Ablauf der Zertifikatsgültigkeit

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals SOLL zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit den Leistungserbringer auf den Ablauf der Gültigkeit des Zertifikates zu dem konfigurierten Zeitpunkt, spätestens jedoch sechs Wochen vor Ablauf des X.509-Zertifikates (EF.C.HP.AUT bzw. EF.C.HCI.AUT) der berechtigten Karte (HBA oder SMC-B), aufmerksam machen.

TIP1-A_3873 Mobiles KT: Konfiguration Zeitpunkt Warnung vor Ablauf Zertifikatsgültigkeit

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals SOLL dem Leistungserbringer ermöglichen, den Zeitpunkt der Warnung zum Ablauf der Gültigkeit des X.509-Zertifikates der berechtigten Karte (HBA oder SMC-B) zu konfigurieren.

TIP1-A_3856 Mobiles KT: Einschränkungen bei Ablauf der Zertifikatsgültigkeit

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS den Benutzer im Handbuch des Mobilen Kartenterminals über Einschränkungen im Falles des Ablaufs der Gültigkeit des Zertifikates der berechtigten Karte informieren.

Weitere verpflichtende Warnmeldungen sind nicht umzusetzen. Herstellerspezifische Meldungen sind freigestellt.

### Fehlermeldungen

TIP1-A_4261 Mobile Szenarien: Mechanismen zur Fehleranzeige

Das Mobile Kartenterminal MUSS einen Fehler optisch (z. B. LED) signalisieren.

Die Art der Signalisierung ist herstellerspezifisch.

TIP1-A_4426 Mobiles KT: Fehlersignalisierung über erweitertes Display

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Signalisierung eines Fehlers über das erweiterte Display mittels eines für den Nutzer verständlichen Textes sowie eines spezifischen Fehlercodes (hierbei müssen z.B. die Fehlercodes der TUCs des Mini-AK verwendet werden, welche exaktere Informationen über die Fehlerursache liefern) realisieren.

TIP1-A_3697 Mobile Szenarien: Interpretation der Fehleranzeige

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS die Interpretation des von dem mobilen Kartenterminal signalisierten Fehlers im Benutzerhandbuch beschreiben.

TIP1-A_4266 mobile Szenarien: Abfrage Statusinformation über Managementschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS es dem Benutzer ermöglichen, dass eventuelle, zur Fehleranalyse notwendige weiterführende Informationen über die Managementschnittstelle des Geräts abgefragt werden können.

## Zwischenspeicher

TIP1-A_4404 Zwischenspeicher zur Sicherung von Daten

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS über einen Zwischenspeicher zur Speicherung von Daten verfügen.

TIP1-A_3708 Erhaltung zwischengespeicherter Daten ohne Strom

Das Mobile Kartenterminal SOLL in seinem Speicher die in ihm zwischengespeicherten Daten auch ohne Strom erhalten.

TIP1-A_4412 Erhaltung zwischengespeicherter Daten mittels Pufferbatterie

Das Mobile Kartenterminal MUSS, wenn der Speicher des Mobilen Kartenterminals nicht in der Lage ist, die Daten auch ohne Strom zu erhalten, über eine Pufferbatterie verfügen, um kurzzeitige Stromausfälle zu überbrücken.

TIP1-A_4951 Dimensionierung des Zwischenspeichers: Mindestanzahl zwischenzuspeichernder VSD

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals SOLL seinen Zwischenspeicher so dimensionieren, dass mindestens 275 verschlüsselte VSD-Datensätze in der maximalen Größe samt zugehörigen Protokollierungsdaten zwischengespeichert werden können.

Die maximale Größe eines VSD-Datensatzes lässt sich anhand der Größenangabe „numberOfOctet“ in [gemSpec_eGK_ObjSys#5.4.2,5.4.4,5.4.9] berechnen. Zusätzlich sind die in [VSDM-A_2881] geforderten Erweiterungen zu berücksichtigen, wobei Zulassungsnummer und Prüfsumme nicht zwangsläufig zu jedem Datensatz zwischengespeichert werden müssen.

TIP1-A_4403 Schutz der zwischengespeicherten Daten

Der Zwischenspeicher des Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS die in ihm zwischengespeicherten Daten vor Löschen, Überschreiben, unberechtigtem Auslesen und Manipulation über externe Schnittstellen schützen.

TIP1-A_3756 mobile Szenarien: Verschlüsselung zwischenzuspeichernder Daten

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die zwischengespeicherten Daten mittels Verschlüsselungsdienst des Mini-AK unter Verwendung eines hybriden Verfahrens nach [gemSpec_Krypt] verschlüsselt sind.

TIP1-A_3808 Verschlüsselung zwischengespeicherter Daten

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der symmetrische Schlüssel, mit dem die Daten verschlüsselt wurden, im Zuge des hybriden Verfahrens mit dem öffentlichen ENC-Key der freigeschalteten berechtigten Karte verschlüsselt wird.

TIP1-A_3789 Mobiles KT: unterschiedliche berechtigte Karten für die Verschlüsselung und Ablage von Daten im Zwischenspeicher

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Nutzung von unterschiedlichen berechtigten Karten für die Verschlüsselung und Ablage von Daten im Zwischenspeicher des Mini-PS unterstützen.

### Zugriffsschutz Zwischenspeicher

TIP1-A_4270 Zugriff auf zwischengespeicherte Daten erst nach Authentisierung zugelassen.

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS sicherstellen, dass, bevor es Zugriff auf die Daten im Zwischenspeicher erlaubt, der autorisierte Benutzer einen aktiven Authentifizierungsstatus erreicht hat, was bedeutet, dass das Mini-PS Zugriff auf eine freigeschaltete berechtigte Karte (HBA oder SMC-B) hat, die im Kartenterminal-Modul gesteckt ist.

TIP1-A_3722 Verlust der aktiven Authentifizierungsstatus

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, wenn die berechtigte Karte im mobilen Kartenterminal den Sicherheitszustand verliert oder das Mini-PS den Zugriff auf die berechtigte Karte verliert, der Benutzer seinen aktiven Authentifizierungsstatus verliert.

TIP1-A_3710 Manuelles Rücksetzen des Authentifikationsstatus

Das Mobile Kartenterminal MUSS dem Benutzer ermöglichen, den Sicherheitsstatus des Mobilen Kartenterminals aktiv zurückzusetzen, wobei die Karte den Sicherheitszustand verlieren MUSS.

TIP1-A_3850 Automatisches Rücksetzen des Sicherheitsstatus bei Inaktivität

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der Sicherheitsstatus des Benutzers sowie der Sicherheitszustand der berechtigten Karte nach der konfigurierten Zeit bei Benutzerinaktivität zurückgesetzt wird.

TIP1-A_3851 Automatisches Rücksetzen des Sicherheitsstatus bei Abschalten

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der Sicherheitsstatus des Benutzers sowie der Sicherheitszustand der berechtigten Karte bei Abschalten des Gerätes zurückgesetzt wird.

TIP1-A_3759 Verhalten bei Rücksetzen des Sicherheitsstatus

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass bei Rücksetzen des Sicherheitsstatus alle entschlüsselten Daten sowie temporär erzeugte Schlüssel im mobilen Kartenterminal gelöscht werden.

## Zwischenspeichern von Daten

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgaben sind vom Mini-PS bei der Durchführung der fachlichen Abläufe mit Zwischenspeicherung einzuhalten (siehe Kapitel 6.1). Das Mini-PS speichert die von der EGK gelesenen VSD mit Protokolldaten ab. Die abzuspeichernden Daten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die VSD bestehen aus:

- EF.StatusVD: Dem Status des Versichertendatensatzes

- EF.PD: Den persönlichen Versichertendaten

- EF.VD: Den allgemeinen Versicherungsdaten

- EF.GVD: Den geschützten Versichertenstammdaten

Die Protokolldaten bestehen aus:

- Dem Erfassungszeitpunkt des Datensatzes. Die Systemuhr des Mini-PS dient hierbei als Referenzuhr.

- Der Zulassungsnummer des Mobilen Kartenterminals mit welchem die Daten gelesen wurden.

TIP1-A_3733 Erhalt eventuell vorhandener Daten eines Versicherten bei Fehler während des Zwischenspeicherns

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, wenn während der Zwischenspeicherung ein Fehler auftritt bzw. die Daten nicht zwischengespeichert werden können, eventuell vorhandene Daten desselben Versicherten erhalten bleiben.

Das Format, in dem die Daten verschlüsselt und zwischengespeichert werden, ist herstellerspezifisch. Der Ablauf ist in Kapitel 10.2.1 „TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage“ beschrieben.

TIP1-A_3798 Mobiles KT: Keine Zwischenspeicherung zusätzlicher Daten

Das Mobile Kartenterminal DARF über die von Fachmodulen übergebenen Daten hinausgehende medizinische oder personenbezogene Daten des Versicherten wie z. B. Diagnoseschlüssel NICHT persistent speichern.

## Übertragen von Daten

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgaben sind vom Mini-PS bei der Durchführung der fachlichen Abläufe mit Übertragung von Daten zum Primärsystem einzuhalten (siehe Kapitel 6.1).

Die Übertragung der am Mobilen Kartenterminal zwischengespeicherten Daten an das Primärsystem erfolgt über eine Schnittstelle – protokollseitig auch Host-Schnittstelle genannt –, deren technische Ausprägung herstellerspezifisch sein kann (siehe auch Kapitel 3.3.6).

Es werden jeweils nur die Daten im Zwischenspeicher entschlüsselt und an das Primärsystem übertragen, die auch mit der berechtigten Karten zwischengespeichert wurden, die zur Übertragung an das Primärsystem verwendet wird.

TIP1-A_3694 Mobile Szenarien: Zu übertragende Daten

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS in der Lage sein, die zwischengespeicherten Daten an ein Primärsystem zu übertragen.

TIP1-A_3691 Übertragungsprotokoll bei herstellerspezifischer Host-Schnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS für die Übertragung zwischengespeicherter Daten an das Primärsystem CT-API gemäß [CT-API] als Protokoll verwenden.

Aus Kompatibilitätsgründen sei auf die vollständige Beschreibung der seriellen Schnittstelle für die Übertragung in [KVT-mobil] verwiesen. Aus Gründen der Performanz und unter Berücksichtigung des Stands der Technik, ist die Schnittstelle zum Primärsystem jedoch nicht verpflichtend als serielle Schnittstelle auszulegen. Wird eine andere Schnittstelle als die serielle Schnittstelle (z. B. USB) angeboten, muss in diesem Fall auch eine entsprechende Software zur Anbindung des Mobilen Kartenterminals (CT-API) vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

VSDM-A_2930 Fachmodul VSDM (mobKT): Übertragungsformat der KVK-Daten an der Host-Schnittstelle

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS dem Benutzer wahlweise die Übertragung der KVK-Daten im ASN.1-Format oder im Festformat ermöglichen.

Die Festlegung wird über Einstellungen innerhalb des Management-Moduls (siehe Kapitel 7.4.2) getroffen.

TIP1-A_3693 Mobile Szenarien: Unverfälschtheit der Daten bei Übertragung

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS seine Daten unverändert an das Primärsystem übertragen.

TIP1-A_4272 Mobile Szenarien: Fortschaltsperre

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS bei der Übertragung von Datensätzen den übertragenen Datensatz mit der Ausführung des ersten READ Kommandos der Übertragung als übertragen markieren.

TIP1-A_5374 Mobile Szenarien: Fortschaltsperre, Nichtaufhebbarkeit der Markierung als übertragen

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS sicherstellen, dass die Markierung eines Datensatzes als übertragen gemäß TIP1-A_4272 nicht aufgehoben werden kann, ohne den vollständigen Datensatz zu löschen.

Eine erfolgreiche Übertragung der Daten wird vom Primärsystem angezeigt, indem es die übertragenen Daten im Rahmen des Übertragungsprotokolls explizit löscht.

TIP1-A_3695 Mobile Szenarien: Sicherstellung der Fortschaltsperre während der Übertragung

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS, falls ein als übertragen gekennzeichneter Datensatz am Mini-PS des mobilen Kartenterminal existiert, der mit der zur Übertragung verwendeten berechtigten Karte zwischengespeichert wurde, sicherstellen, dass nur dieser Datensatz an das Primärsystem übertragen werden kann (Fortschaltsperre).

Um einen weiteren Datensatz lesen zu können, hat das Primärsystem den als übertragen markierten Datensatz zuerst zu löschen. Dadurch wird sichergestellt, dass der zuletzt übertragene Datensatz gelöscht wurde, bevor es den nächsten Datensatz übertragen kann (Fortschaltsperre).

Für die Übertragung von VSD muss das Mini-PS das in Kapitel 11 beschriebene Protokoll zur Kommunikation an der Host-Schnittstelle unterstützen.

TIP1-A_3871 Mobile Szenarien: Übertragungsrhythmus zwischengespeicherter Daten

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS den Leistungserbringer in der Benutzerdokumentation darauf hinweisen, dass dieser die zwischengespeicherten Daten einmal täglich an sein Primärsystem übertragen soll.

Dies ist insbesondere deswegen durchzuführen, weil die Daten mit der berechtigten Karte entschlüsselt werden müssen und dies im Falle des Verlustes nicht mehr durchgeführt werden kann.

### Sonderfall Dockingstation

Falls das Mini-PS über einen Proxy (Dockingstation) an das Primärsystem angebunden wird, so muss der Proxy die Vorgaben, bezüglich der Schnittstellen und Protokolle zur Kommunikation mit dem Primärsystem, dieser Spezifikation erfüllen. Die interne Kommunikation zwischen Mini-PS und Proxy ist herstellerspezifisch, es muss jedoch sichergestellt werden, dass die zwischengespeicherten Daten (VSD), das jeweilige Erfassungsdatum und die Zulassungsnummer unverändert an das Primärsystem übertragen werden.

TIP1-A_3848 Verhinderung von Ableiten von Daten durch die Dockingstation

Die Dockingstation des Mobilen Kartenterminals DARF, wenn das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals über eine Dockingstation mit dem Primärsystem kommuniziert, die Daten NICHT über andere externe Schnittstellen als jene, die für die Übertragung der Daten an das Primärsystem vorgesehen sind, weitergeben.

TIP1-A_3849 Verhinderung von Zwischenspeichern von Daten durch die Dockingstation

Die Dockingstation des Mobilen Kartenterminals DARF, wenn das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals über eine Dockingstation mit dem Primärsystem kommuniziert, die Daten NICHT dauerhaft speichern.

TIP1-A_3855 mobile Szenarien, Dockingstation: Löschen des Zwischenspeichers nach Übertragung

Die Dockingstation des Mobilen Kartenterminals MUSS, wenn das Mini-PS des mobilen Kartenterminal über diese mit dem Primärsystem kommuniziert, jeden Datensatz nach seiner Übertragung aus ihrem Speicher löschen.

## Gezieltes Löschen von zwischengespeicherten Daten

TIP1-A_4258 Mobile Szenarien: Manuelles Löschen zwischengespeicherter VSD

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS dem Benutzer ermöglichen, alle zwischengespeicherten Datensätze manuell, ohne vorherige Übertragung zu löschen.

TIP1-A_3714 Möglichkeit zum manuellen Löschen bereits übertragener Daten

Das Mobile Kartenterminal MUSS dem Benutzer ermöglichen, als übertragen markierte Datensätze am Mini-PS manuell zu löschen.

TIP1-A_4259 Mobile Szenarien: Einzelnes Löschen der zwischengespeicherten Daten

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS dem Benutzer ermöglichen, gezielt einzelne Datensätze zu löschen.

Einzelnes Löschen kann entweder direkt am Mini-PS im Rahmen der Benutzerführung durchgeführt werden oder über die Primärsystemschnittstelle. Die Ausprägung des Löschmechanismus ist herstellerspezifisch.

## PIN-Verwaltung

In Abhängigkeit vom Zustand der berechtigten Karte (HBA oder SMC-B) muss das Mobile Kartenterminal dem Leistungserbringer die Möglichkeit anbieten, die PIN zu ändern bzw. die blockierte Karte mit Hilfe der PUK (Personal Unblocking Key) zu entsperren (siehe Kapitel 6.1).

### PIN ändern

TIP1-A_3790 Mobiles KT: PIN-Änderung für HBA und SMC-B über Benutzerschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS dem Leistungserbringer ermöglichen, an der Benutzerschnittstelle die PIN.CH eines HBA und die PIN.SMC einer SMC-B ändern bzw. die mit einem Transportschutz versehene PIN.CH oder PIN.SMC in eine Echt-PIN umzuwandeln zu können.

Für die Funktionalität „PIN ändern“ sei auf den technischen Use Case TUC_MOKT_419 changePIN verwiesen.

### PIN entsperren

Die Karten haben einen Wiederholungszähler für die fehlerhafte PIN-Eingabe. Bei jeder Fehleingabe wird dieser Zähler dekrementiert. Erreicht der Zähler Null, wird die Karte in den Zustand „blockiert“ gesetzt, indem keine weiteren PIN-Eingaben mehr möglich sind. Mit Hilfe der PUK können dieser Zustand und der Zähler zurückgesetzt werden.

TIP1-A_3791 Mobiles KT: PIN-Entsperren bei blockiertem HBA oder SMC-B

Das Mobile Kartenterminal MUSS es dem Leistungserbringer ermöglichen, die PIN entsperren zu können, wenn es erkennt, dass sich der HBA oder die SMC-B im Zustand "blockiert" befindet.

Für die Funktionalität „PIN entsperren“ sei auf den technischen Use Case TUC_MOKT_421 unblockPIN verwiesen.

## Daten drucken

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgaben sind vom Mini-PS bei der Durchführung des fachlichen Ablaufs „Daten drucken“ einzuhalten (siehe Kapitel 6.1).

TIP1-A_3809 Kommunikation zwischen Mini-PS und Drucker

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals KANN mit einem Drucker kommunizieren, um Daten ausdrucken zu können.

TIP1-A_3811 mobile Szenarien Ausdruck von Daten: Eingabe von Arzt- und Betriebsstättennummer während Druckvorgang

Das Mobile Kartenterminal MUSS dem Nutzer ermöglichen, vor dem Starten des Druckvorganges eventuell voreingestellte Werte für Betriebsstättennummer und Arztnummer zu ändern.

Dies kann sowohl eine temporäre Änderung nur für einen Druckvorgang als auch eine dauerhafte ab diesem Druckvorgang sein. Somit kann diese Anforderung sowohl über die Managementfunktion umgesetzt werden als auch über einen Interaktionspunkt vor dem Start eines Druckvorgangs.

# Anforderungen an das Management-Modul

## Allgemeine Anforderungen

TIP1-A_3740 Konfigurationsschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS über eine Schnittstelle zur Administration verfügen.

TIP1-A_3731 Aktionen zur Diagnose von Betriebs und Fehlerzuständen über die Managementschnittstelle

Die Managementschnittstelle des Mobilen Kartenterminals MUSS für die Diagnose von Betriebs- und Fehlerzuständen mindestens folgende Aktionen ermöglichen:

Anzeige der aktuellen Konfiguration,

Abfragen der aktuellen Softwareversion.

TIP1-A_3728 Export und Import von Konfigurationsdaten über die Managementschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal KANN den Export und Import der Konfigurationsdaten über die Managementschnittstelle ermöglichen.

TIP1-A_3737 mobile Szenarien Konfiguration: Export/Import von Konfigurationsdaten

Das Mobile Kartenterminal MUSS, wenn es den Import von Konfigurationsdaten über die Managementschnittstelle ermöglicht, diesen Import nur für baugleiche Geräte gewährleisten.

TIP1-A_3729 Einschränkungen der exportierbaren Konfigurationsdaten

Das Mobile Kartenterminal DARF, wenn Konfigurationsdaten über die Managementschnittstelle exportiert werden können, es NICHT ermöglichen, dass Schlüsselmaterial als Bestandteil der Konfigurationsdaten exportiert werden kann.

TIP1-A_3741 Rolle Administrator an der Managementschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS an der Managementschnittstelle die Rolle Administrator vorsehen.

Es können weitere Rollen z. B. Benutzer existieren.

TIP1-A_3742 Berechtigungen der Rolle Administrator an der Managementschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass ausschließlich der Administrator berechtigt ist, Firmware Updates einzuspielen.

TIP1-A_3859 Berechtigungen der optionalen Rollen an der Managementschnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass Rollen für die Administration - außer der Rolle Administrator - nur berechtigt sind, die aktuellen Einstellungen sich anzeigen zu lassen und das Kennwort des jeweiligen Benutzers zu ändern.

TIP1-A_3726 Schutz der Managementschnittstelle vor unberechtigtem Zugriff

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Managementschnittstelle vor unberechtigtem Zugriff schützen.

TIP1-A_3727 Schutz der Managementschnittstelle durch Username und Passwort

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die Managementschnittstelle des Mobilen Kartenterminals durch eine Kombination aus Username und Passwort oder einen mindestens gleich starken Mechanismus vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist.

TIP1-A_4269 Authentifikation der Rolle Administrator

Das Mobile Kartenterminal KANN, wenn ausschließlich die Rolle Administrator implementiert ist, während der Authentifikation auf die Abfrage des Usernamen verzichten.

TIP1-A_4941 Mobiles KT: Hinweis Administratorauthentisierung

Das Managementmodul des Mobilen Kartenterminals MUSS im Fall, dass die Angabe des Usernamens gemäß [TIP1-A_4269] entfällt, bei der Eingabe des Kennwortes anzeigen, dass es sich um eine Administratorauthentisierung handelt.

TIP1-A_5006 Dokumentation der Konfiguration

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS den Anwender bzw. den Administrator in geeigneter Form (z. B. in der Benutzerdokumentation) über alle für die Konfiguration notwendigen Parameter einschließlich nötiger Eigenschaften (z. B. Zweck, Wertebereich, Abhängigkeiten) informieren.

## Kennwörter zur Sicherung der Managementschnittstelle

Im Folgenden werden die Anforderungen an die Kennwörter zur Sicherung der Managementschnittstellen aufgeführt.

TIP1-A_4268 mobile Szenarien: Geschütztes Speichern von Kennwörtern

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass Kennwörter geschützt gespeichert werden, so dass sie nicht über externe Schnittstellen ausgelesen oder verändert werden können.

Für alle Kennwörter zur Sicherung der Managementschnittstelle gelten folgende Anforderungen.

TIP1-A_3764 Mindestlänge, zulässige Zeichen für Kennwörter

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass Kennwörter mindestens 8 Zeichen lang sind und mindestens aus Ziffern (‚0' bis ‚9') bestehen.

TIP1-A_3749 mobile Szenarien: weitere Zulässige Zeichen für Kennwörter

Das Mobile Kartenterminal KANN Kennwörter, die aus einer Mischung aus Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen, verwenden.

TIP1-A_3750 mobile Szenarien: Username nicht als Bestandteil des Kennwortes

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der Username als Teilzeichenkette nicht Bestandteil des Kennwortes sein kann.

TIP1-A_3751 mobile Szenarien: Kennwörter nicht auf programmierbaren Funktionstasten

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass Kennwörter nicht auf programmierbaren Funktionstasten gespeichert werden können.

TIP1-A_3752 mobile Szenarien: Keine Klartextanzeige des Kennwortes während Eingabe

Das Mobile Kartenterminal DARF bei der Eingabe des Kennwortes dieses NICHT im Klartext anzeigen.

TIP1-A_3834 mobile Szenarien: Fehlerzähler für Falscheingaben von Kennworten

Das Mobile Kartenterminal MUSS für jedes Kennwort einen Fehlerzähler für die Fehlversuche bei der Kennworteingabe vorhalten.

TIP1-A_3753 mobile Szenarien: Sicherung des Fehlerzählers vor Veränderung

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass der Fehlerzähler nicht über externe Schnittstellen verändert werden kann.

TIP1-A_5007 mobile Szenarien: Abfrage Fehlerzähler

Das Mobile Kartenterminal KANN Fehlerzähler falscher Kennworteingaben von einem Benutzer abfragbar machen.

TIP1-A_3835 mobile Szenarien: Sperrzeiten bei mehrfachen Fehlversuchen der Kennworteingabe

Das Mobile Kartenterminal MUSS den Zugang des jeweiligen Benutzers oder Administrators zur direkten Managementschnittstelle ab der dritten aufeinander folgenden ungültigen Kennworteingabe sperren, wobei die Dauer der Sperrzeit von der Anzahl aufeinander folgender Fehlversuche abhängig sein MUSS.

Tabelle 12: Mindestsperrzeiten in Abhängigkeit der Anzahl ungültiger Kennworteingaben

| Anzahl der aufeinander folgenden ungültigen Kennworteingaben | Mindestsperrzeit für die Kennworteingabe |
| --- | --- |
| 3-6 | 1 Minute |
| 7-10 | 10 Minuten |
| 11-20 | 1 Stunde |
| ab 21 | 1 Tag |

TIP1-A_3836 mobile Szenarien: Erhalt des Fehlerzählers im spannungslosen Zustand

Das Mobile Kartenterminal MUSS Fehlerzähler falscher Kennworteingaben im spannungslosen Zustand erhalten.

TIP1-A_3837 mobile Szenarien: Erhalt der verstrichenen Wartezeit im spannungslosen Zustand

Das Mobile Kartenterminal KANN die bereits verstrichene Sperrzeit während einer Administratorenpasswort-Eingabe im spannungslosen Zustand erhalten und den Zugang nach Neustart nur für die verbleibende Zeit sperren.

TIP1-A_3838 mobile Szenarien: Wartezeit nach Reset ohne Erhalt der verstrichenen Wartezeit

Das Mobile Kartenterminal MUSS, falls es die bereits verstrichene Wartezeit nicht im spannungslosen Zustand erhält, die Sperrzeit nach einem Neustart, unabhängig von der bereits verstrichenen Sperrzeit, wieder der dem Fehlerzähler entsprechenden Mindestsperrzeit setzen.

Zusätzliche, nicht normative Informationen zur Handhabung von Kennwörtern sind im vom BSI herausgegebenen Maßnahmenkatalog Organisation (M 2) Abschnitt 11 „Regelungen des Passwortgebrauchs“ [BSI_2005#2.11] beschrieben.

## Durchführen und Anzeigen Ergebnis-Selbsttest

TIP1-A_3760 Softwareselbsttest

Das Mobile Kartenterminal MUSS dem Nutzer ermöglichen, die Korrektheit der installierten Software überprüfen und erkennen zu können (Selbsttest).

## Konfigurationsbereiche

Dem Architekturansatz der Unterteilung in verschiedene Module folgend, muss das Management-Modul für alle anderen Module Konfigurationsmöglichkeiten bereitstellen.

Die Mechanismen der Konfiguration sind herstellerspezifisch.

### Konfiguration des Kartenterminal-Moduls

Für das Kartenterminal-Modul sind keine verpflichtenden Konfigurationsmöglichkeiten vorgesehen. Herstellspezifische Einstellungen sind freigestellt.

### Konfiguration des Mini-PS

VSDM-A_2931 Fachmodul VSDM (mobKT): Konfigurationsmöglichkeit Festformat

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals MUSS es dem Benutzer ermöglichen, das Format der Datenübertragung (Festformat oder ASN.1) einstellen zu können.

Das Mini-PS muss des Weiteren das Einstellen des Zeitraums, ab welchem vor Ablauf eines Zertifikates eine Warnung erscheinen muss (siehe Kapitel 6.2) [TIP1-A_3873], ermöglichen.

### Konfiguration des Mini-AK

TIP1-A_3725 Managementschnittstelle zu Diagnose- und Konfigurationszwecken des Mini-AKs

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS über eine Managementschnittstelle für Konfiguration und Diagnose verfügen.

TIP1-A_3730 Einstellungsmöglichkeiten über die Managementschnittstelle des Mini-AKs im Falle einer Einboxlösung

Die Managementschnittstelle des Mobilen Kartenterminals MUSS für die Konfiguration des Mini-AKs des Mobilen Kartenterminals als Einboxlösung folgende Einstellungen ermöglichen:

Sicherheitsinformationen

  - Import (offline) von Cross-CVCs.

- Die durch die CVC-Root-CA für die Verwendung in der TI ausgegebenen Cross-CV-Zertifikate werden auf einem Server der CVC-Root-CA sowie in der TSL veröffentlicht (siehe [gemSpec_TSL]) und können dort entnommen werden. Eine ggf. notwendige Aufbereitung für den Import in das Mobile Kartenterminal erfolgt in Abhängigkeit vom implementierten Verfahren herstellerspezifisch. Um den Betrieb des Mobilen Kartenterminals mit Karten unterschiedlicher Roots nach einem planmäßigen (siehe [gemSpec_CVC_Root#TIP1-A_5215]) oder unplanmäßigen Root-Wechsel (siehe [gemSpec_CVC_Root#TIP1-A_5218]) zu ermöglichen, müssen diese Cross-CVCs im Mobilen Kartenterminal vorhanden sein.

TIP1-A_6484 Anzahl Cross-CVCs

Das Mobile Kartenterminal MUSS zu einem Zeitpunkt mindestens sechzehn Cross-CV-Zertifikate speichern können.

### Konfiguration der Fachanwendungen

#### Fachmodul VSDM

Dieses Kapitel hat beabsichtigt keinen Inhalt. Es bleibt jedoch bestehen, um die Kapitelstruktur im Hinblick auf mögliche Verweise beizubehalten.

### Konfiguration der Systemuhr

Die Systemzeit setzt sich aus Datum und Uhrzeit zusammen, wobei zwischen Datum, bestehend aus Jahr, Monat und Tag und Uhrzeit, bestehend aus Stunden, Minuten und Sekunden unterschieden wird.

TIP1-A_3745 Systemuhr im Mini-PS: Aufteilung in Datum und Uhrzeit

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass, wenn keine VSD zwischengespeichert sind, die Uhrzeit und das Datum einstellbar sind.

TIP1-A_4414 Einschränkungen an das Einstellen des Datums bei zwischengespeicherten Daten

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass das einstellbare Datum der Systemuhr nicht veränderbar ist, solange noch VSD im Mini-PS des Mobilen Kartenterminals zwischengespeichert sind.

Die Uhrzeit ist von dieser Einschränkung nicht betroffen und kann immer geändert werden.

### Konfiguration der optionalen Druckerschnittstelle

TIP1-A_3810 Aufnahme von Arzt- und Betriebstättennummer über das Mini-PS

Das Mobile Kartenterminal MUSS, wenn das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals über die Möglichkeit verfügt, Daten an einen Drucker zu übertragen und auszudrucken, die Eingabe einer 9-stelligen Arztnummer und einer 9-stelligen Betriebsstättennummer ermöglichen.

TIP1-A_3832 Persistente Speicherung von Arzt- und Betriebsstättennummer am Mini-PS

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals SOLL die Arzt- und Betriebsstättennummer (so vorhanden) persistent speichern.

TIP1-A_4415 Mobiles KT: konfigurierbares Druckmodul

Das Mobile Kartenterminal MUSS es ermöglichen, das Druckmodul mittels Konfiguration an geänderte Druckvorschriften anpassen zu können. Eine Realisierung der Anpassung an geänderte Druckvorschriften für über diese Konfigurationsmöglichkeiten des Druckmoduls hinausgehende komplexe Änderungen bleibt hiervon unberührt.

Es wird empfohlen, dass das Mobile Kartenterminal so flexibel wie möglich an Änderungen der Druckvorschriften angepasst werden kann, ohne dass ein FW-Update notwendig ist. Unter flexibler Anpassbarkeit wird verstanden, dass

Felder bezüglich Druckzeile und Position auf dem Formularkopf frei positioniert werden können,

die Anzeige einzelner Felder aktiviert und deaktiviert werden kann und

ggf. zusätzliche Felder mit Konfigurationswerten belegt werden können.

TIP1-A_6059 Mobiles KT: flexibel konfigurierbares Druckmodul

Das Mobile Kartenterminal SOLL über die in [TIP1-A_4415] beschriebene Konfigurierbarkeit hinaus ein von der Firmware unabhängiges Druckmodul besitzen, welches eine Anpassung des Formularkopfdrucks an geänderte Druckvorschriften gemäß [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] erlaubt. Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals SOLL bei Änderung der Druckvorschriften zeitnah, spätestens jedoch 6 Monate nach Veröffentlichung der Änderung, eine aktualisierte Version des Druckmoduls, welches diese Änderungen umsetzt, zur Verfügung stellen.

- Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung von [TIP1-A_6059] verzichtet werden.

TIP1-A_6060 Mobiles KT: Zulassung einer neuen Version des Druckmoduls

Der Hersteller MUSS eine aktualisierte Version des Druckmoduls bei der gematik zur Zulassung einreichen.

- Die gematik wird im Rahmen der Veröffentlichung der Zulassungen die Information über eine neue Version des Druckmoduls und die durch diese Version des Druckmoduls umgesetzte Version der Bedruckungsvorschriften ebenfalls veröffentlichen.

### Konfiguration des automatischen Rücksetzens des Sicherheitszustand bei Benutzerinaktivität

TIP1-A_5145 Konfigurierbarkeit der Benutzerinaktivitätszeit

Das Mobile Kartenterminal MUSS dem Administrator ermöglichen, dass die Zeit bis zum automatischen Rücksetzen des Sicherheitszustands bei Benutzerinaktivität gemäß [TIP1-A_3850] konfigurierbar ist.

TIP1-A_5146 Intervall der Benutzerinaktivitätszeit

Das Mobile Kartenterminal MUSS für die Konfigurationsmöglichkeit gemäß [TIP1-A_5145] ausschließlich die Einstellung der Zeit von 1 bis 60 Minuten ermöglichen.

TIP1-A_5147 Benutzerinaktivitätszeit im Auslieferungszustand

Das Mobile Kartenterminal MUSS für die Benutzerinaktivitätszeit gemäß [TIP1-A_5145] den Wert von 60 Minuten im Auslieferungszustand aufweisen.

# Anforderungen an das erweiterte Display

TIP1-A_3854 Mobiles Kartenterminal: erweitertes Display

Das Mobile Kartenterminal MUSS über ein erweitertes Display verfügen.

TIP1-A_3723 Dimensionierung des erweiterten Displays

Das erweiterte Display des Mobilen Kartenterminals MUSS mindestens ein Grafik-Display sein.

TIP1-A_3843 Mindestanzahl an durch ein erweitertes Display darstellbaren Zeilen und Zeichen

Das erweiterte Display des Mobilen Kartenterminals SOLL bei kleinster Schriftgröße mindestens 8 Zeilen á 16 Zeichen darstellen können.

TIP1-A_3844 Am erweiterten Display darstellbarer Zeichensatz

Das erweiterte Display des Mobilen Kartenterminals MUSS mindestens ISO-8859-15 kodierten Text darstellen können.

TIP1-A_5085 Beleuchtung erweitertes Display

Das erweiterte Display des Mobilen Kartenterminals SOLL beleuchtet sein, um einen Betrieb bei schlechten Lichtverhältnissen zu ermöglichen.

Nur bei Geräten, die auf Basis eines migrationsfähigen mobilen Kartenterminals der Ausbaustufe 1 zugelassen werden, kann auf eine Umsetzung verzichtet werden.

## Kommunikation mit dem erweiterten Display

TIP1-A_3853 Externes Display am Mini-PS

Das Mobile Kartenterminal MUSS, wenn das erweiterte Display nicht in das Gehäuse des Mobilen Kartenterminals integriert ist, eine lokale Schnittstelle für den Anschluss des erweiterten Displays anbieten.

TIP1-A_3762 Verbindung zwischen Mini-PS und erweitertem Display

Das Mobile Kartenterminal MUSS, falls das erweiterte Display nicht in das Gehäuse des Mobilen Kartenterminals integriert ist, die Datenübertragung zwischen Mini-PS und erweitertem Display so realisieren (z.B. durch Kabel im Sichtbereich), dass es dem Leistungserbringer ermöglicht sicherzustellen, dass die Daten ausschließlich an das zur Übertragung bestimmte erweiterte Display gesendet werden.

Die physikalische Ausprägung der Schnittstelle zwischen erweitertem Display und Mobilen Kartenterminal ist herstellerspezifisch.

## Nutzbarkeit für das Kartenterminal-Modul

TIP1-A_4425 Verwendung des erweiterten Displays zur PIN-Eingabe

Das erweiterte Display des Mobilen Kartenterminals MUSS, wenn es in das Gehäuse des Mobilen Kartenterminals integriert ist und die Anforderungen an das Display zur PIN-Eingabe erfüllt, als Display zur PIN-Eingabe verwendet werden.

# Anforderungen an die Systemuhr

TIP1-A_3709 Erhaltung Systemzeit mittels Pufferbatterie

Das Mobile Kartenterminal MUSS über ein einstellbares Datum und eine einstellbare Uhrzeit mit batteriegepufferter Systemuhr verfügen.

Ebenso benötigt der Mini-AK für die Zugriffsprotokollierung auf der eGK eine verlässliche Systemuhr. Anforderungen bezüglich der Einstellungen der Systemuhr sind in Kapitel 7.4.5 zu finden.

TIP1-A_3732 Mobile Szenarien: Freilaufgenauigkeit eingesetzter Systemuhren

Das Mobile Kartenterminal MUSS sicherstellen, dass die eingesetzten Systemuhren eine Freilaufgenauigkeit von mindestens ±100ppm (das einspricht 52,6 min in 365 Tagen) besitzen.

# Technische Use Cases

## Technische Use Cases des Mini-AK

Das Verhalten der Basisdienste des Mini-AK wird im Folgenden mittels technischer Anwendungsfälle (Technical Use Case, kurz TUC) beschrieben. Dadurch wird erreicht, dass die entsprechenden Funktionsblöcke in den Fachmodulen und im Mini-AK nicht mehrfach dargestellt werden müssen.

In Abschnitt 5.3 sind die von Fachmodulen umzusetzenden Anwendungsfälle definiert. Die Fachmodule referenzieren die TUCs dieses Abschnitts, die die entsprechende Funktionalität eines Anwendungskonnektors für das Mobile Kartenterminal angepasst modelliert.

### TUC_MOKT_200 sendAPDU

TIP1-A_3768 Mobiles KT: „TUC_MOKT_200 sendAPDU“

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case „TUC_MOKT_200 sendAPDU" gemäß Tab_MOKT_100 umsetzen.

Abbildung 6: Pic_MOKT_001 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_200 sendAPDU

Tabelle 13: Tab_MOKT_100 - TUC_MOKT_200 sendAPDU

| TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_200 überträgt ein Kartenkommando an die Karte und nimmt die Antwort entgegen. |  |
| Anwendungsumfeld | Zugriff auf eine Karte im MobKT |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_202 readFile TUC_MOKT_209 readRecord TUC_MOKT_214 appendRecord TUC_MOKT_250 selectCardFile TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication TUC_MOKT_412 verifyPIN TUC_MOKT_418 checkEGK TUC_MOKT_419 changePIN TUC_MOKT_471 decryptData |  |
| Vorbedingungen | keine |  |
| Nachbedingungen | keine |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte an die das Kommando gesendet werden soll - command: Kommando (APDU), das an die Karte gesendet werden soll |  |
| Ausgangsdaten | - Antwort (APDU) der Karte |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS das Kommando (command) über das Kartenterminal-Modul an die Karte (card) übertragen. - Der Mini-AK MUSS die Antwort der Karte (card) vom Kartenterminal-Modul empfangen. - Wenn die Karte mit dem Status NoError oder UpdateRetryWarning geantwortet hat, MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_200 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn es sich um eine synchrone Chipkarte nach [ISO7816-10] (z. B. KVK) handelt, MUSS das MobKT das Kommando wie in [MKT_10#Teil 7] beschrieben auf Interaktion mit der synchronen Chipkarte abbilden. |  |
| Fehlerfälle | - 1, 2: wenn die Übertragung des Kommandos an die Karte in Schritt 1 oder der Empfang der Antwort in Schritt 2 scheitert, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_200 mit Fehler 1005 beenden. - 3: Wenn die Karte mit dem Status SecurityStatusNotSatisfied geantwortet hat, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_200 mit dem Fehler 1019 beenden. - 3: Wenn die Karte mit einem anderen Status als NoError, SecurityStatusNotSatisfied oder UpdateRetryWarning geantwortet hat, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_200 mit dem Fehler 1007 beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1005 | Kommunikationsfehler mit Kartenterminal-Modul oder Karte |
|  | 1007 | Fehler beim Zugriff auf die Karte |
|  | 1019 | Kartenzugriff verweigert |
| Weitere Anforderungen | Das MobKT MUSS Kartenkommandos, die voneinander abhängig sein können, pro Steckzyklus einer Karte im selben logischen Kanal (im Sinne der ISO 7816-4) an die Karte senden. Dieser Kanal KANN der Basiskanal 0 sein. Der Mini-AK MUSS potentiell parallele Zugriffe auf die Karten soweit synchronisieren, dass die Übertragung der Daten zu und von den Karten und die Zuordnung der Antwort zu einem Kommando nicht beeinträchtigt wird. |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Die Kommunikation zwischen Karte und Kartenterminal ist Basisfunktionalität des Kartenterminal-Moduls. Es werden an dieser Stelle keine diesbezüglich spezifischen Fehlerfälle, die zu unterscheiden sind, definiert. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, solche Fehler für den Anwender angemessen darzustellen. Aus funktionaler Sicht scheint es zurzeit nicht erforderlich, unterschiedliche Kanäle in einem Steckzyklus einer Karte zu verwenden. Diese Spezifikation definiert, mit welchem Status TUC_MOKT_200 abhängig von dem von der Karte gemeldeten Status terminiert. Der aufrufende TUC muss bei manchen Kartenkommandos ggf. ein vom Status des TUCs und vom Status, den die Karte gemeldet hat, abhängiges Verhalten definieren. So kann zum Beispiel bei der PIN-Verifikation der Trailer 63 Cx nicht eindeutig der Ursache UpdateRetryWarning zugeordnet werden. Die Trailer sind bei eGK und HBA/SMC-B soweit identisch definiert, dass oben nur auf die Spezifikation der eGK verwiesen wird (siehe [HBA_P1#16.2]) und der Mini-AK bezüglich der Antworten der Karten nicht abhängig vom Kartentyp reagieren muss. |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_001 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |

### TUC_MOKT_202 readFile

TIP1-A_3769 Mobiles KT: "TUC_MOKT_202 readFile"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_202 readFile" gemäß Tab_MOKT_101 umsetzen.

Abbildung 7: Pic_MOKT_002 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_202 readFile

Tabelle 14: Tab_MOKT_101 - TUC_MOKT_202 readFile

| TUC_MOKT_202 readFile |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_202 liest Daten aus einem transparenten Elementary File (EF) einer Karte. |  |
| Anwendungsumfeld | Lesen von fachlichen Daten, Zertifikaten u. ä von Karten |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | Fachmodule TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate TUC_MOKT_470 encryptData |  |
| Vorbedingungen | keine |  |
| Nachbedingungen | keine |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte, von der gelesen werden soll - file: Identifikation des EF, aus dem gelesen werden soll (siehe Anmerkungen) - chunkToRead: Teil der Datei, der gelesen werden soll |  |
| Ausgangsdaten | - data: die von der Karte gelesenen Daten |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS gemäß TUC_MOKT_250 mit - card = card - fileToBeSelected = DF, in dem der zu lesende EF liegt, das DF zum EF selektieren. - Endet TUC_MOKT_250 ohne Fehler, MUSS der Mini-AK in einer Schleife die Daten lesen. Dazu MUSS der Mini-AK - abhängig von der von der Karte unterstützen extended length die zu lesenden Datenbereiche in geeignete Stücke zerlegen (hierbei SOLL der Mini-AK einen optimalen Datendurchsatz anstreben) - und die einzelnen Teile gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card - command = READ BINARY mit shortFileIdentifier entspricht dem EF aus den Eingangsparametern und offset und length entsprechen dem zu lesenden Teil lesen. Wenn TUC_MOKT_200 in der obigen Schleife jeweils ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_202 mit OK beenden. Ergebnis der Operation sind hierbei die von der Karte gelesenen Daten. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn auf die Datei nicht mit shortFileIdentifier zugegriffen wird, MUSS der Mini-AK in Schritt 1 nicht nur das DF sondern bereits das EF zur Selektion vorgeben und bei READ BINARY in Schritt 2.b.2 keinen shortFileIdentifier angeben. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_250 in Schritt 1 mit Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_202 mit diesem Fehler beenden. - 2.b: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2.b mit dem Kartenstatus FileNotFound endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_202 mit dem Fehler 1008 beenden. - 2.b: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2.b mit einem Fehler aber Kartenstatus nicht gleich FileNotFound endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_202 mit diesem Fehler beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1008 | Kartenapplikation existiert nicht |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_250 selectCardFile TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Eine Datei auf einer Karte wird letztlich durch das Dedicated File, in dem sich die Datei befindet, und einen fileIdentifier identifiziert. Optional kann auch ein shortFileIdentifier definiert sein. Es wird nicht im Detail spezifiziert, in welchen Fällen der Zugriff über einen shortFileIdentifier erfolgen oder nicht über einen shortFileIdentifier erfolgen soll. Der Hersteller soll diesbezüglich eine bezüglich der benötigten Laufzeit günstige Umsetzung wählen. |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_002 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_202 readFile |  |

### TUC_MOKT_209 readRecord

TIP1-A_3770 Mobiles KT: "TUC_MOKT_209 readRecord"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_209 readRecord" gemäß Tab_MOKT_102 umsetzen.

Abbildung 8: Pic_MOKT_003 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_209 readRecord

Tabelle 15: Tab_MOKT_102 - TUC_MOKT_209 readRecord

| TUC_MOKT_209 readRecord |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_209 liest einen Record aus einem strukturierten Elementary File einer Karte |  |
| Anwendungsumfeld | Lesen von Record-basierten Daten |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte (eGK, HBA oder SMC-B) |  |
| Auslöser | Fachmodule |  |
| Vorbedingungen | keine |  |
| Nachbedingungen | keine |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte, von der gelesen werden soll - file: Identifikation des strukturieren Elementary Files - recordNr: Nummer des Records |  |
| Ausgangsdaten | Daten des gelesenen Records |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS den DF, in dem der strukturierte Elementary File liegt, gemäß TUC_MOKT_250 mit - card = card - file = der Dedicated File, in dem der strukturierte File file liegt, selektieren. - Wenn der obige Schritt ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK den Record gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card - command = Kommando READ RECORD mit shortFileIdentifier entsprechend file und recordNumber gleich recordNr; die (maximale) length ergibt sich aus der Spezifikation des strukturierten Elementary Files; lesen. Wenn TUC_MOKT_200 ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_209 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn auf den strukturierten Elementary File nicht über ein shortFileIdentifier zugegriffen wird, MUSS der Mini-AK bereits in Schritt 1 den strukturierten Elementary File selektieren und in Schritt 2 bei READ RECORD keinen shortFileIdentifier angeben. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_250 in Schritt 1 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_209 mit diesem Fehler beenden. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit dem Kartenstatus RecoredDeactivated endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_209 mit dem Fehler 1006 beenden. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit dem Kartenstatus FileNotFound endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_209 mit dem Fehler 1008 beenden. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit einem anderen Fehler als Kartenstatus FileNotFound endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_209 mit diesem anderen Fehler beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1006 | Kartenapplikation ist deaktiviert |
|  | 1008 | Kartenapplikation existiert nicht |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_250 selectCardFile TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_003 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_209 readRecord |  |

### TUC_MOKT_214 appendRecord

TIP1-A_3771 Mobiles KT: "TUC_MOKT_214 appendRecord"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_214 appendRecord" gemäß Tab_MOKT_103 umsetzen.

Abbildung 9: Pic_MOKT_004 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_214 appendRecord

Tabelle 16: Tab_MOKT_103 - TUC_MOKT_214 appendRecord

| TUC_MOKT_214 appendRecord |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_214 fügt einen Record einem strukturierten Elementary File einer Karte hinzu |  |
| Anwendungsumfeld | Schreiben der Audit-Daten |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_406 writeEGKAudit |  |
| Vorbedingungen | keine |  |
| Nachbedingungen | keine |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte auf die geschrieben werden soll - file: Identifikation des strukturierten Elementary Files - data: Daten, die in den Record geschrieben werden sollen |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS den Dedicated File, in dem der strukturierte Elementary File liegt, gemäß TUC_MOKT_250 mit - card = card, - fileToBeSelected = Dedicated File, in dem file liegt, selektieren. - Wenn der obige Schritt ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK den Record gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card, - command = APPEND RECORD mit shortFileIdentifier entsprechend dem strukturierten Elementary File und recordData = data, schreiben. Wenn TUC_MOKT_200 ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_214 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn auf den strukturierten Elementary File nicht über ein shortFileIdentifier zugegriffen wird, MUSS der Mini-AK in Schritt 1 bereits den strukturierten Elementary File selektieren und in Schritt 2 bei APPEND BINARY keinen shortFileIdentifier angeben. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_250 in Schritt 1 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_214 mit diesem Fehler beenden. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit dem Kartenstatus FileNotFound endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_214 mit dem Fehler 1008 beenden. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit einem Fehler aber nicht Kartenstatus FileNotFound endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_214 mit diesem Fehler beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1008 | Kartenapplikation existiert nicht |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_250 selectCardFile TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte | - |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_004 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_214 appendRecord |  |

### TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions

TIP1-A_3772 Mobiles KT: "TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions" gemäß Tab_MOKT_104 umsetzen.

Abbildung 10: Pic_MOKT_005 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions

Tabelle 17: Tab_MOKT_104 - TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions

| TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions (alias TUC_MOKT_220 accessConditions) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_220 führt die notwendigen Authentisierungen gegenüber der eGK durch, welche für die vorgesehenen Zugriffe erforderlich sind. Zurzeit ist die einzige vorgesehene Authentisierung eine Card-to-Card-Authentisierung mit einer Leistungserbringerkarte. |  |
| Anwendungsumfeld | Zugriff auf geschützte Daten der eGK durch Leistungserbringer in mobilen Szenarien |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | eGK, HBA/SMC-B |  |
| Auslöser | Fachmodule TUC_MOKT_417 readFromEGK |  |
| Vorbedingungen | - eGK ist eine Karte vom Typ eGK mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. - hpc, falls angegeben, ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen | keine |  |
| Eingangsdaten | - egk: eGK, auf die zugegriffen werden soll - hpc: HBA oder SMC-B mit der auf die eGK zugegriffen werden soll - access: Liste der beabsichtigen Zugriffe, d. h. jeweils das Objekt der eGK, auf das zugegriffen wird, und die Art des Zugriffes. Zurzeit sind in diesem Rahmen nur Zugriffe auf Dateien (EF und die DF, in denen sie liegen, zu berücksichtigen) |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | eGK, HPC (HBA und SMC-B) |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS prüfen, ob alle geplanten Zugriffe auf die eGK ohne eine Authentisierung durchgeführt werden können. Diese Entscheidung ist anhand der Spezifikation der eGK zu treffen. Versionsabhängigkeiten sind zu berücksichtigen. Wenn obige Bedingung erfüllt ist, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_220 ohne weitere Aktionen mit OK terminieren. Ansonsten MUSS der Mini-AK prüfen, ob alle geplanten Zugriffe jeweils ohne Authentisierung oder nach einer Rollenauthentisierung von der eGK gewährt werden. Die konkreten Rollen der Zugriffsbedingungen oder der HPC werden hierbei nicht berücksichtigt. Falls dies nicht der Fall ist, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_220 ohne weitere Aktionen mit dem Fehler 1019 beenden. - Falls die Bedingung zuvor hingegen erfüllt ist, MUSS der Mini-AK prüfen, ob ein hpc angegeben wurde. Falls kein hpc angegeben wurde, MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_220 mit dem Fehler 1028 beenden. - Falls ein hpc angegeben wurde, MUSS der Mini-AK gemäß TUC_MOKT_405, - bei einer eGK Generation 2 mit - targetCard = egk, - targetCVC = /MF/EF.C.eGK.AUT_CVC.E256, - sourceCard = hpc, - sourceCVC = /MF/EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256 bzw. /MF/EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256, - bei einer eGK Generation 1/1plus mit - targetCard = egk, - targetCVC = /MF/EF.C.eGK.AUT_CVC, - sourceCard = hpc, - sourceCVC = /MF/EF.C.HPC.AUTR_CVC.R2048 bzw. /MF/EF.C.SMC.AUTR_CVC.R2048, eine C2C-Authentisierung zwischen hpc und egk durchführen. Endet TUC_MOKT_405 ohne Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_220 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen |  |  |
| Fehlerfälle | Wenn TUC_MOKT_405 in Schritt 3 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_220 mit diesem Fehler beenden |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1019 | Kartenzugriff verweigert |
|  | 1028 | Quellkarte für Card-to-Card fehlt |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Das MobKT prüft nicht die spezifischen Rollen der berechtigten Karten. Wenn die Karte eines Leistungserbringers aufgrund der Rolle nicht genügend Berechtigungen gegenüber der eGK besitzt, so wird zwar ein C2C durchgeführt, der Zugriff wird aber letztlich mit einer Zugriffsverweigerung der eGK abbrechen. Dieses Verhalten des MobKT stellt somit keine Einbuße an Sicherheit dar. Eine gegebenenfalls vorliegende Einschränkung der Ergonomie, da der Leistungserbringer seine PIN Eingeben muss, aber dennoch den Zugriff nicht erfolgreich durchführen kann, wird in Kauf genommen. Das MobKT ist für den Einsatz mit entsprechend berechtigten Heilberufsausweisen vorgesehen. Zurzeit gibt es in diesem Punkt keine Abhängigkeit von der individuellen eGK, da diese alle die gleichen rollenbasierten Zugriffsbedingungen haben. |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_005 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions |  |

### TUC_MOKT_250 selectCardFile

TIP1-A_3773 Mobiles KT: "TUC_MOKT_250 selectCardFile"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_250 selectCardFile" gemäß Tab_MOKT_105 umsetzen.

Abbildung 11: Pic_MOKT_006 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_250 selectCardFile

Tabelle 18: Tab_MOKT_105 - TUC_MOKT_250 selectCardFile

| TUC_MOKT_250 selectCardFile |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_250 selektiert ein DF oder EF auf einer Chipkarte |  |
| Anwendungsumfeld | Selektion eines DF oder EF zwecks folgender Zugriffe auf Daten in dem Dedicated File bzw. Elementary Files |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_202 readFile TUC_MOKT_209 readRecord TUC_MOKT_214 appendRecord TUC_MOKT_471 decryptData |  |
| Vorbedingungen | keine |  |
| Nachbedingungen | keine |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte auf der DF bzw. EF selektiert werden sollen. - fileToBeSelected: Identifikation des DF bzw. EF, der selektiert werden soll. |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - soll die Selektion über einen Application Identifier erfolgen, MUSS der Mini-AK die Anwendung gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card - command = SELECT mit aid = <fileToBeSelected> selektieren. Endet TUC_MOKT_200 ohne Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit OK beenden. - soll die Selektion über File Identifier erfolgen, MUSS der Mini-AK - einen Selektionspfad vom zuletzt selektierten DF zum neu zu selektierenden File bestimmen - und in einer Schleife über die Pfadelemente gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card - command = SELECT mit fid = Pfadelement die entsprechenden Files (DF bzw. EF) selektieren. Enden alle TUC_MOKT_200 ohne Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Der Ablauf nach Schritt 1 und Schritt 2 KANN auch kombiniert sein, d. h., dass der Pfad zu einem DF über den Application Identifier und in dem DF ein EF über File Identifier selektiert werden kann. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Endet TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit Kartenstatus FileNotFound, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit Fehler 1008 beenden. - 1: Endet TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit Kartenstatus FileDeactivated, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit Fehler 1006 beenden. - 1: Endet TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit einem anderen Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit diesem Fehler beenden. - 2.b: Endet TUC_MOKT_200 in Schritt 2.b mit Kartenstatus FileNotFound, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit Fehler 1008 beenden. - 2.b: Endet TUC_MOKT_200 in Schritt 2.b mit Kartenstatus FileDeactivated, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit Fehler 1006 beenden. - 2.b: Endet TUC_MOKT_200 in Schritt 2.b mit einem anderen Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_250 mit diesem Fehler beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1006 | Objekt ist deaktiviert |
|  | 1008 | Objekt existiert nicht |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_006 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_250 selectCardFile |  |

### TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard

TIP1-A_3774 Mobiles KT: "TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard" gemäß Tab_MOKT_107 umsetzen.

TUC_MOKT_405 verwendet zur besseren Lesbarkeit die in Tabelle Tab_MOKT_120 beschriebene Generalisierung von Artefakten der beteiligten Karten in Zusammenhang mit verschiedenen eGK-Kartengenerationen.

Tabelle 19: Tab_MOKT_120 - Generalisierte Bezeichnung von Artefakten bei CardToCard-Authentication

| Bezeichner generalisiert | G1/G1+ | G2 |
| --- | --- | --- |
| asymRoleCheck | rsaRoleCheck | elcRoleCheck |
| asymRoleAuthentication | rsaRoleAuthentication | elcRoleAuthentications |
| EF.C.eGK.AUT_CVC | EF.C.eGK.AUT_CVC | EF.C.eGK.AUT_CVC.E256 |
| EF.C.CA_eGK.CS | EF.C.CA_eGK.CS | EF.C.CA_eGK.CS.E256 |
| PrK.eGK.AUT_CVC | PrK.eGK.AUT_CVC | PrK.eGK.AUT_CVC.E256 |
| EF.C.CA_HPC.CS | EF.C.CA_HPC.CS.R2048 | EF.C.CA_HPC.CS.E256 |
| EF.C.CA_SMC.CS | EF.C.CA_SMC.CS.R2048 | EF.C.CA_SMC.CS.E256 |
| PrK.HPC.AUTR_CVC | PrK.HPC.AUTR_CVC.R2048 | PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 |
| PrK.SMC.AUTR_CVC | PrK.SMC.AUTR_CVC.R2048 | PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 |

Abbildung 12: Pic_MOKT_008 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard

Tabelle 20: Tab_MOKT_107 - TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard

| TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard (alias TUC_MOKT_405 authenticateC2C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_405 führt eine asymmetrische Card-to-Card Authentisierung zwischen einer Leistungserbringerkarte (HPC) und einer Gesundheitskarte (eGK) durch. Es wird keine Aushandlung von Sitzungsschlüssel veranlasst. |  |
| Anwendungsumfeld | Freischaltung der eGK im Rahmen fachlicher Zugriffe |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | eGK, HPC (HBA oder SMC-B) |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions |  |
| Vorbedingungen | - targetCard ist eine Karte vom Typ eGK. - sourceCard ist eine Karte vom Typ HBA oder vom Typ SMC-B. - sourceCard Zertifikat ist nicht abgelaufen (siehe Kapitel 5.2.4) - targetCard und sourceCard haben vom Mini-AK unterstützte Versionen. - targetCVC4 entspricht /MF/EF.C.eGK.AUT_CVC. - sourceCVC4 entspricht /MF/EF.C.HPC.AUTR_CVC bzw. /MF/EF.C.SMC.AUTR_CVC. |  |
| Nachbedingungen | - Eine beidseitige Card-to-Card-Authentisierung zwischen sourceCard und targetCard ist durchgeführt worden. |  |
| Eingangsdaten | - targetCard: Zielkarte - targetCVC: Festlegung des CV-Zertifikats der Zielkarte - sourceCard: Quellkarte - sourceCVC: Festlegung des CV-Zertifikats der Quellkarte |  |
| Ausgangsdaten | Keine |  |
| Weitere Informationsobjekte |  |  |
| Standardablauf | - wenn eine Card-to-Card Authentisierung mit denselben Parametern bereits einmal erfolgreich durchgeführt wurde, ohne dass seitdem der Sicherheitsstatus der Zielkarte vom MobKT zurückgesetzt wurde, dann MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_405 sofort mit OK beenden. - Anderenfalls MUSS der Mini-AK gemäß TUC_MOKT_407 die öffentlichen Schlüssel für die asymmetrische externe Authentisierung ohne SM selektieren, und zwar - in der Zielkarte mit - card = targetCard, - cvc = sourceCVC, - zu CV-CA- und Cross-CV-Zertifikaten siehe unten - algorithm = asymRoleCheck - und in der Quellkarte mit - card = sourceCard, - cvc = targetCVC, - zu CV-CA- und Cross-CV-Zertifikaten siehe unten - algorithm = asymRoleCheck Die notwendigen CA-CV-Zertifikate (/MF/EF.C.CA_eGK.CS, /MF/EF.C.CA_HPC.CS, bzw. MF/EF.C.CA_SMC.CS) KANN der Mini-AK den beteiligten Karten entnehmen. Eventuell notwendige Cross-CV-Zertifikate MUSS der Mini-AK selbst bereitstellen. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler beendet ist, MUSS der Mini-AK eine PIN-Eingabe für die PIN.CH bzw. PIN.SMC der Quellkarte gemäß TUC_MOKT_412 mit - card = sourceCard durchführen. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler beendet ist, MUSS der Mini-AK gemäß TUC_MOKT_200 die Schlüssel und Algorithmen für die interne Authentisierung selektieren, und zwar: - für die Quellkarte mit - card = sourceCard, - command = MANAGE SECURITY ENVIRONMENT mit crtTag = internalAuthenticate, dem Schlüssel /MF/PrK.HPC.AUTR_CVC bzw. MF/PrK.SMC.AUTR_CVC und dem Algorithmus asymRoleAuthentication, - und für die Zielkarte mit - card = targetCard, - command = MANAGE SECURITY ENVIRONMENT mit crtTag = internalAuthenticate, dem Schlüssel /MF/PrK.eGK.AUT_CVC und dem Algorithmus asymRoleAuthentication. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler beendet ist, MUSS der Mini-AK die Authentisierung der Zielkarte gegenüber der Quellkarte durchführen. Dazu MUSS der Mini-AK in der dargestellten Reihenfolge - von der Quellkarte eine Challenge anfordern gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = sourceCard, - command = GET CHALLENGE, - die Challenge von der Zielkarte signieren lassen gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = targetCard, - command = INTERNAL AUTHENTICATION, - und diese Signatur von der Quellkarte prüfen lassen gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = sourceCard, - command = EXTERNAL AUTHENTICATION. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler beendet ist, MUSS der Mini-AK die Authentisierung der Quellkarte gegenüber der Zielkarte durchführen. Dazu MUSS der Mini-AK in der dargestellten Reihenfolge - von der Zielkarte eine Challenge anfordern gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = targetCard, - command = GET CHALLENGE, - von der Quellkarte die Challenge signieren lassen gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = sourceCard, - command = INTERNAL AUTHENTICATION, - und diese Signatur von der Zielkarte prüfen lassen gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = targetCard - command = EXTERNAL AUTHENTICATION. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler beendet ist, MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_405 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - keine |  |
| Fehlerfälle | - 2.a: endet TUC_MOKT_407 in 2.a mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 sofort mit diesem Fehler und Fehler 1025 beenden. - 2.b: endet TUC_MOKT_407 in 2.b mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 sofort mit diesem Fehler und Fehler 1024 beenden. - 3: endet TUC_MOKT_412 in 3 mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 sofort mit diesem Fehler und 1024 beenden. - 2.b: endet TUC_MOKT_200 in 4.a mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 sofort mit diesem Fehler und Fehler 1024 beenden. - 2.b: endet TUC_MOKT_200 in 2.b mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 sofort mit diesem Fehler und Fehler 1025 beenden. - 5.a, 5.c, 6.b: endet TUC_MOKT_200 in 5.a, 5.c oder 6.b mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 jeweils sofort mit diesem Fehler und Fehler 1024 beenden. - 5.b, 6.a, 6.c: endet TUC_MOKT_200 in 5.b, 6.a oder 6.c mit einem Fehler, so MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_405 jeweils sofort mit diesem Fehler und Fehler 1025 beenden. Das MobKT MUSS es bei der Darstellung obiger Fehler neben der Angabe der eigentlichen Fehlerursache ermöglichen zu unterscheiden, bezüglich welcher der beiden beteiligten Karten der Fehler aufgetreten ist, d. h. ob der Fehler beim Zugriff auf die Quellkarte (Error 1024) oder die Zielkarte (Error 1025) erfolgte. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1024 | Fehler bei der C2C-Authentisierung, Quellkarte |
|  | 1025 | Fehler bei der C2C-Authentisierung, Zielkarte |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication TUC_MOKT_412 verifyPIN TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_008 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard |  |

### TUC_MOKT_406 writeEGKAudit

TIP1-A_3775 Mobiles KT: "TUC_MOKT_406 writeEGKAudit"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_406 writeEGKAudit" gemäß Tab_MOKT_108 umsetzen.

Abbildung 13: Pic_MOKT_009 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_406 writeEGKAudit

Tabelle 21: Tab_MOKT_108 - TUC_MOKT_406 writeEGKAudit

| TUC_MOKT_406 writeEGKAudit |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_406 schreibt einen Audit-Eintrag in EF.Logging der eGK |
| Anwendungsumfeld | Zugriffe auf geschützte Daten der eGK müssen auf der eGK auditiert werden. |
| Initiierender Akteur | MobKT |
| Weitere Akteure | eGK, HPC (HBA oder SMC-B) |
| Auslöser | Fachmodule |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B. - Das AUT- bzw. OSIG-Zertifikat der zugreifenden Karte ist verfügbar und korrekt, d. h. es ist syntaktisch korrekt und enthält einen Subject-DN. - eGK ist eine Karte vom Typ eGK. - eGK und hpc haben vom Mini-AK unterstützte Versionen. - die ICCSN der zugreifenden Karte (hpc) ist verfügbar. |
| Nachbedingungen | Der Audit-Eintrag wurde mit Selektion von EF.Logging und dem Kommando APPEND RECORD an die eGK übertragen. |
| Eingangsdaten | - loggingData: die Logging-Daten soweit sie nicht von der zugreifenden Karte oder dem System bezogen werden, d. h.: - Data Type - und Type of Access. - hpc: die zugreifende Karte - eGK: als Karte auf die der Protokolldatensatz geschrieben werden soll |
| Ausgangsdaten | keine |
| Weitere Informationsobjekte | Audit-Eintrag |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS einen Protokolldatensatz in der Struktur der Datei EF.Logging gemäß [gemSpec_eGK_Fach_TIP#TIP1-A_5144] mit folgenden Daten zusammenstellen: - Timestamp: die aktuelle Systemzeit des MobKT - Data Type: entsprechend der Eingangsdaten - Type of Access: entsprechend der Eingangsdaten - Actor-ID: ICCSN der zugreifenden Karte - Actor-Name: entsprechend dem Zertifikat der zugreifenden Karte - Der Mini-AK MUSS den Protokolldatensatz schreiben gemäß TUC_MOKT_214 mit - card = eGK, - file = /MF/DF.HCA/EF.Logging (siehe [eGK]) - data = Protokolldatensatz aus dem Schritt oben. Der Mini-AK MUSS TUC_MOKT_406 mit dem Fehlerstatus von TUC_MOKT_214 beenden. |
| Varianten/Alternativen | Keine |
| Fehlerfälle |  |
| Technische Fehlermeldungen | Siehe aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_214 appendRecord |
| Weitere Anforderungen | keine |
| Anmerkungen, Bemerkungen | TUC_MOKT_406 veranlasst kein C2C, um auf die Auditdaten der eGK schreiben zu können. D. h., dies muss bereits vorher erfolgt sein. Wenn nicht, wird TUC_MOKT_406 mit einer entsprechenden Zugriffsverweigerung der Karte terminieren. |
| Offene Punkte |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_009 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_406 writeEGKAudit |

### TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication

TIP1-A_3776 Mobiles KT: "TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication" gemäß Tab_MOKT_109 umsetzen.

Abbildung 14: Pic_MOKT_010 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication

Tabelle 22: Tab_MOKT_109 - TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication

| TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_407 selektiert den öffentlichen Schlüssel eines importierten CV-Zertifikates. Nach Bedarf werden Zertifikate aus der Kette bis zur Root-CV-CA oder sogar bis zu einem Cross-CVC in der Karte verifiziert. |  |
| Anwendungsumfeld | Card-to-Card-Authentisierung |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte (eGK, HBA, SMC-B) |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard |  |
| Vorbedingungen | - card ist eine Karte vom Typ eGK, HBA oder SMC-B und hat eine vom Mini-AK unterstützte Version. |  |
| Nachbedingungen | - Der öffentliche Schlüssel des CV-Zertifikats wurde in der Karte selektiert. |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte, in der der Schlüssel selektiert werden soll - cvc: CV-Zertifikat des zu selektierenden Schlüssels - CV-CA-Zertifikate und Cross-CV-Zertifikate aus der Zertifikatskette des CV-Zertifikates bis zum Root-CA-Zertifikat der Karte. - algorithm: Algorithmus, der ausgewählt werden soll (z. B. rsaRoleCheck) |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS aus dem CV-Zertifikat die Referenz des Zertifikates (CHR) extrahieren. - Der Mini-AK MUSS in der Karte den zum CV-Zertifikat gehörigen öffentlichen Schlüssel für externe asymmetrische Authentisierung selektieren gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card, - Command = MANAGE SECURITY ENVIRONMENT mit Schlüsselreferenz = CVC.CHR, crtTag = externalAuthenticate und dem Algorithmus = algorithm. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler beendet wurde, MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_407 sofort mit OK beenden. Wenn der vorherige Schritt mit dem Kartenstatus KeyNotFound beendet wurde, MUSS der Mini-AK mit dem folgenden Schritt fortfahren. - Der Mini-AK MUSS das CV-Zertifikat zu dem zuvor in Schritt 2 bzw. 5 vergebens selektierten öffentlichen Schlüssel identifizieren (CVC.CHR = Schlüsselreferenz) und die Zertifikatsreferenz der ausstellenden CA (CVC.CAR) aus diesem extrahieren. Durch dieses Vorgehen bildet sich eine Kette von Zertifikaten mit CVCNachfolger.CHR = CVCVorgänger.CAR. - Wenn das CV-Zertifikat vorliegt, MUSS der Mini-AK den öffentlichen Schlüssel zu obiger Zertifikatsreferenz der CA in der Karte zum Prüfen von CV-Zertifikaten selektieren gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card, - command = MANAGE SECURITY ENVIRONMENT mit crtTag = verifyCertificate und Schlüsselreferenz = CVC.CAR. - Wenn der vorherige Schritt mit dem Kartenstatus KeyNotFound endete, MUSS der Mini-AK mit dem Schritt 4 fortfahren. Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler endete, MUSS der Mini-AK mit Schritt 7 fortfahren. - Der Mini-AK MUSS das Zertifikat aus Schritt 4 bzw. Schritt 8 durch die Karte überprüfen lassen gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card, - command = PSO Verify Certificate. - Wenn der vorherige Schritt ohne Fehler endete und es sich bei dem dabei geprüften Zertifikat um ein CA-Zertifikat aus der Zertifikatskette handelte, MUSS der Mini-AK den öffentlichen Schlüssel des in Schritt 7 geprüften Zertifikats in der Karte selektieren gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card, - command = MANAGE SECURITY ENVIRONMENT Wenn TUC_MOKT_200 ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK mit dem Vorgänger-Zertifikat aus der durch Schritt 4 gebildeten Kette bei Schritt 7 fortfahren. - Wenn der Schritt 7 ohne Fehler endete und es sich bei dem dabei geprüften Zertifikat um das (Basis) CV-Zertifikat handelte, das heißt, dem als Parameter übergebenen ersten Zertifikat der Kette, MUSS der Mini-AK den zugehörigen öffentlichen Schlüssel in der Karte für externe asymmetrische Authentisierung selektieren gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card, - command = MANAGE SECURITY ENVIRONMENT mit crtTag = externalAuthenticate, Schlüsselreferenz = CVC.CHR und dem Algorithmus = algorithm. Endet TUC_MOKT_200 ohne Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_407 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Der Mini-AK KANN TUC_MOKT_407 ausgehend von der vollständigen CV-Zertifikatskette auf die Schritte 1 und 7 bis 9 beschränken. |  |
| Fehlerfälle | - 3: endet TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit einem anderen Fehler als KeyNotFound, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_407 mit diesem Fehler beenden. - 4: liegt das referenzierte CV-Zertifikat dem Mini-AK nicht vor, MUSS es TUC_MOKT_407 mit dem Fehler 1011 beenden. - 6: endet TUC_MOKT_200 in Schritt 5 mit einem anderen Fehler als KeyNotFound, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_407 mit diesem Fehler beenden. - 7: endet Schritt 7 mit einem Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_407 mit diesem Fehler beenden. - 7: endet Schritt 8 mit einem Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_407 mit diesem Fehler beenden. - 7: endet Schritt 9 mit einem Fehler, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_407 mit diesem Fehler beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1011 | Fehler bei der C2C-Authentisierung |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Die Spezifikation von CV-Zertifikaten und die in diesem TUC genutzten Kartenkommandos stimmen für eGK und HBA/SMC-B überein, sodass auch bei Zugriffen auf HBA/SMC-B die für die eGK spezifizierten Kommandos genutzt werden können. |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_010 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication |  |

### TUC_MOKT_412 verifyPIN

TIP1-A_3777 Mobiles KT: "TUC_MOKT_412 verifyPIN"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_412 verifyPIN" gemäß Tab_MOKT_110 umsetzen.

Abbildung 15: Pic_MOKT_011 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_412 verifyPIN

Tabelle 23: Tab_MOKT_110 - TUC_MOKT_412 verifyPIN

| TUC_MOKT_412 verifyPIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_412 führt eine PIN-Eingabe zu einer Karte am MobKT durch |  |
| Anwendungsumfeld | PIN-Authorisierung von HBA und SMC-B im Mobilen Kartenterminal |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard |  |
| Vorbedingungen | - card ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen | - Die PIN wurde zur Verifikation an die Karte übertragen und die Karte hat sie akzeptiert. |  |
| Eingangsdaten | - card: Karte, mit der die PIN-Authentisierung durchgeführt werden soll. |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | Der Mini-AK MUSS abhängig vom Kartentyp von card die Schritte in TUC_MOKT_412 für das Passwortobjekt (pin) /MF/PIN.CH bzw. /MF/PIN.SMC durchführen. - Wenn pin für diese Karte bereits in diesem Steckzyklus der Karte verifiziert wurde und die Karte nicht zwischendurch zurückgesetzt wurde, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 ohne weiteren Zugriff auf die Karte mit OK beenden. Anderenfalls MUSS der Mini-AK mit dem folgenden Schritt fortfahren. - Der Mini-AK MUSS in diesem Schritt den Status der PIN gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = card - command = GET PIN STATUS (passwordReference = pin) prüfen. Wenn TUC_MOKT_200 mit dem Kartenstatus NoError endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 ohne weitere Zugriffe auf die Karte mit OK beenden. - Wenn TUC_MOKT_200 mit dem Kartenstatus RetryCounter > 0 endet, MUSS der Mini-AK eine PIN-Authentifizierung für pin mit der Karte durchführen. Der Mini-AK MUSS die PIN mit dem Kommando VERIFY an die Karte senden. Der Mini-AK MUSS bei der PIN-Eingabe die Vorgaben zum Kommando SICCT PERFORM VERIFICATION (siehe [SICCT#5.19.1,5.19.2]) unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 umsetzen. Der Mini-AK MUSS dabei Display Messages nach Tabelle 24 verwenden. - Wenn die Karte in Schritt 3 die PIN mit NoError akzeptiert hat, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit OK beenden. Wenn die Karte in Schritt 3 mit Status WrongSecretWarning/UpdateRetryWarning geantwortet hat, MUSS der Mini-AK mit Schritt 2 fortfahren. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit dem Kartenstatus TransportStatus endete, MUSS der Mini-AK die Umwandlung der Transport-PIN in eine reguläre PIN gemäß TUC_MOKT_419 mit - card = card durchführen. Wenn TUC_MOKT_419 ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK mit Schritt 3 fortfahren. Im Fehlerfall MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit dem Status von TUC_MOKT_419 beenden. - Wenn dem Mini-AK der Status der PIN bereits bekannt ist, KANN der Mini-AK die Abfrage des Status von der Karte in Schritt 2 auslassen. |  |
| Fehlerfälle | - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit dem Kartenstatus RetryCounter endet und der Wert des Fehlbedienungszählers 0 ist, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 ohne weitere Zugriffe auf die Karte mit Error 1061 beenden und diese Tatsache auf dem Display anzeigen. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit einem Fehler aber nicht mit dem Kartenstatus TransportStatus oder RetryCounter endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit diesem Fehler beenden. - 4: Wenn die PIN-Eingabe in Schritt 3 mit einer Zeitüberschreitung und damit ohne PIN-Eingabe endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit dem Fehler 1002 beenden. - 4: Wenn die PIN-Eingabe in Schritt 3 mit einem Abbruch durch den Anwender endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit dem Fehler 1013 beenden. - 4: Wenn die Karte die PIN in Schritt 3 mit dem Status PasswordBlocked ablehnte, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit dem Fehler 1061 beenden und diese Tatsache auf dem Display anzeigen. - 4: Wenn die Karte in Schritt 3 mit einem anderen Status als NoError, WrongSecretWarning/UpdateRetryWarning oder PasswordBlocked antwortete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_412 mit dem Fehler 1007 beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1002 | Zeitüberschreitung (Timeout) |
|  | 1007 | Fehler beim Zugriff auf die Karte |
|  | 1013 | Abbruch durch den Benutzer |
|  | 1061 | PIN blockiert |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 TUC_MOKT_419 |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Nach einer Ablehnung der PIN mit WrongSecretWarning ist die erneute Prüfung des PIN-Status erforderlich, da bei VERIFY WrongSecretWarning und UpdateRetryWarning nicht unterschieden werden können. |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_011 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_412 verifyPIN |  |

Folgende Tabelle „Tab_MoKT_111 Terminalanzeigen beim Eingeben der PIN am Kartenterminal“ gibt die Terminalanzeigen für PIN- und PUK-Eingaben vor. Bei den in der Tabelle verwendeten Hexwerten „0x0B“ und „0x0F“ handelt es sich um herstellerbezogene Trennzeichen.

TIP1-A_3792 Mobiles KT: Terminal-Anzeigen gemäß Vorgaben zu Darstellung von Display Messages

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Terminalanzeigen gemäß Tab_MoKT_111 unter den Vorgaben zu Darstellung von Display Messages gemäß [SICCT#5.6.1] für PIN Eingaben umsetzen, wobei die in [SICCT#5.6.1] angegebenen maximalen Längen durch die tatsächlichen Längen der Terminalanzeigen gemäß Tab_MoKT_111 definiert werden.

TIP1-A_3793 Mobiles KT: Terminal-Anzeigen - Nummer der jeweiligen Functional Unit

Der Mini-AK des Mobilen Kartenterminals MUSS bei den Terminal-Anzeigen das ‚X' in 'SLOT: X' durch die Nummer der jeweiligen Functional Unit, in dem die betreffende Karte steckt, ersetzen.

Tabelle 24: Tab_MoKT_111 Terminalanzeigen beim Eingeben der PIN am Kartenterminal

| Karte/ Kontext | PIN-Referenz | I/O | Terminalanzeige |
| --- | --- | --- | --- |
| HBA | PIN.CH | I | Eingabe•0x0BFreigabe- PIN•0x0BHBA 0x0FPIN.HBA: |
| SMC | PIN.SMC | I | Eingabe•0x0B PIN•SMC•0x0BSLOT:X 0x0FPIN.SMCB: |
| Terminalanzeige bei erfolgreicher PIN-Eingabe | ALLE | O | PIN•0x0Berfolgreich•0x0Bverifiziert! |
| Terminalanzeige bei fehlerhafter PIN-Eingabe | ALLE | O | PIN•0x0Bfalsch•0x0Boder•0x0Bgesperrt! |
| Terminalanzeige bei PUK-Eingabe (sofern vorhanden) | HBA: PIN.CH | I | Eingabe•0x0BFreigabe- PUK•0x0BHBA 0x0FPUK.HBA: |
|  | SMC-B: PIN.SMC | I | Eingabe•0x0BPUK•SMC •0x0BSLOT:X 0x0FPUK.SMC: |
| Terminalanzeige bei erfolgreicher PUK-Eingabe | Alle | O | PIN•0x0Berfolgreich•0x0Bentsperrt! |
| Terminalanzeige bei fehlerhafter PUK-Eingabe | Alle | O | PUK•0x0Bfalsch•0x0Boder•0x0Bgesperrt! |
| Terminalanzeige bei Eingabe einer neuen PIN | HBA: PIN.CH | I | Eingabe•0x0B Neue•0x0BFreigabe-PIN•0x0BHBA•0x0B(6-8 Ziffern) 0x0FPIN.HBA: |
|  | SMC-B: PIN.SMC | I | Eingabe•0x0BNeue•0x0BPIN SMC• 0x0BSLOT:X•0x0B(6-8 Ziffern) 0x0FPIN.SMC: |
| Terminalanzeige bei Eingabe einer Transport-PIN | HBA: PIN.CH | I | Eingabe•0x0BTransport-0x0BPIN•0x0BHBA 0x0FT-PIN.HBA: |
|  | SMC-B: PIN.SMC | I | Eingabe•0x0BTransport-0x0BPIN SMC•0x0BSLOT:X 0x0FPIN.SMCB: |
| Terminalanzeige bei Wiederholung einer neuen PIN | HBA: PIN.CH | I | Eingabe•0x0Bfür•HBA•0x0Bwiederholen! 0x0FPIN.HBA: |
|  | SMC-B: PIN.SMC | I | Eingabe•0x0BPIN.SMC•0x0Bin•SLOT:X• 0x0Bwiederholen! 0x0FPIN.SMCB: |
| Terminalanzeige bei Ungleichheit bei der Wiederholung der Eingabe der neuen PIN | ALLE | O | PIN•0x0B nicht•0x0Bidentisch!•0x0BAbbruch! |

### TUC_MOKT_417 readFromEGK

TIP1-A_3778 Mobiles KT: "TUC_MOKT_417 readFromEGK"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_417 readFromEGK" gemäß Tab_MOKT_112 umsetzen.

Abbildung 16: Pic_MOKT_012 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_417 readFromEGK

Tabelle 25: Tab_MOKT_112 - TUC_MOKT_417 readFromEGK

| TUC_MOKT_417 readFromEGK |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | Dies ist ein generischer TUC für lesende Zugriffe auf die eGK. Er definiert das grundlegende Muster eines solchen Zugriffes mit den Anzeigen der Zugriffe im Display und der vorherigen Durchführung notwendiger Authentisierungen gegenüber der eGK. Für die konkreten Anwendungsfälle werden entsprechende Ausprägungen dieses TUCs definiert, die im Besonderen die einzelnen Zugriffsoperationen auf die eGK definieren. |
| Anwendungsumfeld | Lesende Zugriffe auf die eGK im Rahmen von Fachanwendungen |
| Initiierender Akteur | MobKT |
| Weitere Akteure | eGK, HPC (HBA oder SMC-B), Leistungserbringer |
| Auslöser | Fachmodule |
| Vorbedingungen | - egk ist eine Karte vom Typ eGK mit vom Mini-AK unterstützter Version. - hpc, falls angegeben, ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit vom Mini-AK unterstützter Version. |
| Nachbedingungen | keine |
| Eingangsdaten | - egk: als die Karte, auf die Zugegriffen werden soll. - hpc: als zugreifende Karte des Leistungserbringers |
| Ausgangsdaten |  |
| Weitere Informationsobjekte |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS vor dem Zugriff auf die eGK diesen gemäß TUC_MOKT_420 mit - action = START, - text = „Von eGK lesen“ anzeigen. Der Text für die Anzeige kann für eine konkrete Ausprägung des TUCs anders definiert sein. - Der Mini-AK MUSS vor den vorgesehenen Zugriffen die notwendigen Authentisierungen gegenüber der eGK gemäß TUC_MOKT_220 mit - egk = egk, - hpc = hpc, - access = die vorgesehenen Zugriffe auf die eGK, wie sie sich aus der konkreten Ausprägung des TUCs ergeben, veranlassen. Terminiert TUC_MOKT_220 mit einem Fehler, MUSS der Mini-AK direkt mit Schritt 4 fortfahren. - Der Mini-AK MUSS die für die konkrete Ausprägung vorgesehenen Zugriffe durchführen. - Unabhängig von den in Schritt 3 aufgetretenen Fehlern MUSS der Mini-AK die Löschung des Anzeigetextes im Display gemäß TUC_MOKT_420 mit - action = STOP, - text = n. a. veranlassen. Falls Schritt 2 oder 3 mit einem Fehler endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_417 mit diesem Fehler, andernfalls mit OK beenden. |
| Varianten/Alternativen |  |
| Fehlerfälle |  |
| Technische Fehlermeldungen | Siehe aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions, TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay und Fehler definiert durch die konkrete Ausprägung |
| Weitere Anforderungen | keine |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |
| Offene Punkte |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_012 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_417 readFromEGK |

### TUC_MOKT_418 checkEGK

TIP1-A_3779 Mobiles KT: "TUC_MOKT_418 checkEGK"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_418 checkEGK" gemäß Tab_MOKT_113 umsetzen.

Abbildung 17: Pic_MOKT_013 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_418 checkEGK

Tabelle 26: Tab_MOKT_113 - TUC_MOKT_418 checkEGK

| TUC_MOKT_418 checkEGK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | Der TUC_MOKT_418 prüft, ob eine technische Sperrung der eGK vorliegt. |  |
| Anwendungsumfeld | Fachliche Zugriffe auf die eGK |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | eGK |  |
| Auslöser | Fachmodul |  |
| Vorbedingungen | - egk ist eine Karte vom Typ eGK mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen | - dem MobKT ist bekannt, dass die eGK nicht technisch gesperrt ist. |  |
| Eingangsdaten | - egk: eGK als zu prüfende Karte |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS gemäß TUC_MOKT_200 mit, - card = egk, - command = SELECT mit aid gleich dem applicationIdentifier von /MF/DF.HCA , versuchen, die Gesundheitsanwendung zu selektieren. Wenn der TUC_MOKT_200 ohne einen Fehler endet, MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_418 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn dem Mini-AK der Status bezüglich der Sperrung der Karte bereits bekannt ist, KANN der Mini-AK auf den Kartenzugriff in Schritt 1 verzichten und direkt TUC_MOKT_418 mit dem Status OK bzw. 1120 beenden. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit dem Kartenstatus FileDeactivated endet, MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_418 mit dem Fehler 1120 beenden. - 1: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit einem anderen Fehler als Kartenstatus gleich FileDeactivated endet, so MUSS der Mini-AK den TUC_MOKT_418 mit diesem Fehler beenden |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1120 | Karte gesperrt |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_013 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_418 checkEGK |  |

### TUC_MOKT_419 changePIN

TIP1-A_3780 Mobiles KT: "TUC_MOKT_419 changePIN"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_419 changePIN" gemäß Tab_MOKT_114 umsetzen.

Abbildung 18: Pic_MOKT_014 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_419 changePIN

Tabelle 27: Tab_MOKT_114 - TUC_MOKT_419 changePIN

| TUC_MOKT_419 changePIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_419 führt eine PIN-Änderung zu einer Karte durch. |  |
| Anwendungsumfeld | Ändern der PIN von HBA oder SMC-B Wandlung einer Transport-PIN von HBA oder SMC-B in eine „normale“ PIN |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_412 verifyPIN Interaktion am Mini-PS |  |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen | - Eine PIN-Änderung ist mit der Karte durchgeführt und von der Karte akzeptiert worden. |  |
| Eingangsdaten | - hpc: Karte, für die die PIN geändert werden soll. |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS abhängig vom Kartentyp von hpc die Schritte in TUC_MOKT_419 für das Passwortobjekt (pin) /MF/PIN.CH bzw. /MF/PIN.SMC durchführen. - Der Mini-AK MUSS den PIN-Status gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = hpc, - command = GET PIN STATUS (passwordReference = pin) prüfen. Wenn TUC_MOKT_200 mit dem Kartenstatus NoError endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit OK beenden. - Wenn TUC_MOKT_200 mit Kartenstatus TransportStatus oder RetryCounter (Fehlbedienungszähler > 0) endete, MUSS der Mini-AK eine PIN-Änderung von pin mit der Karte durchführen. Der Mini-AK MUSS die neue und ggf. alte PIN mit dem Kommando CHANGE REFERENCE DATA an die Karte übergeben. Ob eine alte PIN einzugeben ist, ob sie automatisch vom MobKT in das Kartenkommando eingefügt werden kann oder ob sie entfallen kann, hängt vom TransportStatus von pin ab und der Mini-AK MUSS die Fälle entsprechend unterstützen. Der Mini-AK MUSS für die PIN-Eingaben die Vorgaben zum Kommando SICCT MODIFY VERIFICATION DATA (siehe [SICCT#5.20.1,5.20.2]) unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 umsetzen. Der Mini-AK MUSS bei der PIN-Änderung Display Messages nach Tabelle 24 verwenden. - Wenn die Karte in Schritt 2 die neue PIN mit NoError akzeptiert hat, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit OK beenden. Wenn die Karte in Schritt 2 mit dem Status WrongSecretWarning oder UpdateRetryWarning geantwortet hat, MUSS der Mini-AK mit Schritt 0 fortfahren. |  |
| Varianten/Alternativen | - 1: Wenn dem Mini-AK der PIN-Status bereits bekannt ist, KANN der Mini-AK in Schritt 1 auf das Kartenkommando verzichten. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit einem Fehler außer TransportStatus oder RetryCounter endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit diesem Fehler beenden. - 1: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 1 mit dem Kartenstatus RetryCounter und einem Wert des Fehlbedienungszählers von 0 endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit Fehler 1061 beenden. - 3: Wenn die PIN-Eingabe (alt, neu oder Wiederholung) in Schritt 3 mit einer Zeitüberschreitung und damit ohne PIN-Eingabe endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit dem Fehler 1002 beenden. - 3: Wenn die PIN-Eingabe in Schritt 2 mit einem Abbruch durch den Anwender endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit dem Fehler 1013 beenden. - 3: Wenn die Karte in Schritt 3 mit Status PasswordBlocked antwortete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit Fehler 1061 beenden. - 3: Wenn die Karte in Schritt 3 mit einem anderen Status als NoError, WrongSecretWarning/UpdateRetryWarning oder PasswordBlocked antwortete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_419 mit dem Fehler 1007 beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1002 | Zeitüberschreitung (Timeout) |
|  | 1007 | Fehler beim Zugriff auf die Karte |
|  | 1013 | Abbruch durch den Benutzer |
|  | 1061 | PIN blockiert |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Siehe Anmerkungen zu TUC_MOKT_412 verifyPIN |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_014 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_419 changePIN |  |

### TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay

TIP1-A_3781 Mobiles KT: "TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay" gemäß Tab_MOKT_115 umsetzen.

Abbildung 19: Pic_MOKT_015 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay

Tabelle 28: Tab_MOKT_115 - TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay

| TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_420 veranlasst die Ausgabe eines Textes auf dem Kartenterminaldisplay des Kartenterminal-Moduls oder die Löschung eines solchen Textes |
| Anwendungsumfeld | Hinweise auf die Nutzung der eGK an den Anwender |
| Initiierender Akteur | MobKT |
| Weitere Akteure | keine |
| Auslöser | TUC_MOKT_417 readFromEGK |
| Vorbedingungen | keine |
| Nachbedingungen | keine |
| Eingangsdaten | - action: START oder STOP, je nachdem, ob der Text angezeigt oder gelöscht werden soll - text: Text der dargestellt werden soll |
| Ausgangsdaten | keine |
| Weitere Informationsobjekte | keine |
| Standardablauf | - Wenn action den Wert START hat, MUSS der Mini-AK die Anzeige des Textes text auf dem Kartenterminaldisplay, das dem Steckplatz der egk zugeordnet ist, veranlassen. Zuvor auf diese Weise ausgegebene Texte an diesem Display KANN das Kartenterminal dabei löschen. - Wenn action den Wert STOP hat, MUSS der Mini-AK die Löschung der Anzeige aller zuvor mit START auf dem Kartenterminaldisplay, das dem Steckplatz der egk zugeordnet, angezeigten Texte veranlassen. |
| Varianten/Alternativen | keine |
| Fehlerfälle | keine |
| Technische Fehlermeldungen | keine definiert |
| Weitere Anforderungen | keine |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Falls das MobKT über mehrere Displayeinheiten verfügt, denen die Steckplätze der Karten zugeordnet sind, kann sich das zu verwendende Display aus dem Steckplatz der eGK ergeben. |
| Offene Punkte |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_015 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay |

### TUC_MOKT_421 unblockPIN

TIP1-A_3794 Mobiles KT: "TUC_MOKT_421 unblockPIN"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_421 unblockPIN" gemäß Tab_MOKT_121 umsetzen.

Abbildung 20: Pic_MOKT_023 – Aktivittätsdiagramm zu TUC_MOKT_421 unblockPIN

Tabelle 29: Tab_MOKT_121 - TUC_MOKT_421 unblockPIN

| TUC_MOKT_421 unblockPIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_421 setzt den Fehlbedienungszähler einer PIN von HBA oder SMC-B durch Eingabe der PUK auf seinen Startwert zurück. |  |
| Anwendungsumfeld | Zurücksetzen des Fehlbedienungszählers einer gesperrten PIN |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | Karte |  |
| Auslöser | PIN Verwalten |  |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen | - Eine PIN-Entsperrung (RESET RETRY COUNTER) ist mit der Karte durchgeführt und von der Karte akzeptiert worden. |  |
| Eingangsdaten | - hpc: Karte, für die die PIN zurückgesetzt werden soll. - setNewPIN: Flag, das angibt, ob beim Entsperren der PIN zugleich eine neue PIN eingegeben werden soll |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | Der Mini-AK MUSS abhängig vom Kartentyp von hpc die Schritte in TUC_MOKT_421 für das Passwortobjekt (pin) /MF/PIN.CH bzw. /MF/PIN.SMC durchführen. - Der Mini-AK MUSS, - wenn das Flag setNewPIN gesetzt ist, ein Entsperren des Passwortobjektes pin mit PIN-Änderung mit der Karte hpc durchführen. Die PUK und die neue PIN MUSS das MobKT mit dem Kommando RESET RETRY COUNTER an die Karte übergeben. Der Mini-AK MUSS bei der PUK-/PIN-Eingabe die Vorgaben zum Kommando SICCT MODIFY VERIFICATION DATA (siehe [SICCT#5.20.1,5.20.2]) unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 umsetzen. Das MobKT MUSS bei der PIN- bzw. PUK-Eingabe Display Messages nach Tabelle 24 verwenden. - wenn das Flag setNewPIN nicht gesetzt ist, ein Entsperren des Passwortobjektes pin ohne PIN-Änderung mit der Karte hpc durchführen. Das MobKT MUSS die PUK mit dem Kommando RESET RETRY COUNTER an die Karte übergeben. Der Mini-AK MUSS bei der PUK-Eingabe die Vorgaben zum Kommando SICCT PERFORM VERIFICATION (siehe [SICCT#5.19.1,5.19.2]) unter Berücksichtigung von Kapitel 4.2 umsetzen. Das MobKT MUSS bei der PUK-Eingabe Display Messages nach Tabelle 24 verwenden. - Wenn die Karte in Schritt 1 die Entsperrung mit NoError akzeptiert hat, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit OK beenden. Wenn die Wiederholung der neuen PIN in Schritt 1.b nicht korrekt erfolgte oder die Karte den Status ShortPassword meldete, MUSS der Mini-AK mit Schritt 4 fortfahren. - Wenn die Karte in Schritt 1 mit dem Status WrongSecretWarning oder UpdateRetryWarning geantwortet hat, MUSS der Mini-AK den PIN-Status von pin gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = hpc, - command = GET PIN STATUS (pin) prüfen. Wenn TUC_MOKT_200 mit dem Kartenstatus NoError oder RetryCounter mit Fehlbedienungszähler > 0 endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit OK beenden. - Wenn eine automatische Wiederholung der PIN-Eingabe vorgesehen ist, MUSS der Mini-AK mit Schritt 1 fortfahren. Der Mini-AK KANN die automatische Wiederholung vorsehen. Der Mini-AK KANN die automatische Wiederholung nicht vorsehen. Das MobKT KANN die automatische Wiederholung, auch abhängig vom konkreten Fehler, konfigurierbar gestalten. |  |
| Varianten/Alternativen | keine |  |
| Fehlerfälle | - 2: Wenn Schritt 1 mit einem Timeout während der PUK-/PIN-Eingabe endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit Fehler 1002 beenden. - 2: Wenn Schritt 1 mit einem Abbruch durch den Anwender endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit Fehler 1013 beenden. - 2: Wenn Schritt 1 mit dem Kartenstatus CommandBlocked endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit Fehler 1061 beenden. - 2: Wenn Schritt 1 mit einem anderen Kartenstatus außer CommandBlocked, ShortPasswort, WrongSecretWarning und UpdateRetryWarning endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit Fehler 1007 beenden. - 3: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 3 mit einem Fehler außer card status = RetryCounter endete, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit diesem Fehler beenden. - 4: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 3 einen card status = RetryCounter mit Wert 0 oder TransportStatus lieferte und in Schritt 4 keine automatische Wiederholung der PIN-Eingabe vorgesehen ist, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit dem Fehler 1060 beenden. - 4: Wenn Schritt 1 einen card status = ShortPassword (oder zusätzlich „LongPassword“ bei Generation 2) lieferte und in Schritt 4 keine automatische Wiederholung der PIN-Eingabe vorgesehen ist, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit dem Fehler 1065 beenden. - 4: Wenn Schritt 1.b wegen einer falschen Wiederholung der neuen PIN endete und in Schritt 4 keine automatische Wiederholung der PIN-Eingabe vorgesehen ist, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_421 mit dem Fehler 1064 beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1002 | Zeitüberschreitung (Timeout) |
|  | 1007 | Fehler beim Zugriff auf die Karte |
|  | 1013 | Abbruch durch den Benutzer |
|  | 1060 | PIN gesperrt oder Änderung erforderlich |
|  | 1061 | PUK gesperrt |
|  | 1064 | Neue PIN nicht identisch |
|  | 1065 | Neue PIN zu kurz / zu lang |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 sendAPDU |  |
| Weitere Anforderungen | Das MobKT SOLL bei der Eingabe von PUK und neuer PIN die Mindestlänge der PIN bereits bei der PIN-Eingabe prüfen und den Abschluss der Eingabe bei zu kurzen Werten nicht zulassen. |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Siehe Anmerkungen zu TUC_MOKT_412 verifyPIN |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_023 – Aktivittätsdiagramm zu TUC_MOKT_421 unblockPIN |  |

### TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate

TIP1-A_3782 Mobiles KT: "TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate" gemäß Tab_MOKT_116 - TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate umsetzen.

Abbildung 21: Pic_MOKT_016 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate

Tabelle 30: Tab_MOKT_116 - TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate

| TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate (alias TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCert) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_438 prüft das /MF/DF.ESIGN/EF.C.CH.AUT Zertifikat der eGK |  |
| Anwendungsumfeld | Fachliche Zugriffe auf die Gesundheitskarte |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | eGK |  |
| Auslöser | Fachmodule |  |
| Vorbedingungen | - egk ist eine Karte vom Typ eGK mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen | - Das eGK-AUT-Zertifikat der eGK ist dem MobKT als gültiges Zertifikat eines Versicherten bekannt. |  |
| Eingangsdaten | - egk: eGK deren Zertifikat geprüft werden soll |  |
| Ausgangsdaten | keine |  |
| Weitere Informationsobjekte |  |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS das eGK-AUT-Zertifikat der eGK gemäß TUC_MOKT_202 mit - card = card - file = /MF/DF.ESIGN/EF.C.C.CH.AUT, von der Karte lesen. - Wenn das Zertifikat in Schritt 1 ohne Fehler ermittelt wurde, MUSS der Mini-AK das Zertifikat gemäß TUC_PKI_002 mit - Zertifikat = eGK-AUT-Zertifikat aus Schritt 1, - Referenzzeitpunkt = Systemzeit des MobKT auf Gültigkeit prüfen. - Wenn TUC_PKI_002 in Schritt 2 ohne Fehler endet (das Zertifikat ist gültig), MUSS der Mini-AK die im Zertifikat ausgewiesene Rolle gemäß TUC_PKI_009 mit - End-Entity-Zertifikaten = AUT-Zertifikat aus Schritt 1 ermitteln. Wenn TUC_PKI_009 in Schritt 3 eine Rolle liefert und die ermittelte Rolle oid_versicherter (siehe [gemSpec_OID]) entspricht, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_438 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn der Mini-AK das Zertifikat der eGK bereits in dem Steckzyklus der Karte gelesen hat, KANN der Mini-AK in Schritt 1 auf das erneute Lesen des Zertifikats verzichten und das bereits vorliegende Zertifikat im restlichen Ablauf von TUC_MOKT_438 verwenden. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_202 in Schritt 1 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_438 mit diesem Fehler beenden. - 2: Wenn TUC_PKI_002 in Schritt 2 mit dem Fehler CERT_READ_ERROR endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_438 mit diesem Fehler beenden. - 2: Wenn TUC_PKI_002 in Schritt 2 mit dem Fehler CERTIFICATE_NOT_VALID_TIME (das Zertifikat ist nicht gültig) endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_438 mit Fehler 1088 beenden. - 3: Wenn TUC_PKI_009 in Schritt 3 keine Rolle liefert oder die ermittelte Rolle aus Schritt 3 nicht mit oid_versicherter übereinstimmt, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_438 mit Fehler 1083 beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1083 | Rolle oid_versicherter stimmt nicht überein |
|  | 1088 | Zertifikat ist zeitlich nicht gültig |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_202 readFile TUC_PKI_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats TUC_PKI_009 Rollenermittlung |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_016 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate |  |

### TUC_MOKT_470 encryptData

TIP1-A_3783 Mobiles KT: "TUC_MOKT_470 encryptData"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_470 encryptData" gemäß Tab_MOKT_118 umsetzen.

Abbildung 22: Pic_MOKT_018 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_470 encryptData

Tabelle 31: Tab_MOKT_118 - TUC_MOKT_470 encryptData

| TUC_MOKT_470 encryptData |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_470 verschlüsselt Daten für eine Karte. Die Verschlüsselung erfolgt zweistufig, d. h. die Daten werden symmetrisch mit einem generierten Schlüssel und anschließend dieser Schlüssel mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt. Der verschlüsselte Schlüssel (Encrypted Key) und die verschlüsselten Daten können gespeichert und später mit der entsprechenden Karte entschlüsselt werden. Das Format des erzeugten verschlüsselten Dokuments und der verschlüsselten symmetrischen Schlüssel werden nicht festgelegt. |  |
| Anwendungsumfeld | Zwischenspeichern von Daten im MobKT. |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | HPC (HBA oder SMC-B) |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage |  |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. |  |
| Nachbedingungen |  |  |
| Eingangsdaten | - hpc: berechtigte Karte mit dem Verschlüsselungszertifikat - data: zu verschlüsselnde Daten |  |
| Ausgangsdaten | - encryptedKey: verschlüsselter symmetrischer Schlüssel - encryptedData: verschlüsselte Daten |  |
| Weitere Informationsobjekte | - Asymmetrically encrypted symmetric key of hpc: pro berechtigter Karte existiert ein symmetrischer Schlüssel, der asymmetrisch verschlüsselt gespeichert wird. Ist ein solcher symmetrischer Schlüssel für eine berechtigte Karte bereits vorhanden, wird dieser vor dem Schreiben eines neuen Datensatzes mit dem asymmetrischen Schlüssel der berechtigten Karte entschlüsselt und bei der Verschlüsselung der Daten im Zwischenspeicher verwendet. |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS das Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel gemäß TUC_MOKT_202 mit - card = hpc, - file = /MF/DF.ESIGN/EF.C.HP.ENC.R2048 bzw. /MF/DF.ESIGN/EF.C.HCI.ENCR2048 - chunkToRead = ganze Datei lesen. - Wenn TUC_MOKT_202 ohne Fehler endet, MUSS der Mini-AK den öffentlichen Schlüssel im Zertifikat darauf hin überprüfen, ob er einen zulässigen Verschlüsselungsalgorithmus mit zulässigen Parametern unterstützt. - Ist der Schlüssel für einen zulässigen Verschlüsselungsalgorithmus mit zulässigen Parametern anwendbar, MUSS der Mini-AK prüfen, ob bereits ein symmetrischer Schlüssel zur berechtigten Karte existiert. - a. Existiert ein symmetrischer Schlüssel, MUSS der Mini-AK den symmetrischen Schlüssel mit dem asymmetrischen öffentlichen Schlüssel der berechtigten Karte gemäß TUC_MOKT_471 decryptData mit a) card = hpc b) encryptedKey = asymmetrically encrypted symmetric key of hpc entschlüsseln. b. Existiert kein symmetrischer Schlüssel zur berechtigten Karte, MUSS der Mini-AK einen symmetrischen Schlüssel generieren. - Der Mini-AK MUSS den symmetrischen Schlüssel aus Schritt 4 asymmetrisch mit dem öffentlichen Schlüssel aus dem Zertifikat aus Schritt 1 verschlüsseln, wenn dieser in Schritt 4 neu generiert wurde. - Der Mini-AK MUSS mit dem symmetrischen Schlüssel aus Schritt 4 die Daten symmetrisch verschlüsseln. - Der Mini-AK MUSS nach beiden Verschlüsselungsoperationen in Schritt 5 und 6 den unverschlüsselten symmetrischen Schlüssel löschen und TUC_MOKT_470 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Wenn das Zertifikat für die Entschlüsselung bereits im Mini-AK vorliegt, KANN der Mini-AK Schritt 1 auslassen. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_202 in Schritt 1 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_470 mit diesem Fehler beenden. - 2: Wenn beim Auswerten des Zertifikats ein Fehler auftritt, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_470 mit dem Fehler 1012 beenden. - 2: Wenn der öffentliche Schlüssel oder seine Parameter nicht für einen zulässigen Verschlüsselungsalgorithmus geeignet sind, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_470 mit Fehler 1070 beenden. |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1012 | Korruptes Datenformat auf der Karte |
|  | 1070 | Kryptographischer Algorithmus nicht unterstützt |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_202 readFile |  |
| Weitere Anforderungen | - Der Mini-AK MUSS bei der Erzeugung des symmetrischen Schlüssels in Schritt 3 die Anforderungen aus [gemSpec_Krypt] berücksichtigen - Der Mini-AK MUSS für die Erzeugung des symmetrischen Schlüssels in Schritt 3 und die symmetrische Verschlüsselung in Schritt 5 die Anforderungen an die Algorithmen aus [gemSpec_Krypt] umsetzen. - Der Mini-AK MUSS für die asymmetrische Verschlüsselung in Schritt 5 die Anforderungen an die Algorithmen aus [gemSpec_Krypt] umsetzen. |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_018 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_470 encryptData |  |

### TUC_MOKT_471 decryptData

TIP1-A_3784 Mobiles KT: "TUC_MOKT_471 decryptData"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_471 decryptData" gemäß Tab_MOKT_119 umsetzen.

Abbildung 23: Pic_MOKT_019 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_471 decryptData

Tabelle 32: Tab_MOKT_119 - TUC_MOKT_471 decryptData

| TUC_MOKT_471 decryptData |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_471 entschlüsselt für einen HBA oder eine SMC-B hybrid verschlüsselte Daten. Das Format des verschlüsselten Dokuments und der verschlüsselten symmetrischen Schlüssel werden in dieser Spezifikation nicht festgelegt. |  |
| Anwendungsumfeld | Auslesen von im MobKT zwischengespeicherten Daten |  |
| Initiierender Akteur | MobKT |  |
| Weitere Akteure | HPC (HBA oder SMC-B) |  |
| Auslöser | TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage |  |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B mit einer vom Mini-AK unterstützten Version. - data: symmetrisch verschlüsselte Daten - encryptedKey: mit asymmetrischen Schlüssel von hpc verschlüsselter symmetrischer Schlüssel. |  |
| Nachbedingungen |  |  |
| Eingangsdaten | - encryptedData: zu entschlüsselnde Daten (optional) - hpc: Karte zur Entschlüsselung (HBA oder SMC-B) - encryptedKey: für die Karte asymmetrisch verschlüsselter symmetrischer Schlüssel. |  |
| Ausgangsdaten | - decryptedData: entschlüsselte Daten (optional) - decryptedKey: entschlüsselter symmetrischer Schlüssel (optional) |  |
| Weitere Informationsobjekte | keine |  |
| Standardablauf | - Der Mini-AK MUSS den Dedicated File, dem der private Schlüssel zugeordnet ist, gemäß TUC_MOKT_250 mit - card = hpc, - fileToBeSelected = /MF/DF.ESIGN selektieren. - Endet der vorherige Schritt ohne Fehler, MUSS der Mini-AK den privaten Schlüssel und Algorithmus für die Datenentschlüsselung auf der Karte gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = hpc, - command = MSE SET mit crtTag = dataDecipher, keyReference = /MF/DF.ESIGN/PrK.HP.ENC.R2048 bzw. /MF/DF.ESIGN/PrK.HCI.ENC.R2048 und algorithm entsprechend dem bei der Verschlüsselung eingesetzten Verfahren selektieren. - Endet der vorherige Schritt ohne Fehler, MUSS der Mini-AK den verschlüsselten symmetrischen Schlüssel mit der Karte gemäß TUC_MOKT_200 mit - card = hpc, - command = PSO DECIPHER entschlüsseln. - Endet der vorherige Schritt ohne Fehler und wurden verschlüsselte Daten in encryptedData übergeben, MUSS der Mini-AK mit dem symmetrischen Schlüssel encryptedData entschlüsseln. Wurden keine verschlüsselten Daten in encryptedData übergeben, MUSS der Mini-AK den entschlüsselten symmetrischen Schlüssel als Ausgangsdatum zurück geben. Gelingt die Entschlüsselung ohne Fehler oder wurden keine verschlüsselten Daten in encryptedData übergeben, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_471 mit OK beenden. |  |
| Varianten/Alternativen | - Ist der Schlüssel auf der Karte bereits selektiert, so KANN der Mini-AK die Schritte 1 und 2 auslassen. |  |
| Fehlerfälle | - 1: Wenn TUC_MOKT_250 in Schritt 1 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_471 mit diesem Fehler beenden. - 2: Wenn TUC_MOKT_200 in Schritt 2 mit einem Fehler endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_471 mit diesem Fehler beenden. - 3: Wenn Schritt 3 mit einem Fehler außer Kartenstatus WrongCipherText endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_471 mit diesem Fehler beenden. - 3: Wenn Schritt 3 mit dem Kartenstatus WrongCipherText endet, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_471 mit Fehler 1073 beenden. - 4: Wenn die symmetrische Entschlüsselung in Schritt 4 fehlschlägt, MUSS der Mini-AK TUC_MOKT_471mit Fehler 1072 beenden |  |
| Technische Fehlermeldungen | Fehler Code | Bedeutung |
|  | 1072 | Korruptes Chiffrat bei symmetrischer Entschlüsselung |
|  | 1073 | Korruptes Chiffrat bei asymmetrischer Entschlüsselung |
|  | Siehe auch aufgerufene TUCs: TUC_MOKT_200 sendAPDU TUC_MOKT_250 selectCardFile |  |
| Weitere Anforderungen | keine |  |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Die Modellierung dieses TUCs geht davon aus, dass der Aufrufende eine korrekte Zuordnung von verschlüsselten Daten zur Karte vorgenommen hat, und beschreibt daher diesbezüglich keine Prüfungen und keine Fehlernummern. Die Modellierung dieses TUCs geht davon aus, dass die Karte zum Entschlüsseln bereits freigeschaltet ist, und führt daher nicht implizit eine PIN-Verifikation durch. |  |
| Offene Punkte |  |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_019 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_471 decryptData |  |

## Technische Use Cases des Mini-PS

### TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage

TIP1-A_3795 Mobiles KT: "TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage" gemäß Tab_MOKT_200 umsetzen.

Abbildung 24: Pic_MOKT_021 Sequenzdiagramm zu TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage

Tabelle 33: Tab_MOKT_200 Beschreibung zum Technischen Use Case TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage

| TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage (alias TUC_MOKT_010 writeToInternalStore) |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_010 speichert Daten persistent im Zwischenspeicher des Mini-PS. Die Daten werden verschlüsselt zwischengespeichert, wobei zur Verschlüsselung der öffentliche Schlüssel des Zertifikats einer berechtigten Karte (HBA oder SMC_B) verwendet wird. Es existiert nur ein symmetrischer Schlüssel pro berechtigter Karte. Ist ein solcher symmetrischer Schlüssel für eine berechtigte Karte bereits vorhanden, wird dieser vor dem Schreiben eines neuen Datensatzes mit dem asymmetrischen Schlüssel der berechtigten Karte entschlüsselt und bei der Verschlüsselung der Daten im Zwischenspeicher verwendet (siehe TUC_MOKT_470). |
| Anwendungsumfeld | Der Use Case wird ausgeführt, wenn der Benutzer Daten persistent abspeichern möchte, um sie zu einem späteren Zeitpunkt an sein Primärsystem zu übertragen. |
| Initiierender Akteur | MobKT |
| Weitere Akteure | HBA bzw. SMC-B |
| Auslöser | Fachmodul |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B |
| Nachbedingungen | - Die verschlüsselten Daten sind persistent im dafür vorgesehenen Zwischenspeicher des Mini-PS zwischengespeichert. |
| Eingangsdaten | - data: zu speichernde Daten - hpc: Karte, für deren Identität die Daten verschlüsselt werden sollen |
| Ausgangsdaten | keine |
| Weitere Informationsobjekte |  |
| Standardablauf | - Das Mini-PS MUSS die Fach-Daten gemäß TUC_MOKT_470 mit - hpc = hpc - data = Daten verschlüsseln. - Endet Schritt 1 ohne Fehler, MUSS das Mini-PS den verschlüsselten Datensatz mit encryptedKey und die Protokolldaten im dafür vorgesehenen persistenten Zwischenspeicher speichern. |
| Varianten/ Alternativen |  |
| Fehlerfälle | - 1: Endet TUC_MOKT_470 in Schritt 1 mit einem Fehler, MUSS das Mini-PS TUC_MOKT_010 mit diesem Fehler beenden. - 2: Ist kein ausreichender Platz für die zwischenzuspeichernden Daten im Zwischenspeicher des Mobilen Kartenterminals verfügbar, bricht der Use Case in Schritt 2 ab. Können die Daten nicht zwischengespeichert werden, DARF das Mini-PS eventuell vorhandene Daten NICHT löschen. |
| Technische Fehlermeldung | Siehe TUC_MOKT_470 encryptData |
| Weitere Anforderungen | keine |
| Anmerkungen, Bemerkungen | keine |
| Offene Punkte |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_021 Sequenzdiagramm zu TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage |

### TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage

TIP1-A_3796 Mobiles KT: "TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage"

Das Mobile Kartenterminal MUSS den technischen Use Case "TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage" gemäß Tab_MOKT_201 umsetzen.

Abbildung 25: Pic_MOKT_022 Sequenzdiagramm zu TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage

Tabelle 34: Tab_MOKT_201 Beschreibung zum Technischen Use Case TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage

| TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage (alias TUC_MOKT_011 readFromInternalStore) |  |
| --- | --- |
| Beschreibung | TUC_MOKT_011 liest zwischengespeicherte VSD. Da die Daten verschlüsselt zwischengespeichert sind, werden sie zur Nutzbarmachung durch den Entschlüsselungsdienst des Mini-AKs entschlüsselt. Es werden nur die VSD, jedoch nicht die Protokolldaten entschlüsselt, da diese nicht verschlüsselt vorliegen. |
| Anwendungsumfeld | Der Use Case wird ausgeführt, wenn der Benutzer persistent abgespeicherte Daten lesen möchte, z. B. um sie anzuzeigen oder an sein PS zu übertragen. |
| Initiierender Akteur | MobKT |
| Weitere Akteure | HBA bzw. SMC-B |
| Auslöser | Fachliche Anwendungsfälle: Anzeigen zwischengespeicherter VSD Übertragen zwischengespeicherter VSD Anzeigen zwischengespeicherter ungeschützter VSD Übertragen zwischengespeicherter ungeschützter VSD |
| Vorbedingungen | - hpc ist eine Karte vom Typ HBA oder SMC-B |
| Nachbedingungen |  |
| Eingangsdaten | - data: Referenz auf die Daten im Zwischenspeicher - hpc: Karte, für die die zwischengespeicherten Daten verschlüsselt sind |
| Ausgangsdaten | - Daten in entschlüsselter Form |
| Weitere Informationsobjekte |  |
| Standardablauf | - Das Mini-PS MUSS die verschlüsselten Daten aus dem Zwischenspeicher lesen. - Das Mini-PS MUSS die Daten gemäß TUC_MOKT_471 mit - hpc = hpc - encryptedData = gelesene verschlüsselte Daten (VSD) - encryptedKey = aus den Verwaltungsdaten des Zwischenspeichers entschlüsseln. Wenn TUC_MOKT_471 ohne Fehler endet, MUSS das Mini-PS TUC_MOKT_011 mit OK beenden. |
| Varianten/Alternativen |  |
| Fehlerfälle | - Wenn TUC_MOKT_471 mit einem Fehler endet, MUSS das Mini-PS TUC_MOKT_011 mit diesem Fehler beenden. |
| Technische Fehlermeldung | Siehe TUC_MOKT_471 decryptData |
| Weitere Anforderungen | keine |
| Anmerkungen, Bemerkungen | Der TUC ist so modelliert, dass davon ausgegangen wird, dass die Daten für die übergebene Karte verschlüsselt sind. Der TUC ist so modelliert, dass die Karte zum Entschlüsseln bereits freigeschaltet ist, d. h. es wir nicht implizit eine PIN-Verifikation durchgeführt. |
| Offene Punkte |  |
| Referenzen | Pic_MOKT_022 Sequenzdiagramm zu TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage |

# Beschreibung der Host-Schnittstelle zur Übertragung zwischen Mobilem Kartenterminal und Primärsystem

Das Mini-PS stellt sich dem Primärsystem während der Übertragung als Kartenterminal dar und emuliert die zwischengespeicherten Datensätze inklusive Protokolldaten als Chipkarten. Hierfür muss das Mobile Kartenterminal für die Übertragung der Daten vom Mobilen Kartenterminal zum Primärsystem die in diesem Kapitel spezifizierten Übertragungsmechanismen nutzen.

TIP1-A_4410 Mobiles Kartenterminal: Software zur Anbindung

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS eine Software zur Anbindung des Mini-PS an das Primärsystem gemäß [TIP1-A_3691] zur Verfügung stellen.

TIP1-A_4942 Kommandoaufbau Host-Schnittstelle

Das Mobile Kartenterminal MUSS die Vorgaben in [KVT-mobil#6 A.2 Vorbemerkung] umsetzen.

TIP1-A_4934 Mobiles KT: CT-API Versionierung

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS die zur Anbindung des Mini-PS an einen Host notwendigen Software mit einer eindeutigen Versionsnummer versehen.

TIP1-A_4935 Mobiles KT: CT-API Abfrage Versionsnummer

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS die in [TIP1-A_4934] geforderte Versionierung so umsetzen, dass die Versionsnummer mit Standardmitteln des jeweiligen Betriebssystems abgefragt werden kann.

TIP1-A_6706 Mobiles KT: Versionen der Betriebssysteme für CT-API

Der Hersteller des Mobilen Kartenterminals MUSS die Angaben zu Versionen der Betriebssysteme veröffentlichen, für die er eine Software zur Anbindung des Mini-PS an das Primärsystem gemäß [TIP1-A_4410] zur Verfügung stellt. Werden zukünftige Versionen bestimmter Betriebssysteme nicht mehr unterstützt, so MUSS er die Information zu diesen Betriebssystemen und der letzten unterstützten Version veröffentlichen.

## Kommandobeschreibung

Dieser Abschnitt beschreibt die Kommandos zur Steuerung des Kartenterminals. Die Kommandos werden nur mit den Funktionen und Codierungen beschrieben, die für den Anwendungsfall relevant sind.

Bei den Kommandos sind nur die speziellen Return-Codes angegeben.

TIP1-A_4943 Ergänzung allgemeiner Fehlercode

Das Mobile Kartenterminal MUSS ergänzend zu [TIP1-A_4942] den allgemeinen Return-Code „‚6E00' = Class not supported" zurücksenden, wenn das CLA Byte als Codierung weder '20' noch '00' enthält.

### RESET CT

Dieses Kommando emuliert ein Kartenterminal-Reset. Aus der Antwort SW = ‚9501’ kann das Primärsystem erkennen das es mit einem Mini-PS kommuniziert.

TIP1-A_4417 Mobiles KT: Reset CT

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminal MUSS das Kommando RESET CT gemäß "Tab_mobKT_005 - Command RESET CT" und "Tab_mobKT_006 - Response RESET CT" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

Tabelle 35: Tab_mobKT_005 - Command RESET CT

| Command |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Le |
| 20 | 11 | 00 | 00 | 00 |

Tabelle 36: Tab_mobKT_006 - Response RESET CT

| Response |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | - |
| 95 | 01 | Reset successful (Version of mobCT belongs to Online Rollout) |
| 64 | 00 | Reset not successful |
| 6A | 00 | Wrong parameters P1, P2 |
| 67 | 00 | Wrong length Le |

### REQUEST ICC

Dieses Kommando emuliert die Aufforderung zum Einlegen der Chipkarte. Im hier betrachteten Kontext wird damit abgefragt ob zwischengespeicherte Daten vorliegen. Für den Timer Parameter T ist als Default-Wert ‚01’ (= 1 Sekunde) zu setzen.

Sind im mobilen Kartenterminal Daten zwischengespeichert, es wurde jedoch keine berechtigte Karte gesteckt oder diese nicht freigeschaltet, hängt es von der Speicherorganisation des mobilen Kartenterminals ab, ob das mobile Kartenterminal erkennen kann, dass zwischengespeicherte Daten vorliegen.

TIP1-A_4418 Mobiles KT: Request ICC

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminals MUSS das Kommando REQUEST ICC gemäß "Tab_mobKT_007 - Command REQUEST ICC" und "Tab_mobKT_008 - Response REQUEST ICC" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

TIP1-A_4944 Mobiles KT: Timer Request ICC

Das Mobile Kartenterminal MUSS im Fall, dass das Kommando Request ICC gemäß [TIP1-A_4418] ohne Lc und ohne Daten gesendet wird, den Timer auf 1 Sekunde setzen.

Tabelle 37: Tab_mobKT_007 - Command REQUEST ICC

| Command |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Data |
| 20 | 12 | 01 | 00 | 01 | 01 |
| 20 | 12 | 01 | 00 | - | - |

Tabelle 38: Tab_mobKT_008 - Response REQUEST ICC

| Response |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | - |
| 90 | 00 | The stored data is of type KVK |
| 90 | 01 | The stored data is of type eGK |
| 62 | 00 | No buffered VSD available for transmission. |
| 64 | 00 | Reset not successful or Error in Data (Data <> 01) |
| 6A | 00 | Wrong parameters P1, P2 |
| 67 | 00 | Wrong length Lc or Le |

### EJECT ICC

Dieses Kommando emuliert einen Kartenauswurf. Für den Timer T ist als Default-Wert ‚01’ (= 1 Sekunde) zu setzen.

TIP1-A_4419 Mobiles KT: Eject ICC

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminal MUSS das Kommando EJECT ICC gemäß "Tab_mobKT_009 - Command EJECT ICC" und "Tab_mobKT_010 - Response EJECT ICC" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

TIP1-A_4945 Mobiles KT: Timer Eject ICC

Das Mobile Kartenterminal MUSS im Fall, dass das Kommando Eject ICC gemäß [TIP1-A_4419] ohne Lc und ohne Daten gesendet wird, den Timer auf 1 Sekunde setzen.

Tabelle 39: Tab_mobKT_009 - Command EJECT ICC

| Command |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Data |
| 20 | 15 | 01 | 00 | 01 | 01 |
| 20 | 15 | 01 | 00 | - | - |

Tabelle 40: Tab_mobKT_010 - Response EJECT ICC

| Response |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | - |
| 90 | 00 | command successful |
| 67 | 00 | Wrong length Lc (e.g. Data present but Data <> 01 or Lc present but Lc <> 01) |
| 6A | 00 | Wrong parameters P1, P2 |

### SELECT FILE

Das Kommando SELECT FILE emuliert die Selektion einer Anwendung auf der Karte und dient im hier betrachteten Kontext dazu, die Art der zwischengespeicherten Daten auszuwählen: Entweder Daten der KVK oder Daten der eGK.

Im Fall der KVK ist der aid auf der Chipkarte entweder ‚D27600000101’ oder ‚D28000000101’. Im Fall der eGK ist der aid ‚D27600000102’

TIP1-A_4420 Mobiles KT: SELECT FILE

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminal MUSS das Kommando SELECT FILE gemäß "Tab_mobKT_011 - Command SELECT FILE" und "Tab_mobKT_012 - Response SELECT FILE" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

TIP1-A_5008 Mobiles KT: Ausschluss Prüfung auf Freischaltung bei SELECT FILE

Das Mini-PS des Mobilen Kartenterminals DARF beim Kommando SELECT FILE NICHT mit der Response ‚69 00’ antworten, wenn der Benutzer den nach [TIP1-A_4270] geforderten Authentifizierungsstatus nicht erreicht hat.

Tabelle 41: Tab_mobKT_011 - Command SELECT FILE

| Command |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Lc | Data |
| 00 | A4 | 04 | 00 | 06 | KVK AID = ‚D2 76 00 00 01 01’ oder ‚D2 80 00 00 01 01’. |
| 00 | A4 | 04 | 0C | 06 | eGK AID = ‚D2 76 00 00 01 02’ |

Tabelle 42: Tab_mobKT_012 - Response SELECT FILE

| Response |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 | - |
| 6A | 82 | File not Found (e.g. wrong AID) |
| 90 | 00 | Command successful |
| 69 | 00 | Command not allowed at this stage |
| 6A | 00 | Wrong parameters P1, P2 |
| 67 | 00 | Wrong length Lc or Le |

Liegen gespeicherte Daten des gewünschten Formats nicht vor, so wird der Fehlercode ‚6A82’ zurückgegeben. In diesem Fall liefert ein nachfolgendes READ BINARY ebenfalls einen Fehlercode zurück.

### READ BINARY

Das Kommando READ BINARY dient der Übertragung eines gespeicherten Datensatzes. Die Indizierung eines bestimmten Datensatzes ist nicht möglich, d. h. es kann nur jeweils der aktuellste, noch nicht gelöschte Datensatz gelesen werden. Das Lesen des nächsten Datensatzes ist erst nach Löschen (siehe EREASE BINARY) des zuletzt gelesenen Datensatzes möglich.

TIP1-A_4950 Mobiles KT: READ BINARY

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminals MUSS das Kommando READ BINARY gemäß "Tab_mobKT_013 - Command READ BINARY KVK", "Tab_mobKT_014 - Response READ BINARY KVK", "Tab_mobKT_015 - Command READ BINARY eGK" und "Tab_mobKT_016 - Response READ BINARY eGK" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

#### READ BINARY KVK

Das Kommando dient im Fall der KVK zum Lesen des VersichertenDatenTemplates und der Zusatzfelder (EinleseDatum, ZulassungsNummer und PrüfSummeZusatz). Sobald das Kartenterminal mit der Übertragung der Versichertendaten und der Zusatzfelder beginnt, markiert es die Daten als übertragen. Das Kartenterminal stellt sicher, dass der zuletzt übertragene Datensatz mittels ERASE BINARY durch das Primärsystem gelöscht wurde, bevor es die Übertragung des nächsten zwischengespeicherten Datensatzes zulässt.

Eine vollständige und korrekte Übertragung muss das Host-System nach dem Lesen durch das Kommando ERASE BINARY anzeigen.

Als Offset sollte im READ BINARY-Kommando ‚0000’ angeben werden, d. h. es soll ab logischer Adresse ‚0000’ (= Anfangsadresse der Anwendungsdaten) gelesen werden. Es soll der komplette zur Anwendung gehörende Datenbereich gelesen werden. Im Fall der KVK ist dies das gesamte VD-Template, beginnend mit Tag ‚60’ und endend mit dem XOR-Prüfbyte des ASN.1-Elements ‚Prüfsumme’ und die zusätzlichen Datenobjekte. Die Länge der gesamten Daten und damit das logische Ende (EOF) des zur Anwendung gehörenden Datenbereichs, ergibt sich aus der Länge des VD-Templates (Längenbyte nach Tag ‚60’) und der Länge der zusätzlichen Datenfelder (+ 47 Bytes). Im Falle der eGK ist es jeweils der gesamte, zuvor mittels SELECT FILE selektierte Datenblock, wobei die Statusblöcke (siehe Kapitel 11.3) jeweils um die zusätzlichen Datenobjekte erweitert werden. Die Daten und die Zusatzfelder werden in einem Block übertragen und mit den Status-Bytes ‚9000’ abgeschlossen. Das Kommando kann auch mit variablem Offset angegeben (MMMM) in P1 und P2, wobei die Daten in diesem Fall ab dem angebenden Offset gelesen werden. Das Kommando kann auch mit Le > 0 ausgeführt werden, wobei der Wert in Le in diesem Fall die Anzahl der zu lesenden Bytes (N) angibt und in diesem Fall werden, sofern im gelesenen File vorhanden, Le Bytes zurückgeliefert.

Entspricht die Struktur der Daten nicht den Vorgaben, werden nur die Status-Bytes mit der Codierung ‚6501’ (= Memory failure or data corrupted) zurückgegeben. Tritt ein Übertragungsfehler auf, sodass die Daten während der Übertragung geändert wurden wird das Status-Byte ‚6F00’ zurückgegeben. Nur bei der Angabe von Le > 0 kann im Response der Status-Code ‚6282’ auftreten, wenn die Länge der zurück gelieferten Daten kleiner als Le ist. Bei Le = ‚00’ (WildcardShort) wird unabhängig von der Länge der zurückgegebenen Daten der Status ‚9000’ im Response verwendet. Zur Behandlung von WildcardShort siehe auch [gemSpec_COS#(N052.300)] und [gemSpec_COS-#(N067.000)].

Tabelle 43: Tab_mobKT_013 - Command READ BINARY KVK

| Command |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Le |
| 00 | B0 | 00 | 00 | 00 / 00 00 00 |
| 00 | B0 | MM | MM | N |

Tabelle 44: Tab_mobKT_014 - Response READ BINARY KVK

| Response |  |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | SW1 | SW2 |  |
| KVK-Daten | 90 | 00 | Command Successful |
| - | 65 | 01 | Memory Failure or data corrupt |
| - | 6B | 00 | Wrong offset |
| - | 69 | 00 | Command not allowed: memory access denied |
| - | 6F | 00 | Error during communication (i. e. checksum error) |
| - | 62 | 82 | Warning, end of file reached before reading Le bytes |
| - | 67 | 00 | Wrong length Le |

Die KVK Daten werden je nach Benutzereinstellung im ASN.1 oder im Festformat gesendet.

#### READ BINARY eGK

Das Kommando READ BINARY wird wie folgt ergänzt, um die zwischengespeicherten Daten einer eGK zu lesen. Der Parameter P1 dient der Indizierung des zu liefernden Teils des gespeicherten Datensatzes.

Tabelle 45: Tab_mobKT_015 - Command READ BINARY eGK

| Command |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Le |
| 00 | B0 | 8C | 00 | 00 / 00 00 00 |
| 00 | B0 | 81 | 00 | 00 00 00 |
| 00 | B0 | 82 | 00 | 00 00 00 |
| 00 | B0 | 83 | 00 | 00 00 00 |

Der Parameter P1 hat folgende Bedeutung:

8C = Protokolldaten der VSD (siehe Tabelle „Tab_MOKT_005 Erweiterung der Datentypen READ BINARY VSD eGK“)

81 = Persönliche Versichertendaten

82 = Allgemeine Versichertendaten

83 = Geschützte Versichertenstammdaten

Tabelle 46: Tab_mobKT_016 - Response READ BINARY eGK

| Response |  |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | SW1 | SW2 |  |
| eGK-Daten gemäß Wert in P1 | 90 | 00 | - |
| - | 65 | 01 | Memory Failure or data corrupt |
| - | 6B | 00 | Wrong offset |
| - | 69 | 00 | Command not allowed: memory access denied |
| - | 6F | 00 | Error during communication (i. e. checksum error) |
| - | 62 | 82 | Warning, end of file reached before reading Le bytes |
| - | 67 | 00 | Wrong length Le |
| - | 6A | 00 | Wrong parameters P1, P2 |
| - | 6A | 82 | File not found (e.g. no GVD stored) |

Die Statusdaten werden mit den Verwaltungsdaten (Erfassungszeitpunkt und Zulassungsnummer) wie im KVK-Fall ergänzt siehe 11.3.

Die Daten werden im vorliegenden Format (gezippte XML-Datei) an das Primärsystem übertragen. Eine Prüfung der Daten findet nicht statt.

### ERASE BINARY

Das Kommando dient zum Löschen des letzten (ummittelbar zuvor) übertragenen Datensatzes inklusive der zusätzlichen Datenobjekte im portablen Lesegerät durch das Primärsystem.

Es wird immer der komplette Datensatz gelöscht, auch wenn im Fall der eGK-Daten eventuell noch nicht alle zum Lesen nötigen READ BINARY Kommandos geschickt wurden.

TIP1-A_4421 Mobiles KT: ERASE BINARY

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminal MUSS das Kommando ERASE BINARY gemäß "Tab_mobKT_017 - Command ERASE BINARY" und "Tab_mobKT_018 - Response ERASE BINARY" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

Tabelle 47: Tab_mobKT_017 - Command ERASE BINARY

| Command |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 |
| 00 | 0E | 00 | 00 |

Tabelle 48: Tab_mobKT_018 - Response ERASE BINARY

| Response |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| SW1 | SW2 |  |
| 90 | 00 | command successful |
| 69 | 86 | No data selected for deletion (e.g. data set already deleted) |
| 65 | 00 | Erasure failed |
| 6B | 00 | Wrong parameter / Wrong Offset |
| 69 | 00 | Command not allowed: memory access denied |
| 67 | 00 | Wrong length |

### GET STATUS

Dieses Kommando dient zur Abfrage der Produktidentifikation.

TIP1-A_4422 Mobiles KT: GET STATUS

Das Mini-PS des mobilen Kartenterminals MUSS das Kommando GET STATUS gemäß "Tab_mobKT_019 - Command GET STATUS", "Tab_mobKT_020 - Response GET STATUS", "Tab_mobKT_021 - CardTerminal Manufacturer Data Object Definition (CTM DO)" und "Tab_mobKT_022 - Discretionary Data Data Object Definition" für die Host-Schnittstelle umsetzen.

Tabelle 49: Tab_mobKT_019 - Command GET STATUS

| Command |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLA | INS | P1 | P2 | Le |
| 20 | 13 | 00 | 46 | 00 |

Tabelle 50: Tab_mobKT_020 - Response GET STATUS

| Response |  |  | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | SW1 | SW2 |  |
| CTM DO | 90 | 00 | Command Successful |

Tabelle 51: Tab_mobKT_021 – CardTerminal Manufacturer Data Object Definition (CTM DO)

| CardTerminal Manufacturer Data Object (CTM DO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG | ‘46’ | One byte tag according ISO 7816-6: Application Label |  |  |  |
|  |  | Tag coding according ASN.1 BER see SICCT 5.5.10.3 |  |  |  |
|  |  | BER-Coding : private, primitive, Tag-Number = 82 (‘52’) |  |  |  |
| LEN | LEN coding see SICCT 5.5.10.3 |  |  |  |  |
|  | 71 <=LEN<=127 |  |  |  |  |
| VALUE | DO name |  |  | length | Description |
|  | CTM |  | man | 5 | Cardterminal Manufacturer as issued by the gematik |
|  | CTT |  | man | 5 | Cardterminal Type |
|  | CTSV |  | man | 5 | Cardterminal Software Version |
|  | Discretionary Data |  | man | 56<=LEN<=112 | Discretionary Data Data Object |

Tabelle 52: Tab_mobKT_022 - Discretionary Data Data Object Definition

| Discretionary Data Data Object (DD DO) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG | ‘D7’ | One byte tag according ISO 7816-6: Application Label |  |  |  |
|  |  | Tag coding according ASN.1 BER see SICCT 5.5.10.3 |  |  |  |
|  |  | BER-Coding : private, primitive, Tag-Number = 23 (‘17’) |  |  |  |
| LEN | LEN coding see SICCT 5.5.10.3 |  |  |  |  |
|  | 54 <=LEN<=110 |  |  |  |  |
| VALUE | DO name |  |  | length | Description |
|  | VER |  | man | 9 | MOBCT-Interface version reflecting the conformance to specific versions of applicable gematik interface specifications. |
|  | PT |  | man | 5 | Producttype |
|  | PTV |  | man | 9 | Producttype Version |
|  | MODN |  | man | 8 | Model Name of Cardterminal |
|  | FWV |  | man | 9 | Firmware Version |
|  | HWV |  | man | 9 | Hardware Version |
|  | FWG |  | man | 5 | Version of Firmware Group |
|  | VEN |  | opt | 0..56 | Vendor specific information |

Tabelle 53: Tab_mobKT_023 - Discretionary Data Data Object Type Definition

| Data | Len |  | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| VER | 9 | man | The version of the interface 1.0.0 yields the ASCII encoded string: ‘202031202030202030’ 9 Byte ASCII String of form [XXX][YYY][ZZZ] The values are defined as follows (see also [gemSpec_OM#2.1.2]) XXX Major Version number left-padded with space ‘20’ YYY Minor version number left-padded with space ‘20’ ZZZ Revision number left-padded with space ‘20’ |
| PT | 5 | man | Producttype ‘MOBKT’ 5 Byte ASCII String with the following content: The name of the producttyp (MOBKT) yields the ASCII encoded string: ‘4D4F424B54’ |
| PTV | 9 | man | Producttype Version 9 Byte ASCII String of form [XXX][YYY][ZZZ] XXX Major Version number left-padded with space ‘20’ YYY Minor version number left-padded with space ‘20’ ZZZ Revision number left-padded with space ‘20’ Example: The producttype version 2.61.242 (2 Major, 61 Minor, 242 Revision) yields the ASCII encoded string: ‘202032203631323432’ |
| MODN | 8 | man | 8 Byte ASCII String- left-padded with Space (‘20’) Named as ”Produktkürzel” in [gemSpec_OM] Vendor specific |
| FWV | 9 | man | Firmware Version 9 Byte ASCII String of form [XXX][YYY][ZZZ] XXX Major Version number left-padded with space ‘20’ YYY Minor version number left-padded with space ‘20’ ZZZ Revision number left-padded with space ‘20’ Example: The firmware version 2.61.242 (2 Major, 61 Minor, 242 Revision) yields the ASCII encoded string: ‘202032203631323432’ |
| HWV | 9 | man | Hardware Version 9 Byte ASCII String of form [XXX][YYY][ZZZ] XXX Major Version number left-padded with space ‘20’ YYY Minor version number left-padded with space ‘20’ ZZZ Revision number left-padded with space ‘20’ Example: The hardware version 2.61.242 (2 Major, 61 Minor, 242 Revision) yields the ASCII encoded string: ‘202032203631323432’ |
| FWG | 5 | man | Firmware Group Version 5 Byte ASCII String Format defined in [gemSpec_KSR] |
| VEN | 0..56 | opt. | Optional, vendor specific coded string. |

## Kommandosequenz des externen Primärsystems

Die im Folgenden beschriebenen Kommandozyklen (Schritt 0 bis Schritt 5 im Fall der KVK bzw. Schritt 0 bis Schritt 7 im Fall der eGK) können je nach Bedarf wiederholt werden. Das RESET CT-Kommando wird nur dann gegeben, wenn sich bei der Kommunikation mit dem Kartenterminal auf Anwendungsebene eine Situation eingestellt hat, die ein RESET CT-Kommando erfordert bzw. mit dem Kommando(s) READ BINARY ein Datensatz nicht fehlerfrei übertragen werden konnte.

### Vorbereitung

Vor dem Start der Kommandosequenz muss ein RESET CT gesendet werden, um das Mobile Kartenterminal zu initialisieren. Optional kann nach einem RESET CT ein GET STATUS versendet werden, um die aktuelle Versionsnummer der Schnittstelle abzufragen. Die Versionsnummer der Schnittstelle ist dem Data Object VER im Discretionary Data Data Object des CardTerminal Manufacturer Data Object (CTM DO) zu entnehmen (siehe Kapitel 11.1.7).

Tabelle 54: Kommandosequenz Vorbereitung zum Lesen eines VSD Datensatzes

| Schritt | Kommando | APDU | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | RESET CT | 20 11 00 00 00 | Antwort 95 01 d. h. es handelt sich um ein Mobiles Kartenterminal |
| 1 | GET STATUS | 20 13 00 46 00 | Optionaler Schritt zur Abfrage der aktuellen Schnittstellenversion |
| 2 | REQUEST ICC | 20 12 01 00 01 00 | Chipkarte anfordern ohne Wartezeit |

Anhand der Antwort auf das REQUEST ICC Kommando kann das Host-System entscheiden, ob eine KVK oder eine eGK vorliegt (SW1SW2=9000 entspricht KVK, SW1SW2=9001 entspricht eGK).

### Lesen der KVK (bei REQUEST ICC: SW1SW2=9000)

Der weitere Ablauf für das Auslesen der KVK-Daten ist wie folgt:

Tabelle 55: Kommandosequenz zum Lesen eines VSD Datensatzes von KVK

| Schritt | Kommando | APDU | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | SELECT FILE (KVK) | 00 a4 04 00 06 d2 76 00 00 01 01 | KVK-Anwendung selektieren |
| 4 | READ BINARY | 00 b0 00 00 00 oder 00 b0 00 00 00 00 00 | Krankenversichertendaten und zugehörige Erfassungsdaten lesen |
| 5 | ERASE BINARY | 00 0e 00 00 | unmittelbar zuvor übertragenen Datensatz löschen |
| 6 | EJECT ICC | 20 15 01 00 01 01 | Beenden des Auslesevorganges (emulierter Kartenauswurf) |

### Lesen der VSD der eGK (bei REQUEST ICC: SW1SW2=9001)

Im Falle einer eGK muss die weitere Kommandosequenz für das Auslesen der VSD wie folgt implementiert werden.

Tabelle 56: Kommandosequenz zum Lesen eines VSD-Datensatzes von eGK

| Schritt | Kommando | APDU | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | SELECT FILE (HCA) | 00 a4 04 0c 06 d2 76 00 00 01 02 | eGK-Anwendung selektieren |
| 4 | READ BINARY EF.StatusVD | 00 b0 8c 00 00 oder 00 b0 8c 00 00 00 00 | Statusdaten, Erfassungsdatum und Zulassungsnummer lesen |
| 5 | READ BINARY EF.PD | 00 b0 81 00 00 00 00 | Personendaten lesen |
| 6 | READ BINARY EF.VD | 00 b0 82 00 00 00 00 | Allgemeine Versicherungsdaten lesen |
| 7 | READ BINARY EF.GVD | 00 b0 83 00 00 00 00 | Geschützte Versicherungsdaten lesen |
| 8 | ERASE BINARY | 00 0e 00 00 | unmittelbar zuvor übertragenen Datensatz (StatusVD, Personal Data, Insurance Data) löschen |
| 9 | EJECT ICC | 20 15 01 00 01 01 | Beenden des Auslesevorganges (emulierter Kartenauswurf) |

Das Kommando READ BINARY wird mit erweiterter Längenangabe (extended Length) gesendet. Die Methode ein READ BINARY mehrfach mit fortschreitendem Offset zu senden, wird nicht unterstützt. Das Lesen des StatusVD kann auch mit einfacher Länge erfolgen, da die Antwort geeignet kurz ist.

## Erweiterungen der Datentypen bei der Übertragung

Für die eGK handelt es sich bei den in Schritt 5 READ BINARY (Personal Data) und 6 READ BINARY (Insurance Data) gelesenen Daten um gezippte XML-Dateien wie sie in der eGK-Spezifikation [eGK] definiert sind.

VSDM-A_2881 Felder hinzufügen

Das Fachmodul VSDM (mobKT) MUSS zur Übertragung der zwischengespeicherten Daten der eGK die Erweiterungen in Tabelle Tab_MOKT_005 anwenden.

Tabelle 57: Tab_MOKT_005 Erweiterung der Datentypen READ BINARY VSD eGK

| Pos. | Herkunft | Tag | Länge | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | eGK | A0 | 25 | StatusVD, wie aus der eGK ausgelesen. |
| 2 | Term. | 91 | 08 | Einlesedatum im Format TTMMJJJJ (ASCII) |
| 3 | Term. | 92 | 38 | Zulassungsnummer (Produktidentifikation) des Mobilen Kartenterminals (ASCII) rechtsseitig mit Leerzeichen (‘20’) gepadded. Format wie beschrieben in [gemSpec_OM]: Hersteller-ID;ProduktKürzel;Produktversion (=Firmwareversion: Hardwareversion ) |
| 4 | Term. | 93 | 01 | Prüfsumme XOR über die vollständigen Tags 91 und 92, sowie Tag 93 und dessen Länge „01“. |

Das Einlesedatum ist das Datum, welches den Erfassungszeitpunkt des VSD-Datensatzes protokolliert. TT steht für den Tag MM steht für den Monat und JJJJ für das Jahr der Datensatzerfassung.

Als Zulassungsnummer wird die Produktidentifikation wie in [gemSpec_OM] beschrieben verwendet, wobei die einzelnen Einträge Semikolon-separiert sind.

Zur Berechnung der Prüfsumme wird das Datenobjekt des Tags 92, inkl. Tag und Längenangabe, an das Datenobjekt des Tags 91, inkl. Tag und Längenangabe, angehängt. Zudem werden Tag 93 und dessen Länge 01 ebenfalls angehängt und in die Berechung der Prüfsumme miteinbezogen. Anschließend werden die Bytes des zusammengesetzten Arrays byteweise XOR verknüpft. Zu Beginn wird das erste Byte mit dem zweiten Byte XOR verknüpft. Das Ergebnis dieser Operation wird mit dem nächsten (dem dritten) Byte XOR verknüpft und so weiter. Das Ergebnis der letzten Verknüpfung stellt die Prüfsumme dar.

# Anhang A

## A1 – Abkürzungen

| ## Kürzel | ## Erläuterung |
| --- | --- |
| ASV | Ambulante spezialfachärztliche Versorgung |
| ## ATR | ## answer-to-reset |
| ## AVS | ## Apothekenverwaltungssystem |
| ## C2C | ## Card-to-Card |
| ## CS | ## Card Slot |
| ## CT-API | ## Card Terminal Application Programming Interface |
| ## eGK | ## elektronische Gesundheitskarte |
| ## GVD | ## geschützte Versichertenstammdaten |
| ## HBA | ## Heilberufsausweis |
| ## KBV | ## Kassenärztliche Bundesvereinigung |
| ## KIS | ## Krankenhausinformationssystem |
| ## KT | ## Kartenterminal |
| ## KVK | ## Krankenversichertenkarte |
| ## LED | ## Light Emitting Diode |
| ## Mini-AK | ## Mini-Anwendungskonnektor |
| ## Mini-PS | ## Mini-Primärystem |
| ## MKT | ## Multifunktionales Kartenterminal |
| ## MTBF | ## Mean Time Between Failures |
| ## OID | ## Object Identifier |
| ## PS | ## Primärsystem |
| ## PVS | ## Praxisverwaltungssystem |
| ## QES | ## Qualifizierte Elektronische Signatur |
| ## RFC | ## Request For Comments |
| ## SICCT | ## Secure Interoperable ChipCard Terminal |
| ## SigG | ## Signaturgesetz |
| ## SigV | ## Signaturverordnung |
| ## SMC | ## Security Module Card |
| ## SRQ | ## Specification Related Question |
| ## TSS | ## Terminservicestelle |
| ## TUC | ## Technischer Use Case |
| ## UI | ## User Interface |
| ## VSD | ## Versichertenstammdaten |

## A2 – Glossar

Das Projektglossar wird als eigenständiges Dokument zur Verfügung gestellt [gemGlossar].

## A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponentenmodell (logische Sicht)	14

Abbildung 2: PIC_mobKT_0001 – gematik Prüfzeichen	22

Abbildung 3 Pic_MOKT_0023 Verhalten bei PIN-Eingabe mit bekannter Länge	33

Abbildung 4: Anwendungsfälle der Fachanwendung VSDM	57

Abbildung 5: Nicht fachliche Anwendungsfälle	58

Abbildung 6: Pic_MOKT_001 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_200 sendAPDU	78

Abbildung 7: Pic_MOKT_002 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_202 readFile	81

Abbildung 8: Pic_MOKT_003 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_209 readRecord	84

Abbildung 9: Pic_MOKT_004 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_214 appendRecord	86

Abbildung 10: Pic_MOKT_005 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions	88

Abbildung 11: Pic_MOKT_006 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_250 selectCardFile	92

Abbildung 12: Pic_MOKT_008 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard	95

Abbildung 13: Pic_MOKT_009 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_406 writeEGKAudit	99

Abbildung 14: Pic_MOKT_010 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication	101

Abbildung 15: Pic_MOKT_011 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_412 verifyPIN	105

Abbildung 16: Pic_MOKT_012 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_417 readFromEGK	110

Abbildung 17: Pic_MOKT_013 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_418 checkEGK	112

Abbildung 18: Pic_MOKT_014 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_419 changePIN	114

Abbildung 19: Pic_MOKT_015 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay	117

Abbildung 20: Pic_MOKT_023 – Aktivittätsdiagramm zu TUC_MOKT_421 unblockPIN	119

Abbildung 21: Pic_MOKT_016 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate	122

Abbildung 22: Pic_MOKT_018 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_470 encryptData	126

Abbildung 23: Pic_MOKT_019 Aktivitätsdiagramm zu TUC_MOKT_471 decryptData	130

Abbildung 24: Pic_MOKT_021 Sequenzdiagramm zu TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage	133

Abbildung 25: Pic_MOKT_022 Sequenzdiagramm zu TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage	135

## A4 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_MobKT_002 Application Identifier der Kartentypen	41

Tabelle 2: Tab_mobKT_ST2_18 Pflichtfelder zum Anzeigen auf dem Display	45

Tabelle 3: Tab_mobKT_ST2_10 – VSDM-UC_14 Aktivitäten	50

Tabelle 4: Tab_mobKT_ST2_11 – Fehlerzustände Technische Nutzbarkeit und Offline-Gültigkeit der eGK prüfen	51

Tabelle 5: Tab_mobKT_ST2_13 – Fehlerzustände VSD Status Container Lesen	52

Tabelle 6: Tab_mobKT_ST2_14 – Durch das Fachmodul VSDM (mobKT) zu erzeugende Warnmeldung	53

Tabelle 7: Tab_mobKT_ST2_19 – Durch das Fachmodul VSDM (mobKT) zu erzeugende Warnmeldung	53

Tabelle 8: Tab_mobKT_ST2_15 – Durch das Fachmodul VSDM (mobKT) zu erzeugender Protokolleintrag	54

Tabelle 9: Tab_mobKT_ST2_16 – VSDM-UC_14 Aktivitäten	55

Tabelle 10: Tab_mobKT_ST2_17 – Fehlerzustände Versichertendaten prüfen	55

Tabelle 11: Tab_mobKT_ST2_03 Festformat des VersichertenDatenTemplates der KVK	55

Tabelle 12: Mindestsperrzeiten in Abhängigkeit der Anzahl ungültiger Kennworteingaben	70

Tabelle 13: Tab_MOKT_100 - TUC_MOKT_200 sendAPDU	78

Tabelle 14: Tab_MOKT_101 - TUC_MOKT_202 readFile	82

Tabelle 15: Tab_MOKT_102 - TUC_MOKT_209 readRecord	84

Tabelle 16: Tab_MOKT_103 - TUC_MOKT_214 appendRecord	86

Tabelle 17: Tab_MOKT_104 - TUC_MOKT_220 fulfillAccessConditions	89

Tabelle 18: Tab_MOKT_105 - TUC_MOKT_250 selectCardFile	92

Tabelle 19: Tab_MOKT_120 - Generalisierte Bezeichnung von Artefakten bei CardToCard-Authentication	94

Tabelle 20: Tab_MOKT_107 - TUC_MOKT_405 authenticateCardToCard	96

Tabelle 21: Tab_MOKT_108 - TUC_MOKT_406 writeEGKAudit	99

Tabelle 22: Tab_MOKT_109 - TUC_MOKT_407 selectKeyForAsymmetricExternalAuthentication	102

Tabelle 23: Tab_MOKT_110 - TUC_MOKT_412 verifyPIN	106

Tabelle 24: Tab_MoKT_111 Terminalanzeigen beim Eingeben der PIN am Kartenterminal	108

Tabelle 25: Tab_MOKT_112 - TUC_MOKT_417 readFromEGK	110

Tabelle 26: Tab_MOKT_113 - TUC_MOKT_418 checkEGK	112

Tabelle 27: Tab_MOKT_114 - TUC_MOKT_419 changePIN	115

Tabelle 28: Tab_MOKT_115 - TUC_MOKT_420 showEGKAccessInKTDisplay	117

Tabelle 29: Tab_MOKT_121 - TUC_MOKT_421 unblockPIN	119

Tabelle 30: Tab_MOKT_116 - TUC_MOKT_438 checkEGKAuthCertificate	123

Tabelle 31: Tab_MOKT_118 - TUC_MOKT_470 encryptData	127

Tabelle 32: Tab_MOKT_119 - TUC_MOKT_471 decryptData	131

Tabelle 33: Tab_MOKT_200 Beschreibung zum Technischen Use Case TUC_MOKT_010 writeToInternalStorage	133

Tabelle 34: Tab_MOKT_201 Beschreibung zum Technischen Use Case TUC_MOKT_011 readFromInternalStorage	135

Tabelle 35: Tab_mobKT_005 - Command RESET CT	138

Tabelle 36: Tab_mobKT_006 - Response RESET CT	138

Tabelle 37: Tab_mobKT_007 - Command REQUEST ICC	139

Tabelle 38: Tab_mobKT_008 - Response REQUEST ICC	139

Tabelle 39: Tab_mobKT_009 - Command EJECT ICC	139

Tabelle 40: Tab_mobKT_010 - Response EJECT ICC	140

Tabelle 41: Tab_mobKT_011 - Command SELECT FILE	140

Tabelle 42: Tab_mobKT_012 - Response SELECT FILE	140

Tabelle 43: Tab_mobKT_013 - Command READ BINARY KVK	142

Tabelle 44: Tab_mobKT_014 - Response READ BINARY KVK	142

Tabelle 45: Tab_mobKT_015 - Command READ BINARY eGK	143

Tabelle 46: Tab_mobKT_016 - Response READ BINARY eGK	143

Tabelle 47: Tab_mobKT_017 - Command ERASE BINARY	144

Tabelle 48: Tab_mobKT_018 - Response ERASE BINARY	144

Tabelle 49: Tab_mobKT_019 - Command GET STATUS	145

Tabelle 50: Tab_mobKT_020 - Response GET STATUS	145

Tabelle 51: Tab_mobKT_021 – CardTerminal Manufacturer Data Object Definition (CTM DO)	145

Tabelle 52: Tab_mobKT_022 - Discretionary Data Data Object Definition	145

Tabelle 53: Tab_mobKT_023 - Discretionary Data Data Object Type Definition	146

Tabelle 54: Kommandosequenz Vorbereitung zum Lesen eines VSD Datensatzes	147

Tabelle 55: Kommandosequenz zum Lesen eines VSD Datensatzes von KVK	148

Tabelle 56: Kommandosequenz zum Lesen eines VSD-Datensatzes von eGK	148

Tabelle 57: Tab_MOKT_005 Erweiterung der Datentypen READ BINARY VSD eGK	149

## A5 – Referenzierte Dokumente

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

### A5.1 – Dokumente der gematik

| [Quelle] | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| ## [eGK] | Generation 1 / 1plus: [gemSpec_eGK_P1]: gematik: Die Spezifikation elektronische Gesundheitskarte ; Teil 1 – Spezifikation der elektrischen Schnittstelle [gemSpec_eGK_P2] gematik: Die Spezifikation elektronische Gesundheitskarte ; Teil 2 – Grundlegende Applikationen Generation 2: [gemSpec_COS] gematik: Spezifikation COS - Spezifikation der elektrischen Schnittstelle [gemSpec_eGK_ObjSys] gematik: Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte eGK-Objektsystem ## [gemSpec_eGK_OPT] - Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte Äußere Gestaltung |
| ## [HBA] | [gemSpec_COS] gematik: Spezifikation COS - Spezifikation der elektrischen Schnittstelle ## [gemSpec_HBA_ObjSys] gematik: Spezifikation HBA Objektsystem |
| ## [SMC-B] | [gemSpec_COS] gematik: Spezifikation COS - Spezifikation der elektrischen Schnittstelle ## [gemSpec_SMC-B_ObjSys] gematik: Spezifikation SMC-B Objektsystem |
| ## [gemeGK_Fach] | ## gematik: Speicherstrukturen der eGK für Gesundheitsanwendungen |
| ## [gemGlossar] | ## gematik: Glossar |
| ## [gemSpec_CVC_Root] | ## gematik: Spezifikation CVC-Root |
| ## [gemSpec_eGK_Fach_VSDM] | ## gematik: Speicherstrukturen der eGK für die Fachanwendung VSDM |
| ## [gemSpec_Karten_Fach_TIP] | ## gematik: Befüllvorschriften für die Plattformanteile der Karten der TI |
| ## [gemSpec_Krypt] | ## gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| ## [gemSpec_KSR] | ## gematik: Spezifikation Konfigurationsdienst |
| ## [gemSpec_OID] | ## gematik: Spezifikation OID |
| ## [gemSpec_OM] | ## gematik: Spezifikation Operations und Maintenance (Fehlermanagement, Versionierung, Monitoring) |
| ## [gemSpec_TSL] | ## gematik: Spezifikation TSL-Dienst |
| ## [gemSysL_VSDM] | ## Gematik: Systemspezifisches Konzept ## Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) |
| ## [gemZul_MobKT] | ## gematik: Zulassungsverfahren Mobile Kartenterminals |

### A5.2 – Weitere Dokumente

| ## [Quelle] | ## Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| ## [BSI_2005] | ## BSI (2005): IT-Grundschutz-Kataloge; http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/index.htm |
| ## [BSI-CC-PP-0052] | ## BSI: Common Criteria Protection Profile Mobile Card Terminal for the German Healthcare System (MobCT), BSI-CC-PP-0052 |
| ## [CEN ENV] | ## CEN ENV1375-1 (1994): Identification card systems – Intersector integrated circuit(s) card additional formats – Part 1: ID-000 card size and physical characteristics |
| ## [CT-API] | ## Dt. Telekom AG (B. Kowalski, R. Moos) , Fraunhofer Institut (L. Eckstein, B. Struif), TÜV-IT (J. Atrott), TeleTrust (Prof. Dr.H. Reimer) (7.Juni 2001): CT-API, Version 1.1.1 |
| ## [BMV-Ä 2014] | Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) Anlage 2 - Vereinbarung über die Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung ## Gültig ab: 1.10.2014 |
| ## [DAHZ] | ## DAHZ Hygieneleitfaden Ausgabe 7 (2006): Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin |
| ## [ISO7810] | ## ISO/IEC 7810 (2003): Identification cards – Physical characteristics |
| ## [ISO7816-10] | ## ISO/IEC 7816-10 (1999): Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts Part 10 – Electronic signals and answer to reset for synchronous cards |
| ## [ISO7816-12] | ## ISO/IEC 7816-12 (Oktober 2005): Cards with contacts – USB electrical interface and operating procedures |
| ## [ISO7816-2] | ## ISO/IEC 7816-2 (2007): ## Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts Part 2 – Dimension and location of the contacts |
| ## [ISO7816-3] | ## ISO/IEC 7816-3 (2005): ## Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts Part 3 – Electronic Signals and Transmission Protocols |
| ## [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK] | ## KBV: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä/EKV) - Verarbeitung KVK/eGK im Rahmen der vertragsärztlichen Abrechnung im Basis-Rollout ## In der jeweils aktuellen Version, abrufbar unter: ## ftp://ftp.kbv.de/ita-update/Abrechnung/KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK.pdf |
| ## [KBV_ITA_VGEX_Mapping_KVK_1.06] | ## KBV: Technische Anlage zu Anlage 4a (BMV-Ä/EKV) - Verarbeitung KVK/eGK im Rahmen der vertragsärztlichen Abrechnung im Basis-Rollout ## Version 1.06 vom 27.05.2014 |
| ## [KVK] | ## GKV-Spitzenverband, KBV, KZBV (25.11.2009): Technische Spezifikation der Versichertenkarte, Version 2.08 ## http://www.gkvspitzenverband.de/upload/Techn._Spezifik._der_Vers.Karte_25_11_2009 ## _Version_2_08_16481.pdf (zuletzt geprüft am 23.08.2011) |
| ## [KVT-mobil] | ## KBV (3. Juli 2003): Technische Spezifikation der Arztausstattung – portable Lesegeräte – KVT-mobil, Version 1.04 |
| ## [MKT_10] | ## TeleTrust (15.4.1999): ## Multifunktionale KartenTerminals MKT –Spezifikation – MKT-Version 1.0 |
| [PRODSG] | BGBl. I S. 2179; 2012 I S. 131 (2011): Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) |
| - [RFC2119] | RFC 2119 (March1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt |
| ## [RKI] | ## Robert Koch Institut (2004): Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen – Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (RKI) |
| ## [SGB V] | ## BGBl. I S.2477 (20.12.1988): Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch |
| ## [SICCT] | ## SICCT (17.12.2010): TeleTrusT, SICCT Secure Interoperable ChipCard Terminal, Version 1.21 |
| ## [TRBA 250] | ## Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe – ABAS: ## Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege ## Ausgabe: November 2003 Änderung und Ergänzung Juli 2006 (bundesarbeitsblatt 7-2006, S. 193) Ergänzung April 2007, GMBl Nr. 35 v. 27. Juli 2007, S. 720 Änderung und Ergänzung November 2007, GMBl Nr.4 v. 14.02.2008, S. 83 |

## A6 – Nutzung von Kartenelementen (COS und Objektsysteme)

Die nachfolgende Tabelle enthält die im Rahmen dieser Spezifikation spezifizierten sicherheitsrelevanten Kartenzugriffe auf G2-Karten (Verwendung von Kartenkommandos bzw. Zugriffe auf Kartenobjekte), die eine Sicherheitsleistung im Sinne des [BSI-CC-PP-0052] darstellen.

| ## COS bzw. ## Kartentyp | ## Kartenkommando (COS) | ## Kartenobjekt ## (Objektsystem) |
| --- | --- | --- |
| COS | Verify |  |
|  | Get Pin Status |  |
|  | Change Reference Data |  |
|  | Reset Retry Counter |  |
|  | Manage Security Envrionment |  |
|  | Get Random |  |
|  | PSO Decipher |  |
|  | PSO Encipher |  |
|  | PSO Verify Certificate |  |
|  | Internal Authenticate |  |
|  | External Authenticate |  |
|  | Get Challenge |  |
|  | Append Record |  |
|  | Read Binary |  |
| HBA |  | /MF/DF.ESIGN/PrK.HP.ENC.R2048 |
|  |  | /MF/ DF.ESIGN/EF.C.HP.ENC.R2048 |
|  |  | /MF/PIN.CH |
|  |  | /MF/EF.C.CA_HPC.CS.R2048 |
|  |  | /MF/EF.C.CA_HPC.CS.E256 |
|  |  | /MF/EF.C.HPC.AUTR_CVC.R2048 |
|  |  | /MF/EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256 |
|  |  | /MF/PrK.HPC.AUTR_CVC.R2048 |
|  |  | /MF/PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 |
|  |  | /MF/PuK.RCA.CS.R2048 |
|  |  | /MF/PuK.RCA.CS.E256 |
|  |  | /MF/DF.ESIGN/EF.C.HP.AUT.R2048 |
| SMC-B |  | /MF/DF.ESIGN/PrK.HCI.ENC.R2048 |
|  |  | /MF/DF.ESIGN/EF.C.HCI.ENC.R2048 |
|  |  | /MF/PIN.SMC |
|  |  | /MF/EF.C.CA_SMC.CS.R2048 |
|  |  | /MF/EF.C.CA_SMC.CS.E256 |
|  |  | /MF/EF.C.SMC.AUTR_CVC.R2048 |
|  |  | /MF/EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 |
|  |  | /MF/PrK.SMC.AUTR_CVC.R2048 |
|  |  | /MF/PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 |
|  |  | /MF/PuK.RCA.CS.R2048 |
|  |  | /MF/PuK.RCA.CS.E256 |
|  |  | /MF/DF.ESIGN/EF.C.HCI.AUT.R2048 |
| eGK |  | /MF/DF.HCA/EF.Logging |
|  |  | /MF/EF.C.CA_eGK.CS.E256 |
|  |  | /MF/EF.C.eGK.AUT_CVC.E256 |
|  |  | /MF/PrK.eGK.AUT_CVC.E256 |
|  |  | /MF/PuK.RCA.CS.E256 |
|  |  | /MF/DF.ESIGN/EF.C.CH.AUT.R2048 |

Offener Punkt:

Die Tabelle in Anhang A6 zu den Zugriffen, welche eine Sicherheitsleistung gemäß [BSI-CC-PP-0052] darstellen, befindet sich noch in Abstimmung mit dem BSI.

Das Thema wird daher als offener Punkt geführt.

Die Signatur durch den Hersteller dient dazu sicherzustellen, dass bei der Übermittlung und den anschließenden Prüf- und Verarbeitungsschritten innerhalb der prüfenden und zulassenden Stelle keine beabsichtigten oder unbeabsichtigten Verfälschungen der Firmware („Bitdreher“) auftreten können.

EAL = Evaluation Assurance Level. In der Common Criteria definierte Vertrauenswürdigkeitsstufen, EAL 1-7

Gegebenenfalls auch konfigurierbar

Es sind die zum CV-Zertifikat korrespondierenden Schlüssel zu selektieren. Zurzeit werden im MobKT nur diese Zertifikate/Schlüssel verwendet, sodass man die Schlüssel an dieser Stelle fest vorgeben kann.

Der Standardablauf optimiert die Selektion des Schlüssels unter der Maßgabe, dass CA-Zertifikate häufig der Karte bereits bekannt sind und nicht wiederholt von dieser verifiziert werden müssen. Dem Hersteller wird mit dieser Variante ermöglicht, auf diesen potentiellen Gewinn an Performanz zu verzichten, wenn er ihn für das MobKT als nachrangig betrachten sollte.

/ bedeutet „oder“

/ bedeutet „oder“

Falls das Kommando ERASE BINARY den Parameter Lc oder Le enthält