Einführung der Gesundheitskarte

Übergreifende Spezifikation
Netzwerk

| Version: | 1.12.0 |
| --- | --- |
| Revision: | \main\rel_online\rel_ors1\rel_opb1\rel_ors2\10 |
| Stand: | 18.12.2017 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | gemSpec_Net |

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Einarbeitungen aufgrund der Errata 1.6.4-2 und 1.6.4-3

Dokumentenhistorie

| Version | Datum | Kap./ Seite | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeitung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5.0 | 20.07.12 |  | zur Abstimmung freigegeben | PL P77 |
| 0.6.0 | 31.08.12 |  | Einarbeitung von Änderungen aus dem Kommentierungsverfahren | P77 |
| 1.0.0 | 15.10.12 |  | Korrekturen | gematik |
| 1.1.0 | 12.11.12 |  | Einarbeitung Kommentare aus übergreifender Konsistenzprüfung | gematik |
| 1.2.0 | 13.06.13 |  | Überarbeitung anhand interner Änderungsliste (Fehlerkorrekturen, Inkonsistenzen), Einarbeitung Kommentare LA | gematik |
| 1.3.0 | 15.08.13 |  | Einarbeitung Kommentar und gemäß Änderungsliste | gematik |
| 1.4.0 | 21.02.14 |  | Losübergreifende Synchronisation | gematik |
| 1.5.0 | 17.06.14 |  | [RFC4594bis] ersetzt durch [RFC4594], [RFC2672] gelöscht (Anforderung entfällt), Ergänzung DNSSEC-Vertrauensanker-Aktualisierung gemäß [RFC5011] und Formulierungsanpassungen gemäß P11-Änderungsliste | gematik |
| 1.6.0 | 17.07.15 |  | Errata 1.4.4 und KOM-LE-Anpassungen eingearbeitet | gematik |
| 1.7.0 | 03.05.16 |  | Anpassungen zum Online-Produktivbetrieb (Stufe 1) | gematik |
| 1.8.0 | 24.08.16 |  | Einarbeitung weiterer Kommentare | gematik |
| 1.9.0 | 28.10.16 |  | Anpassungen gemäß Änderungsliste | gematik |
| 1.10.0 | 06.02.17 |  | Anpassungen gemäß Änderungsliste | gematik |
| 1.11.0 | 21.04.17 |  | Anpassungen gemäß Änderungsliste | gematik |
|  | 08.12.17 |  | Überarbeitung Online-Produktivbetrieb (Stufe 2.1) | gematik |
| 1.12.0 | 18.12.17 |  | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

1	Einordnung des Dokuments	6

1.1	Zielsetzung	6

1.2	Zielgruppe	6

1.3	Geltungsbereich	6

1.4	Abgrenzung des Dokuments	7

1.5	Methodik	7

2	Übergreifende Netzwerk-Festlegungen	8

2.1	Netztopologie	8

2.2	Netzwerkprotokolle	9

2.2.1	OSI-Schicht 1 und 2 (Physical/Data Link)	9

2.2.2	OSI-Schicht 3 (Network)	9

2.2.2.1	IP-Version 4	9

2.2.2.2	IP-Version 6	10

2.2.3	OSI-Schicht 4 (Transport)	11

2.2.3.1	Transmission Control Protocol (TCP) und User Datagram Protocol (UDP)	11

2.2.3.2	UDP/TCP-Portbereiche	11

2.2.3.3	Transport Layer Security (TLS)	12

2.3	IP-Adresskonzept der TI	13

2.3.1	Adressblöcke	13

2.3.2	Prozesse zur IP-Adressvergabe	14

2.3.3	Adresskonzept IPv4	16

2.3.4	Adresskonzept IPv6	20

2.3.5	Adressen SIS-Systeme	20

2.4	IP-Routingkonzept	20

2.5	Priorisierung auf Netzwerkebene	21

2.5.1	Architektur	21

2.5.2	Definition und Zuordnung von Dienstklassen	22

2.5.3	Markierung	23

2.5.3.1	DSCP-Markierung Netzkonnektor	24

2.5.3.2	DSCP-Markierung Zentrales Netz TI	24

2.5.3.3	DSCP-Markierung Fremdnetze	25

2.5.4	Priorisierung des markierten Datenverkehrs	26

2.5.4.1	Zentrales Netz	28

2.5.4.2	Konnektor	29

2.5.4.3	VPN-Zugangsdienst	30

2.6	Sicherheitskomponenten im Netzwerk	30

2.6.1	Typen von Sicherheitskomponenten	31

2.6.2	Anforderungen an Sicherheitskomponenten	31

2.6.3	Platzierung von Sicherheitskomponenten	32

2.6.4	Prozesse zu Regeln für Sicherheitsgateways	34

2.6.5	Erlaubter Verkehr	36

2.6.6	Anforderungen an das Sicherheitsgateway Bestandsnetze	36

3	Zentrales Netz der TI	38

3.1	Zerlegung des Produkttyps	38

3.1.1	Sicherer Zentraler Zugangspunkt (SZZP)	39

3.1.1.1	Netzkomponente	39

3.1.1.2	Sicherheitsgateway	40

3.1.1.3	Anbindungen	40

3.1.2	Netzwerk	42

3.1.2.1	Backbone (zentrales Transportnetz Provider)	42

3.2	Übergreifende Festlegungen	43

3.3	Funktionsmerkmale	44

3.3.1	OSI-Schicht 1 und 2 (Physical/Data Link)	45

3.3.1.1	Schnittstelle CPE-Produkttyp	45

3.3.1.2	Hardwaremerkmale	45

3.3.2	OSI-Schicht 3 (Network)	45

3.3.2.1	Schnittstelle I_IP_Transport	45

3.3.3	Adressierung	46

3.3.3.1	Schnittstelle SZZP-Backbone (CE-PE) und SZZP intern	46

3.3.4	Routing	46

3.3.5	Abstimmung mit angeschlossenen Produkttypen	46

3.4	Verteilungssicht	48

3.4.1	Zugangsstellen	48

4	Namensdienst	49

4.1	Hostnamen	49

4.2	Namensräume	49

4.3	Domainnamen- und Hierarchie	50

4.4	DNS-Topologie	52

4.5	Dienstlokalisierung	55

4.6	Schnittstellen I_DNS_Name_Resolution und I_DNS_Service_Localization	56

4.6.1	Umsetzung	56

4.6.2	Nutzung	59

4.7	Anforderungen an den Produkttyp Namensdienst	60

4.7.1	Schnittstellen P_DNS_Name_Entry_Announcement und P_DNS_Service_Entry_Announcement	61

4.7.2	Schnittstelle P_DNSSEC_Key_Distribution	61

4.7.3	Schnittstelle P_DNS_Zone_Delegation	63

4.7.4	Sonstige Anforderungen	63

5	Zeitdienst	65

5.1	NTP-Topologie	65

5.2	Schnittstelle I_NTP_Time_Information	67

5.2.1	Umsetzung	67

5.2.2	Nutzung	69

5.3	Anforderungen an den Produkttyp Zeitdienst	70

6	Anhang A – Verzeichnisse	73

6.1	A1 – Abkürzungen	73

6.2	A2 – Glossar	73

6.3	A3 – Abbildungsverzeichnis	73

6.4	A4 – Tabellenverzeichnis	74

6.5	A5 – Referenzierte Dokumente	75

6.5.1	A5.1 – Dokumente der gematik	75

6.5.2	A5.2 – Weitere Dokumente	75

# Einordnung des Dokuments

## Zielsetzung

Die Spezifikation Netzwerk definiert die Rahmenbedingungen und trifft die übergreifenden Festlegungen zum Netzwerk, dem Namensdienst und dem Zeitdienst in der TI. Dabei werden die für den Wirkbetrieb der TI erforderlichen Anforderungen an die Netzinfrastruktur berücksichtigt, eine Erweiterbarkeit um künftige Anwendungen jedoch beachtet.

Die übergreifende Spezifikation Netzwerk behandelt folgende inhaltlichen Schwerpunkte:

Netztopologie und Netzumgebungen

Vorgaben zu grundlegenden Netzwerkprotokollen

IP-Adresskonzept – Definition von Adressbereichen

IP-Routingkonzept

Priorisierung auf Netzwerkebene

Vorgaben zu Sicherheitskomponenten

Namenskonzept – Vorgaben zu Namensräumen und DNS

Vorgaben zum Zeitdienst

## Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter von netzwerkfähigen Produkten der TI.

## Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Abgrenzung des Dokuments

Festlegungen zu der Netzwerkkomponente VPN-Zugangsdienst erfolgen in [gemSpec_VPN_ZugD].

Die Festlegung der spezifischen Anbindungen von Komponenten an die Netzinfrastruktur der TI und die Einbindung der Netzdienste erfolgen auf der Basis dieser übergreifenden Spezifikation in den jeweiligen Spezifikationen der Produkttypen.

## Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

GS-A_0000 <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

# Übergreifende Netzwerk-Festlegungen

## Netztopologie

In diesem Kapitel wird die grundlegende Netztopologie der TI dargestellt um einen Überblick der beteiligten Systeme auf der Netzwerkebene zu geben. In den Spezifikationen der jeweiligen Produkttypen erfolgt, wo notwendig, eine detaillierte Darstellung der einzusetzenden Netztopologie.

Die Abb_NetzTopologie_Schema zeigt eine schematische Übersicht zur Netztopologie der TI auf logischer Ebene, die sich an den in der Gesamtarchitektur definierten Zonen orientiert.

Abbildung 1: Abb_NetzTopologie_Schema, Netztopologie der TI

In Abb_NetzTopologie_Detail wird auf einer detaillierteren Netzwerkebene die mögliche Verteilung von an der TI-Plattform angebundenen Produkttypen dargestellt (ohne Secure Internet Service (SIS)).

Abbildung 2: Abb_NetzTopologie_Detail, Netzwerktopologie der TI - detailliert

## Netzwerkprotokolle

### OSI-Schicht 1 und 2 (Physical/Data Link)

GS-A_4009 Übertragungstechnologie auf OSI-Schicht LAN

Alle Produkttypen der TI MÜSSEN beim Einsatz des Ethernet-Protokolls an Schnittstellen zwischen Produkttypen der TI die Einhaltung der [IEEE 802.3] sicherstellen.

### OSI-Schicht 3 (Network)

Als produktiv eingesetztes Netzwerkprotokoll auf der OSI-Schicht 3 wird in der TI das Internetprotokoll in der Version 4 (IPv4) eingesetzt. Zur Vorbereitung einer späteren Migration wird bei definierten Produkttypen bereits die Unterstützung des Internetprotokolls in der Version 6 (IPv6) gefordert. Vorgaben zum Protokoll Encapsulation Security Payload (ESP) werden in [gemSpec_VPN_ZugD] definiert.

#### IP-Version 4

GS-A_4831 Standards für IPv4

Produkttypen der TI MÜSSEN mindestens die in Tab_Standards_IPv4 aufgeführten Standards unterstützen.

Tabelle 1: Tab_Standards_IPv4, Standards IPv4

| Standard | Beschreibung |
| --- | --- |
| [RFC768] | User Datagram Protocol |
| [RFC791] | Internet Protocol |
| [RFC792] | Internet Control Message Protocol |
| [RFC793] | Transmission Control Protocol |
| [RFC826] | Ethernet Address Resolution Protocol |
| [RFC894] | Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks |
| [RFC1122] | Requirements for Internet Hosts – Communication Layers |

GS-A_4832 Path MTU Discovery

Produkttypen der TI MÜSSEN sicherstellen, dass Path MTU Discovery (PMTUD) gemäß [RFC1191] im gesamten Netzwerk funktioniert. Insbesondere MÜSSEN Router und Gateways die erforderlichen ICMP-Messages erzeugen, und Sicherheitsgateways MÜSSEN diese ICMP-Messages passieren lassen.

#### IP-Version 6

GS-A_4010 Standards für IPv6

Produkttypen, die zentrale Dienste der TI-Plattform bereitstellen, MÜSSEN die in [RIPE-554] für die jeweilige Geräteklasse unter Mandatory Support aufgeführten Anforderungen erfüllen.

GS-A_4011 Unterstützung des Dual-Stack Mode

Zentrale Dienste der TI-Plattform MÜSSEN IPv4 und IPv6 parallel als Protokoll (Dual-Stack-Mode) unterstützen. Die TSP X.509 SOLLEN IPv4 und IPv6 parallel unterstützen.

GS-A_4012 Leistungsanforderungen an den Dual-Stack Mode

Produkttypen, die zentrale Dienste der TI-Plattform bereitstellen, MÜSSEN IPv4 und IPv6 als Protokoll unterstützen, wobei für beide Protokolle eine vergleichbare Leistung vorhanden sein muss, d. h. weniger als 15% Unterschied zwischen den beiden Protokollen bei Input, Output, Durchsatz, Weiterleitung und Verarbeitung.

### OSI-Schicht 4 (Transport)

#### Transmission Control Protocol (TCP) und User Datagram Protocol (UDP)

Für die Implementierung von TCP und UDP werden an dieser Stelle keine normativen Vorgaben erhoben. Es wird empfohlen Implementierungen von TCP/IP-Stacks zu nutzen, die aktuelle Verfahren zur Übertragung und Steuerung von Daten einsetzen.

#### UDP/TCP-Portbereiche

Für die Verwaltung und Dokumentation von UDP/TCP-Portbereichen ist in der TI ein übergreifender Prozess zu etablieren, der durch den Anbieter Zentrales Netz TI implementiert und vom Gesamtbetriebsverantwortlichen (GBV) freigegeben wird.

In den folgenden Anforderungen werden die Verantwortlichkeiten und weitere Vorgaben zum Prozess „Verwaltung von UDP/TCP-Portbereichen“ definiert.

GS-A_4833 Prozess „Verwaltung von UDP/TCP-Portbereichen“ –Definition/Implementierung

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Prozess „Verwaltung von UDP/TCP-Portbereichen“ mit den folgenden Inhalten definieren und implementieren:

Erstellung und Pflege eines Vergabeschemas für UDP/TCP-Portbereiche

Operative Vergabe von UDP/TCP-Portbereichen

Erstellung und Pflege von Dokumentations- und Reportingschemas

Dokumentation und Reporting von UDP/TCP-Portbereichen

Der Anbieter Zentrales Netz TI ist der Verantwortliche für den gesamten Prozess.

GS-A_4886 Prozess „Verwaltung von UDP/TCP-Portbereichen“ - Freigabe

Der GBV MUSS den vom Anbieter Zentrales Netz TI definierten Prozess „Verwaltung von UDP/TCP-Portbereichen“ freigeben.

GS-A_4014 Vergabeschema für UDP/TCP-Portbereiche

Der GBV MUSS für die Zuteilung von UDP/TCP-Portbereichen ein Vergabeschema unter Berücksichtung der Dienstklassen zur Netzwerkpriorisierung erstellen und dem Anbieter Zentrales Netz TI zur Verfügung stellen.

Der GBV MUSS das Vergabeschema für UDP/TCP-Portbereiche auf Grundlage des [RFC6335] erstellen. Der GBV MUSS für die Vergabe von UDP/TCP-Portbereichen den in [RFC6335] definierten Bereich von 49152-65535 (Dynamic/Private Ports) nutzen. Hiervon ausgenommen sind Anwendungen die in [RFC6335] definierte Bereiche der System Ports (Well-Known Ports) bzw. User Ports (Registered Ports) nutzen.

GS-A_4016 Operative Vergabe von UDP/TCP-Portbereichen

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS UDP/TCP-Portbereiche nach den Vorgaben des Vergabeschemas an die einzelnen Anbieter der Produkttypen der TI bedarfsgerecht zuweisen. Die Vergabe der UDP/TCP-Portbereiche erfolgt im Rahmen des Test- und Zulassungsverfahrens von Anbietern eines Produkttyps.

GS-A_4013 Nutzung von UDP/TCP-Portbereichen

Produkttypen von Fachanwendungen und Zentralen Diensten der TI-Plattform MÜSSEN die zugeordneten UDP/TCP-Portbereiche für die Kommunikation in der TI nutzen.

GS-A_4753 Dokumentationsformat UDP/TCP-Portbereiche

Der GBV MUSS in Abstimmung mit dem Anbieter Zentrales Netz TI das Dokumentationsformat für die UDP/TCP-Portbereiche festlegen und dem Anbieter von Produkttypen der TI zur Verfügung stellen.

GS-A_4017 Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche GBV

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die Vergabe der UDP/TCP-Portbereiche dokumentieren und diese Dokumentation dem GBV bei Änderungen und auf Anforderung zur Verfügung stellen.

GS-A_4018 Dokumentation UDP/TCP-Portbereiche Anbieter

Die Anbieter von Produkttypen der TI MÜSSEN die Nutzung der zugeteilten UDP/TCP-Portbereiche dokumentieren und diese Dokumentation dem Anbieter Zentrales Netz TI bei Änderungen und auf Anforderung zur Verfügung stellen.

#### Transport Layer Security (TLS)

Anforderungen zu den einzusetzenden kryptographischen Verfahren für TLS und daraus folgende resultierende Vorgaben zur TLS-Version werden in [gemSpec_Krypt] definiert.

Weitere Eigenschaften und Funktionen für das TLS-Protokoll können wo notwendig in den Spezifikationen von Produkttypen festgelegt werden.

## IP-Adresskonzept der TI

In diesem Kapitel werden Festlegungen zu den in der TI zu nutzenden IP-Adressbereichen getroffen. Alle Anbieter von Produkttypen müssen das IP-Adresskonzept der TI produktiv umsetzen.

### Adressblöcke

Die IP-Adressen in der TI werden in festen Adressblöcken an die Nutzer vergeben. Die zu nutzenden IP-Adressblöcke werden den definierten TI-Umgebungen und den dazugehörigen Netzbereichen zugeteilt.

Für jede TI-Umgebung werden zusätzlich IP-Adressblöcke als Reserve definiert.

TI-Umgebungen:

Produktivumgebung

Testumgebung

Referenzumgebung

Netzbereiche:

TI_Dezentral_SIS: Adressen für Verbindungen des Sicheren Internet Service vom Konnektor zum VPN-Zugang

TI_Dezentral: Adressen für Verbindungen zur TI vom Konnektor zum VPN-Zugang

TI_Zentral: Adressen für zentrale Dienste der TI

TI_Fachdienste: Adressen für Fachdienste

Informativ wird zusätzlich der Netzbereich TI_Extern aufgeführt:

DEZ_Transport: Anschlusspunkt einer Organisation des Gesundheitswesens an das Transportnetz, über das die Verbindung zwischen Konnektor und VPN-Zugangsdienst hergestellt wird.

VPN_SIS: Anschlusspunkt des VPN-Zugangs zum Sicheren Internet Service (SIS)

DEZENTRAL_INTRANET: Netzwerke die über Konnektoren an die TI angeschlossen sind.

Bestandsnetze: Externe Netzwerke mit Anschluss an die TI.

VPN_TRANSPORT_TI: Zugangspunkt zum VPN-Konzentrator der TI (aus dem Transportnetz)

VPN_TRANSPORT_SIS: Zugangspunkt zum VPN-Konzentrator der Sicheren Internet Services (aus dem Transportnetz)

SIS: Systeme des Sicheren Internet Services

Über diese Netzbereiche werden hier keine Festlegungen getroffen, Adressvergabe geschieht durch die Besitzer oder Anbieter.

### Prozesse zur IP-Adressvergabe

Für die Verwaltung und Dokumentation von IP-Adressen ist in der TI ein übergreifender Prozess zu etablieren, der durch den Anbieter Zentrales Netz TI implementiert und vom GBV freigegeben wird.

Die in der TI genutzten IP-Adressen werden von dem Anbieter Zentrales Netz TI verwaltet und im Auftrag des GBVs vergeben. Der Anbieter delegiert IP-Bereiche aus den spezifizierten Bereichen an Anbieter von TI-Produkttypen.

In den folgenden Anforderungen werden die Verantwortlichkeiten und weitere Vorgaben zum Prozess „Verwaltung von IP-Adressbereichen“ definiert.

GS-A_4834 Prozess „Verwaltung von IP-Adressbereichen“

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Prozess „Verwaltung von IP-Adressbereichen“ mit den folgenden Inhalten definieren und implementieren:

Pflege des IP-Adresskonzeptes für die TI

Freigabe von zu nutzenden IP-Adressbereichen

Operative Zuweisung von IP-Adressbereichen

Erstellung und Pflege von Dokumentations- und Reportingschemas

Dokumentation und Reporting der genutzten IP-Adressbereiche

Der Anbieter Zentrales Netz TI ist der Verantwortliche für den gesamten Prozess.

GS-A_4888 Prozess „Verwaltung von IP-Adressbereichen“ – Freigabe

Der GBV MUSS den vom Anbieter Zentrales Netz TI definierten Prozess „Verwaltung von IP-Adressbereichen“ freigeben.

GS-A_4021 GBV Freigabe TI IP-Bereiche

Der GBV MUSS für die Nutzung erlaubte IP-Adressbereiche und deren Vergabe in der TI freigeben.

GS-A_4022 Koordinierung Adressvergabe

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die Adressvergabe operativ mit dem GBV und den Anbietern der Produkttypen in der TI koordinieren.

GS-A_4023 Zuweisung IP-Adressbereiche

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS im Rahmen des Test- und Zulassungsverfahrens IP-Adressbereiche an die einzelnen Anbieter der Produkttypen bedarfsgerecht zuweisen.

GS-A_4754 Zuweisung IP-Adressbereiche, Reservierung

Der Anbieter Zentrales Netz TI SOLL den IP-Adressbereich als zusammenhängendes Subnetz (IPv4) an die einzelnen Anbieter der Produkttypen vergeben. Als Reservenetz soll er das darauf folgende, gleich große Subnetz vergeben, das jedoch nur nach Freigabe durch den Anbieter Zentrales Netz TI genutzt werden darf.

GS-A_4024 Nutzung IP-Adressbereiche

Alle Anbieter von Diensten in der TI MÜSSEN für ihre über die TI erreichbaren Systeme die zugewiesenen IP-Bereiche nutzen. Änderungen an diesen Bereichen MÜSSEN die Anbieter einzelner TI-Dienste bei dem Anbieter Zentrales Netz TI beantragen.

GS-A_4026 Dokumentation IP-Adressbereiche

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die Vergabe der IP-Adressbereiche dokumentieren und diese Dokumentation dem GBV bei Änderungen und auf Anforderung zur Verfügung stellen.

GS-A_4756 Reporting IP-Adressbereiche, Form

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS das Format zum Reporting der IP-Adressbereiche festgelegen.

GS-A_4027 Reporting IP-Adressbereiche

Alle Anbieter von Diensten in der TI MÜSSEN dem Anbieter Zentrales Netz TI die Vergabe der IP-Adressbereiche dokumentieren und Änderungen an den Anbieter Zentrales Netz TI melden. Die Anbieter MÜSSEN jeweils sowohl die Änderungen als auch die Gesamtübersicht zum zugewiesenen Adressblock melden. Die Dokumentation der Nutzung von dynamisch vergebenen IP-Adressen soll nicht erfolgen.

GS-A_4028 Reserve IP-Bereiche, Freigabe

Der GBV MUSS die in Tabelle Tab_Adrkonzept_Produktiv mit "Reserve" markierten IP-Adressbereiche im Bedarfsfall freigeben und an den Anbieter Zentrales Netz TI zur operativen Verteilung vergeben.

GS-A_4758 IPv4-Adressen SZZP zum Produkttyp

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS für die Adressierung der SZZPs in Richtung Produkttyp IP-Adressen aus dem zugewiesenen /26 IP-Bereich des angeschlossenen Produkttyps nutzen.

GS-A_4759 IPv4-Adressen Produkttyp zum SZZP

Anbieter von an das Zentrale Netz der TI angeschlossenen Produkttypen MÜSSEN für die Adressierung ihrer Systeme in Richtung SZZP IP-Adressen aus dem ihnen zugewiesenen /26 IP-Bereich nutzen.

### Adresskonzept IPv4

Die folgenden Tabellen legen die zu verwendenden IPv4-Adressbereiche für die einzelnen TI-Umgebungen fest.

Die Anbieter von TI-Produkttypen erhalten in der Produktivumgebung Adressbereiche aus dem IPv4-Adressraum 100.64.0.0/10 [RFC6598]. Durch die Nutzung des in [RFC6598] definierten Adressbereiches wird ein Konflikt mit bereits genutzten privaten Adressbereichen vermieden. Die Testumgebung ist getrennt und nutzt den Adressraum 172.16.0.0/12.

GS-A_4029 IPv4-Adresskonzept Produktivumgebung

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Adressbereich 100.64.0.0/10 nach dem in der Tab_Adrkonzept_Produktiv definierten Schema zur Vergabe von IPv4-Adressen an Produkttypen der TI in der Produktivumgebung verwenden.

Tabelle 2: Tab_Adrkonzept_Produktiv, Adressräume IPv4 TI Produktivumgebung

| Netzbereich | Adressen | Netz | Nutzung | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-Produktivumgebung | 4M | 100.64.0.0/10 | TI Produktiv | Anbieter Zentrales Netz TI und GBV |
| TI_Dezentral (TI_Dezentral_SIS) (siehe Erläuterung) | 2M | 100.64.0.0/11 | Dezentral (Dezentral SIS) | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Konnektoren | 2M | 100.64.0.0/11 | Konnektoren TI (Konnektoren SIS) | Anbieter Zugangsdienst |
| TI_Zentral | 256K | 100.96.0.0/14 | Zentrale Dienste | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Zentrale Dienste | 64K | 100.96.0.0/16 | Zentrale Dienste | Anbieter Zentraler Dienste |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem zentralen Dienst ein /26 Adressblock aus dem Bereich 100.96.0.0/16 zu. |  |  |  |
| VPN-Zugangsdienst | 64K | 100.97.0.0/16 | Anschluss VPN-Konzentratoren an die TI | Anbieter Zugangsdienst |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem VPN-Zugangsdienstprovider ein /26 Adressblock aus dem Bereich 100.97.0.0/16 zu. |  |  |  |
| Reserveblöcke | 128K | 100.98.0.0/15 | Reserve | Anbieter Zentrales Netz TI |
| TI_Fachdienste | 256K | 100.100.0.0/14 | Fachdienste | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Offene Fachdienste | 64K | 100.102.0.0/16 | Offene Fachdienste | Anbieter Offene Fachdienste |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem Offenen Fachdienst ein /26 Adressblock aus dem Bereich 100.102.0.0/16 zu |  |  |  |
| Gesicherte Fachdienste | 64K | 100.100.0.0/16 | Gesicherte Fachdienste | Anbieter Gesicherte Fachdienste |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem Gesicherten Fachdienst ein /26 Adressblock aus dem Bereich 100.100.0.0/16 zu |  |  |  |
| Reserveblöcke | 128K | 100.101.0.0/16 100.103.0.0/16 | Reserve | Anbieter Zentrales Netz TI |
| TI_Dezentral_SIS (siehe Erläuterung) | 256k | 100.104.0.0/14 | Dezentral SIS | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Konnektoren | 128k | 100.104.0.0/15 | Konnektoren SIS | Anbieter Zugangsdienst |
| Reserveblock | 128k | 100.106.0.0/15 | Reserve | Anbieter Zentrales Netz TI |
| TI_Betriebsreserve | 1.5M | 100.108.0.0/14 100.112.0.0/12 | Reserve | Anbieter Zentrales Netz TI |

Erläuterung:

Aus dem Netzbereich 100.64.0.0/11 sollen nur noch IP-Adressblöcke für den dezentralen Zugang zur TI (TI_Dezentral) zugeteilt werden. Die IP-Adressblöcke, die schon für den Zugang SIS eingeteilt wurden, bleiben bestehen und müssen nicht verändert werden.

Für den dezentralen SIS-Zugang muss dem Anbieter des VPN-Zugangsdienstes der IP-Adressblock 100.104.0.0/15 zugewiesen werden. Somit ist der IP-Adressblock TI_Dezentral_SIS ist für jeden VPN-Zugangsdienstanbieter identisch.

GS-A_4850 IPv4-Adresskonzept Testumgebung

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Adressbereich 172.16.0.0/12 nach dem in Tab_Adrkonzept_Test definierten Schema zur Vergabe von IPv4-Adressen an Produkttypen der TI in der Testumgebung verwenden.

Tabelle 3: Tab_Adrkonzept_Test, Adressräume IPv4 TI-Testumgebung

| Netzbereich | Adressen | Netz | Nutzung | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-Testumgebung | 1M | 172.16.0.0/12 | TI Test | Anbieter Zentrales Netz TI |
| TI_Test_Dezentral (TI_Test_Dezentral_SIS) (siehe Erläuterung) | 512K | 172.16.0.0/13 | Dezentral TI (Dezentral SIS) | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Konnektoren | 512K | 172.16.0.0/13 | Konnektoren TI (SIS) | Anbieter Zugangsdienst |
| TI_Test_Zentral | 256K | 172.24.0/14 | Zentrale Dienste | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Zentrale Dienste | 64K | 172.24.0.0/16 | Zentrale Dienste | Anbieter Zentraler Dienste |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem zentralen Dienst ein /26 Adressblock aus dem Bereich 172.24.0.0/15 zu. |  |  |  |
| VPN-Zugangsdienst | 64K | 172.25.0.0/16 | Anschluss VPN-Konzentratoren an die TI | Anbieter Zugangsdienst |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem VPN-Zugangsdienstprovider ein /26 Adressblock aus dem Bereich 172.25.0.0/16 zu. |  |  |  |
| Reserveblöcke | 128K | 172.26.0.0/15 | Reserve | Anbieter Zentrales Netz TI |
| TI_Test_Fachdienste | 256K | 172.28.0.0/14 | Fachdienste | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Offene Fachdienste | 64K | 172.30.0.0/16 | Offene Fachdienste | Anbieter Offene Fachdienste |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem Offenen Fachdienst ein /26 Adressblock aus dem Bereich 172.30.0.0/16 zu |  |  |  |
| Gesicherte Fachdienste | 64K | 172.28.0.0/16 | Gesicherte Fachdienste | Anbieter Gesicherte Fachdienste |
|  | Der Anbieter Zentrales Netz TI weist jedem Gesicherten Fachdienst ein /26 Adressblock aus dem Bereich 172.28.0.0/16 zu |  |  |  |
| (TI_Test_Dezentral_SIS) (siehe Erläuterung) | 172.29.0.0/16 |  | Dezentral SIS | Anbieter Zentrales Netz TI |
| Konnektoren | 64K | 172.29.0.0/16 | Konnektoren SIS | Anbieter Zugangsdienst |
| Reserveblöcke | 128K | 172.29.0.0/16172.31.0.0/16 | Reserve | Anbieter Zentrales Netz TI |

Erläuterung:

Aus dem Netzbereich 172.16.0.0/14 sollen nur noch IP-Adressblöcke für den dezentralen Zugang zur TI (TI_Dezentral) zugeteilt werden. Die IP-Adressblöcke, die schon für den Zugang SIS eingeteilt wurden, bleiben bestehen und müssen nicht verändert werden.

Für den dezentralen SIS-Zugang muss dem Anbieter des VPN-Zugangsdienstes der IP-Adressblock 172.29.0.0/16 fest zugewiesen werden. Somit ist der IP-Adressblock TI_Dezentral_SIS für jeden VPN-Zugangsdienstanbieter identisch.

GS-A_4851 IPv4-Adresskonzept Referenzumgebung

In der Referenzumgebung DÜRFEN die Adressbereiche aus der Produktivumgebung und Testumgebung NICHT genutzt werden. Für die Vergabe von IPv4-Adressen in der Referenzumgebung SOLL das in Tab_Adrkonzept_Test definierte Schema (nicht der IP-Adressbereich) genutzt werden.

In Tabelle 4 wird informativ die Nutzung von IPv4-Adressbereichen aus Netzbereich TI_Extern dargestellt.

Tabelle 4: Adressräume IPv4 TI Extern

| Netzbereich | Adressen | Netz | Nutzung | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI Extern | Werden hier nicht festgelegt. |  | Extern | Extern |
| DEZ_Transport | Keine Vorgabe |  | Dezentral Internet | Anbieter Zugangsdienst |
| Bestandsnetze | Öffentliche Adressen |  | Bestandsnetze | Bestandsnetze |
| DEZENTRAL_INTRANET | keine Vorgabe |  | LE | LE |
| VPN_TRANSPORT_TI | Öffentliche Adressen |  | Zugangsdienst | Anbieter Zugangsdienst |
| VPN_TRANSPORT_SIS | Öffentliche Adressen |  | SIS | Anbieter Zugangsdienst |
| SIS | Öffentliche Adressen |  | SIS | Anbieter Zugangsdienst |

GS-A_4760 IP-Adressbereiche Bestandsnetze

Bestandsnetze MÜSSEN bei Anschluss an die TI für diesen Anschluss und Kommunikation mit der TI eigene, öffentliche IPv4-Adressbereiche nutzen.

### Adresskonzept IPv6

Für IPv6 wird noch kein Adresskonzept definiert, da eine produktive Nutzung von IPv6 in Phase 1 nicht vorgesehen ist. Die Anforderungen für IPv6 beziehen sich daher auf die Vorbereitung einer produktiven IPv6-Nutzung in späteren Phasen und bereiten die Migration vor.

### Adressen SIS-Systeme

Der Anbieter des Produkttyps Zugangsdienst muss für die Systeme des Sicheren Internet Service und der dafür notwendigen eigenen Netzwerkinfrastruktur eigene öffentliche Adressbereiche verwenden (siehe Tabelle 4: Adressräume IPv4 TI Extern).

## IP-Routingkonzept

Die übergreifende Netzspezifikation legt Routing-Methoden für die Anschlusspunkte der einzelnen Produkttypen an das Zentrale Netz TI fest. Routing-Methoden in den lokalen Netzwerken der einzelnen Produkttypen werden hier nicht definiert oder vorgegeben.

GS-A_4033 Statisches Routing TI-Übergabepunkte

Der Produkttyp Zentrales Netz der TI MUSS an den Übergabepunkten zwischen angeschlossenen Produkttypen der TI statisches Routing nutzen.

GS-A_4036 Möglichkeit des Einsatzes von Hochverfügbarkeitsprotokollen

Fachanwendungsspezifische Dienste und zentrale Dienste KÖNNEN am Anschluss an das Zentrale Netz der TI Hochverfügbarkeitsprotokolle (z. B. VRRP, HSRP) nutzen.

GS-A_4763 Einsatz von Hochverfügbarkeitsprotokollen

Fachanwendungsspezifische Dienste und zentrale Dienste MÜSSEN bei Nutzung von Hochverfügbarkeitsprotokollen am Anschluss an das zentrale Netz TI durch geeignete Maßnahmen (z. B. Authentisierung der Kommunikationspartner) sicherstellen, dass andere Netzwerkkomponenten nicht beeinflusst werden.

## Priorisierung auf Netzwerkebene

Die Priorisierung von IP-Paketen auf Netzwerkebene dient der Sicherung der Dienstgüte im Fall von Bandbreitenengpässen. Bandbreitenengpässe können durch Überbuchung von Übertragungsleitungen auftreten. Sie können kurzzeitig (transient) oder als langfristiger Mangel auftreten.

Alle Beteiligten müssen grundsätzlich sicherstellen, dass Netzwerkanschlüsse in der TI mit ausreichender Bandbreite bereitgestellt werden, da die Priorisierung lediglich bestimmten Datenverkehr bevorzugt behandelt. Die Priorisierung ermöglicht zwar eine geringfügig höhere mittlere Auslastung von Netzwerkbandbreiten, dient aber in erster Linie zur Sicherstellung kritischer Dienste im Falle einer unvorhergesehenen oder unvermeidlichen Überlast.

### Architektur

Auf Netzwerkebene existieren etablierte Standards und Verfahren, um eine Priorisierung von Datenverkehr umzusetzen. Grundsätzlich kann die Priorisierung über zwei Verfahren implementiert werden:

Definition einer Datenrate pro Dienst und Reservierung eines garantierten Datenpfades (Integrated Services - IntServ) über alle Netzkomponenten hinweg

Markierung von Datenpaketen und Behandlung (Weiterleiten/Verwerfen) pro Netzwerkkomponente auf dem Transportweg (Differentiated Services – DiffServ)

Da in der TI-Plattform keine Ende-zu-Ende-Reservierung von Netzwerkressourcen möglich ist, und zudem das IntServ-Verfahren aufwändig zu implementieren und zu betreiben ist, wird eine Priorisierung auf der Basis des DiffServ-Verfahrens eingesetzt.

GS-A_4037 Unterstützung der DiffServ-Architektur

Die Produkttypen Konnektor, VPN-Zugangsdienst und Zentrales Netz der TI MÜSSEN die DiffServ-Architektur gemäß [RFC2474] und [RFC2475] unterstützen.

### Definition und Zuordnung von Dienstklassen

Um eine Priorisierung des Datenverkehrs vornehmen zu können, müssen die Anwendungen und Dienste klassifiziert werden. Hierzu werden in der TI die in [RFC4594] definierten Dienstklassen verwendet, die eine Zuordnung an Hand von Anforderungen der Anwendung bzw. des Dienstes ermöglichen. Die Zuordnung erfolgt gemäß [RFC4594]; die vorliegende Tabelle 5 ist ein übersetzter Auszug.

Tabelle 5: Tab_DK_AW, Zuordnung Dienstklassen zu Anwendungen (Auszug)

| Dienstklasse | Beispielanwendung | Toleranz für |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Paketverlust | Verzögerung | Jitter |
| Netzwerksteuerung | OSPF, BGP | Niedrig | Niedrig | Hoch |
| Echtzeit-Interaktiv | Remote Desktop | Niedrig | Sehr niedrig | Niedrig |
| Audio | VoIP, Echtzeitanwendungen | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig |
| Video | A/V-Konferenzen (Live, Bidirektional) | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig |
| Multimedia Streaming | Video und Audio Streaming auf Anforderung (nicht Live) | Niedrig - Mittel | Mittel | Hoch |
| Niedrige Latenz Datenübertragung | Client-Server Transaktionen | Niedrig | Niedrig - Mittel | Mittel |
| Hoher Durchsatz Datenübertragung | Store-and-Forward-Anwendungen, z.B. E-Mail, Filetransfer | Niedrig | Mittel - Hoch | Hoch |
| Best Effort | Alle Anwendungen ohne besondere Anforderungen | Unspezifiziert |  |  |
| Niedrige Priorität | Anwendungen ohne Echtzeitanforderungen | Hoch | Hoch | Hoch |
| Signalisierung | VoIP, Protokolle für Verbindungsaufbau | Niedrig | Niedrig | Mittel |
| Video (Broadcast) | Video und Audio Streaming | Sehr niedrig | Mittel | Niedrig |

Die Zuordnung der Dienstklassen zu den Applikationen erfolgt durch den GBV. Die initiale Zuordnung erfolgt vor Inbetriebnahme der TI. Die Zuordnung wird im Betrieb normalerweise nicht geändert. Der GBV muss die Zuordnung erweitern, sobald neue Dienste hinzukommen, die durch das vorhandene Schema nicht abgedeckt werden.

### Markierung

Die Markierung von IP-Paketen zur Priorisierung erfolgt in der TI ausschließlich durch das Setzen von Differentiated Services Code Point (DSCP)-Werten im IP-Header. Die Markierung erfolgt gemäß der in [RFC4594] definierten Zuordnung von Dienstklasse und Priorität zu DSCP-Werten. Tabelle 6 ist ein übersetzter Auszug.

Tabelle 6: Tab_DK_DSCP, Zuordnung Dienstklassen zu DSCP (Auszug)

| Name der Dienstklasse | Beispielanwendung | DSCP-Name |
| --- | --- | --- |
| Netzwerksteuerung | OSPF, BGP | CS6&CS7 |
| Echtzeit-Interaktiv | Remote Desktop | CS5, CS5-Admit |
| Audio | VoIP, Echtzeitanwendungen | EF, Voice Admit |
| Video | A/V-Konferenzen (Live, Bidirektional) | AF41, AF42, AF43 |
| Multimedia Streaming | Video und Audio Streaming auf Anforderung (nicht Live) | AF31, AF32, AF33 |
| Niedrige Latenz Datenübertragung | Client-Server Transaktionen | AF21, AF22, AF23 |
| OAM | Operations and Maintenance | CS2 |
| Hoher Durchsatz Datenübertragung | Store-and-Forward-Anwendungen, z.B. E-Mail, Filetransfer | AF11, AF12, AF13 |
| Best Effort | Alle Anwendungen ohne besondere Anforderungen | CS0 |
| Niedrige Priorität | Anwendungen ohne Echtzeitanforderungen | CS1 |

Innerhalb der AF-Klassen wird gemäß [RFC2597] eine Unterscheidung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit gemacht, mit der durch Active Queue Management IP-Pakete fallen gelassen werden („Drop Precedence“). Hierbei entspricht eine niedrige Drop Precedence einer höheren Priorisierung des Datenverkehrs.

Tabelle 7: Tab_DK_AF, AF (Assured Forwarding) Drop Precedence

| Dienstklasse | DSCP-Name/Klasse | Drop Precedence |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Niedrig | Mittel | Hoch |
| Video | AF-Class 4 | AF41 | AF42 | AF43 |
| Multimedia Streaming | AF-Class 3 | AF31 | AF32 | AF33 |
| Niedrige Latenz Datenübertragung | AF-Class 2 | AF21 | AF22 | AF23 |
| Hoher Durchsatz Datenübertragung | AF-Class 1 | AF11 | AF12 | AF13 |

Die DSCP-Markierungen werden so weit wie möglich am Rand des Netzwerkes vorgenommen. Nach der Markierung wird diesen Markierungen durch alle Netzelemente vertraut.

GS-A_4765 DSCP-Transport

Die Produkttypen Konnektor, VPN-Zugangsdienst und Zentrales Netz der TI DÜRFEN DSCP-Markierungen NICHT unaufgefordert ändern.

Die folgende Grafik stellt anhand einer beispielhaften Kommunikationsbeziehung zwischen Anwendungskonnektor und Fachdienst dar, an welchen Punkten die Pakete mit den DSCP markiert werden.

Abbildung 3: DSCP-Markierung (Beispiel)

#### DSCP-Markierung Netzkonnektor

GS-A_4766 DiffServ-Klassifizierung auf dem Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS die paketbasierte, zustandslose Klassifizierung unterstützen. Diese Klassifizierung MUSS gemäß zugeordneter Dienstklasse auf Grundlage einer Regel erfolgen. Der Konnektor MUSS zur Definition der Regel eine beliebige Kombination folgender Informationen aus OSI Layer 3 und 4 unterstützen: Quell- und Zieladresse, IP-Protokoll sowie Quell- und Zielport.

GS-A_4042 DSCP-Markierung durch Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS durch ihn weitergeleitete IP-Pakete aus dem dezentralen Intranet und IP-Pakete der Fachmodule gemäß Klassifizierung mit DSCP-Werten markieren.

#### DSCP-Markierung Zentrales Netz TI

GS-A_4044 DSCP-Kompatibilität im Zentralen Netz

Der Produkttyp Zentrales Netz MUSS den Transport von DSCP-markierten IP-Paketen unterstützen.

GS-A_4767 DiffServ-Klassifizierung durch SZZPs des Zentralen Netzes

Der SZZP MUSS die paketbasierte, zustandslose Klassifizierung unterstützen. Diese Klassifizierung MUSS gemäß zugeordneter Dienstklasse auf Grundlage einer Regel erfolgen. Der SZZP MUSS zur Definition der Regel eine beliebige Kombination folgender Informationen aus OSI Layer 3 und 4 unterstützen: Quell- und Zieladresse, IP-Protokoll, sowie Quell- und Zielport.

GS-A_4043 DSCP-Markierung durch SZZPs des Zentralen Netzes

Der SZZP MUSS durch ihn weitergeleitete IP-Pakete aus dem Netz des Fachdienstes oder des Zentralen Dienstes in die TI gemäß Klassifizierung mit DSCP-Werten markieren.

#### DSCP-Markierung Fremdnetze

An den Netzübergängen zu Fremdnetzen und Bestandsnetzen können folgende Maßnahmen genutzt werden:

Übernahme der DSCP-Markierungen aus dem externen Netz, falls das externe Netz ebenfalls DSCP nutzt, und denselben Konventionen zur Bedeutung der DSCP folgt.

Änderung der DSCP (Re-Marking) am Netzübergang, falls das externe Netz DSCP nutzt, aber diesen andere Bedeutungen zuweist. Zur Markierung wird in diesem Fall eine Regel genutzt, welche die DSCP-Werte des externen Netzes in entsprechende oder ähnliche DSCP-Werte der TI umsetzt, und umgekehrt.

Markierung mit DSCP am Netzübergang in die TI, falls das externe Netz keine DSCP zur Verfügung stellt, die den DSCP der TI zugeordnet werden können. Zur Markierung wird in diesem Fall eine Liste mit Regeln genutzt, welche die gewünschten DSCP-Werte anhand einer beliebigen Kombination folgender Informationen aus OSI Layer 3 und 4 zuweist: Quell- und Zieladresse, IP-Protokoll, sowie Quell- und Zielport.

GS-A_4047 DiffServ-Klassifizierung am Netzübergang zu Fremdnetzen

Produkttypen mit Netzübergängen zu Fremdnetzen oder Bestandsnetzen MÜSSEN die paketbasierte, zustandslose Klassifizierung am Netzübergang unterstützen. Diese Klassifizierung MUSS gemäß zugeordneter Dienstklasse auf Grundlage einer Liste mit Regeln erfolgen. Der Netzübergang MUSS zur Definition der Regel eine beliebige Kombination folgender Informationen aus OSI Layer 3 und 4 unterstützen: Quell- und Zieladresse, IP-Protokoll sowie Quell- und Zielport.

GS-A_4768 DSCP-Markierung am Netzübergang zu Fremdnetzen

Produkttypen mit Netzübergängen zu Fremdnetzen oder Bestandsnetzen MÜSSEN durch den Netzübergang weitergeleitete IP-Pakete aus dem Fremdnetz in die TI gemäß Klassifizierung mit DSCP-Werten markieren.

GS-A_4769 DSCP-Übersetzung am Netzübergang zu Fremdnetzen

Produkttypen mit Netzübergängen zu Fremdnetzen oder Bestandsnetzen MÜSSEN die DSCP-Übersetzung („Re-Marking“) von IP-Paketen am Netzübergang unterstützen.

Der Netzübergang zu Fremdnetzen MUSS eine Möglichkeit zur DSCP-Übersetzung von Paketen aus dem externen Netz vorsehen. Hierzu wird am Netzübergang eine mit dem Anbieter des Fremdnetzes abzustimmende Regel hinterlegt, welche die gewünschten DSCP-Werte den IP-Paketen anhand einer Übersetzungstabelle zuordnet. Diese Funktion muss in beide Richtungen unterstützt und angewendet werden.

### Priorisierung des markierten Datenverkehrs

Zur eigentlichen Priorisierung der klassifizierten und markierten Datenpakete müssen an den einzelnen Netzkomponenten konkrete technische Maßnahmen (Queuing, Policing, Shaping) vorgesehen werden. Diese setzen die geforderten Qualitätsparameter pro definierter Dienstklasse technisch um.

Die Definition der zu den genutzten Dienstklassen gehörigen Qualitätsparameter (z. B. Bandbreite, Drop-Priority) ist durch einen übergreifenden Prozess laufend zu überwachen und weiterzuentwickeln, da sich Änderungen insbesondere durch steigende Netzlast, hinzukommende Fachdienste, hinzugewonnene Betriebserfahrung, sowie den Anschluss weiterer externer Netze und Rechenzentren an das Zentrale Netz der TI ergeben.

GS-A_4835 Festlegung der Dienstklassen zur Priorisierung

GS-A_4835 Festlegung der Dienstklassen zur Priorisierung

Die Produkttypen Konnektor,  und Zentrales Netz der TI MÜSSEN die Zuordnung von Dienstklassen zu fachanwendungsspezifischen Diensten und zentralen Diensten gemäß Tabellen Tab_QoS_Dienstklassen, Tab_QoS_Mapping_Dienstklasse_Anwendung und Tab_QoS_Mapping_Dienstklassen_Bandbreite umsetzen.

Die Markierung MUSS sowohl bei Requests als auch bei Responses der Dienste umgesetzt werden.

Tabelle 8: Tab_QoS_Dienstklassen

| Dienstklasse TI | DSCP-Wert | QoS Klasse |
| --- | --- | --- |
| Real-Time | EF | Voice |
| Multimedia/Video | AF4* | Video |
| Interactive ZD | AF3* | Platin |
| Interactive FD | AF2* | Gold |
| File Transfer FD | AF1* | Silber |
| Best Effort | 0 (Default) | Bronze |

Tabelle 9: Tab_QoS_Mapping_Dienstklasse_Anwendung

| Anwendung/Dienst | Dienstklasse TI (Erprobung) |
| --- | --- |
| Echtzeittraffic | Real-Time |
| Multimedia Dienste | Multimedia/Video |
| TSL-Download | Interactive ZD |
| KSR-Update | Best Effort |
| VSD (Update VSD) | Interactive FD |
| UFS (Update Flag Service) | Interactive FD |
| CMS (Card Management Service) | Interactive FD |
| Zeitdienst (NTP) | Interactive ZD |
| Störungsampel (SNMP; SOAP) | Interactive ZD |
| Namensdienst (DNS) | Interactive ZD |
| X.509-Statusprüfung (OCSP) | Interactive ZD |
| KSR-List_Updates | Interactive ZD |
| Bestandsnetze | Best Effort |
| KOM-LE Fachdienst | Best Effort |

Tabelle 10: Tab_QoS_Mapping_Dienstklassen_Bandbreite

| Dienstklasse TI | Bandbreite SZZP Zentrale Dienste | Bandbreite SZZP Fachdienste | Bandbreite Konnektor |
| --- | --- | --- | --- |
| Real-Time | n/a | n/a | n/a |
| Multimedia/Video | n/a | n/a | n/a |
| Interactive ZD | 40% | 10% | 10% |
| Interactive FD | 10% | 40% | 30% |
| File Transfer FD | 10% | 40% | 30% |
| Best Effort | 40% | 10% | 30% |

GS-A_4048 DiffServ-Behandlung von Datenverkehr – Produkttypen

Die Produkttypen Zentrales Netz, VPN-Zugangsdienst und Konnektor MÜSSEN die DiffServ-Behandlung von Datenverkehr auf der Grundlage von [RFC4594] unterstützen.

GS-A_5546 DiffServ-Behandlung von Datenverkehr in Richtung KSR

Der Produkttyp Konnektor KANN Datenverkehr in Richtung KSR mit einer einheitlichen DSCP-Markierung "KSR Update" versehen.

#### Zentrales Netz

GS-A_4050 DiffServ-Behandlung innerhalb des Zentralen Netzes

Der Produkttyp Zentrales Netz TI MUSS innerhalb des Zentralen Netzes die differenzierte Behandlung von IP-Paketen auf Grundlage der DSCP-Markierungen unterstützen.

GS-A_4051 Unterstützung von Dienstklassen im Zentralen Netz TI

Der Produkttyp Zentrales Netz TI SOLL innerhalb des Zentralen Netzes alle vom GBV definierten Dienstklassen als Untermenge der in [RFC4594] definierten Dienstklassen in vollem Umfang unterstützen.

GS-A_4770 Minimale Unterstützung von Behandlungsaggregaten im Zentralen Netz TI

Der Produkttyp Zentrales Netz TI MUSS innerhalb des Zentralen Netzes mindestens 4 Behandlungsaggregate einschließlich eines Echtzeit-Aggregates unterstützen, auf welche die DSCP-Werte abgebildet werden.

GS-A_4771 Aggregierung von Dienstklassen im Zentralen Netz

Der Produkttyp Zentrales Netz TI MUSS innerhalb des Zentralen Netzes eine gegebenenfalls notwendige Aggregierung von Dienstklassen auf die in seinem Netz vorhandenen Behandlungsaggregate gemäß [RFC5127] durchführen.

GS-A_4889 Bandbreitenzuweisung am Übergang ins Zentrale Netz

Der Produkttyp Zentrales Netz TI MUSS am Übergang zwischen dem Zugangsrouter beim Kunden (CE) und dem Zugangsrouter im Zentralen Netz (PE) die Zuweisung von Bandbreiten pro VPN ermöglichen. Diese Bandbreiten sind als Summe über den gesamten Datenverkehr eines VPNs zu verstehen.

GS-A_4890 Bandbreitenzuweisung am Übergang ins Zentrale Netz-DiffServ

Der Produkttyp Zentrales Netz MUSS am Übergang zwischen dem Zugangsrouter beim Kunden (CE) und dem Zugangsrouter im Zentralen Netz (PE) innerhalb jeder VPN-eigenen Bandbreitenzuweisung die Behandlung von Datenverkehr gemäß DiffServ-Architektur ermöglichen. Dabei MÜSSEN mindestens 8 Behandlungsaggregate unterstützt werden, auf die die Dienstklassen der TI abgebildet werden.

#### Konnektor

Der Netzkonnektor wird an seiner WAN-Schnittstelle in der Regel an einen stark bandbreitenlimitierten Internetzugang angeschlossen. Je nach Zugangstechnik können Uplink-Bandbreiten im Bereich einiger 10 kbit/s bis zu mehreren Gbit/s vorhanden sein.

Die Priorisierung des Datenverkehrs in das Transportnetz Internet soll direkt auf dem WAN-Router bzw. IAG des LE auf Grundlage der durch den Konnektor markierten Datenpakete erfolgen. Da nicht an jedem WAN-Router bzw. IAG eine Priorisierung möglich ist, muss im Konnektor ein Mechanismus implementiert werden, der bei Überschreitung der verfügbaren Internet-Uplink-Bandbreite den Datenverkehr priorisiert. Eine solche Priorisierung ist nur möglich, wenn unkontrollierte Warteschlangen im Internet-Uplink vermieden werden. Die Warteschlange darf sich nach Möglichkeit nur in dem Gerät ausbilden, welches eine Priorisierung des Datenverkehrs vornehmen kann. Diese Funktionalität wird vom Konnektor gefordert. Dazu wird zunächst ein Bandbreitenbeschränkung (Traffic Shaping) unterhalb der verfügbaren Internet-Uplink-Bandbreite implementiert. Auf der sich dadurch ausbildenden Warteschlange wird der Datenverkehr in geeigneter Weise behandelt.

In der Stufe 1 ist zunächst eine manuelle Konfiguration der verfügbaren Uplink-Bandbreite durch den Administrator des Konnektors vorgesehen, wobei in späteren Ausbaustufen ein Verfahren zur automatischen Ermittlung der verfügbaren Bandbreite implementiert werden soll.

GS-A_4772 Bandbreitenbegrenzung durch Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS die Bandbreitenbegrenzung (Traffic Shaping) der Summe des ausgehenden Datenverkehrs in Richtung des Transportnetzes Internet unterstützen. Die Bandbreitenbegrenzung muss über die Management-Schnittstelle manuell konfigurierbar sein. Die Bandbreitenbegrenzung MUSS so gestaltet sein, dass die vorgegebene gesendete Bandbreite zu keiner Zeit überschritten wird.

GS-A_4773 DiffServ-gemäße Behandlung im Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS Datenverkehr in Richtung des Transportnetzes Internet, welcher die konfigurierte abgehende Bandbreitenbegrenzung überschreitet, gemäß DiffServ-Policy behandeln. Hierzu MUSS der Konnektor die DSCP-Werte der IP-Pakete heranziehen.

GS-A_4837 Behandlung von Dienstklassen im Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS die differenzierte Behandlung aller vom GBV definierten Dienstklassen als Untermenge der in [RFC4594] definierten Dienstklassen in vollem Umfang unterstützen.

GS-A_4774 Klassenbasiertes Queuing im Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS klassenbasiertes Queuing (CBQ) oder einen vergleichbaren Queuing-Algorithmus, wie zum Beispiel Hierarchical Token Bucket (HTB), unterstützen.

GS-A_4891 Klassenbasierte Zuordnung von Bandbreiten im Konnektor

Der Produkttyp Konnektor MUSS die Zuordnung von garantierten Bandbreiten zu Dienstklassen unterstützen. Die Bandbreiten sind dabei als Mindestbandbreiten zu verstehen, die der Dienstklasse garantiert werden, aber jederzeit überschritten werden können. Diejenigen Bandbreitenanteile, welche von einer konfigurierten Dienstklasse nicht verbraucht werden, MÜSSEN anderen Dienstklassen zur Verfügung stehen.

#### VPN-Zugangsdienst

Detaillierte Anforderungen zum Aufbau des VPN-Zugangsdienstes und zur Behandlung des Datenverkehrs werden in [gemSpec_VPN_ZugD] gestellt.

GS-A_4840 DiffServ-Behandlung im VPN-Zugangsdienst

Der Produkttyp VPN-Zugangsdienst MUSS die differenzierte Behandlung von IP-Paketen auf Grundlage der DSCP-Markierungen unterstützen.

GS-A_4841 Unterstützung von Dienstklassen im VPN-Zugangsdienst

Der Produkttyp VPN-Zugangsdienst MUSS alle vom Gesamtbetriebsverantwortlichen definierten Dienstklassen als Untermenge der in [RFC4594] definierten Dienstklassen in vollem Umfang unterstützen.

## Sicherheitskomponenten im Netzwerk

Der Verkehr in der TI wird an Übergabepunkten zwischen Anbietern und Netzwerken mittels Sicherheitsgateways kontrolliert und auf den für die Diensterbringung erforderlichen Datenverkehr beschränkt. Der Begriff Sicherheitsgateway wird in diesem Dokument angelehnt an der Definition in [BSI SGW] verwendet, d.h. als System das aus mehreren soft- und hardwaretechnischen Sicherheitskomponenten besteht, die im folgenden Kapitel beschrieben werden.

### Typen von Sicherheitskomponenten

Die folgenden Sicherheitskomponenten sind in dieser Spezifikation für die Kontrolle von Verkehr relevant:

Paketfilter: Paketfilter kontrollieren als Schnittstelle zwischen verschiedenen Netzen den Datenverkehr auf Transportebene (OSI-Schicht 3 und 4), damit erwünschte Datenpakete die Paketfilter passieren und unerwünschte oder unerwartete Pakete diesen nicht passieren.

Application-Level-Gateway (ALG): ALGs, auch Proxy oder Anwendungsproxy genannt, kontrollieren den Verkehr auf Anwendungsebene (OSI-Schicht 7) zwischen Clients und Servern. Kommunikationsbeziehungen werden nur über den Proxy aufgebaut, der den Verkehr auf Anomalien, Schadprogramme oder nicht erlaubte Inhalte/Verkehre oder Protokolle kontrollieren kann.

Intrusion Detection System (IDS): IDSe untersuchen den passierenden Verkehr auf Anomalien und Angriffsversuche. Dabei können Heuristiken, Baselines oder Blacklists/Whitelists eingesetzt werden, um irregulären Verkehr und mögliche Angriffe zu erkennen. In dieser Spezifikation sind nur netzbasierte IDSe relevant, die den Verkehr an Netzübergabepunkten kontrollieren.

### Anforderungen an Sicherheitskomponenten

GS-A_4052 Stateful Inspection

Die Produkttypen Zentrales Netz TI und Konnektor MÜSSEN bei der Verwendung von Paketfiltern und ALGs den passierenden Verkehr verbindungsbasiert kontrollieren (Stateful-Inspection).

GS-A_4053 Ingress und Egress Filtering

Paketfilter und ALGs aller Anbieter und Hersteller von Produkttypen der TI MÜSSEN sowohl eingehenden als auch ausgehenden Verkehr kontrollieren (Ingress und Egress Filtering).

GS-A_4054 Paketfilter Default Deny

Paketfilter und ALGs aller Anbieter und Hersteller von Produkttypen der TI MÜSSEN den passierenden Verkehr ausschließlich auf den spezifizierten und erlaubten begrenzen. Jeglicher nicht spezifizierter Verkehr MUSS als Standardregel verboten werden (default-deny).

Das Regelwerk MUSS die explizit erlaubte Kommunikation beinhalten.

GS-A_4057 Technische Anforderungen Sicherheitsgateways – Betriebssoftware

Der Anbieter Zentrales Netz TI, der Anbieter Sicherheitsgateway Bestandsnetze und der Anbieter Zugangsdienst MÜSSEN auf den eingesetzten Komponenten der Sicherheitsgateways nur zum Betrieb unbedingt erforderliche Software installieren (nach [BSI-SGW#D.2 Grundlegende technische Anforderungen]), insbesondere ist die Verwendung eines Betriebssystems mit minimalem Funktionsumfang erforderlich.

GS-A_4777 Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - Dokumentation Systemfunktion

Der Anbieter Zentrales Netz TI, der Anbieter Sicherheitsgateway Bestandsnetze und der Anbieter Zugangsdienst MÜSSEN auf den eingesetzten Komponenten der Sicherheitsgateways die grundlegenden Systemfunktionen des minimalen Systems dokumentieren (nach [BSI-SGW#D.2 Grundlegende technische Anforderungen]).

GS-A_4778 Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - Verbindungen nach Erstinstallation

Der Anbieter Zentrales Netz TI, der Anbieter Sicherheitsgateway Bestandsnetze und der Anbieter Zugangsdienst MÜSSEN auf den eingesetzten Komponenten der Sicherheitsgateways nach der Erstinstallation alle Verbindungen, die nicht explizit erlaubt sind, blockieren (nach [BSI-SGW#D.2 Grundlegende technische Anforderungen]).

GS-A_4779 Technische Anforderungen Sicherheitsgateways - keine Verbindungen bei Ausfall der Komponenten

Der Anbieter Zentrales Netz TI, der Anbieter Sicherheitsgateway Bestandsnetze und der Anbieter Zugangsdienst DÜRFEN auf den eingesetzten Komponenten der Sicherheitsgateways bei einem völligen Ausfall der Komponente NICHT IP-Pakete passieren lassen. (nach [BSI-SGW#D.2 Grundlegende technische Anforderungen]).

### Platzierung von Sicherheitskomponenten

An folgenden Stellen müssen Sicherheitsgateways in der TI-Plattform eingesetzt werden:

GS-A_4058 Sicherheitskomponenten SZZP/Zentrales Netz TI

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Verkehr an den Anschlusspunkten zum zentralen Netz mit SZZPs sichern.

GS-A_4059 Sicherheitsgateway Bestandsnetze

Der Anbieter des Sicherheitsgateway Bestandsnetze MUSS den Netzübergang zwischen Bestandsnetzen und TI mit Sicherheitsgateways absichern.

Als geeignete Maßnahmen zur Unterstützung der Absicherung werden angesehen:

Auswertung von Logfiles

Auswertung von Netflow

Intrusion Detection Systeme (IDS)

Der Konnektor muss den passierenden Verkehr mit einem Paketfilter sichern.

GS-A_4061 Sicherheitskomponenten Zugangsdienst

Der Anbieter Zugangsdienst MUSS den Verkehr zwischen VPN-Konzentratoren und Transportnetz mit einem Paketfilter sichern.

Die folgende Abbildung Abb_SichKomp_Platzierung stellt die Platzierung von Sicherheitskomponenten informativ dar. Die detaillierten Anforderungen werden in den Spezifikationen der Produkttypen definiert. Anbieter von Produkttypen der TI können zusätzliche Sicherheitsgateways zum Schutz ihrer Infrastruktur einsetzen.

Abbildung 4: Abb_SichKomp_Platzierung, Platzierung von Sicherheitskomponenten in der TI

Implementieren Produkttypen Übergänge zu Fremdnetzen mit niedrigerem oder unbekanntem Sicherheitsniveau (z.B. bei den Produkttypen OCSP-Responder Proxy und Störungsampel), insbesondere zum Internet, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, die sich an die Anforderungen des BSI für Netzübergänge anlehnen [BSI SGW#5.1, Seite 42ff].

GS-A_4062 Sicherheitskomponenten bei Netzübergängen zu Fremdnetzen

Zentrale Produkttypen MÜSSEN den Übergang zu Fremdnetzen mit niedrigerem oder unbekanntem Sicherheitsniveau, wie dem Internet mit einem vom BSI zertifizierten Sicherheitsgateway oder einem Sicherheitsgateway mit dreistufigem Aufbau, gemäß BSI-Empfehlung [BSI SGW], wie in Abbildung Abb_SichKomp_bei_Netzübergängen beschrieben, sichern. Der dreistufige Aufbau umfasst einen Paketfilter, der den Verkehr am Anschluss des Fremdnetzes kontrolliert, ein zwischengeschaltetes Application-Level-Gateway, das den passierenden Verkehr auf Applikationsschicht kontrolliert, und ein weiterer Paketfilter vor dem Netz des Produkttypen.

Die Produkttypen MÜSSEN Wechselwirkungen zwischen dem Fremdnetz und der TI verhindern, und dazu den Verkehr einschränken und kontrollieren.

Abbildung 5: Abb_SichKomp_Netzübergänge, Sicherheitskomponenten bei Netzübergängen, generisch

### Prozesse zu Regeln für Sicherheitsgateways

Für die Verwaltung und Dokumentation von Regeln für Sicherheitsgateway ist in der TI ein übergreifender Prozess zu etablieren, der durch den Anbieter Zentrales Netz TI implementiert und vom GBV freigegeben wird.

In den folgenden Anforderungen werden die Verantwortlichkeiten und weitere Vorgaben zum Prozess „Verwaltung von Sicherheitsgateway-Regeln“ definiert.

GS-A_4846 Prozess „Verwaltung von Sicherheitsgateway-Regeln“

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Prozess „Verwaltung von Sicherheitsgateway-Regeln“ mit den folgenden Inhalten definieren und implementieren:

Freigabe von Sicherheitsgateway-Regeln

Erstellung und Pflege von Dokumentations- und Reportingschemas

Dokumentation und Reporting von Sicherheitsgateway-Regeln

Der Anbieter Zentrales Netz TI ist der Verantwortliche für den gesamten Prozess.

GS-A_4887 Prozess „Verwaltung von Sicherheitsgateway-Regeln“ – Prozess-Freigabe

Der GBV MUSS den vom Anbieter Zentrales Netz TI definierten Prozess „Verwaltung von Sicherheitsgateway-Regeln“ freigeben.

GS-A_4063 GBV, Freigabe Sicherheitsgateway-Regeln

Der GBV MUSS im Rahmen des Test- und Zulassungsverfahrens von neuen Diensten und bei Änderungen an bestehenden Diensten die benötigten Kommunikationsbeziehungen (Sicherheitsgateway-Regeln) freigeben und an den Anbieter Zentrales Netz TI melden.

GS-A_4064 Koordinierung Sicherheitsgateway-Regeln

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die Anpassung von Sicherheitsgateway-Regeln operativ mit dem GBV und Anbietern von Produkttypen der TI koordinieren.

GS-A_4065 Meldung neue Sicherheitsgateway-Regeln

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die Umsetzung neuer Sicherheitsgateway-Regeln an die Anbieter von Produkttypen der TI melden.

GS-A_4066 Umsetzung Sicherheitsgateway-Regeln

Die Anbieter der Produkttypen VPN-Zugangsdienst und Sicherheitsgateway Bestandsnetze MÜSSEN Change Requests zur Anpassung von Sicherheitsgateway-Regeln vom Anbieter Zentrales Netz TI umsetzen.

GS-A_4780 Reporting Sicherheitsgateway-Regeln, Format

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS das Schema für die Dokumentation und das Reporting von Sicherheitsgateway-Regeln festlegen.

GS-A_4067 Reporting Sicherheitsgateway-Regeln

Die Produkttypen VPN-Zugangsdienst und Sicherheitsgateway Bestandsnetze MÜSSEN Änderungen an Sicherheitsgateway-Regeln an den Anbieter Zentrales Netz TI melden. Die Anbieter MÜSSEN diese Änderungen zusammen mit dem Gesamtsatz an Filterregeln melden.

GS-A_4068 Dokumentation Sicherheitsgateway-Regeln

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS den Gesamtsatz an Sicherheitsgateway-Regeln dokumentieren und monatlich an den GBV melden.

### Erlaubter Verkehr

GS-A_4069 Erlaubter Verkehr Produkttypen

Die Produkttypen Konnektor, Zugangsdienst, Sicherheitsgateway Bestandsnetze MÜSSEN bei Einsatz von Sicherheitsgateways den Verkehr mit Sicherheitsgateways auf den Verkehr einschränken, der in der Kommunikationsmatrix in der Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP#Kommunikationsmatrix] aufgeführt ist.

GS-A_4070 Netzwerksteuerungsprotokolle

Die Produkttypen Konnektor, Zugangsdienst und Sicherheitsgateway Bestandsnetze MÜSSEN bei Einsatz von Sicherheitsgateways Protokolle zur Netzwerksteuerung erlauben (mindestens notwendiger Verkehr zur Path MTU Discovery gemäß [RFC1191]).

GS-A_4884 Erlaubte ICMP-Types

Paketfilter und ALGs aller Anbieter von Produkttypen der TI MÜSSEN sicherstellen, dass nur die folgend aufgeführten ICMP-Types verarbeitet bzw. weitergeleitet werden:

Type 0: Echo Reply

Type 3: Destination Unreachable

Type 5: Redirect

Type 8: Echo Request

Type 11: Time Exceeded

Type 12: Parameter Problem

Eine weitere Einschränkung der erlaubten ICMP-Types kann auf Ebene der Spezifikationen des Produkttyps erfolgen.

### Anforderungen an das Sicherheitsgateway Bestandsnetze

GS-A_5507 Sicherheitsgateway Bestandsnetze, Mandantenfähigkeit

Der Produkttyp Sicherheitsgateway Bestandsnetze MUSS den Anschluss von mindestens 4 Bestandsnetzen gleichzeitig und voneinander unabhängig an einer Instanz des Sicherheitsgateways ermöglichen. Das Sicherheitsgateway MUSS mindestens als Stateful Inspection Firewall ausgeführt sein. Pro Bestandsnetz MUSS ein separates Regelwerk unterstützt werden.

Die gematik empfiehlt für den Produkttyp Sicherheitsgateway Bestandsnetze, die Verwendung von BSI-zugelassenen IT-Sicherheitsprodukten und -systemen wie in BSI-Schrift 71641 aufgeführt.

Für weitere Informationen zum sicheren Einsatz von Komponenten in Sicherheitsgateways wird auf [BSI-SiGw2] verwiesen.

[1https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Sicherheitsberatung/ZugelasseneProdukte/Liste_Produkte/Liste_Produkte_node.html]

[2https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Internetsicherheit/Konz_SiGw_pdf.pdf]

# Zentrales Netz der TI

## Zerlegung des Produkttyps

Der Produkttyp Zentrales Netz besteht aus den folgenden Komponenten:

SZZPs (Sicherer Zentraler Zugangspunkt)

Netzkomponente: Transport- und Netzwerkfunktionen (Routing, Priorisierung, Forwarding)

Sicherheitsgateway: Sicherheitsfunktionen (Filtering)

Anbindung SZZP-Produkttyp: Anbindung des Produkttyps an den SZZP

Anbindung SZZP-Provider (CE-PE): Hauseinführungen vom Provider zum SZZP

Netzwerk:

Backbone: Zentrales Transportnetz des Providers

Routing: Erreichbarkeit der TI IP-Adressbereiche

Eine informative Darstellung der Zerlegung befindet sich in der folgenden Abbildung Abb_ZentrNetz_Zerlegung.

Abbildung 6: Abb_ZentrNetz_Zerlegung, Zerlegung Zentrales Netz

### Sicherer Zentraler Zugangspunkt (SZZP)

Die SZZPs stellen den Anschluss von Produkttypen an das Zentrale Netz TI her. Der SZZP stellt dazu in Richtung Produkttyp die Schnittstelle I_IP_Transport bereit.

SZZPs werden als CPEs (Customer Premises Equipment) in den Räumen und Einrichtungen der Produkttypen vom Anbieter Zentrales Netz betrieben.

GS-A_4781 Logischer Aufbau SZZP

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die für den Zugang zum Zentralen Netz notwendigen Sicheren Zentralen Zugangspunkte (SZZP) als Netzwerkgeräte implementieren, die aus logisch zwei Komponenten bestehen: a) der Netzkomponente, die die Transportfunktion übernimmt, und b) dem Sicherheitsgateway, das den Verkehr kontrolliert.

GS-A_4782 SZZPs bei angeschlossenen Produkttypen

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die für den Zugang zum Zentralen Netz notwendigen SZZPs in den Einrichtungen der angeschlossenen Produkttypen betreiben.

GS-A_5076 SZZP für mehrere Produktinstanzen

Das Zentrale Netz TI KANN verschiedene Produktinstanzen über einen gemeinsamen SZZP anbinden. Dabei sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

Die Kommunikation zwischen den angebundenen Produktinstanzen erfolgt ausschließlich über den SZZP.

Bei der Kommunikation zwischen den angebundenen Produktinstanzen werden alle Regeln so umgesetzt und eingehalten, als wenn die Produktinstanzen über separate SZZP angebunden wären.

Ein Routing zwischen den angebundenen Produktinstanzen über das zentrale Transportnetz des Providers für das Zentrale Netz TI muss nicht erfolgen.

#### Netzkomponente

Die Netzkomponente CE (Customer Edge) stellt die Verbindung zum zentralen Netz des Anbieters her und vermittelt dabei IP-Pakete zwischen der TI und dem angeschlossenen Produkttyp.

Die Netzkomponente hat folgende zwei logische Anschlüsse:

- SZZP-Provider (CE-PE): Anbindung an das zentrale Transportnetz des Anbieters

- Je nach Integration des Sicherheitsgateway:

    - Sicherheitsgateway, falls nicht in den CE integriert, oder

    - Anbindung SZZP-Produkttyp (Customer edge): Angebundener Produkttyp, falls Sicherheitsgateway in den CE integriert ist.

#### Sicherheitsgateway

SZZPs enthalten zur Kontrolle des Verkehrs Sicherheitsgateways. Es werden keine Vorgaben gemacht, ob die Sicherheitsgateways separate Systeme oder in der Netzwerkkomponente (CE) integriert sind.

SZZPs können verschiedene Arten von Sicherheitsgateways implementieren, mindestens jedoch Paketfilter.

GS-A_4783 SZZP Sicherheitsgateways

Das Zentrale Netz TI MUSS an den SZZPs den Verkehr mit Paketfiltern als Sicherheitsgateway kontrollieren und einschränken.

#### Anbindungen

Anbindung SZZP-Produkttyp

Die SZZP-Produkttyp Anbindung stellt die Verbindung der angeschlossenen Produkttypen in deren Räumlichkeiten mit dem SZZP her.

Die Schnittstelle I_IP_Transport befindet sich entweder auf dem CE, falls das Sicherheitsgateway in diesen integriert ist, oder im Sicherheitsgateway, falls diese ein vom CE separates System ist.

Die Anbindung des Produkttyps kann mit einem oder zwei SZZPs in den Räumlichkeiten des angeschlossenen Produkttyps realisiert werden.

Für den Anschluss an das Zentrale Netz TI gibt es folgende Varianten:

Variante 1: Einfache Anbindung

  - alle Datenleitungen und Komponenten eines Anschlusses sind nur einfach vorhanden

  - hierdurch ist keine Redundanz bzgl. der Anschlussvariante möglich

  - sollte ein Produkttyp seine primäre und seine sekundäre Instanz des Dienstes jeweils durch eine einfache Anbindung an das Zentrale Netz TI anschließen, muss das Umschalten im Fehlerfall zwischen diesen Instanzen von ihm selbst sichergestellt werden

Variante 2: Einfache Anbindung mit 2 LAN-Schnittstellen

  - Sonderform von Variante 1 mit 2 physischen Schnittstellen in Richtung LAN des angeschlossenen Produkttyps

  - sonst wie Variante 1

Variante 3: Redundante Anbindung

  - alle Datenleitungen und Komponenten eines Anschlusses sind doppelt vorhanden

  - bei Ausfall einer Komponente oder Datenleitung ist ein Umschalten auf den Ersatzweg möglich

  - für eine automatische Umschaltung ist eine Querverbindung (Cross Connect) zwischen der primären und der sekundären Instanz notwendig, die vom angeschlossenen Dienst bereitzustellen ist

  - falls die primäre und die sekundäre Instanz des Dienstes im selben Gebäude betrieben werden, ist zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, eine getrennte Hauseinführung für die beiden Datenleitungen notwendig

Variante 4: Redundante Anbindung mit 2 LAN-Schnittstellen

  - Sonderform von Variante 3 mit 2 physischen Schnittstellen pro SZZP in Richtung LAN des angeschlossenen Produkttyps

  - sonst wie Variante 3

Abbildung 7: Abb_ZentrNetz_SSZP-PT, Anbindungsvarianten SZZP zum Produkttyp

GS-A_4784 Anschlussvarianten SZZP-Produkttyp

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS für den Anschluss der Produkttypen an die SZZPs die folgenden Anschlussvarianten je Rechenzentrum unterstützen:

einfache Anbindung über einen SZZP

redundante Anbindung über zwei SZZP

Jeder SZZP muss ein oder zwei physikalische Schnittstellen pro Umgebung (Produktivumgebung, Testumgebung und Referenzumgebung) in Richtung LAN des angeschlossenen Produkttyps bereitstellen.

GS-A_4785 Technische Maßnahmen bei redundanten SZZPs

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS bei Nutzung einer redundanten Anschlussvariante geeignete technische Maßnahmen zum redundanten Betrieb und Failover der SZZPs implementieren und nutzen.

Anbindung Provider (CE-PE)

Die CE-PE Anbindung stellt die Verbindung der SZZPs (CE) in den Räumlichkeiten des angeschlossenen Produkttyps mit dem Backbone (PE) des Zentralen Netzes TI her.

GS-A_4786 Anschlussvarianten SZZP-Provider (CE-PE)

Das Zentrale Netz MUSS für den Anschluss der SZZPs an das Backbone an der CE-PE-Grenze die folgenden Anschlussvarianten je Rechenzentrum des angeschlossenen Produkttyps unterstützen:

Ein Anschluss  vom Provider-Transportnetz zum SZZP

Zwei separate, redundante Anschlüsse vom Provider-Transportnetz zum SZZP, hierbei ist die Anbindung kanten- und knotendisjunkt zu realisieren

GS-A_4787 Anschlussbandbreiten SZZP-Provider (CE-PE)

Das Zentrale Netz MUSS für den Anschluss SZZP-Provider (CE-PE) die folgenden zwei Typen von skalierbaren Bandbreiten unterstützen:

Typ 1: 1 Mbit/s bis 100 Mbit/s

Typ 2: 1 Mbit/s bis 1 Gbit/s

Das Zentrale Netz MUSS eine Skalierung innerhalb der Typen ohne den Austausch der CE-Hardware und Anschlussleitungen ermöglichen.

### Netzwerk

#### Backbone (zentrales Transportnetz Provider)

GS-A_4788 TI zentrales Transportnetz Provider

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS das Zentrale Netz TI als skalierbares (Anzahl Anschlüsse und Bandbreite erweiterbar) privates Netz implementieren.

Das Zentrale Netz TI MUSS private, auf OSI-Schicht 3 logisch getrennte Netzwerke (IP-VPN) zwischen den einzelnen SZZPs unterstützen.

Das Zentrale Netz TI MUSS 3 IP-VPN bereitstellen.

Das Zentrale Netz TI MUSS eine Erweiterung der nutzbaren IP-VPN unterstützen.

Die Nutzbarkeit der einzelnen IP-VPN MUSS pro SZZP wählbar sein.

GS-A_4789 Ausschluss öffentlicher Transportnetze

Der Anbieter des Produkttyps Zentrales Netzes TI MUSS sicherstellen, dass der Transport von Daten der TI zwischen den SZZP der Produkttypen über kein öffentliches Transportnetzwerk, wie z. B. dem Internet, erfolgt.

GS-A_4880 IP-VPN – Bereitstellung für TI-Umgebungen

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS jeweils ein IP-VPN für die Produktivumgebung, die Testumgebung und die Referenzumgebung bereitstellen.

GS-A_4881 IP-VPN– Interface zum Produkttyp

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS die IP-VPN für die Produktivumgebung, die Testumgebung und die Referenzumgebung am SZZP auf separaten physischen Interfaces in Richtung des angeschlossenen Produkttyps übergeben.

GS-A_4882 IP-VPN– Zugesicherte Bandbreiten

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS die separate Zuweisung einer vereinbarten Bandbreite (Committed Access Rate- CAR) pro bereitgestelltem IP-VPN an einem Netzwerkanschluss ermöglichen.

GS-A_4883 IP-VPN– Verhinderung von Datenaustausch

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS sicherstellen, dass kein Datenaustausch und keine gegenseitige Beeinflussung zwischen IP-VPN möglich sind.

## Übergreifende Festlegungen

Die Freigabe von erlaubten Kommunikationsbeziehungen erfolgt im Rahmen der Zulassung von Diensten in der TI. Der neu aufgenommene Dienst benennt die benötigte Kommunikation und der GBV gibt sie frei und beauftragt den Anbieter Zentrales Netz mit der Freischaltung in den SZZP.

GS-A_4790 Zentrales Netz, nur erlaubte Kommunikation

Das Zentrale Netz MUSS sicherstellen, dass im Zentralen Netz der TI und zwischen den angeschlossenen Produkttypen ausschließlich erlaubte IP-Kommunikation in Richtung Produkttypen und fachanwendungsspezifischer Dienste gesendet wird.

Die erlaubte Kommunikation umfasst:

Verkehr wie spezifiziert durch die Kommunikationsmatrix in der Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP#Kommunikationsmatrix]

DNS-Anfragen an den Produkttyp Namensdienst und an Nameserver-Implementierungen in der TI, die die Zone des Produkttyps Störungsampel verwalten

NTP-Anfragen an den Produkttyp Zeitdienst

Übertragung von Monitoringdaten an die Störungsampel

Verkehr zur Steuerung des Netzwerks

GS-A_4791 Zentrales Netz, neue Typen von erlaubtem Verkehr

Das Zentrale Netz TI MUSS neuen erlaubten Datenverkehr in der TI nach Freigabe durch den GBV im Zentralen Netz ermöglichen. Nicht mehr erlaubter Verkehr darf nach Freigabe durch den GSV nicht mehr weitergeleitet werden.

GS-A_4792 Onboarding zugelassene Fachdienste, Zentraler Dienste und Bestandsnetze

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS durch organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass nur von der gematik zugelassene Fachdienste, zentrale Dienste und Bestandsnetze (inkl. KV-SafeNet) an die TI angebunden werden.

## Funktionsmerkmale

GS-A_4795 Produkttyp Zentrales Netz, Festlegung der Schnittstellen

Das Zentrale Netz MUSS die Schnittstellen gemäß Tabelle Tab_PT_ZentrNetz_Schnittstellen implementieren ("bereitgestellte" Schnittstellen) und nutzen ("benötigte" Schnittstellen).

Tabelle 11: Tab_PT_ZentrNetz_Schnittstellen

| Schnittstelle | bereitgestellt/benötigt | obligatorisch/optional | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| I_IP_Transport | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 3.3.2.1 |
| I_DNS_Name_Resolution | benötigt | obligatorisch | Definition in Kapitel 4 Namensdienst |
| I_NTP_Time_Information | benötigt | obligatorisch | Definition in Kapitel 5 Zeitdienst |
| P_Monitoring_Update | benötigt | obligatorisch | Definition in [gemSpec_St_Ampel] |
| P_Monitoring_Read | benötigt | obligatorisch | Definition in [gemSpec_St_Ampel] |

### OSI-Schicht 1 und 2 (Physical/Data Link)

#### Schnittstelle CPE-Produkttyp

GS-A_4796 Anschlusstyp CPE an Produkttyp

Das Zentrale Netz MUSS die Schnittstelle der SZZPs auf der Customer Edge mit mindestens Gigabit Ethernet als 1000Base-T (IEEE 802.3ab) oder IEEE 802.3z implementieren. Das Zentrale Netz MUSS logisch getrennte Netzwerke gemäß Standard 802.1q bereitstellen.

#### Hardwaremerkmale

GS-A_4797 Anschlusstyp CPE an Produkttyp, Modularität

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die Schnittstellen auf den SZZPs Richtung angeschlossenem Produkttyp der TI modular mit Small Form-factor Pluggables (SFP) nach den Spezifikationen des SFF [SFF] implementieren.

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS sich bei der Art der Schnittstellen und Stecker auf den SZZPs Richtung angeschlossenem Produkttyp der TI nach den Vorgaben des Anbieters des angeschlossenen Produkttyps richten.

### OSI-Schicht 3 (Network)

#### Schnittstelle I_IP_Transport

GS-A_4798 Schnittstelle I_IP_Transport

Das Zentrale Netz MUSS die Schnittstelle I_IP_Transport und die Operation I_IP_Transport::send_Data umsetzen, die den Transport, Empfang und Versand von IPv4- und IPv6-Paketen gewährleistet ([gemSpec_Net#Tab_Standards_IPv4] und [gemSpec_Net#2.2.2.2]).

### Adressierung

#### Schnittstelle SZZP-Backbone (CE-PE) und SZZP intern

Adressierung auf der SZZP-Backbone (CE-PE), möglichen SZZP-internen Schnittstellen und Anschlüssen hinter dem PE liegen in Verantwortung des Anbieters Zentrales Netz.

GS-A_4799 IPv4-Adressen SZZP-Backbone und SZZP intern

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS für die folgenden IP-Schnittstellen IP-Adressen aus seinem eigenen Bestand nutzen:

Sicherheitsgateways und CE (falls separate Systeme)

CE-PE

PE-Backbone

GS-A_4800 Adresskonflikte IPv4-Adressen SZZP-Backbone und SZZP intern

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS mögliche Adresskonflikte zwischen von ihm genutzten IP-Adressen (zwischen Sicherheitsgateways und CE, CE-PE und PE-Backbone) und TI-Adressen (100.64.0.0/10 [RFC6598]) selbst lösen.

### Routing

GS-A_4801 Erreichbarkeit TI IP-Adressbereiche

Das Zentrale Netz MUSS gewährleisten, dass zwischen allen SZZPs alle IP-Adressblöcke der TI-Produktivumgebung (gemSpec_Net#Tab_Adrkonzept_Produktiv) erreichbar sind.

GS-A_4803 Meldung IP-Adressbereiche Bestandsnetze

Der GBV MUSS dem Anbieter Zentrales Netz TI die Adressbereiche von Bestandsnetzen mit Anschluss an die TI bei Neuanschluss an die TI oder Änderungen melden.

### Abstimmung mit angeschlossenen Produkttypen

GS-A_4804 Umsetzung Parameter

Der Anbieter Zentrales Netz TI MUSS die vom Produkttyp gemeldeten Parameter nach Tab_PT_ZentrNetz_AnschlussParameter umsetzen.

GS-A_4805 Abstimmung angeschlossener Produkttyp mit dem Anbieter Zentrales Netz

Die Anbieter aller Produkttypen der TI mit Anschluss an das Zentrale Netz TI MÜSSEN mindestens die folgenden Parameter zur Konfiguration ihres Anschlusses an das Zentrale Netz TI an den Betreiber des Zentralen Netzes melden:

Tabelle 12: Tab_PT_ZentrNetz_AnschlussParameter: Anschlussparameter

| Lfd. Nr. | Parameter | Beschreibung | Mögliche Werte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPv4-Bereich | Dem Produkttyp zugewiesener TI IPv4-Adressbereich, i. d. R. mit der Größe /26 | IPv4-Subnet /26 |
| 2 | IPv4-Adressen SZZP | IP-Adressen auf der Schnittstelle des Produkttyps zum SZZP | IPv4-Adressen |
| 3 | IPv4-Adressen Produkttyp | IP-Adressen für die Schnittstellen des/der SZZPs zum Produkttyp | IPv4-Adressen |
| 4 | Anzahl Hauseinführungen | Anzahl der Hauseinführungen vom Zentralen Netz zum SZZP | 1 oder 2 |
| 4a | Anzahl der angebundenen Standorte | Anzahl der angebundenen Standorte (z.B. bei Verteilung auf mehrere RZ) | 1 oder 2 |
| 5 | Anschlussbandbreite | Anschlussbandbreite: Typ 1: 1 bis 100 Mbit/s Typ 2: 1 Mbit/s bis 1 Gbit/s | Typ 1 oder Typ 2 |
| 6 | Anzahl SZZPs | Anzahl der SZZPs | 1 oder 2 |
| 7 | Hochverfügbarkeitsprotokolle | Möglicherweise vom Produkttyp eingesetzte Hochverfügbarkeitsprotokolle zwischen Netzkomponenten des Produkttyps mit Anschluss an die TI durch SZZPs | VRRP, HRSP u.a. |
| 8 | Physische Schnittstelle SZZP-Produkttyp | Art der Ethernetschnittstelle zwischen SZZPs und den Netzkomponenten des an die TI angeschlossenen Produkttyps | 1 Gigabit Kupfer, 1 Gigabit Glasfaser |

GS-A_4895 Meldung Anbieter Zentrales Netz an angeschlossenen Produkttyp

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS Anbietern von Produkttypen der TI bei deren Anschluss an das Zentrale Netz TI mindestens die folgenden Informationen über die zu installierenden Komponenten des SZZP zur Verfügung stellen: Außenmaße, Gewicht, Art und Anzahl Stromzufuhr, Leistungsaufnahme, Abwärmeabfuhr oder -abtransport.

## Verteilungssicht

### Zugangsstellen

Verteilung der Backbone-Zugangsstellen

GS-A_4806 PoP Redundanter Anschluss

Der Point of Presence (PoP, Standort von PE-Routern im Backbone des Anbieters des Zentralen Netzes der TI) MUSS an das eigene zentrale Netz des Anbieters redundant angeschlossen sein.

GS-A_4807 Ballungsräume PoPs Zentrales Netz

Der Anbieter Zentrales Netz MUSS in den folgenden Ballungsräumen regionale PoPs zu seinem Netzwerk betreiben:

Berlin

Frankfurt am Main

Köln, Düsseldorf oder Dortmund

Leipzig oder Dresden

Hannover

Hamburg

München

Nürnberg

Saarbücken

Stuttgart

# Namensdienst

Der Namensdienst bildet die Namen von Hostsystemen und netzwerkfähigen Applikationen in IP-Adressen ab und ermöglicht so die Identifizierung von Zielsystemen innerhalb der TI. Zusätzlich können durch parametrisierte Abfragen die URLs von Diensten in der TI ermittelt werden.

Die logische Struktur des DNS-Service beinhaltet einen geschlossenen, hierarchisch gegliederten Namensraum, in dem die Adressen der fachanwendungsspezifischen Dienste und der zentralen Dienste der TI-Plattform enthalten sind. Darüber hinaus müssen FQDNs aus den Namensräumen der Bestandsnetze sowie aus dem Namensraum des Internets (für die Adressen des Zugangsdienstes und für den Zugriff von Clientsystemen auf Dienste im Internet) aufgelöst werden.

## Hostnamen

GS-A_3824 FQDN von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform

Anbieter von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform MÜSSEN, für die netzwerkfähigen und zur Kommunikation innerhalb der TI genutzten Außenschnittstellen, Hostnamen verwenden, die konform zu den Vorgaben in [RFC1123#2.1] sind.

Die FQDN müssen von den Anbietern vergeben werden. Die einzelnen Label müssen so gewählt werden, dass die resultierenden FQDN eindeutig sind.

Die IP-Adressen von Schnittstellen innerhalb der TI müssen per DNS-Abfrage aufgelöst werden. IP-Adressen der Nameserver sind hiervon ausgenommen.

## Namensräume

GS-A_3828 Namensraum der TI

Der Anbieter des Produkttyps Namensdienst MUSS in der TI (Produktivumgebung) genau einen internen und geschlossenen Namensraum betreiben. In diesem Namensraum MÜSSEN die Ressource Records der, netzwerkfähigen und zur Kommunikation innerhalb der TI genutzten, Außenschnittstellen der fachanwendungsspezifischen Dienste sowie der zentralen Dienste der TI-Plattform verwaltet werden.

Dieser geschlossene Namensraum wird im Folgenden Namensraum der TI genannt.

GS-A_4071 Namensraum der TI-Testumgebung

Der Anbieter des Produkttyps Namensdienst MUSS in der TI-Testumgebung genau einen internen und geschlossenen Namensraum bereitstellen. In diesem Namensraum MÜSSEN die Ressource Records der, netzwerkfähigen und zur Kommunikation innerhalb der TI Testumgebung genutzten, Außenschnittstellen der Testsysteme der fachanwendungsspezifischen Dienste sowie der zentralen Dienste der TI-Plattform verwaltet werden.

Für die Referenzumgebung werden hinsichtlich des Namensraums keine weiteren Vorgaben getroffen.

Innerhalb der TI werden neben dem Namensraum der TI auch der Namensraum des Transportnetzes, der Namensraum des Internets sowie die Namensräume der Bestandsnetze durch Clientsysteme genutzt. Diese liegen jedoch nicht in der Verantwortung der TI.

GS-A_3829 Konnektor, Nutzung externer Namensräume

Der Konnektor MUSS Clientsystemen der Leistungserbringer die Namens- und Adressauflösung für Namen und Adressen aus den Namensräumen Internet und der Bestandsnetze über einen DNS-Forwarder ermöglichen. Um die Resource Records des VPN-Zugangsdienstes und den FQDN des CRL-Downloadpunktes auflösen zu können, MUSS der Konnektor die Nameserver (Transportnetz) abfragen.

## Domainnamen- und Hierarchie

GS-A_3830 Namensdienst, Domainnamen- und Hierarchie

Der Produkttyp Namensdienst MUSS die Festlegungen zu Domainnamen und Hierarchie umsetzen.

Abbildung 8: Domainnamen und hierarchische Struktur des Namensraums der TI

GS-A_3926 Namensdienst, DNS-Root und Top Level Domain

Der Anbieter des Produkttyps Namensdienst MUSS eine eigene DNS-Root und die Top Level Domain telematik für den Namensraum der TI bereitstellen.

GS-A_3927 Namensdienst, Second Level Domains

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS Second Level Domains und darunterliegende Domains für Anbieter von Diensten der TI bereitstellen.

Der Anbieter des Namensdienstes muss es ermöglichen, dass andere Anbieter von Diensten der TI eigene Second Level Domains und darunterliegende Domains betreiben.

GS-A_3928 Nameserver-Implementierungen, Second Level Domainnamen

Produkttypen die Nameserver die Second Level Domains in der TI betreiben, MÜSSEN gewährleisten, dass sich die Namen der Second Level Domains an den Kurzformen der Produkttypnamen bzw. der Fachanwendungsnamen orientieren. Unterhalb der Second Level Domains können Anbieter der entsprechenden Dienste eigene Subdomains mit selbst gewählten Namen verwalten.

GS-A_4072 Namensdienst, DNS-Root und Top Level Domain, Domainnamen- und Hierarchie für die TI-Testumgebung

Der Anbieter des Produkttyps Namensdienst MUSS eine eigene DNS-Root und die Top Level Domain telematik-test für den Namensraum der TI-Testumgebung bereitstellen.

Der Anbieter des Produkttyps Namensdienst MUSS sicherstellen, dass die übrigen Domainnamen und die Hierarchie des Namensraums der TI-Testumgebung den Domainnamen und der Hierarchie der Produktivumgebung entsprechen.

Wenn Anbieter von fachanwendungsspezifischen Diensten oder von Produkttypen der zentralen TI-Plattform eigene Subzonen im Namensraum der TI betreiben, müssen grundsätzlich alle Anforderungen, die für den Produkttyp Namendienst im Rahmen der Zonenverwaltung gelten, mit erfüllt werden. Dies sind insbesondere Anforderungen an den Einsatz von DNSSEC, Anforderungen an die Verfügbarkeit und Performance sowie an das Monitoring. Ausgenommen sind Anforderungen an die Verwaltung des Trust Anchor des Namensraums der TI. Die zu erfüllenden Anforderungen werden dem Anbieter im Rahmen der Antragstellung zur Verwaltung einer eigenen Subdomain in der TI durch die gematik mitgeteilt.

## DNS-Topologie

Die DNS-Topologie ergibt sich aus den Funktionalitäten, die an den verschiedenen Punkten in der TI benötigt werden.

In der TI und um Verbindungen in die TI aufzubauen werden Nameserver mit folgender Topologie und Funktionalität eingesetzt:

Tabelle 13: DNS-Topologie der TI

| Produkttyp | DNS-Komponente | Funktion |
| --- | --- | --- |
| Konnektor | Nameserver | DNS-Forwarder zur Namensauflösung für die Namensräume TI, Transportnetz, Bestandsnetze und Internet über den SIS sowie zur Servicelokalisierung im Namensraum der TI. |
| VPN-Zugangsdienst | Nameserver (SIS) | Nameserver zur Auflösung der FQDN im Internet. Dieser Nameserver wird vom Konnektor aus über den IPsec-Tunnel für den Sicheren Internet Service erreicht. |
|  | Nameserver (TI) | DNS-Cache-Server für den Namensraum TI |
|  | Nameserver (Transportnetz) | Nameserver zur Auflösung der FQDN der VPN-Konzentratoren durch den Konnektor. Diese Zone ist Teil des Namensraums Internet, wenn das Transportnetz das Internet ist. |
| Namensdienst | Nameserver (TI) | Nameserver für die Zonen Root, TLD und der Subdomains für alle Fachanwendungen der TI sowie für Produkttypen der Zone TI-Plattform zentral. Diese Zonen sind Teil des Namensraums der TI. Von den Subdomains für alle Fachanwendungen der TI sowie für Produkttypen der Zone TI-Plattform zentral erfolgt optional eine Zone-Delegation an Anbieter von fachanwendungsspezifischen Diensten oder an Anbieter von Produkttypen. |
| <FA_spez_Dienst> | optionaler Nameserver (TI) | Nameserver für eine Subdomain unterhalb einer Fachanwendungsdomain oder Forwarder |
| <Zentraler_Dienst_TIP> | optionaler Nameserver (TI) | Nameserver für eine Subdomain unterhalb einer Produkttypdomain oder Forwarder |

Die folgende Abbildung zeigt die Abfragebeziehungen zwischen den Nameservern.

Abbildung 9: Abb_DNS_Topologie_der_TI (GS-A_3932)

Die grau dargestellten Nameserver sind optional. Der blau dargestellte Nameserver liegt außerhalb der Verantwortung der TI. Die innere Struktur der Nameserver-Implementierungen wird in den jeweiligen Produkttypspezifikationen definiert. Rekursive queries zwischen Nameservern werden nicht unterstützt.

GS-A_4809 Nameserver-Implementierungen, Redundanz

Die Nameserver-Implementierungen in der TI MÜSSEN, wenn sie eine Zone im Namensraum der TI verwalten oder wenn sie als Caching Nameserver implementiert sind, physisch redundant durch 2 aktive Nameserver bereitgestellt werden.

GS-A_3932 Abfrage der in der Topologie am nächsten stehenden Nameservers

Produkttypen die innerhalb der TI DNS-Resolver implementieren, MÜSSEN zur Auflösung von FQDNs im Namensraum der TI die in der DNS-Topologie der TI gemäß Abbildung Abb_DNS_Topologie_der_TI am nächsten stehenden Nameserver abfragen.

Für Stub-Resolver der Clientsysteme in den Organisationen des Gesundheitswesens ist dies der Konnektor.

Für Resolver der fachanwendungsspezifischen Dienste sind dies die Nameserver (TI) des Namensdienstes oder, wenn Zone Delegation für die Second Level Domain oder in der Hierarchie darunterliegende Domains genutzt wird, die Nameserver (TI), die die delegierte Zone verwalten.

Für Resolver der zentralen Dienste der TI-Plattform sind dies die Nameserver des Namensdienstes.

Zur Auflösung von FQDN in IP-Adressen verwendet der Stub-Resolver des Konnektors den Nameserver (Forwarder) des Konnektors. Dies gilt für die Namensräume TI, Transportnetz und Bestandsnetze.

Der Nameserver des Konnektors muss für den Namensraum der TI die Caching Nameserver (TI) des für ihn zuständigen VPN-Zugangsdienstes abfragen. Für die Namensräume von Bestandsnetzen muss der Nameserver die Nameserver des entsprechenden Bestandsnetzes abfragen. Für den Namensraum des Internet sollen die vom VPN-Zugangsdienst bereitgestellten Nameserver (SIS) für den Namensraum des Internet abgefragt werden.

Die Caching Nameserver (TI) des VPN-Zugangsdienstes müssen die Nameserver (TI) des Namensdienstes und Nameserver (TI), die delegierte Zonen im Namensraum der TI verwalten, abfragen.

In den Resolver-Konfigurationen müssen mindestens 2 zuständige Nameserver eingetragen werden. Ausgenommen davon ist der Stub-Resolver des Konnektors.

## Dienstlokalisierung

Um auf die zentralen Dienste KSR und TSL-Dienst zugreifen zu können, wird die Lokalisierung über DNS Service Discovery unterstützt.

GS-A_5024 KSR, Bereitstellung von DNS SRV Resource Records

Der Anbieter des KSR MUSS DNS SRV Resource Records gemäß Tabelle Tab_KSR_SRV-RR im Namensraum TI verwalten. Wenn die Domain „ksr.telematik“ nicht durch den Anbieter des KSR verwaltet wird, erfolgt der Betrieb dieser Zone beim Anbieter des Namensdienstes und die SRV Resource Records müssen an den Anbieter des Namensdienstes zur Eintragung in die Nameserverkonfiguration übergeben werden.

Tabelle 14: Tab_KSR_SRV-RR

| Resource Record Bezeichner | Beschreibung |
| --- | --- |
| _ksrkonfig._tcp.ksr.telematik | SRV Resource Record zur Ermittlung der URL des KSR Downloadpunktes für Konfigurationsdaten in der TI |
| _ksrfirmware._tcp.ksr.telematik | SRV Resource Record zur Ermittlung der URL des KSR Downloadpunktes für Konnektor-Updates in der TI |

## Schnittstellen I_DNS_Name_Resolution und I_DNS_Service_Localization

Beide Schnittstellen werden durch die Standard-DNS-Funktionalität technisch umgesetzt und daher zusammen in einem Abschnitt betrachtet.

### Umsetzung

Neben den grundlegenden Funktionen zur Namensauflösung wird für Nameserver im Namensraum der TI die Unterstützung von DNSSEC und von DNS-SD gefordert.

GS-A_3834 DNS-Protokoll, Nameserver-Implementierungen

Produkttypen die Nameserver implementieren, MÜSSEN [RFC1034], [RFC1035] für das DNS-Protokoll und [RFC3596] für IPv6-Anpassungen unterstützen.

Zusätzlich müssen diese Nameserver-Implementierungen die folgenden Aktualisierungen und Ergänzungen zu den oben genannten RFCs unterstützen: [RFC1123] Abschnitt 6.1, [RFC1982], [RFC1995], [RFC1996], [RFC2181], [RFC2308], [RFC6891], [RFC2782], [RFC2930], [RFC2931], [RFC3225].

Die Nameserver-Implementierungen müssen neben UDP auch TCP unterstützen.

GS-A_5199 DNSSEC im Namensraum Internet, Vertrauensanker

Produkte, die DNSSEC im Namensraum Internet nutzen und den Trust Anchor der IANA zur Validierung von DNS-Antworten verwenden, MÜSSEN den DNSSEC-Vertrauensanker gemäß [RFC5011] aktualisieren.

GS-A_3842 DNS, Verwendung von iterativen queries zwischen Nameservern

Anbieter von Produkttypen die Nameserver implementieren, MÜSSEN zur Abfrage anderer Nameserver iterative queries verwenden. Recursive queries dürfen nicht verwendet werden.

Der Konnektor ist von dieser Regelung ausgenommen.

GS-A_4849 Produkttyp Konnektor, recursive queries

Der Nameserver des Konnektors MUSS zur Auflösung von FQDNs die entsprechenden Nameserver mit recursive queries anfragen.

GS-A_3930 Nameserver-Implementierungen, TTL

Anbieter, die autoritative Nameserver implementieren, MÜSSEN initial für jeden Resource Record eine Time To Live (TTL) von 86400 einstellen, wenn es keine anderslautenden Festlegungen zur TTL für den jeweiligen Resource Record gibt. Die TTL-Werte können im Rahmen des Change-Management geändert werden.

GS-A_3835 DNS-Protokoll, Unterstützung von DNS-SD

Produkttypen die autoritative Nameserver implementieren, MÜSSEN DNS Service Discovery (DNS-SD) gemäß dem [RFC6763] unterstützen.

GS-A_4810 DNS-SD, Format von TXT Resource Records

Anbieter von Diensten in der TI, die ihren Dienst über DNS-SD durch den Konnektor lokalisieren lassen MÜSSEN die Vorgaben an das Format von TXT Resource Records umsetzen.

Der Schlüssel „txtvers“ muss mit einem Wert angegeben sein.

Wenn der Dienst über eine URL lokalisiert werden soll, so muss der Schlüssel „path“ mit dem Wert des URL-Pfads angegeben sein. Der URL-Pfad muss mit einem „/“ beginnen. Ein leerer URL-Pfad muss als „/“ angegeben werden.

Weitere Schlüssel=Wert-Strings können angegeben werden.

GS-A_4811 Produkttyp Konnektor, DNS-SD, Interpretation von TXT Resource Records

Der Konnektor MUSS TXT Resource Records den Vorgaben entsprechend interpretieren.

Der Schlüssel „txtvers“ ist mit einem Wert angegeben.

Wenn der Dienst über eine URL lokalisiert wird, so ist der Schlüssel „path“ mit dem Wert des URL-Pfads angegeben. Der URL-Pfad beginnt mit einem „/“. Ein leerer URL-Pfad ist als „/“ angegeben.

Weitere Schlüssel=Wert-Strings können nach Vorgabe des zu lokalisierenden Dienstes angegeben sein.

GS-A_3931 DNSSEC-Protokoll, Nameserver-Implementierungen

Produkttypen die Nameserver implementieren, MÜSSEN [RFC4033], [RFC4034] und [RFC4035] für DNSSEC unterstützen.

Zusätzlich müssen diese Nameserver-Implementierungen Aktualisierungen und Ergänzungen zu den oben genannten RFCs unterstützen. Dies sind Abschnitt 6.1 in [RFC1123], [RFC1982], [RFC1995], [RFC1996], [RFC2181], [RFC2308], [RFC6891], [RFC2782], [RFC2930], [RFC2931], [RFC3225], [RFC5155].

GS-A_5132 Namensdienst, DNSSEC Trust Anchor TI PU basierend auf der TLD

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS den DNSSEC Trust Anchor der TI für die Produktionsumgebung basierend auf der Top Level Domain der Produktionsumgebung der TI "telematik." erstellen.

GS-A_5133 Namensdienst, DNSSEC Trust Anchor TU/RU basierend auf der TLD

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS den DNSSEC Trust Anchor der TI für die Test- und Referenzumgebung basierend auf der Top Level Domain der Test- und Referenzumgebung "telematik-test." erstellen.

GS-A_3839 DNSSEC, Zonen mittels DNSSEC sichern

Anbieter von Produkttypen die Zonen im Namensraum der TI bereitstellen, MÜSSEN diese Zonen mittels DNSSEC sichern. Die Sicherung MUSS auf Basis des Trust Anchors des Anbieters des Produkttyps Namensdienst erfolgen.

DNSSEC Zone Signing Keys (ZSK) im Namensraum der TI müssen nach Ablauf von 120 Tagen ersetzt werden. Key Signing Keys (KSK) im Namensraum der TI müssen nach 12 Monaten ausgetauscht werden. Hinsichtlich der zur Generierung der asymmetrischen ZSK und KSK Schlüsselpaare in der TI zu verwendenden Algorithmen und Schlüssellängen gelten die Festlegungen aus [gemSpec_Krypt].

Die Empfehlungen aus [RFC6781] müssen beachtet werden.

Es wird empfohlen validierende DNS Resolver so zu konfigurieren, dass DNS Responses aus folgenden Domänen (inkl. Subdomänen) validiert werden müssen:

im Namensraum der TI:

  - Domäne: „telematik.“

im Namensraum Internet:

  - Domäne „ti-dienste.de.“

  - Domänen der VPN-Zugangsdienste im Internet

GS-A_4879 DNSSEC, Zonen im Namensraum Internet mittels DNSSEC sichern

Anbieter von Produkttypen die Zonen im Namensraum Internet bereitstellen, MÜSSEN diese Zonen mittels DNSSEC sichern. Die Sicherung MUSS auf Basis des Trust Anchors für das Internet (bereitgestellt durch die IANA) erfolgen.

DNSSEC Zone Signing Keys (ZSK) im Namensraum Internet müssen nach Ablauf von 120 Tagen ersetzt werden. Key Signing Keys (KSK) im Namensraum Internet müssen nach 12 Monaten ausgetauscht werden. Hinsichtlich der, zur Generierung der asymmetrischen ZSK und KSK Schlüsselpaare, zu verwendenden Algorithmen und Schlüssellängen gelten die Festlegungen aus [gemSpec_Krypt].

Die Empfehlungen aus [RFC6781] müssen beachtet werden.

GS-A_3841 Nameserver-Implementierungen, Einsatz von TSIG

Anbieter von Produkttypen die Zonen im Namensraum der TI bereitstellen, MÜSSEN Zonentransfers mit Transaction Signature (TSIG) gemäß [RFC2845] und [RFC4635] absichern.

Je Nameserver-Paar muss ein eigener symmetrischer Schlüssel (1:1 Beziehung) verwendet werden. Hinsichtlich des zu verwendenden Algorithmus und der Schlüssellänge gelten die Festlegungen aus [gemSpec_Krypt].

GS-A_5089 Nameserver-Implementierungen, private Schlüssel sicher speichern

Anbieter, die autoritative Nameserver implementieren, MÜSSEN private Schlüssel sicher speichern und ihr Auslesen verhindern.

### Nutzung

GS-A_3832 DNS-Protokoll, Resolver-Implementierungen

Produkttypen die DNS-Resolver implementieren, MÜSSEN [RFC1034], [RFC1035] für das DNS-Protokoll und [RFC3596] für IPv6-Anpassungen unterstützen.

Zusätzlich müssen diese Resolver-Implementierungen die folgenden Aktualisierungen und Ergänzungen zu den oben genannten RFCs unterstützen: [RFC1123] Abschnitt 6.1, [RFC2181], [RFC2308], [RFC6891], [RFC6891], [RFC2845], [RFC5452] und [RFC3225].

Der Konnektor ist von dieser Anforderung ausgenommen.

GS-A_3833 DNSSEC-Protokoll, Resolver-Implementierungen

Produkttypen von Fachanwendungsspezifischen Diensten und Zentraler Dienste der TI-Plattform sowie der Konnektor MÜSSEN DNS-Resolver implementieren die [RFC4033], [RFC4034] und [RFC4035] für DNSSEC unterstützen.

GS-A_3840 DNS-Resolver, Nutzung von DNSSEC

Produkttypen von Fachanwendungsspezifischen Diensten und Zentraler Dienste der TI-Plattform sowie der Produkttyp Konnektor MÜSSEN DNS-Resolver implementieren die „security-aware“ gemäß [RFC4035] sind. Dies beinhaltet insbesondere die Validierung der DNS-Response.

## Anforderungen an den Produkttyp Namensdienst

GS-A_4812 Produkttyp Namensdienst, Festlegung der Schnittstellen

Der Produkttyp Namensdienst MUSS die Schnittstellen gemäß Tabelle Tab_PT_Namensdienst_Schnittstellen implementieren („bereitgestellte“ Schnittstellen) und nutzen („benötigte“ Schnittstellen).

Tabelle 15: Tab_PT_Namensdienst_Schnittstellen

| Schnittstelle | bereitgestellt / benötigt | obligatorisch / optional | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| I_DNS_Name_Resolution | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 4.6 |
| I_DNS_Service_Localization | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 4.6 |
| P_DNS_Name_Entry_Announcement | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 4.7.1 |
| P_DNS_Service_Entry_Announcement | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 4.7.1 |
| P_DNS_Zone_Delegation | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 4.7.3 |
| P_DNSSEC_Key_Distribution | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 4.7.2 |
| I_NTP_Time_Information | benötigt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 5.1 |
| I_IP_Transport | benötigt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 3.3.2.1 |
| I_Monitoring_Update | benötigt | obligatorisch | Definition durch den Anbieter der Störungsampel |
| I_Monitoring_Read | benötigt | obligatorisch | Definition durch den Anbieter der Störungsampel |

GS-A_5347 Produkttyp Namensdienst, DNSSEC Key- und Algorithm-Rollover

Der Namensdienst MUSS DNSSEC Key- und Algorithm-Rollover gemäß den Vorgaben des GBV durchführen. Dies betrifft das Setzen der Schlüsselzeitparameter (Publicationtime, Activationtime, Revocationtime, Inactivationtime und Deletiontime) für den neuen und den alten Schlüssel sowie den Änderungszeitpunkt der TSL.

### Schnittstellen P_DNS_Name_Entry_Announcement und P_DNS_Service_Entry_Announcement

GS-A_4814 Prozess zur Verwaltung von DNS Resource Records

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS einen Prozess implementieren, der es Anbietern von fachanwendungsspezifischen Diensten und Anbietern von zentralen Diensten der TI-Plattform ermöglicht, DNS Resource Records innerhalb des Namensraums der TI bekannt zu machen.

Der Prozess muss dokumentiert sein und dem GBV zur Freigabe vorgelegt werden.

Zusätzlich muss der Anbieter des Namensdienstes alle Anbietern von Diensten in der TI informieren, wie sie diesen Prozess nutzen können.

### Schnittstelle P_DNSSEC_Key_Distribution

GS-A_4815 Prozess zur DNSSEC Schlüsselverteilung

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS einen Prozess implementieren, der es ermöglicht den Hash des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI an Resolver und Nameserver der fachanwendungsspezifischen Dienste und der zentralen Dienste der TI-Plattform sowie an Nameserver der Konnektoren und Hersteller von Konnektoren zu verteilen.

Die Empfehlungen aus [RFC6781] müssen beachtet werden.

Der Prozess muss dokumentiert sein und dem GBV zur Freigabe vorgelegt werden.

Nach diesem Prozess muss initial der Hash des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI an den GBV, an Anbieter von Resolver und Nameserver der fachanwendungsspezifischen Dienste und der zentralen Dienste der TI-Plattform sowie an Hersteller von Konnektoren verteilt werden. Das Format für die Verteilung des DNSSEC Trust Anchor muss dem IANA XML-Format zur Verteilung des Internet DNSSEC Trust Anchor entsprechen. Die Aktualisierung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI muss gemäß [RFC5011] automatisch erfolgen.

Zusätzlich muss der Trust Anchor bei Aktualisierungen dem GBV zur Verfügung gestellt werden. Die Aktualisierung des Trust Anchor für den Namensraum TI muss über einen genehmigungspflichtigen Change gemäß [gemRL_Betr_TI] erfolgen.

Die beim DNSSEC Trust Anchor Wechsel zu verwendenden Timing-Parameter

- Publishing time (neuer Trust Anchor)

- Activation time (neuer Trust Anchor)

- Revocation time (alter Trust Anchor)

- Deletion time (alter Trust Anchor)

müssen konfigurierbar sein und mit dem GBV abgestimmt werden.

GS-A_4885 Namensdienst, Gültigkeitszeitraum des DNSSEC Trust Anchor TI

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS den DNSSEC Trust Anchor der TI nach 5 Jahren oder nach Kompromittierung aktualisieren. Der bisherige DNSSEC Trust Anchor muss für eine Übergangszeit von 6 Monaten gültig bleiben.

GS-A_4816 Produkttyp Konnektor, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI

Hersteller von Konnektoren MÜSSEN initial bei der Herstellung den Hash des aktuellen DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI im DNS Forwarder des Konnektors eintragen. Updates der Software des Konnektors müssen den Hash des aktuellen DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI beinhalten.

Die Aktualisierung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI muss im Konnektor gemäß [RFC5011] automatisch erfolgen.

GS-A_4817 Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform, Einbringung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI

Anbieter von Produkttypen der Fachanwendungen sowie der zentralen TI-Plattform MÜSSEN initial bei der Inbetriebnahme den Hash des aktuellen DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI in der Konfiguration ihrer Resolver- und Nameserver-Implementierungen eintragen und sicher speichern.

Die Aktualisierung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum TI muss gemäß [RFC5011] automatisch erfolgen können.

GS-A_4847 Produkttyp VPN-Zugangsdienst, DNSSEC im Namensraum Transportnetz

Anbieter von VPN-Zugangsdiensten MÜSSEN den Namensraum Transportnetz per DNSSEC sichern.

GS-A_5037 VPN-Zugangsdienst, Prozess zur Verteilung des DNSSEC Trust Anchor im Namensraum Transportnetz

Der Anbieter VPN-Zugangsdienstes MUSS bei Verwendung eines vom Internet verschiedenen Transportnetzes einen Prozess implementieren, der es ermöglicht den Hash des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum Transportnetz an Betreiber von Konnektoren zu verteilen.

GS-A_4848 Produkttyp Konnektor, DNSSEC im Namensraum Transportnetz

Der Konnektor MUSS ermöglichen, dass der aktuelle DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum Transportnetz im DNS Forwarder des Konnektors eingetragen werden kann. Wenn der DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum Transportnetz eingetragen ist, dann MÜSSEN die Antworten vom Nameserver Transportnetz durch den Konnektor validiert werden.

Die Aktualisierung des DNSSEC Trust Anchor für den Namensraum Transportnetz muss im Konnektor gemäß [RFC5011] automatisch erfolgen.

### Schnittstelle P_DNS_Zone_Delegation

GS-A_4818 Prozess zur Verwaltung von Subdomains

Der Anbieter des Namensdienstes MUSS einen Prozess implementieren, der es Anbietern von fachanwendungsspezifischen Diensten und Anbietern von zentralen Diensten der TI-Plattform ermöglicht, eigene DNS-Subdomains innerhalb des Namensraums der TI zu betreiben.

Der Prozess muss dokumentiert sein und dem GBV zur Freigabe vorgelegt werden.

Zusätzlich muss der Anbieter des Namensdienstes alle Anbietern von Diensten in der TI informieren, wie sie diesen Prozess nutzen können.

### Sonstige Anforderungen

GS-A_3838 DNSSEC, Trust Anchor

Der Anbieter des Produkttyps Namensdienst MUSS den Trust Anchor für den Namensraum der TI erzeugen und verwalten.

GS-A_4813 Produkttyp Namensdienst, nur erlaubte Kommunikation

Der Produkttyp Namensdienst MUSS sicherstellen, dass vom Namensdienst aus, über das Zentrale Netz der TI, nur erlaubte IP-Kommunikation in Richtung Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischer Dienste gesendet wird.

Zur erlaubten Kommunikation des Namensdienstes zählen:

DNS-Nachrichten an Fachanwendungsspezifische Dienste und an Zentrale Dienste der TI-Plattform

NTP-Nachrichten an den Produkttyp Zeitdienst

Übertragung von Monitoringdaten an die Störungsampel

GS-A_4808 Nameserver-Implementierungen, nichtautorisierte Zonentransfers

Die Möglichkeit, Zonentransfers durchzuführen, ohne dass dies in der Topologie durch den Anbieter vorgesehen ist, MUSS auf allen Nameserver-Implementierungen im Namensraum der TI ausgeschlossen sein.

# Zeitdienst

Der Zeitdienst in der TI basiert auf dem Network Time Protocol (NTP) und ermöglicht es, eine einheitliche Zeit innerhalb der TI zu nutzen.

Dabei synchronisiert sich der Produkttyp Zeitdienst mit der gesetzlichen Zeitinformation. Diese wird über mehrere Stufen in der gesamten TI verteilt und zur Abfrage bereitgestellt.

## NTP-Topologie

Die NTP-Topologie ergibt sich aus der Netztopologie und dem daraus abgeleiteten minimalen Synchronisierungsabstand. Die gewählte Topologie berücksichtigt die Lastverteilung der Konnektoren auf die VPN-Zugangsdienste.

Die folgende Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen den NTP-Servern. Die grau dargestellten NTP-Server sind optional. Die blau dargestellte Zeitquelle liegt außerhalb der Verantwortung der TI. Es erfolgt keine Synchronisation zwischen Stratum-2-NTP-Servern. Die innere Struktur (Anzahl der NTP-Server-Instanzen) der NTP-Server-Implementierungen wird in den jeweiligen Produkttypspezifikationen definiert.

Abbildung 10: NTP-Topologie der TI

GS-A_3940 Produkttyp Zeitdienst, Stratum 1

Der Produkttyp Zeitdienst MUSS Stratum-1-NTP-Server implementieren. Stratum-1-NTP-Server MÜSSEN sich mit der gesetzlichen Zeitquelle synchronisieren.

GS-A_3941 Produkttyp VPN-Zugangsdienst, Stratum 2

Der Produkttyp VPN-Zugangsdienst MUSS Stratum-2-NTP-Server bereitstellen, die sich mit allen Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren MÜSSEN.

GS-A_3942 Produkttyp Konnektor, Stratum 3

Der Produkttyp Konnektor MUSS einen Stratum-3-NTP-Server implementieren, der sich bei bestehender Verbindung mit Stratum-2-NTP-Servern des Produkttyps VPN-Zugangsdienst synchronisieren MUSS.

## Schnittstelle I_NTP_Time_Information

### Umsetzung

GS-A_3933 NTP-Server-Implementierungen, Protokoll NTPv4

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Server implementieren, MÜSSEN das NTP-Protokoll Version 4 gemäß [RFC5905] unterstützen.

GS-A_3935 NTP-Server-Implementierungen, Kiss-o´-Death

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Server implementieren, MÜSSEN zur Abwehr von nicht böswilligen NTP-basierten Denial-of-Service bzw. Distributed-Denial-of-Service Angriffen das Kiss-o´-Death-Verfahren einsetzen.

GS-A_3936 NTP-Server-Implementierungen, IBURST

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Server implementieren, DÜRFEN IBURST NICHT einsetzen.

GS-A_3938 NTP-Server-Implementierungen, Association Mode und Polling Intervall

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Server implementieren, MÜSSEN gemäß [RFC5905] den Association Mode Client für NTP-Anfragen bei NTP-Servern mit niedrigerem Stratum Wert und den Association Mode Server für Antworten auf NTP-Anfragen verwenden. Das Polling-Intervall MUSS nach dem clock discipline algorithm dynamisch eingestellt werden.

GS-A_3945 NTP-Server-Implementierungen, SNTP

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Server implementieren, DÜRFEN zur Abfrage anderer NTP-Server NICHT SNTP einsetzen.

GS-A_4074 NTP-Server-Implementierungen, Maximale Abweichung der Zeitinformation von Stratum-1- und -2-NTP-Servern

Produkttypen die Stratum-1- und -2-NTP-Server in der TI implementieren MÜSSEN gewährleisten, dass die durch sie verteilte Zeitinformation nicht mehr als 330ms von der Zeitinformation der darüber liegenden Stratum Ebene abweicht.

Da der Konnektor nicht immer online ist oder ggf. auch nie online ist (Offline-Szenario), gelten hier andere Anforderungen an die Genauigkeit des NTP-Servers.

GS-A_4075 Produkttyp Konnektor, Maximale Abweichung der Zeitinformation des NTP-Servers

Der Hersteller des Konnektors SOLL für die durch ihn implementierten NTP-Server gewährleisten, dass die durch sie verteilte Zeitinformation nicht mehr als 330ms von der Zeitinformation der darüber liegenden Stratum Ebene abweicht.

### Nutzung

GS-A_3934 NTP-Client-Implementierungen, Protokoll NTPv4

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Clients implementieren, MÜSSEN das NTP-Protokoll Version 4 gemäß [RFC5905] unterstützen.

Um auf der Clientseite Falseticker gemäß [RFC5905] erkennen zu können, müssen alle Stratum-1-NTP-Server abgefragt werden.

GS-A_4819 Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch fachanwendungsspezifische Dienste

Fachanwendungsspezifische Dienste SOLLEN sich mit den Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren. Dies beinhaltet grundsätzlich alle an der Diensterbringung des fachanwendungsspezifischen Dienstes beteiligten Komponenten.

Wenn sich Fachanwendungsspezifische Dienste mit den Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren, so müssen immer alle Stratum-1-NTP-Server abgefragt werden.

Fachanwendungsspezifische Dienste können einen oder mehrere Stratum-2-NTP-Server betreiben, die sich mit allen Stratum-1-NTP-Servern synchronisieren. Die an der Diensterbringung beteiligten Komponenten synchronisieren sich dann mit den eigenen Stratum-2-NTP-Servern.

GS-A_4820 Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Nutzung durch Zentrale Dienste der TI-Plattform

Produkttypen, die zentrale Dienste der TI-Plattform bereitstellen, SOLLEN sich mit allen Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren. Dies beinhaltet alle an der Diensterbringung des Produkttypen beteiligten Komponenten.

Folgende Ausnahmen gelten:

Der Produkttyp Zentrales Netz der TI ist von dieser Regelung befreit und muss sich nicht mit den Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren.

Der Produkttyp gematik Root-CA ist von dieser Regelung befreit und muss sich nicht mit den Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren.

Anbieter von PKI-Dienstleistungen in der TI sollen sich mit Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren. Sie können sich von dieser Regelung befreien, wenn bereits eine Zeitsynchronisation mit der gesetzlichen Zeit erfolgt.

Produkttypen, die zentrale Dienste der TI-Plattform bereitstellen, können einen oder mehrere Stratum-2-NTP-Server betreiben, die sich mit allen Stratum-1-NTP-Servern synchronisieren. Die an der Diensterbringung beteiligten Komponenten synchronisieren sich dann mit den eigenen Stratum-2-NTP-Servern.

GS-A_4821 Schnittstelle I_NTP_Time_Information, Ersatzverfahren für Zentrale Dienste der TI-Plattform

Produkttypen, die zentrale Dienste der TI-Plattform bereitstellen, MÜSSEN, wenn sie sich nicht mit den Stratum-1-NTP-Servern des Produkttyps Zeitdienst synchronisieren, ein Ersatzverfahren einsetzen, dass eine maximale Abweichung von einer Sekunde gegenüber der gesetzlichen Zeit gewährleistet.

GS-A_3937 NTP-Client-Implementierungen, Association Mode und Polling Intervall

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Clients implementieren, MÜSSEN gemäß [RFC5905] den Association Mode Client verwenden und das Polling-Intervall nach dem clock discipline algorithm dynamisch einstellen.

GS-A_3939 Produkttypen der TI-Plattform, Zeitsynchronisierung nach Neustart

Produkttypen der TI-Plattform, die mittels NTP synchronisiert werden, MÜSSEN nach jedem Neustart initial ihre Systemzeit in einem einzigen Stellvorgang nach der Zeit der zugeordneten NTP-Server stellen. Danach MUSS die Synchronisation mit den zugeordneten NTP-Servern gemäß NTP-Protokoll erfolgen.

GS-A_3946 NTP-Client-Implementierungen, SNTP

Produkttypen die innerhalb der TI NTP-Clients implementieren, KÖNNEN zur Abfrage von NTP-Servern SNTP einsetzen.

## Anforderungen an den Produkttyp Zeitdienst

GS-A_4822 Produkttyp Zeitdienst, Festlegung der Schnittstellen

Der Produkttyp Zeitdienst MUSS die Schnittstellen gemäß Tabelle Tab_PT_Zeitdienst_Schnittstellen implementieren („bereitgestellte“ Schnittstellen) und nutzen („benötigte“ Schnittstellen).

Tabelle 16: Tab_PT_Zeitdienst_Schnittstellen

| Schnittstelle | bereitgestellt / benötigt | obligatorisch / optional | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| I_NTP_Time_Information | bereitgestellt | obligatorisch | Definition in Abschnitt 5.1 |
| DCF77 | benötigt | obligatorisch | Zeitzeichensender DCF77 der PTB |
| I_IP_Transport | benötigt | obligatorisch | Definition in Kapitel 3 Zentrales Netz der TI |
| I_DNS_Name_Resolution | benötigt | obligatorisch | Definition in Kapitel 4 Namensdienst |
| I_Monitoring_Update | benötigt | obligatorisch | Definition durch den Anbieter der Störungsampel |
| I_Monitoring_Read | benötigt | obligatorisch | Definition durch den Anbieter der Störungsampel |
| P_DNS_Name_Entry_Announcement | benötigt | obligatorisch | Definition in Kapitel 4 Namensdienst |
| Schnittstelle zur GLONASS Zeitquelle | benötigt | optional | NTP Server mit GLONASS Zeitquelle. |
| Schnittstelle zur GPS Zeitquelle | benötigt | optional | NTP Server mit GPS Zeitquelle. |
| NTP Schnittstelle zu ptbtime1.ptb.de, ptbtime2.ptb.de, ptbtime3.ptb.de | benötigt | optional | NTP Zeitserver der Physikalisch Technischen Bundesanstalt ptbtime1.ptb.de, ptbtime2.ptb.de und ptbtime3.ptb.de. |

Die Client-Funktionalität von mindestens einer der drei optionalen Schnittstellen muss implementiert werden.

Die Synchronisation mit der gesetzlichen Zeit erfolgt über den Zeitsignalsender DCF77 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Die dazugehörige Schnittstelle wird nicht durch die TI bereitgestellt und daher nicht in diesem Dokument beschrieben.

Die Stratum-1-NTP-Server synchronisieren sich mittels jeweils eines Standard-DCF77-Empfängers als gesetzliche Zeitquelle.

GS-A_4823 Produkttyp Zeitdienst, Synchronisierung der Stratum-1-NTP-Server mit DCF77

Alle Stratum-1-NTP-Server des Produkttyps Zeitdienst MÜSSEN sich im ungestörten Betrieb mit der gesetzlichen Zeit der Bundesrepublik Deutschland über den Zeitsignalsender DCF77 synchronisieren.

Bei Ausfall oder Störung des DCF77-Senders MUSS eine Zeitquelle gemäß Tabelle Tab_PT_Zeitdienst_vertrauenswürdige_Zeitquellen zur Synchronisierung genutzt werden.

Tabelle 17: Tab_PT_Zeitdienst_vertrauenswürdige_Zeitquellen

| Vertrauenswürdige Zeitquelle | Bemerkung |
| --- | --- |
| ptbtime1.ptb.de, ptbtime2.ptb.de, ptbtime3.ptb.de | NTP-Zeitserver der Physikalisch Technischen Bundesanstalt |
| NTP-Server mit GLONASS-Zeitquelle |  |
| NTP-Server mit GPS-Zeitquelle |  |
| eine Kombination der oben genannten Quellen |  |

GS-A_4824 Produkttyp Zeitdienst, Anzahl der Stratum-1-NTP-Server

Der Produkttyp Zeitdienst MUSS vier aktive Stratum-1-NTP-Server bereitstellen, die mit der gesetzlichen Zeitquelle synchronisiert sind.

GS-A_4825 Produkttyp Zeitdienst, nur erlaubte Kommunikation

Der Produkttyp Zeitdienst MUSS sicherstellen, dass vom Zeitdienst aus, über das Zentrales Netz der TI, ausschließlich erlaubte IP-Kommunikation in Richtung Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischer Dienste gesendet wird.

Zur erlaubten Kommunikation des Zeitdienstes zählen:

NTP-Nachrichten an Fachanwendungsspezifische Dienste und an Zentrale Dienste der TI-Plattform gemäß [RFC5905]

DNS-Anfragen an den Produkttyp Namensdienst und an Nameserver-Implementierungen in der TI, die die Zone des Produkttyps Störungsampel verwalten.

Übertragung von Monitoringdaten an die Störungsampel

GS-A_4826 Produkttyp Zeitdienst, Monitoring der Stratum-1-NTP-Server

Der Anbieter des Zeitdienstes MUSS die Stratum-1-NTP-Server hinsichtlich der bereitgestellten Zeitinformation überwachen.

Die Überwachung muss alle 5 Minuten erfolgen. Die von den Stratum-1-NTP-Servern bereitgestellten Zeitinformationen dürfen nicht mehr als 100ms voneinander abweichen. Wenn die Zeitinformationen 3 Mal hintereinander mehr als 100ms voneinander abweichen, gilt dies als Prio-3-Störung gemäß [gemRL_Betr_TI].

GS-A_4827 Produkttyp Zeitdienst, Vergleich mit Referenzzeitquelle

Der Anbieter des Zeitdienstes MUSS die von den Stratum-1-NTP-Servern bereitgestellten Zeitinformationen mit einer vertrauenswürdigen Referenzzeitquelle gemäß Tabelle Tab_PT_Zeitdienst_vertrauenswürdige_Zeitquellen vergleichen.

Die Überwachung muss alle 5 Minuten erfolgen. Wenn die Zeitinformation eines oder mehrerer Stratum-1-Server der TI mehr als 500ms von der vertrauenswürdigen Referenzzeitquelle abweichen, gilt dies als Störung. Tritt die Störung 3 Mal hintereinander auf, so muss sie als Prio-3-Störung gemäß [gemRL_Betr_TI] behandelt werden. Ab einer Abweichung von 1000ms ist die Störung als Prio-2-Störung gemäß [gemRL_Betr_TI] zu behandeln.

# Anhang A – Verzeichnisse

## A1 – Abkürzungen

| Kürzel | Erläuterung |
| --- | --- |
| AF | Assured Forwarding |
| AF-Klasse | Assured Forwarding Klasse |
| BE | Best Effort |
| CE | Customer Edge |
| CPE | Customer Premises Equipment |
| CS | Class Selector |
| DNS | Domain Name System |
| DNSSEC | Domain Name System Security Extensions |
| DSCP | Differentiated Services Code Point |
| EF | Expedited Forwarding |
| GBV | Gesamtbetriebsverantwortlicher |
| GPS | Global Positioning System |
| IP | Internet Protocol (bezeichnet IPv4 und IPv6) |
| NTP | Network Time Protocol |
| PE | Provider Edge |
| PoP | Point-of-Presence |
| SFP | Small Form-factor Pluggable |
| SGW | Sicherheitsgateway |
| SIS | Sicherer Internet Service |
| SNTP | Simple Network Time Protocol |
| SZZP | Sicherer Zentraler Zugangspunkt |
| TI | Telematikinfrastruktur |

## A2 – Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

## A3 – Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_NetzTopologie_Schema, Netztopologie der TI	8

Abbildung 2: Abb_NetzTopologie_Detail, Netzwerktopologie der TI - detailliert	9

Abbildung 3: DSCP-Markierung (Beispiel)	23

Abbildung 4: Abb_SichKomp_Platzierung, Platzierung von Sicherheitskomponenten in der TI	31

Abbildung 5: Abb_SichKomp_Netzübergänge, Sicherheitskomponenten bei Netzübergängen, generisch	32

Abbildung 6: Abb_ZentrNetz_Zerlegung, Zerlegung Zentrales Netz	35

Abbildung 7: Abb_ZentrNetz_SSZP-PT, Anbindungsvarianten SZZP zum Produkttyp	38

Abbildung 8: Domainnamen und hierarchische Struktur des Namensraums der TI	46

Abbildung 9: Abb_DNS_Topologie_der_TI (GS-A_3932)	49

Abbildung 10: NTP-Topologie der TI	60

## A4 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_Standards_IPv4, Standards IPv4	10

Tabelle 2: Tab_Adrkonzept_Produktiv, Adressräume IPv4 TI Produktivumgebung	15

Tabelle 3: Tab_Adrkonzept_Test, Adressräume IPv4 TI-Testumgebung	17

Tabelle 4: Adressräume IPv4 TI Extern	19

Tabelle 5: Tab_DK_AW, Zuordnung Dienstklassen zu Anwendungen (Auszug)	21

Tabelle 6: Tab_DK_DSCP, Zuordnung Dienstklassen zu DSCP (Auszug)	22

Tabelle 7: Tab_DK_AF, AF (Assured Forwarding) Drop Precedence	22

Tabelle 8: Tab_QoS_Dienstklassen	25

Tabelle 9: Tab_QoS_Mapping_Dienstklasse_Anwendung	25

Tabelle 10: Tab_QoS_Mapping_Dienstklassen_Bandbreite	26

Tabelle 11: Tab_PT_ZentrNetz_Schnittstellen	41

Tabelle 12: Tab_PT_ZentrNetz_AnschlussParameter: Anschlussparameter	43

Tabelle 13: DNS-Topologie der TI	48

Tabelle 14: Tab_KSR_SRV-RR	50

Tabelle 15: Tab_PT_Namensdienst_Schnittstellen	54

Tabelle 16: Tab_PT_Zeitdienst_Schnittstellen	63

Tabelle 17: Tab_PT_Zeitdienst_vertrauenswürdige_Zeitquellen	64

## A5 – Referenzierte Dokumente

### A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

| [Quelle] | Herausgeber: Titel |
| --- | --- |
| [gemGlossar] | gematik: Glossar der Telematikinfrastruktur |
| [gemKPT_Arch_TIP] | gematik: Konzept Architektur der TI-Plattform |
| [gemRL_Betr_TI] | gematik: Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI |
| [gemSpec_Krypt] | gematik: Übergreifende Spezifikation – Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur |
| [gemSpec_St_Ampel] | gematik: Spezifikation Störungsampel |
| [gemSpec_VPN_ZugD] | gematik: Spezifikation VPN-Zugangsdienst |

### A5.2 – Weitere Dokumente

| [Quelle] | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| [BSI SGW] | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (o.J.): Konzeption von Sicherheitsgateways, Version 1.0 |
| [RFC6763] | IETF RFC6763 (Februar 2013) DNS-Based Service Discovery http://tools.ietf.org/html/rfc6763 |
| [IEEE 802.3] | IEEE 802.3™-2008 – IEEE Standard for Information technology-Specific requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html |
| [RFC1034] | RFC 1034 (November 1987): Domain Names – Concepts and Facilities http://tools.ietf.org/html/rfc1034 |
| [RFC1035] | RFC 1035 (November 1987): Domain Names – Implementation and Specification http://tools.ietf.org/html/rfc1035 |
| [RFC1122] | RFC 1122 (Oktober 1989): Requirements for Internet Hosts -- Communication Layers http://tools.ietf.org/html/rfc1122 |
| [RFC1123] | IETF (1989): Requirements for Internet Hosts – Application and Support http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1123/ |
| [RFC1191] | RFC 1191 (November 1990): Path MTU Discovery http://tools.ietf.org/html/rfc1191 |
| [RFC1982] | IETF (1996): Serial Number Arithmetic http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1982/ |
| [RFC1995] | IETF (1996): Incremental Zone Transfer in DNS http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1995/ |
| [RFC1996] | IETF (1996): A Mechanism for Prompt Notification of Zone Changes (DNS NOTIFY) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc1996/ |
| [RFC2119] | RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://tools.ietf.org/html/rfc2119 |
| [RFC2181] | IETF (1997): Clarifications to the DNS Specification http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2181/ |
| [RFC2308] | IETF (1998): Negative Caching of DNS Queries (DNS NCACHE) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2308/ |
| [RFC2328] | RFC 2328 (April 1998): OSPF Version 2 http://tools.ietf.org/html/rfc2328 |
| [RFC2474] | RFC 2474 (Dezember 1998): Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers http://tools.ietf.org/html/rfc2474 |
| [RFC2475] | RFC 2475 (Dezember 1998): An Architecture for Differentiated Services http://tools.ietf.org/html/rfc2475 |
| [RFC2597] | IETF (1999): Assured Forwarding PHB Group http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2597/ |
| [RFC6891] | IETF (1999): Extension Mechanisms for DNS (EDNS0) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6891/ |
| [RFC2672] | IETF (1999): Non-Terminal DNS Name Redirection |
| [RFC2782] | IETF (2000): A DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2782/ |
| [RFC2845] | IETF (2000): Secret Key Transaction Authentication for DNS (TSIG) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2845/ |
| [RFC2930] | IETF (2000): Secret Key Establishment for DNS (TKEY RR) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2930/ |
| [RFC2931] | IETF (2000): DNS Request and Transaction Signatures ( SIG(0)s ) http://datatracker.ietf.org/doc/rfc2931/ |
| [RFC3168] | RFC 3168 (September 2001): The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP |
| [RFC3225] | IETF (2001): Indicating Resolver Support of DNSSEC http://datatracker.ietf.org/doc/rfc3225/ |
| [RFC3596] | RFC3596 (Oktober 2003): DNS Extensions to Support IP Version 6 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc3596/ |
| [RFC4033] | RFC 4033 (Mai 2005): DNS Security Introduction and Requirements http://tools.ietf.org/html/rfc4033 |
| [RFC4034] | RFC 4034 (März 2005): Resource Records for the DNS Security Extensions http://tools.ietf.org/html/rfc4034 |
| [RFC4035] | RFC 4035 (März 2005): Protocol Modifications for the DNS Security Extensions http://tools.ietf.org/html/rfc4035 |
| [RFC4594] | RFC 4594: Configuration Guidelines for DiffServ Service Classes http://datatracker.ietf.org/doc/rfc4594/ |
| [RFC4635] | IETF (2006): HMAC SHA TSIG Algorithm Identifiers http://datatracker.ietf.org/doc/rfc4635/ |
| [RFC6781] | RFC6781 (Dezember 2012): DNSSEC Operational Practices, Version 2 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6781/ |
| [RFC5011] | RFC5011 (September 2007): Automated Updates of DNS Security (DNSSEC) Trust Anchors http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5011/ |
| [RFC5127] | IETF (2008): Aggregation of DiffServ Service Classes http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5127/ |
| [RFC5155] | IETF (2008): DNS Security (DNSSEC) Hashed Authenticated Denial of Existence http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5155/ |
| [RFC5340] | IETF (2008): OSPF for IPv6 http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5340/ |
| [RFC5452] | IETF (2009): Measures for Making DNS More Resilient against Forged Answers http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5452/ |
| [RFC5905] | IETF (2010): Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification http://datatracker.ietf.org/doc/rfc5905/ |
| [RFC6335] | IETF (2011): Internet Assigned Numbers Authority (IANA) Procedures for the Management of the Service Name and Transport Protocol Port Number Registry http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6335/ |
| [RFC6598] | IETF (2012): IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6598/ |
| [RFC768] | RFC768 (28.08.1980): User Datagram Protocol http://tools.ietf.org/html/rfc768 |
| [RFC791] | RFC 791 (September 1981): INTERNET PROTOCOL DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPEZIFICATION http://tools.ietf.org/html/rfc791 |
| [RFC792] | RFC 792 (September 1981): Internet Control Message Protocol http://tools.ietf.org/html/rfc792 |
| [RFC793] | RFC 793 (September 1981): Transmission Control Protocol http://tools.ietf.org/html/rfc793 |
| [RFC826] | RFC 826 (November 1982): An Ethernet Address Resolution Protocol http://tools.ietf.org/html/rfc826 |
| [RFC894] | RFC 894 (April 1984): A Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks http://tools.ietf.org/html/rfc894 |
| [RIPE-554] | RIPE (2012): Requirements for IPv6 in ICT Equipment |
| [SFF] | Small Form Factor Committee (SFF): Index of Specifications ftp://ftp.seagate.com/sff/8000_PRJ.HTM |