Einführung der Gesundheitskarte

Spezifikation für Testkarten Fachdienste 
(eGK)
der Generation 2

| Version: | 1.0.0 |
| --- | --- |
| Revision: | \main\rel_online\rel_ors1\28 |
| Stand: | 24.07.2015 |
| Status: | freigegeben |
| Klassifizierung: | öffentlich |
| Referenzierung: | [gemSpec_TK_FD] |

Dokumenteninformationen

Änderungen zur Vorversion

Es wurden die Kommentare der Gesellschafter eingearbeitet.

Dokumentenhistorie

| Version | Stand | Grund der Änderung, besondere Hinweise | Bearbeitung |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9.9 | 07.11.13 | Ersterstellung | gematik |
| 0.9.12 | 22.04.15 | Änderung des Dokuments in Abstimmung mit Releaseteam: Fokus liegt auf eGK für ORS1 | gematik |
| 0.9.13 | 23.04.15 | zur Abstimmung freigegeben | gematik |
|  | 20.05.15 | Einarbeiten der Kommentare der Fachdienstbetreiber | gematik |
| 0.9.14 | 20.05.15 | zur Abstimmung freigegeben | gematik |
| 0.9.15 | 25.06.15 | Einarbeitung der Kommentare der Gesellschafter (Kap. 4.2) | gematik |
| 1.0.0 RC | 20.07.15 | zur Freigabe empfohlen | gematik |
| 1.0.0 | 24.07.15 | freigegeben | gematik |

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen	2

1	Einführung des Dokumentes	5

1.1	Zielsetzung	5

1.2	Zielgruppe	7

1.3	Geltungsbereich	7

1.4	Abgrenzung des Dokuments	7

1.5	Methodik	8

2	Strukturen zu Herstellung von Testkarten G2	9

2.1	Testkarten Generation 2	9

3	Vorgaben zu CV-Zertifikaten, gültig für alle Karten	10

3.1	CV-Zertifikate für Testkarten FD der Generation 2	10

3.1.1	Test-Root-CVC-CAs für Testkarten FD	10

3.1.2	Test-CVC-CA der Generation 2 für Testkarten FD	10

4	Vorgaben zu symmetrischen Schlüsseln	11

4.1	Schlüsselableitung Testkarten G2	11

4.2	Konkrete Werte für Masterkey	12

4.2.1	Schlüsseldaten	12

4.2.2	Schlüsselbezeichner (KID)	13

4.3	Schlüsselableitung	13

4.3.1	Nomenklatur	13

4.3.2	Variante 1: gematik	13

4.3.2.1	Beispielgenerierung	14

4.3.3	Variante 2: Atos Verfahren	15

4.3.3.1	Beispielgenerierung	15

4.3.4	Variante 3: G&D Verfahren	16

5	Vorgaben für eGK-Testkarten FD der Generation 2	17

5.1	PIN- und PUK-Werte	17

5.1.1	PIN-Werte	17

5.1.2	PUK-Werte	17

5.1.3	CAN-Werte	17

5.2	Erstellung der Daten der Versicherten für Testkarten FD	18

5.2.1	Bereitstellung der Daten	18

5.3	Erstellung der X.509-Zertifikate für Testkarten FD	19

5.3.1	Erstellung der X.509-Zertifikate für Testkarten FD für ENC, ENCV, AUT und AUTN	19

5.3.2	OID-Vorgaben für die eGK-Testkarten FD	21

5.4	CV-Zertifikate für die eGK Testkarten FD der Generation 2	21

5.5	Secret Keys SK.CMS.AES128, SK.VSD.AES128 und SK.VSDCMS.AES128 für die eGK-Testkarten FD	21

5.6	Optische Gestaltung der eGK-Testkarten FD der Generation 2	22

6	Anhang A - Verzeichnisse	26

6.1	A1 - Abkürzungen	26

6.2	A2 - Glossar	27

6.3	A3 - Abbildungsverzeichnis	27

6.4	A.4 – Tabellenverzeichnis	27

6.5	A5 - Referenzierte Dokumente	27

6.5.1	A5.1 – Dokumente der gematik	27

6.6	A5.2 - Weitere Dokumente	28

7	Anhang B - Festlegungen	29

7.1	B1 - Festlegungen für die IK des Kostenträgers für eGK-Testkarten FD	29

7.2	B2 - Festlegungen zur IIN des Kartenherausgebers für Testkarten FD	29

7.3	B3 - Festlegungen zur KVNR für eGK-Testkarten FD	29

7.4	B4 - Definition der ICCSN	31

7.5	B5 - Kodierung der ICCSN für die Testkarte FD	31

8	Anhang C – Testkategorien RU / TU	33

8.1	C1 – Testkategorien RU	33

8.2	C2 – Testkategorien TU	36

9	Anhang D – Zuordnung KVNR Nummernkreise	41

# Einführung des Dokumentes

## Zielsetzung

In diesem Dokument werden die im Rahmen einer Personalisierung von eGK-Testkarten Fachdienste aufzubringenden elektronischen und optischen Daten sowie die zugehörigen Voraussetzungen und Prozesse beschrieben. Es wird festgelegt, wie diese Daten analog der jeweiligen Spezifikation in die Datenstrukturen der Testkarten Fachdienste VSDM zu schreiben sind.

Weiterhin werden die Vorgaben zu symmetrischen Schlüsseln und die Schlüsselableitungen für eGK-Testkarten der Generation 2 beschrieben.

Mit der Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte und der zugehörigen Telematikinfrastruktur sind hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Performance und die Sicherheit der eingesetzten Komponenten, Dienste und Funktionen sowie des gesamten Systems verbunden.

Speziell die eingesetzten Chipkarten (hier: eGK) müssen vor dem Einsatz in definierten Umgebungen ausführlich auf Übereinstimmung mit den Spezifikationen und mit den Vorgaben für die Funktionalität geprüft werden. Die Abbildung Abb_TK_001 zeigt die Kartentypen am Beispiel der elektronischen Gesundheitskarte, die während der Einführungsphase und auch für Freigabe und Tests im weiteren Verlauf des Projektes genutzt werden.

Abbildung 1: Abb_TK_001 Definition der verschiedenen Kartentypen am Beispiel der eGK

Testlaborkarten:

Es handelt sich um Chipkarten, die herstellerbezogen mit speziell spezifizierten Strukturen und Inhalten im Labor auf die Einhaltung der Betriebssystemspezifikation [gemSpec_COS], der eGK-Spezifikation [gemSpec_eGK_ObjSys] zur Verwendung als eGK getestet werden. Die speziell dafür festgelegten Strukturen und Spezifikationen sind im Dokument [gemSpec_TLK] enthalten.

Testkarten

Testkarten dienen der Erprobung in Testumgebungen mit Testdaten.

Die in dieser Spezifikation spezifizierten Testkarten für den Test von Fachdiensten werden so personalisiert, dass ein Test von Fachanwendungen (z.B. mit Online-Anbindung an Systeme der TI) möglich ist.

Testkarten müssen den technischen Spezifikationen entsprechen, wie sie in den Spezifikationen für die eGK ([gemSpec_COS] und [gemSpec_eGK_ObjSys]) beschrieben sind.

Die Testkarten enthalten keine Echtdaten.

Die in dieser Spezifikation spezifizierten Testkarten-Fachdienste werden für den Test der Fachdienste VSDM und für den produktübergreifenden Test und den Ende-zu-Ende-Test der Fachanwendung VSDM genutzt.

Echtkarten:

Echtkarten werden im Wirkbetrieb genutzt.

Karten für Öffentlichkeitsarbeit

Karten für Öffentlichkeitsarbeit werden genutzt, um das Aussehen der jeweiligen Karte präsentieren zu können. Diese Karten sollten keine funktionalen Eigenschaften haben, auf jeden Fall dürfen sie keine CVC-Zertifikate und keine X.509-Zertifikate enthalten.

Dieses Dokument beschreibt, welche Daten zur Erstellung von Testkarten Fachdienste bereitgestellt und wie die in den verschiedenen Teilen der Spezifikation festgelegten Daten für die Testkarten Fachdienste aufbereitet und in die Testkarten Fachdienste geladen bzw. aufgedruckt werden müssen. Außerdem wird die Layout-Ergänzung für Testkarten Fachdienste beschrieben.

## Zielgruppe

Dieses Dokument ist für Kartenherausgeber, Hersteller von Karten (Chipkartenhersteller und -personalisierer), Trusted Service Provider (TSP) mit den Einheiten Certification Authority (CA) und OCSP-Responder bestimmt und ermöglicht ihnen die Herstellung spezifikationsgerechter Testkarten. Informativ dient es Herstellern von Produkten bei der Testung und Entwicklung ihrer Produkte mit Testkarten.

## Geltungsbereich

Das vorliegende Dokument enthält normative Anforderungen und Festlegungen, die von Herausgebern, Herstellern und Betreibern von Komponenten und Diensten der Telematikinfrastruktur zu beachten sind. Die Zuordnung der vorliegenden Version zu einem Release erfolgt über die jeweilige Dokumentenlandkarte. Diese wird zusammen mit den Dokumenten auf der Internetseite der gematik bereitgestellt.

Dieses Dokument enthält verbindliche Festlegungen zur Personalisierung von Testkarten Fachdienste und legt die Abläufe, die Datenformate und die Verantwortung für die Erzeugung der zur Erstellung einer Testkarte Fachdienste benötigten Daten fest.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Dieses Dokument ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Inhalte in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der beschriebenen Inhalte angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

## Abgrenzung des Dokuments

Die Spezifikation definiert Struktur, Inhalt und Umfang der Daten, die auf die Testkarten Fachdienste geschrieben werden müssen.

Die Festlegungen für diese Testkarten Fachdienste sind den folgenden Dokumenten zu entnehmen:

[gemSpec_COS],

[gemSpec_eGK_ObjSys],

[gemSpec_eGK_OPT]

[gemSpec_Karten_Fach_TIP]

[gemSpec_eGK_Fach_VSDM]

- Die Inhalte der X.509-Zertifikate werden in [gemSpec_PKI] festgelegt.

## Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet.

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

Card-G2-A_0000 <Titel der Afo>

Text / Beschreibung

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

Da es neben dieser Spezifikation für Testkarten zum Test von Fachdiensten noch eine Spezifikation für Testkarten der gematik gibt, werden in diesem Dokument in den Überschriften und in den Anforderungstiteln aller Anforderungen die Karten als Testkarten FD bezeichnet.

# Strukturen zu Herstellung von Testkarten G2

## Testkarten Generation 2

Die Herstellung von Testkarten kann von verschiedenen Herausgebern beauftragt werden. Hierzu gehören Kostenträger, Leistungserbringerorganisationen, Hersteller von Komponenten (z.B. eHealth-Kartenterminal, Konnektor) und weitere Organisationen im Gesundheitswesen. Die Rollen für die Herstellung von Testkarten entsprechen denen der Abb_TK_016, die Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teilaspekte kann der Herrausgeber nach seinen Erfordernissen festlegen.

Abbildung 2: Abb_TK_016 Darstellung der Abläufe für die Erstellung von Testkarten der Generation 2 (mit Test-PKI)

In den folgenden Kapiteln werden die Aufgaben der in Abb_TK_016 aufgeführten Entitäten bei der Erstellung von Testkarten FD G2 beschrieben.

# Vorgaben zu CV-Zertifikaten, gültig für alle Karten

## CV-Zertifikate für Testkarten FD der Generation 2

### Test-Root-CVC-CAs für Testkarten FD

Card-G2-A_3529 CVC-CAs für Testkarten FD

Alle CV-Zertifikate für die Testkarten FD der Generation 2 MÜSSEN von CVC-CAs erstellt werden, die von der jeweiligen Test-Root-CVC abgeleitet ist.

### Test-CVC-CA der Generation 2 für Testkarten FD

Card-G2-A_3530 Bereitstellung von CV-Zertifikaten für eGK-Testkarten FD

Der Testkartenhersteller MUSS dafür sorgen, dass die eGK-Testkarten FD der Generation 2 mit Test-CV-Zertifikaten für das Verfahren mit elliptischen Kurven (Schlüssellänge 256 bit) gemäß [gemSpec_PKI] ausgestattet sind.

Card-G2-A_3531 Erzeugung der CV-Zertifikate für Testkarten FD

Die Test-CV-Zertifikate für die Testkarten FD MÜSSEN durch die jeweilige Test-CVC-CA der jeweiligen Generation generiert werden.

Card-G2-A_3532 Lieferung der CV-Zertifikate für Testkarten FD

Die jeweilige Test-CVC-CA MUSS die CV-Zertifikate und das Test-CV-CA-Herausgeberzertifikat an den Testkartenhersteller liefern.

# Vorgaben zu symmetrischen Schlüsseln

## Schlüsselableitung Testkarten G2

Testmaßnahmen zu Fachdiensten VSDM beinhalten unter anderem die Prüfung von Updates der VSD auf einer eGK und das Sperren und Entsperren durch das CMS. Diese Updates erfordern die Etablierung eines „trusted channel“ unter Verwendung symmetrischer Schlüssel, die sowohl auf der eGK als auch beim Fachdienst VSDM, der die jeweilige eGK unterstützt, verfügbar sein müssen. Die Automatisierung der Testmaßnahmen zu den Fachdiensten VSDM, u.a. auch eine Voraussetzung für ein Remote-Testing, setzt den Einsatz einer Kartensimulation als auch die Verwendung kartenindividueller Schlüssel voraus.

Die in diesem Dokument beschriebene Schlüsselableitung für G2-Testkarten ermöglicht eine Generierung kartenindividueller Schlüssel zur Laufzeit der Testmaßnahmen und vermeidet somit eine Erfassung und Verwaltung sämtlicher in Testkarten G2 verwendeter symmetrischer Schlüssel.

Die Herausgeber von Testkarten müssen eine Variante aus den drei nachfolgend beschriebenen Verfahren auswählen, um alle von ihnen herausgegebenen Musterkarten mit gemäß Schlüsselableitung generierten symmetrischen kartenindividuellen Schlüsseln zu personalisieren.

Card-G2-A_3533 Bereitstellung symmetrischer Schlüssel für die Testkarten FD

Der Testkartenherausgeber MUSS die Testkarten mit symmetrischen kartenindividuellen Schlüsseln personalisieren, welche mit einer der drei nachfolgenden Varianten gebildet werden:

- Variante 1 – gematik,

- Variante 2- atos

- Variante 3 – G&D

Für jede der beschriebenen Varianten wurden für beispielhafte ICCSNs kartenindividuelle Schlüssel berechnet. Für die Testmaßnahmen ist es erforderlich, dass der jeweilige Kartenherausgeber die von ihm ausgewählte Variante der Schlüsselableitung der testdurchführenden Instanz (gematik) benennt und die seinerseits berechneten symmetrischen Schlüssel für die in diesem Dokument beschriebenen ICCSNs kommuniziert.

In diesem Dokument werden Ableitungsalgorithmen angegeben, mit deren Hilfe sich kartenindividuelle symmetrische Schlüssel aus einem Masterkey und einem kartenindividuellen Merkmal herleiten lassen. Im Einzelnen:

1) AES: Dieses Dokument nennt einen Algorithmus zur Ableitung von AES-128 und AES-256 Schlüsseln.

2) DES: Smartcards der Generation 2 verwenden keine persistent gespeicherten DES-Schlüssel. Deshalb ist ein zugehöriger Ableitungsalgorithmus nicht erforderlich. Im Übrigen wird auf die Vorgängerversion dieses Dokumentes in der Generation 1 verwiesen.

## Konkrete Werte für Masterkey

Die in diesem Dokument enthaltenen Werte für Masterkeys dürfen ausschließlich für Testlaborkarten und für Testkarten der Generation 2 verwendet werden. Die Werte für Masterkey sind explizit NICHT zulässig für Karten, welche für die Aufnahme von echten Personendaten (scharfen Karten) bestimmt sind.

Gemäß der Spezifikation des eGK-Objektsystems [gemSpec_eGK_ObjSys] ist jeweils ein AES-Schlüssel mit 128 bit Schlüssellänge oder mit 256 bit Schlüssellänge zu personalisieren.

Hinweis: Die im Folgenden genannten Werte für Masterkeys sind im Wesentlichen Oktettstrings, wobei jedes Oktett um eins inkrementiert wird. Alle Werte unterscheiden sich neben der Länge ansonsten nur im ersten Oktett.

### Schlüsseldaten

Tabelle 1: Der Masterkey (MK) besteht aus einem Oktettstring von 32 Oktett Länge.

| Schlüssel | Oktettstring |
| --- | --- |
| MK (gematik Verfahren Variante 1) | 000102030405060708090A0B0C0D0E0F 101112131415161718191A1B1C1D1E1F |
| Für Variante 2 und 3: |  |
| MK.CMS.AES128.ENC | 01010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f |
| MK.CMS.AES128.MAC | 02010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f |
| MK.CMS.AES256.ENC | 01010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f 10111213 14151617 18191a1b 1c1d1e1f |
| MK.CMS.AES256.MAC | 02010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f 10111213 14151617 18191a1b 1c1d1e1f |
| MK.VSD.AES128.ENC | 03010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f |
| MK.VSD.AES128.MAC | 04010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f |
| MK.VSD.AES256.ENC | 03010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f 10111213 14151617 18191a1b 1c1d1e1f |
| MK.VSD.AES256.MAC | 04010203 04050607 08090a0b 0c0d0e0f 10111213 14151617 18191a1b 1c1d1e1f |

### Schlüsselbezeichner (KID)

Tabelle 2: Schlüsselbezeichner (KID)

| Schlüssel | Oktettstring |
| --- | --- |
| SK.CMS.AES128.ENC | '534B2E434D532E4145533132382E454E43' |
| SK.CMS.AES128.MAC | '534B2E434D532E4145533132382E4D4143' |
| SK.CMS.AES256.ENC | '534B2E434D532E4145533235362E454E43' |
| SK.CMS.AES256.MAC | '534B2E434D532E4145533235362E4D4143' |
| SK.VSD.AES128.ENC | '534B2E5653442E4145533132382E454E43' |
| SK.VSD.AES128.MAC | '534B2E5653442E4145533132382E4D4143' |
| SK.VSD.AES256.ENC | '534B2E5653442E4145533235362E454E43' |
| SK.VSD.AES256.MAC | '534B2E5653442E4145533235362E4D4143' |

## Schlüsselableitung

### Nomenklatur

AES 		Advanced Encryption Standard mit Schlüssellängen von 128 und 256 Bit

ENC 		Verwendungszweck Verschlüsselung und Entschlüsselung

MAC 		Verwendungszweck MAC Berechnung und MAC Verifizierung

MK 		Master Key, wird zur Ableitung kartenindividueller Schlüssel verwendet

SK 		Secret Key

|| 		Verkettung von Oktettstrings

ICCSN 	Individuelle 20-stellige Kartenseriennummer

KID		Schlüsselbezeichner

MSB N 	Extraktion der N führenden (most significant) Byte

### Variante 1: gematik

In der Vorgängerversion dieses Dokumentes für Generation 1 wurde ein Hash-MAC basierendes Verfahren aus [ANSI X9.63#5.6.3] verwendet, welches dasselbe Prinzip verwendet, wie [TR–03111#4.3.3]. Das Hash-MAC Prinzip wird in diesem Dokument auf die kartenindividuellen Schlüssel der G2-Karten angewendet.

Kartenindividuelle AES-Schlüssel werden in Smartcards der Generation 2 im Rahmen der Kartenadministration eingesetzt. Neben dem symmetrischen Schlüssel SK.CMS, den es in der Generation 2 in allen Kartentypen gibt (eGK, HBA, …), ist dies die Schlüssel SK.VSD in der eGK.

Anders als in [TR–03111#4.3.3.2] vorgeschlagen, wird in diesem Dokument für alle Schlüssellängen von AES stets SHA-256 verwendet um den Implementierungsaufwand zu reduzieren. Es gilt:

Die Schlüsselableitung beruht auf einer Modifikation des Verfahrens aus EMV Book 2 Anhang A1.4.3 zur Erzeugung von 16 bzw. 32 Byte langen AES-Schlüsseln.

Hierbei wird die ICCSN mit einem schlüsselindividuellen Bezeichner konkateniert. Die Berechnung des Schlüssels erfolgt dann durch AES-Verschlüsselung des zugehörigen Hashwertes mit dem Masterkey. Soweit notwendig wird der berechnete Schlüssel auf die benötigte Länge gekürzt.

Als Schlüsselbezeichner wird der Schlüsselname, erweitert um die Schlüsselverwendung, aus der Objektsystemspezifikation verwendet (s.u.).

SK 128 = MSB 16 (AES-ECB-ENC[MK](SHA256(ICCSN||KID)))

SK 256 = AES-ECB-ENC[MK](SHA256(ICCSN||KID))

#### Beispielgenerierung

iccsn = 80276883110761400005

SK.CMS.AES128.ENC = 1596958D6848403879F49D4CC089EDD7

SK.CMS.AES128.MAC = A161324DE494507F603CF9E8B35BA92A

SK.CMS.AES256.ENC = 7772AF336AF2F5FD7E925AFE86F6F53A847127AF17576520158E8D5B29B88CF7

SK.CMS.AES256.MAC = FF84DADFEE1E160BF9D6C3AE00967DDDA6EE534DE9E5C5E7BFB279D9A130EBF6

SK.VSD.AES128.ENC = 9C4C1D0B98F1779376AC9F3C5ACA02CE

SK.VSD.AES128.MAC = 96FD00847B158C557662AF0E324299FC

SK.VSD.AES256.ENC = F4EDBA04E3253E6C008DDB72AF08B4FEF9BE68F8512B03FFADCB9ACE7563E0F0

SK.VSD.AES256.MAC = D9D921537BF0C8507A8444E5E9E0AE694287343ACB81304BC628BA6ABB6A1A4E

iccsn = 80276881031971421010

SK.CMS.AES128.ENC = D4DD0F4966CE13B1C8A91BE4B17972F4

SK.CMS.AES128.MAC = 7C5DCBD4ED461C85ED4AC54B92C7F821

SK.CMS.AES256.ENC = 59D0C921AEAB21782587A68D90B355B71A9F651405B07878BB216AAF7FF5D580

SK.CMS.AES256.MAC = 175B09EE81B44315CF6B85EAE14A94A8E22CC74CE06A251363150D8A0DD1EFE7

SK.VSD.AES128.ENC = 24A379C27C6A93A27D2095D2D8CFAE72

SK.VSD.AES128.MAC = FA4BCC22476AC5F287213FFFC9A80EE5

SK.VSD.AES256.ENC = 8F533C6371DDA6F957959B1B01DD8D549E5FE8C386722584FE800B57E6A208D3

SK.VSD.AES256.MAC = FB90558ADC407B1FC545380B38D71023532CD520F518AF186C59CBC9FD97E62F

iccsn = 80276881190000003706

SK.CMS.AES128.ENC = 7CA08936B5E10527ED1A7AA49F931F02

SK.CMS.AES128.MAC = FD82005E7EBD041A24B285D295EE9F30

SK.CMS.AES256.ENC = 96B1C02977E8BB949BDF5B9BB33633C63DC34E9735DCD1090B650C9D044A8468

SK.CMS.AES256.MAC = FCFFA3067491771BB5B6B8BD7DE090E4855E2CB2DCCFC5020B519E1D79AF02E3

SK.VSD.AES128.ENC = BC87ADF84BDBDA62B18614BFE6FCB1C2

SK.VSD.AES128.MAC = E21CF109AE2F85FC2A465DAB622A2AD5

SK.VSD.AES256.ENC = AC7128316159603BAC3F999DC9D7B6DC51D3F035F6439DCB18DB3F750ED702CA

SK.VSD.AES256.MAC = 404E0CA76DCFA92DABB563EA23F57EFF5195872DD0F13385164C8113AD5B1906

iccsn = 80276881190000003723

SK.CMS.AES128.ENC = 84F2C37EB9A894A7EE716971DC95511A

SK.CMS.AES128.MAC = 564D02F053D1A181862AAA614F51608E

SK.CMS.AES256.ENC = 7872010703E6D523BE2AA9CDBD629685A266E1C54EC6DBB63BED4A3F97240065

SK.CMS.AES256.MAC = 8F82E9B4901C4A7B2D7C731459B6940C0F8E729420A5046479A726861FFE3CB5

SK.VSD.AES128.ENC = 10D2308E9DFFA822402C48AA3A594083

SK.VSD.AES128.MAC = 00B4EBF8307DFF695530D9F3DCE10DBE

SK.VSD.AES256.ENC = 778C16D9E74780829574CC016AAA24A82C87CAE6C327BE5B5211C07E2EAE4ACF

SK.VSD.AES256.MAC = B91F79FD0787C5457A4D5EFD22E3DF897D7A8D8B01D827D1A020927AB1898539

iccsn = 80276881500000001416

SK.CMS.AES128.ENC = 5BEDAB2F527A2ADB65ED458686554C36

SK.CMS.AES128.MAC = DE996C091F5D6F25E9B76B411611D15A

SK.CMS.AES256.ENC = E1F1A979C65A141C7CCA549304272B99A2BD32A615C2A3C3A50C6430CAD1829F

SK.CMS.AES256.MAC = 8CB848323D16293DE405B8B4FC7D7E1353936EC5C782F6C2A876C65AAE7C8575

SK.VSD.AES128.ENC = 0495F3524AE773910B71A16E99B3A04F

SK.VSD.AES128.MAC = D446F73FB3AAD1B4CD885AC02C5F0EAC

SK.VSD.AES256.ENC = 4C3D3CF423506BD47AADBE000B513EB8E62DA345A275CB54E251D036898CA54A

SK.VSD.AES256.MAC = FF21F6762314A62020F178B43906382FC817F05DF4D03E30DB1D946D556A1468

### Variante 2: Atos Verfahren

Die Länge des erzeugten SK (im Algorithmus dargestellt als ICC-MK) entspricht der Länge des übergebenen MK (im Algorithmus dargestellt als IMK), d.h. zur Erzeugung von z.B. eines AES-256 Schlüssels muss ein MK mit 32 Bytes (= 256 Bits) übergeben werden.

Das Verfahren basiert auf der EMV-Spezifikation, Integrated Circuit Card, Specifications for Payment Systems, Book 2 "Security and Key Management", Version 4.3, November 2011, Annex A1.4.3 (Option C). Siehe http://www.emvco.com/specifications.aspx?id=223.

In Ergänzung zur EMV-Spezifikation gilt:

PAN = ICCSN

PAN Sequence Number = not present

Y* = Y XOR 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Somit gilt:

SK = ICC-MK = Leftmost k-bits of {AES(IMK)[Y] || AES(IMK)[Y*]}

wobei:

k = Anzahl der Bits des zu erzeugenden AES-Schlüssels (z. B. k gleich 128, 192 oder 256)

Y = 0x0000000000 || ICCSN-Bytes || 0x00

ICCSN-Bytes = BCD-kodierte ICCSN (10 Bytes)

#### Beispielgenerierung

Mit der ICCSN

80276001040000000001

ergeben sich mit obigen Masterkeys folgende SK-Schlüssel:

iccsn = 80276001040000000001

SK.CMS.AES128.ENC = 83B71CA85A0F940FD154409AC67AE0DB

SK.CMS.AES128.MAC = FA65036CC682E440903A9BA7F90E0F2C

SK.CMS.AES256.ENC = FA9E833E3584F7B2F27F08E2E9C4B72D4112B78A4236AF799ADF6A25584A1848

SK.CMS.AES256.MAC = FF9690C39521DD9BC7DD8D8B33B741A8888BDE8FA8DEF8DCA840079FF646AAE8

SK.VSD.AES128.ENC = 47E68B915481A7A6B772D58AB55CC48C

SK.VSD.AES128.MAC = F602F5C2F838B8230F0B623131B9A35B

SK.VSD.AES256.ENC = C82DE2D3878F8257C452F0E355A1212E2D5A3F4F96CBC4503885D3CF593C9018

SK.VSD.AES256.MAC = 1F3901DD3274FC85822853276D369BA408B5AFEE6FA2804FE42115EF0C314804

### Variante 3: G&D Verfahren

Das Verfahren besteht aus einer Kombination von Hashwert-Bildung und AES-Verschlüsselung. Durch das Extrahieren der führenden Oktette aus dem Chiffrat wird die geeignete Schlüssellänge sichergestellt. Die Verwendung des Datentyps „Oktettstring“ ist äquivalent zu [gemSpec_COS].

Schritt 1:	HASH#1 = SHA_256(ICCSN)

Input: ICCSN als Oktettstring der Länge 10 Oktett, BCD codiert.

Output: Oktettstring, Hash-Wert der Länge 32 Oktett

Verfahren: Bildung eines Hashwertes nach [FIPS 180-4#6.2]

Schritt 2:	ENC#1 = AES_ECB(HASH#1, MK)

Input: HASH#1, Oktettstring der Länge 32 Oktett, MK, Masterkey der Länge 32 Oktett (256 Bit)

Output: Oktettstring, Chiffrat (ciphertext) der Länge 32 Oktett

Verfahren: AES-Verschlüsselung von HASH#1 im ECB-Modus mit dem Masterkey der Länge 256 Bit nach [FIPS 197]

Schritt 3:	KEY#1 = Extract_MSByte (ENC#1, 16/32)

Input: ENC#1, Oktettstring der Länge 32 Oktett, 16/32, Integer, Anzahl der zu extrahierenden Elemente

Output: Oktettstring der Länge 16/32 Oktett (128/256 Bit)

Verfahren: Extrahieren der führenden Oktette, Sicherstellung der geeigneten Schlüssellänge

# Vorgaben für eGK-Testkarten FD der Generation 2

Card-G2-A_3534 Einhalten der eGK-Spezifikationen für die eGK-Testkarten FD

Die eGK-Testkarten FD der Generation 2 MÜSSEN alle Vorgaben der eGK-Spezifikation erfüllen. Dies betrifft sowohl die Bereitstellung der definierten Kommandos aus [gemSpec_COS], als auch die Einrichtung der definierten File-Struktur aus [gemSpec_eGK_ObjSys].

Card-G2-A_3535 Optionale Eigenschaften in der Objektsystem-Spezifikation der eGK-Testkarten FD

Die optionalen Funktionspakete

- Option kontaktlose Schnittstelle

- Option USB-Schnittstelle

- Option logische Kanäle

- Option Kryptobox

KÖNNEN umgesetzt werden.

## PIN- und PUK-Werte

### PIN-Werte

Card-G2-A_3536 Werte für PIN.CH für die eGK-Testkarten FD

Die PIN.CH der eGK-Testkarten FD MUSS einheitlich auf den Wert 123456 gesetzt werden.

### PUK-Werte

Card-G2-A_3537 Werte für PUK für die eGK-Testkarten FD

Die zu den PINs (PIN.CH und PIN.QES (falls vorhanden)) gehörenden PUK-Werte MÜSSEN bei den eGK-Testkarten FD einheitlich auf den Wert 12345678 gesetzt werden.

### CAN-Werte

Card-G2-A_3538 CAN-Erzeugung für die eGK-Testkarten FD

Wenn die kontaktlose Schnittstelle umgesetzt ist, MUSS für die Erzeugung der CAN gelten:

  - Der Hersteller kann eine einzige CAN definieren, die für alle Karten genutzt wird

  - Der Hersteller kann für jede Karte eine individuelle CAN definieren.

## Erstellung der Daten der Versicherten für Testkarten FD

### Bereitstellung der Daten

Card-G2-A_3539 Nutzung von fiktiven Versichertendaten für die eGK-Testkarten FD

Die Testkarten FD SOLLEN Daten von fiktiven Versicherten enthalten.

Card-G2-A_3540 Keine Nutzung von echten Versicherten für die eGK-Testkarten FD

Die Testkarten FD DÜRFEN keine Echtdaten von Versicherten enthalten.

Card-G2-A_3541 Übertragung der Datensätze in die eGK-Testkarten FD

Die vom Kartenherausgeber gelieferten Daten MÜSSEN vom Testkartenkartenhersteller in die entsprechenden EFs geschrieben werden. In diesen Datensätzen sind die ICCSN-Werte gemäß den in Tab_TK_008 zusammengefassten Vorgaben enthalten.

Card-G2-A_3542 Wert für den Issuer Identifier für die eGK-Testkarten FD

Als Wert für den Issuer Identifier MUSS der für den Kartenherausgeber von der GS1 Germany GmbH - Maarweg 133 - 50825 Köln zugewiesene Wert verwendet werden, wobei die führenden Ziffern 00 für Testkarten FD durch 88 ersetzt werden MÜSSEN (siehe Anhang B2).

Abbildung 3: Abb_TK_003 ICCSN für Gesundheitskarten

## Erstellung der X.509-Zertifikate für Testkarten FD

### Erstellung der X.509-Zertifikate für Testkarten FD für ENC, ENCV, AUT und AUTN

Card-G2-A_3543 Erzeugung der X.509-Zertifikate für DF.ESIGN für die eGK-Testkarten FD

Die X.509-Zertifikate für AUT, AUTN, ENC und ENCV in DF.ESIGN MÜSSEN von der jeweiligen CA in dem in [gemSpec_PKI]#5.1] vorgegebenen Format erstellt werden. Dabei MÜSSEN auch die Vorgaben von [gemSpec_PKI]#4.10] umgesetzt werden.

Card-G2-A_3544 Schlüssellänge in DF.ESIGN für die eGK-Testkarten FD

Als Schlüssellänge für die zu den jeweiligen X.509-Zertifikaten in DF.ESIGN gehörenden Schlüssel MÜSSEN die in der Spezifikation [gemSpec_eGK_ObjSys#5.5] festgelegten Werte verwendet werden.

Card-G2-A_3545 Identische Gültigkeitsdauer für alle X.509-Zertifikate für die eGK-Testkarten FD

Alle Zertifikate einer Karte (ENC, ENCV, AUT, AUTN, Pseudo-QES (falls vorhanden)) MÜSSEN dieselbe Gültigkeitsdauer haben.

Card-G2-A_3546 OCSP-Responder für X.509-Zertifikate in DF.ESIGN für die eGK-Testkarten FD

Der jeweilige TSP MUSS für die von seiner CA gelieferten X.509-Zertifikate einen OCSP-Responder bereitstellen, über den die Gültigkeitsinformation zu den Zertifikaten online abgerufen werden kann.

Card-G2-A_3547 Eintrag von "AuthorityInfoAccess" in X.509-Zertifikate in DF-ESIGN für die eGK-Testkarten FD

Der Wert für "AuthorityInfoAccess" des OCSP-Responders MUSS in das entsprechende Datenfeld der X.509-Zertifikate in DF.ESIGN eingetragen werden.

Card-G2-A_3548 Lieferung der X.509-Zertifikate für DF.ESIGN für die eGK-Testkarten FD

Die X.509-Zertifikate für ENC und AUT MÜSSEN von der jeweiligen CA an den Testkartenhersteller geliefert werden.

### OID-Vorgaben für die eGK-Testkarten FD

Card-G2-A_3549 OID-Vorgaben für die eGK-Testkarten FD

In alle X.509-Zertifikate der Testkarten FD MÜSSEN gemäß [gemSpec_PKI] und [gemRL_TSL_SP_CP] OIDs und Texte eingetragen werden. Die in Tab_TK_001 angegebenen Referenzbezeichnungen MÜSSEN über das Dokument [gemSpec_OID] aufgelöst werden.

Tabelle 3: Tab_TK_001 OID-Referenzen für eGK-Testkarten FD (verpflichtend)

| Speicherort | OID-Referenz |
| --- | --- |
| Admission: ProfessionItem und ProfessionOID in allen Zertifikaten (C.CH.ENC.R2048, C.CH.ENCV.R2048, C.CH.AUT.R2048, C.CH.AUTN.R2048, falls vorhanden: C.CH.QES.R2048 | oid_versicherter |
| CertificatePolicies, in allen Zertifikaten (C.CH.ENC.R2048, C.CH.ENCV.R2048, C.CH.AUT.R2048, C.CH.AUTN.R2048, falls vorhanden: C.CH.QES.R2048 oder C.CH.SIG.R2048) | oid_policy_gem_or_cp |
| CertificatePolicies in C.CH.ENC.R2048 | oid_egk_enc |
| CertificatePolicies in C.CH.ENCV.R2048 | oid_egk_encv |
| CertificatePolicies in C.CH.AUT.R2048 | oid_egk_aut |
| CertificatePolicies in C.CH.AUTN.R2048 | oid_egk_autn |
| CertificatePolicies in C.CH.QES.R2048 (falls vorhanden) | oid_egk_qes |

## CV-Zertifikate für die eGK Testkarten FD der Generation 2

Es gelten die Anforderungen aus Kapitel 3

## Secret Keys SK.CMS.AES128, SK.VSD.AES128 und SK.VSDCMS.AES128 für die eGK-Testkarten FD

Es gelten die Anforderungen aus Kapitel 4.

## Optische Gestaltung der eGK-Testkarten FD der Generation 2

Card-G2-A_3550 Maße der eGK-Testkarten FD

Für die Maße der eGK-Testkarten FD der Generation 2 MÜSSEN die Maße aus [gemSpec_eGK_OPT] gelten.

Card-G2-A_3551 optische Gestaltung der eGK-Testkarten FD ohne Bild

Die optische Gestaltung der Vorderseite der eGK-Testkarten FD der Generation 2 ohne Bild MUSS gemäß Abb_TK_017 (Ausnahme Releasekennzeichnung, siehe Card-G2-A_3553) ausgeführt werden.

Abbildung 4: Abb_TK_017 Kartenvorderseite eGK-Testkarte FD mit Personalisierung und CAN, ohne Bild, mit Releasekennzeichnung

Card-G2-A_3552 optische Gestaltung der eGK-Testkarten FD mit Bild

Die optische Gestaltung der Vorderseite der eGK-Testkarten FD der Generation 2 mit Bild MUSS gemäß Abb_TK_018 (Ausnahme Releasekennzeichnung, siehe Card-G2-A_3553) ausgeführt werden:

Abbildung 5: Abb_TK_018 Kartenvorderseite eGK-Testkarte FD mit Personalisierung, mit Bild, mit CAN, mit Releasekennzeichnung

Die Anordnung ICCSN ist jeweils beispielhaft.

Card-G2-A_3553 Kennzeichnung der Releasezugehörigkeit für die eGK-Testkarten FD

Der Hersteller KANN das Release, nach dessen Spezifikationsstand die eGK-Testkarten hergestellt worden sind, im Format Rx.y.z-n in der Schriftart Verdana True Type in der Größe 6 pt fett in Schwarz auf die Vorderseite (gemäß Abb_TK_017 und Abb_TK_018 rechtsbündig zum Text G2) oder auf die Rückseite (zusammen mit der ICCSN, falls kein EHIC-Feld vorhanden ist) drucken. 	
Die konkrete Zeichenkette für „Rx.y.z-n“ wird durch die gematik vorgegeben.

Card-G2-A_3554 Kennzeichnung als eGK-Testkarten FD

Dem Schriftzug „Gesundheitskarte“ gemäß [gemSpec_eGK_OPT] MUSS in gleicher Schriftart das Wort „Test-“ vorangestellt werden.

Card-G2-A_3555 Schriftzug G2 auf den eGK-Testkarten FD

Der Schriftzug „G 2“ MUSS gemäß [gemSpec_eGK_OPT] aufgebracht werden.

Card-G2-A_3556 Daten zur Person auf der eGK-Testkarten FD

Die zur Personalisierung der eGK-Testkarten FD notwendigen Daten MÜSSEN vom Kartenhersteller aus den vom Kartenherausgeber gelieferten Datensätzen im spezifizierten Umfang extrahiert und auf die Karten gedruckt werden.

Card-G2-A_3557 Regeln für die Vergabe von IK, IIN und VKNR für die eGK-Testkarten FD

Die Regeln für die Vergabe von IK der Krankenkasse, zur IIN des Kartenherausgebers und zur Versichertennummer, die im Anhang B festgelegt sind, MÜSSEN eingehalten werden.

Card-G2-A_3558 BSI-Logo auf eGK-Testkarten FD

Das BSI-Logo DARF NICHT auf die eGK-Testkarten FD aufgedruckt werden.

Für eGK-Testkarten ist eine Fotopersonalisierung nicht verpflichtend.

Card-G2-A_3559 ICCSN für die eGK-Testkarten FD

Die ICCSN MUSS auf die eGK-Testkarten FD aufgedruckt werden.

Card-G2-A_3560 ICCSN auf eGK-Testkarten FD mit Fotopersonalisierung

Wird die eGK-Testkarte FD mit einem Foto gemäß [gemSpec_eGK_OPT] versehen, MUSS die ICCSN entweder an anderer Stelle der Vorderseite (Beispiel siehe Abbildung Abb_TK_018) oder auf die Rückseite (z. B. im dafür vorgesehenen EHIC-Feld, falls vorhanden) aufgedruckt werden.

Card-G2-A_3561 ICCSN auf eGK-Testkarten FD ohne Fotopersonalisierung

Bei eGK-Testkarten FD ohne Fotopersonalisierung KANN die ICCSN in der für das Foto vorgesehenen Fläche in zwei Zeilen mit je 10 Stellen je Zeile gemäß Abb_TK_017 aufgedruckt werden. Ausrichtung rechtsbündig zum Schriftzug „Gesundheitskarte“. Schrift analog der sonstigen Personalisierung auf der Vorderseite.

Card-G2-A_3562 CAN-Aufdruck für die eGK-Testkarten FD

Wenn die kontaktlose Schnittstelle umgesetzt ist, MUSS die in Card-G2-A_3538 definierte 6-stellige CAN in der Schriftart Verdana True Type in der Größe 6 pt fett in Schwarz an folgender Position auf die eGK-Testkarten gedruckt werden: Unterkante der Schrift 10,5 mm; linksbündig bei 50,00 mm (siehe Abb_TK_017 und Abb_TK_018).

Card-G2-A_3563 Logo des Kartenherausgebers der eGK auf eGK-Testkarten FD

An der in Abb_TK_017 und Abb_TK_018 festgelegten Stelle MUSS das Logo des Kartenherausgebers der eGK-Testkarten FD aufgedruckt werden.

Card-G2-A_3564 Entwerteter EHIC-Aufdruck auf der Rückseite der eGK-Testkarten FD

Die Kartenrückseite der Testkarte KANN mit einer entwerteten EHIC bedruckt werden.

Im Falle einer Bedruckung mit einer EHIC:

a) MUSS die Gestaltung der EHIC den Beschlüssen der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer in der Europäischen Union entsprechen [Beschluss 190]. Die Gestaltung ist somit grundsätzlich vorgegeben.

b) MUSS die Entwertung durch Füllen der Felder der EHIC mit einer Reihe des Zeichens „X“  erfolgen (mögliche Ausnahme für das Feld ICCSN siehe Card-G2-A_2732). Dabei MUSS jedes Feld mit der Maximalanzahl von Stellen gefüllt werden.

Card-G2-A_3565 Nutzung der gematik-Vorlagen zur Bedruckung der eGK-Testkarten FD

Für die Bedruckung der Vorderseite der eGK-Testkarten FD mit den unveränderbaren Elementen MÜSSEN die entsprechenden Vorlagen genutzt werden, die im Download-Bereich der gematik-Website zur Verfügung gestellt sind.

# Anhang A - Verzeichnisse

## A1 - Abkürzungen

| Kürzel | Erläuterung |
| --- | --- |
| AUT | Authentifizierung |
| BSI | Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik |
| BÄK | Bundesärztekammer |
| BCD | Binär kodierte Dezimalzahl |
| CA | Certification Authority (jetzt TSP genannt) |
| CVC | Card Verifiable Certificate |
| DF | Dedicated File |
| EF | Elementary File |
| ELC | Elliptic Curve Cryptography, Kryptographie mittels elliptischer Kurven |
| eGK | elektronische Gesundheitskarte |
| EHIC | Europäische Krankenversichertenkarte |
| ENV | Verschlüsselung (Encryption) |
| IIN | Issuer Identifier Number, Kennung des Kartenanbieters |
| IK | Institutionskennzeichen: Ordnungsbegriff für Teilnehmer am Telematikprozess |
| KomSiT | Komfortsignatur-Token |
| KVNR | Krankenversichertennummer |
| MF | Master File |
| OID | Object Identifier |
| OCSP | Online Certificate Status Protocol |
| PIN | Persönliche Identifikationsnummer |
| PuK | Public Key (öffentlicher Schlüssel) |
| PUK | Pin Unblocking Key |
| PrK | Private Key (privater Schlüssel) |
| TLV | Tag Length Value |
| TSP | Trusted Service Provider (früher CA genannt) |
| XML | Universelle Datenbeschreibungssprache (Extensible Markup Language) |
| ZDA | Zertifizierungsdiensteanbieter |

## A2 - Glossar

Das Projektglossar wird als eigenständiges Dokument zur Verfügung gestellt.

## A3 - Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_TK_001 Definition der verschiedenen Kartentypen am Beispiel der eGK	6

Abbildung 2: Abb_TK_016 Darstellung der Abläufe für die Erstellung von Testkarten der Generation 2 (mit Test-PKI)	9

Abbildung 3: Abb_TK_003 ICCSN für Gesundheitskarten	18

Abbildung 4: Abb_TK_017 Kartenvorderseite eGK-Testkarte FD mit Personalisierung und CAN, ohne Bild, mit Releasekennzeichnung	21

Abbildung 5: Abb_TK_018 Kartenvorderseite eGK-Testkarte FD mit Personalisierung, mit Bild, mit CAN, mit Releasekennzeichnung	21

Abbildung 6: Abb_TK_015 Aufbau einer ICCSN	29

## A.4 – Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Der Masterkey (MK) besteht aus einem Oktettstring von 32 Oktett Länge.	12

Tabelle 2: Schlüsselbezeichner (KID)	12

Tabelle 3: Tab_TK_001 OID-Referenzen für eGK-Testkarten FD (verpflichtend)	20

Tabelle 4: Tab_TK_007 Issuer Identification Number	27

Tabelle 5: Aufbau der KVNR	28

Tabelle 6: Tab_TK_008 Kodierung der ICCSN für Testkarten FD	30

Tabelle 7: Kategorisierung der Testkarten eGK Fachdienste VSDM für die RU	31

Tabelle 8: Kategorisierung der Testkarten eGK Fachdienste VSDM für die TU	35

Tabelle 9: Zuordnung der KVNR-Nummernkreise	39

## A5 - Referenzierte Dokumente

### A5.1 – Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer entnehmen Sie bitte der aktuellsten, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

| [Quelle] | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| [gemPers_eGK] | gematik: Übergabeschnittstelle für die Kartenproduktion von eGKs der Generation 2 Anmerkung: Die endgültige Festlegung der Formate erfolgt in Abstimmung mit den Testkartenherstellern |
| [gemRL_TSL_SP_CP] | gematik: Certificate Policy - Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL |
| [gemSpec_COS] | gematik: Spezifikation des Card Operating System (COS) - Elektrische Schnittstelle für Karten (eGK, SMC und HBA) der Generation 2 |
| [gemSpec_eGK_ObjSys] | gematik: Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte eGK-Objektsystem für eGK der Generation 2 |
| [gemSpec_eGK_OPT] | gematik: Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte Äußere Gestaltung für eGK der Generation 2 |
| [gemSpec_Karten_Fach_TIP] | gematik: Befüllvorschriften für die Plattformanteile der Karten der TI |
| [gemSpec_OID] | gematik: Spezifikation OID |
| [gemSpec_PKI] | gematik: Spezifikation PKI |
| [gemSpec_TLK] | gematik: Spezifikation für Testlaborkarten (eGK, HBA, SMC) |
| [gemSpec_eGK_Fach_VSDM] | gematik: Speicherstrukturen der eGK für die Fachanwendung VSDM |

## A5.2 - Weitere Dokumente

| [Quelle] | Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel |
| --- | --- |
| [RFC2119] | RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, http://tools.ietf.org/html/rfc2119 |

# Anhang B - Festlegungen

## B1 - Festlegungen für die IK des Kostenträgers für eGK-Testkarten FD

Card-G2-A_3566 Festlegung der IK für eGK-Testkarten FD

Für die Testkarten FD MUSS die IK des Kartenherausgebers verwendet werden.

## B2 - Festlegungen zur IIN des Kartenherausgebers für Testkarten FD

Card-G2-A_3567 IIN des Kartenherausgebers für Testkarten FD

Die Issuer Identification Number MUSS, wie in Tab_TK_007 angegeben, gebildet werden.

Tabelle 4: Tab_TK_007 Issuer Identification Number

| MII für Gesundheitswesen | Country Code Germany | Issuer Identifier (Herausgeberkennung) für einen bestimmten Kartenherausgeber |
| --- | --- | --- |
| ‘80’ | ‘276’ | ... (5 BCD) |

Card-G2-A_3568 Issuer Identifier (Herausgeberkennung) für Testkarten FD

Als Issuer Identifier (Herausgeberkennung) für die Testkarten FD MUSS folgender Wert verwendet werden:

Ziffern 1 - 2:	88

Ziffern 3 – 5: 	die Ziffern 3 - 5 des von der GSI für den Kartenherausgeber vergebenen Wertes für den Issuer Identifier (Herausgeberkennung). Der Issuer Identifier ist Bestandteil der ICCSN (siehe Tab_TK_008)

## B3 - Festlegungen zur KVNR für eGK-Testkarten FD

Card-G2-A_3569 Regel zur Bildung des unveränderlichen Teils der KVNR für Testkarten FD

Da die Auswertung der Prüfziffer durch Systeme der Leistungserbringer (auch bei Testkarten FD) möglich ist, MÜSSEN die unveränderlichen Teile der KVNR für Testkarten FD gemäß folgender Vorschrift korrekt gebildet werden:

Vorschrift für die Bildung des unveränderlichen Teils der KVNR:

1 Buchstaben (A-Z),

8 Ziffern (0-9) und

1 Prüfziffer (0-9).

Der Buchstabe und die 8 Ziffern sind für jede Testkarte eindeutig zu vergeben. Werte mit mehr als drei aufeinander folgenden gleichen Ziffern werden ausgeschlossen.

Für die Testkarten im Rahmen der Zulassungstest der Fachdienste VSDM gilt:

Card-G2-A_3570 Aufbau der KVNR bei Testkarten

Für den Aufbau der KVNR der Testkarten für die Zulassungstests der Fachdienste VSDM MÜSSEN folgende Vorgaben umgesetzt werden, um die einzelnen Testkarten und Testkategorien schnell anhand der aufgedruckten Versichertennummer unterscheiden zu können:

Tabelle 5: Aufbau der KVNR

| 1. - 3. Stelle | Oberkennung Kostenträger (z.B. A01 für AOK) |
| --- | --- |
| 4. - 5. Stelle | Ausdifferenzierung Kostenträger bei AOK, BKK, IKK (z.B. A0106 für AOK Bayern), ansonsten gemäß Vorgabe frei belegbar |
| 6. - 8. Stelle | Testfallkategorie gemäß Tabelle (z.B. 012 = Umzug innerhalb einer Stadt) |
| 9. Stelle | laufende Nummer für mehrere Karten mit gleicher Kategorie und Kostenträger. |
| 10. Stelle | P = Prüfziffer gemäß Vorgabe |

Die Versichertennummer wird gemäß den Vorgaben zur optischen Gestaltung  auf der Vorderseite der Testkarte aufgedruckt.

Die gültigen Werte für die Oberkennung (Stellen 1-3) und die Kostenträgernummer (Stellen 4-5) der einzelnen Krankenkassen sind im Anhang D in Tabelle 9: Zuordnung der KVNR-Nummernkreise aufgeführt.

Card-G2-A_3571 gleiche aufeinander folgende Ziffern in der KVNR für die Testkarte FD

Eine Prüfung des Verbots der Nutzung von mehr als drei aufeinander folgenden gleichen Ziffern erfolgt bei der Erstellung der KVNR. KVNR für Testkarten FD DÜRFEN ebenfalls NICHT mehr als drei gleiche aufeinander folgende Ziffern enthalten.

Card-G2-A_3572 Bereitstellung der KVNR für die Testkarte FD

Die KVNR für die eGK-Testkarten FD, die nach dieser Spezifikation erstellt werden, MÜSSEN vom Kartenherausgeber entsprechend den angegebenen Regeln erstellt werden. Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass die KVNR für die von ihm ausgegebenen Karten eineindeutig ist.

## B4 - Definition der ICCSN

Die ICCSN einer Chipkarte muss weltweit eindeutig sein. Der Aufbau der ICCSN ist in Abb_TK_015 dargestellt.

Abbildung 6: Abb_TK_015 Aufbau einer ICCSN

## B5 - Kodierung der ICCSN für die Testkarte FD

Card-G2-A_3573 Vorgaben zur Bildung der ICCSN für die Testkarte FD

Um eine leichtere Zuordnung von Testkarten FD zu erlauben, MÜSSEN bestimmte Stellen der ICCSN entsprechend kodiert werden. Die Kodierung der Stellen 1 bis 10 ist bereits in den vorhandenen Spezifikationen festgelegt und MUSS gemäß Anhang B4 erfolgen (siehe auch Tabelle 6). Die Kodierung für die Stellen 11 bis 20 der ICCSN für Testkarten FD ist eine Zählnummer, die vom Kartenherausgeber festgelegt wird. Die ICCSNs werden vom Kartenherausgeber generiert und mit den jeweiligen Datensätzen an den Testkartenhersteller übermittelt oder vom Testkartenhersteller mit einem mit dem Kartenherausgeber abgestimmten Verfahren erzeugt.

Tabelle 6: Tab_TK_008 Kodierung der ICCSN für Testkarten FD

| Stelle der ICCSN | Inhalt |
| --- | --- |
| 1 | 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | x |
| 9 | x |
| 10 | x |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

# Anhang C – Testkategorien RU / TU

## C1 – Testkategorien RU

In der folgenden Tabelle sind die Testkategorien für die Testkarten für den produktübergreifenden Test in der RU dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass aus fachlichen Gründen nicht alle Testkategorien von jedem Fachdienstbetreiber geliefert werden können. Deshalb kann die Zahl der Testkarten pro Kartensatz leicht differieren.

Card-G2-A_3574 Bereitstellung Testkartensatz RU durch Fachdienstbetreiber

Jeder Fachdienstbetreiber MUSS der gematik im Rahmen der Zulassungstests der Fachdienste VSDM jeweils einen Testkartensatz für die RU liefern. Bei mandantenfähigen Fachdiensten MUSS der Fachdienstbetreiber zusätzlich jeweils einen Testkartensatz für einen zusätzlichen Mandaten liefern.

Tabelle 7: Kategorisierung der Testkarten eGK Fachdienste VSDM für die RU

| Kat. | Grund der Änderung | Art der Änderung | zu beachten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorisierung mit VSD- Update |  |  |
| 010 | Korrektur des Ortsnamens, Strassennames und Anschriftenzusatzes | Änderung am Ende von vollen Feldern incl. Sonderzeichen |  |
| 012 | Umzug innerhalb der Stadt | Änderung der Strassenadresse ohne Ort und Ländercode |  |
| 013 | Einrichtung / Änderung eines Postfachs | Änderung / Einrichtung der Postfachadresse |  |
| 014 | Umzug in andere Stadt | Änderung der Strassenadresse (incl. PLZ/Ort aber ohne WOP) | PLZ soll zu Ort passen |
| 015 | Umzug in anderen KV-Bezirk | Änderung der Adresse / WOP | WOP soll zu PLZ und Ort passen |
| 017 | Korrektur falsche Hausnummer | Änderung der Hausnummer |  |
| 018 | Korrektur falscher Strassenname | Änderung der Strasse |  |
| 019 | Korrektur falsche Postleitzahl | Änderung der Postleitzahl |  |
| 020 | Korrektur falscher Ortsname | Änderung des Ortsnamens und/oder Anschriftszusatzes |  |
| 023 | Zuzahlungsbefreiung bis 31.12.20xx* (xx = aktuelles Jahr minus 1) | Setzen von Status und "Gültig bis" bzw. Rücksetzen | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 024 | Zuzahlungsbefreiung bis 31.12.20xy* (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Status und "Gültig bis" bzw. Rücksetzen | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 025 | Änderung der Zuzahlungsbefreiung von 31.12.20xx auf 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Status und "Gültig bis" | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 026 | Änderung der Zuzahlungsbefreiung von 30.06.20xx auf 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Status und "Gültig bis" | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 028 | Zuordnung zu einem DMP | von "ohne Zuordnung" zu 1 (Diab. Typ 2 und zurück |  |
| 029 | Zuordnung zu einem DMP | von "ohne Zuordnung" zu 2 (Brustkrebs) und zurück |  |
| 030 | Änderung DMP | von 3 (Kor. Herzkr.) zu 4 (Diab. Typ 2) und zurück |  |
| 031 | Änderung DMP | von 5 (Asthma) zu 6 (COPD) und zurück |  |
| 034 | Änderung der besonderen Personengruppe | von 4 (Sozialhilfeempfänger) zu 6 (BVG) bzw. zurück |  |
| 035 | Änderung der besonderen Personengruppe | von 7 (SVA nach Aufwand) zu 8 (SVA pauschal) bzw. zurück |  |
| 036 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 4 (Sozialhilfeempfänger) bzw. zurück |  |
| 037 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 6 (BVG) bzw. zurück |  |
| 038 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 7 (SVA nach Aufwand) bzw. zurück |  |
| 039 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 8 (SVA pauschal) bzw. zurück |  |
| 041 | Änderung der Versichertenart | von Mitglied auf Familienversicherter bzw. zurück |  |
| 042 | Änderung der Versichertenart | von Familienversicherter auf Rentner bzw. zurück |  |
| 043 | Änderung der Versichertenart | von Rentner auf Mitglied bzw. zurück |  |
| 046 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Ärztlich* | von 9 "wird nicht genutzt" auf 1 bzw. zurück |  |
| 047 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Zahnärztlich* | von 9 "wird nicht genutzt" auf 1 bzw. zurück |  |
| 048 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Ärztlich* | von 0 "liegt nicht vor" auf 1 bzw. zurück |  |
| 049 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Zahnärztlich* | von 0 "liegt nicht vor" auf 1 bzw. zurück |  |
| 051 | Setzen eingeschränkt ruhender Leistungsanspruch seit 01.01.20xx* (xx = aktuelles Jahr minus 1) | Setzen von Beginn und Art des Ruhens (=2) und zurück | ohne Endedatum |
| 052 | Änderung des eingeschränkt ruhenden Leistungsanspruches von Beginn 01.01.20xx ohne Endedatum auf Endedatum 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Änderung Endedatum ruhender Leistungsanspruch von "ohne" auf 31.12.20xy und zurück. (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 053 | Setzen eines vollständig ruhenden Leistungsanspruches vom 01.01.20xx bis 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Beginn, Ende und Art des Ruhens (=1) und zurück |  |
| 056 | Angabe eines abrechnenden Kostenträgers | von "ohne" zu Angabe einer Kennung, Name u. Lcode bzw. zurück |  |
| 057 | Änderung eines abrechnenden Kostenträgers | Änderung der abrechnenden Kostenträger-Kennung, -Name |  |
| 059 | Setzen der Kostenerstattung Ärztliche Versorgung* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 060 | Setzen der Kostenerstattung Zahnärztliche Versorgung* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 061 | Setzen der Kostenerstattung Stationärer Bereich* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 062 | Setzen der Kostenerstattung Veranlasste Leistungen* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 064 | Setzen des Versicherungsschutz-Ende | von "ohne Angabe" auf 31.12.20xx und zurück (xx = aktuelles Jahr minus 1) |  |
| 065 | Setzen des Versicherungsschutz-Ende | von "ohne Angabe" auf 31.12.20xy und zurück (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 067 | Verlängern des Versicherungsschutzes | von 31.12.20xx auf 31.12.20xy und zurück (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 068 | Verkürzen des Versicherungsschutzes | von 31.12.20xy auf 31.12.20xx und zurück (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 069 | Umzug in anderen KV-Bezirk + Zuordnung bes. Personengruppe | Änderung der Strassenadr./WOP + bes. Personengruppe "nichts" zu 4 (ALG II) bzw. zurück | Änderung von PD, VD und GVD |
| 070 | Einrichtung eines Postfachs + Zuordnung bes. Personengruppe | Anlegen eines Postfachs + Zuordnung 4 (Sozialhilfeempfänger bzw. zurück) | Änderung PD und GVD |
|  | Kategorisierung ohne Update |  |  |
| 080 | Versicherter mit Vorname mit einem Zeichen | Versicherter mit Vorname mit einem Zeichen (z.B. Y) | Änderung Feldlänge in VSD Schemaversion 5.2 von zwei auf ein Zeichen |
| 081 | Versicherter mit Adresse ohne PLZ | Strassenadresse des Versicherten aus Land ohne PLZ (z.B. Irland) | Feld PLZ wird nicht verwendet |
| 082 | Karte mit AUT-Zertifikat in der Zukunft | vom 01.01.20xz bis 31.12.20xz (xz =aktuelles Jahr plus 1) |  |
| 083 | Karte mit abgelaufenem AUT-Zertifikat | Ablaufdatum: 31.12.20xx oder gleich dem Ausstellungsdatum (xx = aktuelles Jahr minus 1) |  |
| 084 | Karte mit abgelaufenem AUT-Zertifikat | Ablaufdatum: 30.09.20xx (xx = aktuelles Jahr minus 1) |  |
| 085 | Karte mit gesperrtem AUT-Zertifikat |  |  |
|  | Kategorisierung mit HCA-Sperrung |  |  |
| 090 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | falls Entsperren im Prozess der Krankenkasse vorgesehen ist, ansonsten 5 Musterkarten dieser Kategorie nur Sperrung der DF.HCA notwendig |
| 091 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie 090 aber andersherum alternierend |
| 092 | Sperren der Gesundheitsanwendungen und Umzug in andere Stadt | DF.HCA sperren + Änderung der Strassenadresse und zurück | wie 090 + 014 |

- *Anmerkung: Für die Felder Kostenerstattung, ruhender Leistungsanspruch, Selektivverträge und Zuzahlungsstatus gelten bei Echtkarten abweichende Befüllungsregeln der Vertragspartner für den Basis-Rollout.

## C2 – Testkategorien TU

In der folgenden Tabelle sind die Testkategorien für die Testkarten für den Produkttest der Fachdienste VSDM und den produktübergreifenden Test in der TU dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass aus fachlichen Gründen nicht alle Testkategorien von jedem Fachdienstbetreiber geliefert werden können. Deshalb kann die Zahl der Testkarten pro Kartensatz leicht differieren.

Card-G2-A_3575 Bereitstellung Testkartensatz TU durch Fachdienstbetreiber

Jeder Fachdienstbetreiber MUSS der gematik im Rahmen der Zulassungstests der Fachdienste VSDM jeweils einen Testkartensatz für die TU liefern. Bei mandantenfähigen Fachdiensten MUSS der Fachdienstbetreiber zusätzlich jeweils einen Testkartensatz für einen zusätzlichen Mandaten liefern.

Card-G2-A_3576 Bereitstellung Testkarten durch Anbieter

Jeder Anbieter von Fachdiensten (Krankenkasse) MUSS der gematik im Rahmen der Zulassungstests der Fachdienste VSDM mindestens 2 Testkarten bereitstellen und durch den Betreiber seiner Fachdienste verwalten lassen. Für diese Testkarten sind mindestens die Kategorien 069 und 090 zu verwenden.

Tabelle 8: Kategorisierung der Testkarten eGK Fachdienste VSDM für die TU

| Kat. | Grund der Änderung | Art der Änderung | zu beachten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorisierung mit VSD-Update |  |  |
| 010 | Korrektur des Ortsnamens, Strassennamens und Anschriftenzusatzes | Änderung am Ende von vollen Feldern incl. Sonderzeichen |  |
| 012 | Umzug innerhalb der Stadt | Änderung der Strassenadresse ohne Ort und Ländercode |  |
| 013 | Einrichtung / Änderung eines Postfachs | Änderung / Einrichtung der Postfachadresse |  |
| 014 | Umzug in andere Stadt | Änderung der Strassenadresse (incl. PLZ/Ort aber ohne WOP) | PLZ soll zu Ort passen |
| 015 | Umzug in anderen KV-Bezirk | Änderung der Adresse / WOP | WOP soll zu PLZ und Ort passen |
| 017 | Korrektur falsche Hausnummer | Änderung der Hausnummer |  |
| 018 | Korrektur falscher Strassenname | Änderung der Strasse |  |
| 019 | Korrektur falsche Postleitzahl | Änderung der Postleitzahl |  |
| 020 | Korrektur falscher Ortsname | Änderung des Ortsnamens und/oder Anschriftszusatz |  |
| 023 | Zuzahlungsbefreiung bis 31.12.20xx* (xx = aktuelles Jahr minus 1) | Setzen von Status und "Gültig bis" bzw. Rücksetzen | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 024 | Zuzahlungsbefreiung bis 31.12.20xy* (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Status und "Gültig bis" bzw. Rücksetzen | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 025 | Änderung der Zuzahlungsbefreiung von 31.12.20xx auf 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Status und "Gültig bis" | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 026 | Änderung der Zuzahlungsbefreiung von 30.06.20xx auf 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Status und "Gültig bis" | immer "Gültig bis" setzen wenn Status = 1 |
| 028 | Zuordnung zu einem DMP | von "ohne Zuordnung" zu 1 (Diab. Typ 2 und zurück |  |
| 029 | Zuordnung zu einem DMP | von "ohne Zuordnung" zu 2 (Brustkrebs) und zurück |  |
| 030 | Änderung DMP | von 3 (Kor. Herzkr.) zu 4 (Diab. Typ 2) und zurück |  |
| 031 | Änderung DMP | von 5 (Asthma) zu 6 (COPD) und zurück |  |
| 034 | Änderung der besonderen Personengruppe | von 4 (Sozialhilfeempfänger) zu 6 (BVG) bzw. zurück |  |
| 035 | Änderung der besonderen Personengruppe | von 7 (SVA nach Aufwand) zu 8 (SVA pauschal) bzw. zurück |  |
| 036 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 4 (Sozialhilfeempfänger) bzw. zurück |  |
| 037 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 6 (BVG) bzw. zurück |  |
| 038 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 7 (SVA nach Aufwand) bzw. zurück |  |
| 039 | Zuordnung zu besonderer Personengruppe | von "ohne Zuordnung" zu 8 (SVA pauschal) bzw. zurück |  |
| 041 | Änderung der Versichertenart | von Mitglied auf Familienversicherter bzw. zurück |  |
| 042 | Änderung der Versichertenart | von Familienversicherter auf Rentner bzw. zurück |  |
| 043 | Änderung der Versichertenart | von Rentner auf Mitglied bzw. zurück |  |
| 046 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Ärztlich* | von 9 "wird nicht genutzt" auf 1 bzw. zurück |  |
| 047 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Zahnärztlich* | von 9 "wird nicht genutzt" auf 1 bzw. zurück |  |
| 048 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Ärztlich* | von 0 "liegt nicht vor" auf 1 bzw. zurück |  |
| 049 | Setzen Selektivvertragskennzeichen Zahnärztlich* | von 0 "liegt nicht vor" auf 1 bzw. zurück |  |
| 051 | Setzen eingeschränkt ruhender Leistungsanspruch seit 01.01.20xx* (xx = aktuelles Jahr minus 1) | Setzen von Beginn und Art des Ruhens (=2) und zurück | ohne Endedatum |
| 052 | Änderung des eingeschränkt ruhenden Leistungsanspruches von Beginn 01.01.20xx ohne Endedatum auf Endedatum 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Änderung Endedatum ruhender Leistungsanspruch von "ohne" auf 31.12.20xy und zurück. (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 053 | Setzen eines vollständig ruhenden Leistungsanspruches vom 01.01.20xx bis 31.12.20xy* (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) | Setzen von Beginn, Ende und Art des Ruhens (=1) und zurück |  |
| 056 | Angabe eines abrechnenden Kostenträgers | von "ohne" zu Angabe einer Kennung, Name u. Lcode bzw. zurück |  |
| 057 | Änderung eines abrechnenden Kostenträgers | Änderung der abrechnenden Kostenträger-Kennung, -Name |  |
| 059 | Setzen der Kostenerstattung Ärztliche Versorgung* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 060 | Setzen der Kostenerstattung Zahnärztliche Versorgung* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 061 | Setzen der Kostenerstattung Stationärer Bereich* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 062 | Setzen der Kostenerstattung Veranlasste Leistungen* | von 0 auf 1 (Kostenerstattung) bzw. zurück |  |
| 064 | Setzen des Versicherungsschutz-Ende | von "ohne Angabe" auf 31.12.20xx und zurück (xx = aktuelles Jahr minus 1) |  |
| 065 | Setzen des Versicherungsschutz-Ende | von "ohne Angabe" auf 31.12.20xy und zurück (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 067 | Verlängern des Versicherungsschutzes | von 31.12.20xx auf 31.12.20xy und zurück (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 068 | Verkürzen des Versicherungsschutzes | von 31.12.20xy auf 31.12.20xx und zurück (xx = aktuelles Jahr minus 1) (xy = aktuelles Jahr) |  |
| 069 | Umzug in anderen KV-Bezirk + Zuordnung bes. Personengruppe | Änderung der Strassenadr./WOP + bes. Personengruppe "nichts" zu 4 (ALG II) bzw. zurück | Änderung von PD, VD und GVD |
| 070 | Einrichtung eines Postfachs + Zuordnung bes. Personengruppe | Anlegen eines Postfachs + Zuordnung 4 (Sozialhilfeempfänger bzw. zurück | Änderung PD und GVD |
|  | Kategorisierung ohne Update |  |  |
| 080 | Versicherter mit Vorname mit einem Zeichen | Versicherter mit Vorname mit einem Zeichen (z.B. Y) | Änderung Feldlänge in VSD-Schemaversion 5.2 von zwei auf ein Zeichen |
| 081 | Versicherter mit Adresse ohne PLZ | Strassenadresse des Versicherten aus Land ohne PLZ (z.B. Irland) | Feld PLZ wird nicht verwendet |
| 082 | Karte mit AUT-Zertifikat in der Zukunft | vom 01.01.20xz bis 31.12.20xz (xz =aktuelles Jahr plus 1) |  |
| 083 | Karte mit abgelaufenem AUT- Zertifikat | Ablaufdatum: 31.12.20xx oder gleich dem Ausstellungsdatum (xx = aktuelles Jahr minus 1) |  |
| 084 | Karte mit abgelaufenem AUT-Zertifikat | Ablaufdatum: 30.09.20xx (xx = aktuelles Jahr minus 1) |  |
| 085 | Karte mit gesperrtem AUT-Zertifikat |  |  |
|  | Kategorisierung mit HCA-Sperrung |  |  |
| 090 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | falls Entsperren im Prozess der Krankenkasse vorgesehen ist, ansonsten 5 Musterkarten dieser Kategorie nur Sperrung der DF.HCA notwendig |
| 091 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie 090 aber andersherum alternierend |
| 092 | Sperren der Gesundheitsanwendungen und Umzug in andere Stadt | DF.HCA sperren + Änderung der Strassenadresse und zurück | wie 090 + 014 |
|  | Kategorisierung für virtuelle Karten |  |  |
| 093 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | wie Kategorie 090, kann aber virtuell angelegt werden (also eine ICCSN im CMS bereitstellen aber keine physische Karte produzieren) |
| 094 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | wie Kategorie 093 |
| 095 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | wie Kategorie 093 |
| 096 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | wie Kategorie 093 |
| 097 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | wie Kategorie 093 |
| 098 | Sperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA sperren und zurück | wie Kategorie 093 |
| 101 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie Kategorie 091, kann aber virtuell angelegt werden (also eine ICCSN im CMS bereitstellen aber keine physische Karte produzieren) |
| 102 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie Kategorie 101 |
| 103 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie Kategorie 101 |
| 104 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie Kategorie 101 |
| 105 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie Kategorie 101 |
| 106 | Entsperrung der Gesundheitsanwendungen | DF.HCA entsperren und zurück | wie Kategorie 101 |

- *Anmerkung: Für die Felder Kostenerstattung, ruhender Leistungsanspruch, Selektivverträge und Zuzahlungsstatus gelten bei Echtkarten abweichende Befüllungsregeln der Vertragspartner für den Basis-Rollout.

# Anhang D – Zuordnung KVNR Nummernkreise

Tabelle 9: Zuordnung der KVNR-Nummernkreise

| Kate-gorie | Ober-kennung | Nr | Kostenträger | zugewiesener Nummernkreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOK | A01 | 01 | AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | A0101xxxxP |
| AOK | A01 | 02 | AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | A0102xxxxP |
| AOK | A01 | 05 | AOK Baden-Württemberg | A0105xxxxP |
| AOK | A01 | 06 | AOK Bayern | A0106xxxxP |
| AOK | A01 | 09 | AOK Bremen/Bremerhaven | A0109xxxxP |
| AOK | A01 | 21 | AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | A0121xxxxP |
| AOK | A01 | 12 | AOK Rheinland/Hamburg | A0112xxxxP |
| AOK | A01 | 13 | AOK Sachsen-Anhalt | A0113xxxxP |
| AOK | A01 | 14 | AOK NordWest | A0114xxxxP |
| AOK | A01 | 16 | AOK Rheinland-Pfalz | A0116xxxxP |
| AOK | A01 | 17 | AOK Nordost | A0117xxxxP |
| AOK | A01 | 18 | AOK Saarland | A0118xxxxP |
| BARMER | B01 | 01 | BARMER GEK | B0101xxxxP |
| BKK | C01 | 01 | atlas BKK ahlmann | C0101xxxxP |
| BKK | C01 | 02 | Audi Betriebskrankenkasse | C0102xxxxP |
| BKK | C01 | 03 | BAHN-BKK | C0103xxxxP |
| BKK | C01 | 04 | Bertelsmann BKK | C0104xxxxP |
| BKK | C01 | 05 | Betriebskrankenkasse - Würth | C0105xxxxP |
| BKK | C01 | 06 | Betriebskrankenkasse Achenbach Buschhütten | C0106xxxxP |
| BKK | C01 | 07 | Betriebskrankenkasse Basell Polyolefine GmbH | C0107xxxxP |
| BKK | C01 | 08 | Betriebskrankenkasse Braun Gillette | C0108xxxxP |
| BKK | C01 | 09 | Betriebskrankenkasse der BMW AG | C0109xxxxP |
| BKK | C01 | 10 | Betriebskrankenkasse der BPW | C0110xxxxP |
| BKK | C01 | 12 | Betriebskrankenkasse der G. M. PFAFF AG | C0112xxxxP |
| BKK | C01 | 13 | Betriebskrankenkasse der Grillo-Werke AG | C0113xxxxP |
| BKK | C01 | 14 | Betriebskrankenkasse der MTU | C0114xxxxP |
| BKK | C01 | 15 | Betriebskrankenkasse der SIEMAG | C0115xxxxP |
| BKK | C01 | 16 | Betriebskrankenkasse der VICTORIA und D.A.S.(Fusion mit BIG direkt gesund) | C0116xxxxP |
| BKK | C01 | 17 | Betriebskrankenkasse Ernst & Young | C0117xxxxP |
| BKK | C01 | 18 | Betriebskrankenkasse Freudenberg | C0118xxxxP |
| BKK | C01 | 19 | Betriebskrankenkasse Groz-Beckert | C0119xxxxP |
| BKK | C01 | 20 | Betriebskrankenkasse HEIMBACH GmbH & Co. | C0120xxxxP |
| BKK | C01 | 21 | Betriebskrankenkasse Herford Minden Ravensberg | C0121xxxxP |
| BKK | C01 | 22 | Betriebskrankenkasse KBA | C0122xxxxP |
| BKK | C01 | 23 | BKK Wirtschaft & Finanzen | C0123xxxxP |
| BKK | C01 | 24 | Betriebskrankenkasse KRONES | C0124xxxxP |
| BKK | C01 | 25 | Betriebskrankenkasse LINDE | C0125xxxxP |
| BKK | C01 | 26 | Betriebskrankenkasse MAHLE | C0126xxxxP |
| BKK | C01 | 27 | Betriebskrankenkasse Maschinenfabrik und Eisengießerei Meuselwitz | C0127xxxxP |
| BKK | C01 | 28 | Betriebskrankenkasse Mobil Oil | C0128xxxxP |
| BKK | C01 | 30 | Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | C0130xxxxP |
| BKK | C01 | 31 | Betriebskrankenkasse RIEKER . RICOSTA . WEISSER | C0131xxxxP |
| BKK | C01 | 32 | Betriebskrankenkasse RWE | C0132xxxxP |
| BKK | C01 | 33 | Betriebskrankenkasse S - H | C0133xxxxP |
| BKK | C01 | 34 | Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg | C0134xxxxP |
| BKK | C01 | 35 | Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union | C0135xxxxP |
| BKK | C01 | 36 | BKK R + V | C0136xxxxP |
| BKK | C01 | 37 | BKK Pro Vita (vorher:BKK A.T.U) | C0137xxxxP |
| BKK | C01 | 38 | BKK advita | C0138xxxxP |
| BKK | C01 | 39 | BKK Aesculap | C0139xxxxP |
| BKK | C01 | 40 | BKK Akzo Nobel - Bayern - | C0140xxxxP |
| BKK | C01 | 41 | actimonda BKK | C0141xxxxP |
| BKK | C01 | 42 | BKK B. Braun Melsungen AG | C0142xxxxP |
| BKK | C01 | 43 | BKK Beiersdorf AG | C0143xxxxP |
| BKK | C01 | 44 | BKK BJB GmbH & Co. KG (Fusion mit BKK Gildemeister Seidensticker) | C0144xxxxP |
| BKK | C01 | 45 | BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | C0145xxxxP |
| BKK | C01 | 48 | Thüringer Betreibskrankenkasse | C0148xxxxP |
| BKK | C01 | 49 | BKK Diakonie | C0149xxxxP |
| BKK | C01 | 50 | BKK Dürkopp Adler | C0150xxxxP |
| BKK | C01 | 51 | BKK Essanelle (Fusion mit Deutsche BKK) | C0151xxxxP |
| BKK | C01 | 52 | BKK EUREGIO | C0152xxxxP |
| BKK | C01 | 53 | BKK EWE | C0153xxxxP |
| BKK | C01 | 54 | BKK exklusiv | C0154xxxxP |
| BKK | C01 | 55 | BKK Faber-Castell & Partner | C0155xxxxP |
| BKK | C01 | 56 | BKK firmus | C0156xxxxP |
| BKK | C01 | 58 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | C0158xxxxP |
| BKK | C01 | 59 | BKK HENSCHEL Plus | C0159xxxxP |
| BKK | C01 | 60 | BKK Herkules | C0160xxxxP |
| BKK | C01 | 61 | BKK family | C0161xxxxP |
| BKK | C01 | 62 | BKK Karl Mayer | C0162xxxxP |
| BKK | C01 | 63 | BKK Kassana (Fusion mit BKK VerbundPlus) | C0163xxxxP |
| BKK | C01 | 64 | BKK MEDICUS (Fusion mit BKK VBU) | C0164xxxxP |
| BKK | C01 | 65 | BKK Melitta Plus | C0165xxxxP |
| BKK | C01 | 66 | BKK Merck | C0166xxxxP |
| BKK | C01 | 67 | BKK Miele | C0167xxxxP |
| BKK | C01 | 68 | BKK Pfalz | C0168xxxxP |
| BKK | C01 | 69 | BKK Publik | C0169xxxxP |
| BKK | C01 | 70 | BKK Salzgitter | C0170xxxxP |
| BKK | C01 | 71 | BKK Scheufelen | C0171xxxxP |
| BKK | C01 | 72 | BKK Stadt Augsburg | C0172xxxxP |
| BKK | C01 | 73 | BKK Technoform | C0173xxxxP |
| BKK | C01 | 74 | BKK TUI | C0174xxxxP |
| BKK | C01 | 75 | BKK VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG | C0175xxxxP |
| BKK | C01 | 76 | BKK VerbundPlus | C0176xxxxP |
| BKK | C01 | 77 | BKK Vital | C0177xxxxP |
| BKK | C01 | 78 | BKK vor Ort | C0178xxxxP |
| BKK | C01 | 79 | BKK Voralb | C0179xxxxP |
| BKK | C01 | 80 | BKK Werra-Meissner | C0180xxxxP |
| BKK | C01 | 81 | BKK ZF & Partner | C0181xxxxP |
| BKK | C01 | 82 | BKK24 | C0182xxxxP |
| BKK | C01 | 83 | Bosch BKK | C0183xxxxP |
| BKK | C01 | 84 | Brandenburgische BKK | C0184xxxxP |
| BKK | C01 | 85 | Daimler BKK | C0185xxxxP |
| BKK | C01 | 86 | DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | C0186xxxxP |
| BKK | C01 | 87 | Debeka Betriebskrankenkasse | C0187xxxxP |
| BKK | C01 | 88 | Deutsche BKK | C0188xxxxP |
| BKK | C01 | 89 | Die Continentale BKK | C0189xxxxP |
| BKK | C01 | 91 | energie-BKK | C0191xxxxP |
| BKK | C01 | 92 | E.ON Betriebskrankenkasse | C0192xxxxP |
| BKK | C01 | 93 | ESSO BKK (Fusion mit Novitas BKK) | C0193xxxxP |
| BKK | C01 | 94 | Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Gesellschaften der "textilgruppe hof" | C0194xxxxP |
| BKK | C01 | 95 | Gemeinsame Betriebskrankenkasse der Wieland-Werke AG | C0195xxxxP |
| BKK | C01 | 96 | Metzinger BKK | C0196xxxxP |
| BKK | C01 | 97 | HEAG BKK | C0197xxxxP |
| BKK | C01 | 98 | Heimat Krankenkasse | C0198xxxxP |
| BKK | C01 | 99 | HypoVereinsbank BKK (Fusion mit BKK Mobil Oil) | C0199xxxxP |
| BKK | C02 | 02 | mhplus Betriebskrankenkasse | C0202xxxxP |
| BKK | C02 | 03 | NOVITAS BKK | C0203xxxxP |
| BKK | C02 | 04 | pronova BKK | C0204xxxxP |
| BKK | C02 | 06 | Salus BKK | C0206xxxxP |
| BKK | C02 | 07 | SBK Siemens Betriebskrankenkasse | C0207xxxxP |
| BKK | C02 | 08 | Schwenninger BKK | C0208xxxxP |
| BKK | C02 | 09 | SECURVITA BKK | C0209xxxxP |
| BKK | C02 | 10 | Shell BKK / LIFE (Fusion mit DAK Gesundheit) | C0210xxxxP |
| BKK | C02 | 12 | Südzucker-Betriebskrankenkasse | C0212xxxxP |
| BKK | C02 | 13 | Vaillant BKK | C0213xxxxP |
| BKK | C02 | 14 | Vereinigte BKK | C0214xxxxP |
| BKK | C02 | 15 | WMF Betriebskrankenkasse | C0215xxxxP |
| BKK | C02 | 16 | SKD BKK | C0211xxxxP |
| BKK | C02 | 21 | Betriebskrankenkasse der Deutsche Bank AG | C0221xxxxP |
| DAK | D01 | 01 | D A K - Gesundheit | D0101xxxxP |
| IKK | I01 | 01 | IKK Brandenburg und Berlin | I0101xxxxP |
| IKK | I01 | 02 | IKK classic | I0102xxxxP |
| IKK | I01 | 03 | IKK gesund plus | I0103xxxxP |
| IKK | I01 | 04 | IKK Nord | I0104xxxxP |
| IKK | I01 | 05 | IKK Südwest | I0105xxxxP |
| KKH | K01 | 01 | Kaufmännische Krankenkasse - KKH | K0101xxxxP |
| LANDW | L01 | 09 | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | L0109xxxxP |
| SONST | P01 | 01 | Hanseatische Krankenkasse | P0101xxxxP |
| SONST | Q01 | 01 | hkk Erste Gesundheit | Q0101xxxxP |
| SONST | R01 | 01 | Knappschaft | R0101xxxxP |
| SONST | S01 | 01 | BIG direkt gesund | S0101xxxxP |
| TK | T01 | 01 | Techniker Krankenkasse | T0101xxxxP |